50

ZÁKON
z 27. apríla 1976

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z., zákona  229/1997 Z.z., zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 417/2003 Z.z. , zákona č. 608/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 290/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 540/2008 Z.z., zákona č. 66/2009 Z.z., zákona 513/2009 Z.z., zákona č. 118/2010 Z.z., zákona č. 145/2010 Z.z., zákona č. 547/2010 Z.z., zákona č. 408/2011 Z.z., zákona č. 300/2012 Z.z. a zákona č. 345/2012 Z.z.
    Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Oddiel  1

Ciele a úlohy územného plánovania

§ 1

    (1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a  funkčné využívanie  územia, určujú sa jeho  zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja1).

    (2) Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na  starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

§ 2

    (1) Územné plánovanie zahŕňa tieto úlohy a činnosti:

         a) určuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,

         b) určuje potrebné asanačné, rekonštrukčné alebo rekultivačné zásahy do územia a určuje spôsob jeho ďalšieho využívania,

       c) vymedzuje chránené územia, chránené objekty, oblasti pokoja a ochranné pásma  (ďalej len "chránené časti krajiny"), ak nevznikajú podľa osobitných predpisov inak, a zabezpečuje ochranu všetkých chránených častí krajiny,

      d) určuje zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie miestne sústredenej výstavby jedného stavebníka alebo viacerých stavebníkov,

       e) posudzuje a hodnotí územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území a navrhuje ich rozsah, ktorý podmieňuje ich environmentálne vhodné a bezpečné využívanie,

       f) rieši umiestňovanie stavieb a určuje územno-technické, urbanistické, architektonické a environmentálne požiadavky na ich projektovanie a uskutočňovanie,

       g) určuje zásady využívania prírodných zdrojov, podmienok územia a celého životného  prostredia, aby sa činnosťami v ňom neprekročilo únosné zaťaženie územia1a), aby sa vytvárala a udržiavala ekologická stabilita1b) krajiny,

       h) vytvára podklady  pre tvorbu koncepcií  výstavby a technického vybavenia územia,

        i) navrhuje poradie výstavby a využívania územia,

        j) navrhuje územno-technické a organizačné opatrenia nevyhnutné na zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja.

    (2) Úlohy územného plánovania sa zabezpečujú

        a) sledovaním, vyhodnocovaním a evidenciou údajov a informácií o území, najmä

           1. trvalým sledovaním priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,

           2. pravidelným vyhodnocovaním uplatňovania regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,

           3. sledovaním ekologickej stability a únosnosti zaťažovania územia,

        b) prevádzkovaním informačného  systému o územnom plánovaní a informačného systému o výstavbe,

        c) územnoplánovacou činnosťou,

        d) rozhodovaním v územnom konaní.

    (3) Územnoplánovacou činnosťou je

        a) obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a udržiavanie ich aktuálneho stavu,

        b) obstarávanie, spracovanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacej  dokumentácie a udržiavanie jej aktuálneho stavu.

    (4) Územnoplánovacia činnosť sa vykonáva  podľa najnovších poznatkov spoločenských, prírodných a technických vied a poznatkov o stave životného prostredia, a to postupom a spôsobom podľa tohto zákona.

    (5) V územnoplánovacej činnosti sa používajú mapové podklady základného štátneho mapového diela, automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra alebo iné účelové mapové podklady.

    (6) Na územnoplánovaciu činnosť sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní1c). 

    (7) Základnými nástrojmi územného plánovania sú územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia  dokumentácia a územné rozhodnutie.

§ 2a

Zabezpečovanie obstarávania územnoplánovacích podkladov

a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi

    (1) Obec a samosprávny kraj zabezpečujú obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej  dokumentácie prostredníctvom  odborne spôsobilej  osoby. Táto osoba nemôže byť súčasne spracovateľom ňou obstarávaných územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacej dokumentácie.

    (2) Odbornou spôsobilosťou sa rozumie vzdelanie, prax a súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov potrebných na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.

    (3) Za odborne spôsobilú osobu možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá

        a) je bezúhonná,

  b) má vysokoškolské vzdelanie alebo  bakalárske vzdelanie príslušného smeru a  najmenej tri roky praxe v príslušnom odbore alebo má stredoškolské vzdelanie príslušného smeru ukončené maturitou a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore,

        c) zloží požadovanú skúšku.

    (4) Odbornú spôsobilosť overuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej  republiky (ďalej len "ministerstvo") skúškou.

    (5) Odborná spôsobilosť sa osvedčuje vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti a overuje sa každých desať rokov.

    (6) Ministerstvo vedie register odborne spôsobilých osôb.

 (7) Ministerstvo vyčiarkne z registra odborne spôsobilých osôb toho, kto

       a) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

       b) prestal byť plne spôsobilý na právne úkony,

       c) prestal byť bezúhonným,

       d) bol do registra zapísaný na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,

       e) porušuje napriek písomnému upozorneniu ministerstva predpisy o obstarávaní územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacej dokumentácie,

       f) písomne požiadal o vyčiarknutie alebo

       g) po uplynutí 10 rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti nemá overenú odbornú spôsobilosť podľa odseku 5.

 (8) Bezúhonným na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti so zabezpečením obstarávania územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacej dokumentácie. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace.

Oddiel 2

Územnoplánovacie podklady

§ 3

Územnoplánovacie podklady

    Územnoplánovacie podklady sú:

    a) urbanistická štúdia,

    b) územný generel,

    c) územná prognóza,

    d) územno-technické podklady.

§ 4

Urbanistická štúdia

    (1) Urbanistická štúdia rieši čiastkové problémy v území. Spracúva sa pri príprave  územného plánu ako návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia alebo na spodrobnenie alebo overenie územného plánu a pri zmene a doplnkoch územného plánu, alebo na riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinno-ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v území ako podklad pre  územné rozhodovanie, alebo ak  to ustanovuje osobitný predpis1d).

    (2) Urbanistickú štúdiu obstaráva spravidla orgán územného plánovania. Môže ju však obstarať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a alebo na jej obstaranie finančne prispieť každý, kto prejaví o jej obstaranie záujem.

 (3) Obsah  a rozsah urbanistickej štúdie sa určuje v jej zadaní, na ktoré dáva súhlas orgán územného plánovania, ktorý garantuje štátne, regionálne, resp. komunálne záujmy.

§ 5

Územný generel

    (1) Územný generel podrobne rieši otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, najmä bývania, priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, technických sietí a služieb, občianskej vybavenosti, zelene a  rekreácie. Spracúva sa, ak treba prehĺbiť riešenie určitej zložky osídlenia navrhnuté v územnoplánovacej dokumentácii; je podkladom územného rozhodovania a spracovania ďalšej územnoplánovacej dokumentácie.

    (2) Obsah a rozsah územného generelu sa určuje v zadaní. Územný generel obstaráva príslušný orgán územného plánovania.

§ 6

Územná prognóza

    (1) Územná prognóza rieši možnosti dlhodobého priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Spracúva sa na základe rozboru a hodnotenia územno-technických podmienok, environmentálnych podmienok, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok územia, ako aj na  základe rozboru a hodnotenia územného systému ekologickej stability, tendencií územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie.

    (2) Územnú prognózu obstaráva orgán územného plánovania. Obsah, ciele a rozsah územnej prognózy sa určujú v zadaní. Zadanie prerokuje orgán  územného plánovania s  dotknutými orgánmi, s dotknutými samosprávnymi krajmi a s dotknutými obcami.

§ 7

Územno-technické podklady

    (1) Územno-technické podklady ako účelovo zamerané a sústavne dopĺňané súbory údajov charakterizujúcich stav a podmienky územia sa spracúvajú pre celé územie Slovenskej  republiky a pre vybrané územné celky.

    (2) Územno-technické podklady slúžia najmä

         a) na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie,

         b) na posudzovanie a tvorbu koncepcie investičnej výstavby,

         c) na priebežné sledovanie zmien v podmienkach územia, jeho organizáciu a využitie,

         d) na územné rozhodovanie, ak nie je príslušná územnoplánovacia dokumentácia spracovaná.

    (3) Územno-technické podklady obstaráva ministerstvo, ktoré zabezpečuje ich priebežné dopĺňanie a zmeny. Na základe poverenia ministerstva môžu niektoré územno-technické podklady obstarať aj iné orgány územného plánovania.

    (4) Územno-technickým podkladom pre celé územie Slovenskej republiky je  Stratégia   územného rozvoja  Slovenska, ktorá ustanovuje zásady, priority a ciele dlhodobého územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie na základe podmienok územia, stavu životného prostredia, potrieb jeho ochrany a tvorby krajiny a na základe posúdenia  priestorových požiadaviek stratégie trvalo udržateľného rozvoja, stratégie štátnej environmentálnej politiky, environmentálnych akčných programov a odvetvových  koncepcií; obsahuje aj prieskumy, rozbory a hodnotenia pre spracovanie Koncepcie územného rozvoja Slovenska.

    (5) Za úplnosť a správnosť spracovaných územno-technických podkladov zodpovedá   orgán územného plánovania, ktorý ich obstaráva, pričom určí spôsob ich

        a) používania a uplatňovania podľa účelu, na ktorý boli spracované alebo na ktorý sú použiteľné,

        b) uloženia na orgánoch územného plánovania a v informačnom systéme o územnom plánovaní.

    (6) Orgány územného plánovania, ktoré územno-technické podklady obstarali, ich sprístupňujú podľa osobitného predpisu1e). 

§ 7a

Ostatné podklady

    (1) V územnoplánovacej činnosti sa využívajú existujúce dokumenty a súbory informácií, ktoré obsahujú  informácie o území (ďalej len "ostatné podklady").

    (2) Z dokumentov uvedených v odseku 1 sa povinne využívajú

         a) stratégie trvalo udržateľného rozvoja, stratégie štátnej environmentálnej  politiky, environmentálne akčné programy a odvetvové koncepcie,

         b) projekty pozemkových úprav, lesných, vodohospodárskych, závlahových a melioračných úprav pozemkov,

         c) dokumenty územného systému ekologickej stability, územné priemety ochrany prírody a krajiny, programy starostlivosti o prírodu a krajinu,

         d) programy ochrany kultúrneho a historického dedičstva,

         e) programy odpadového hospodárstva,

         f) koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obcí a stratégie a programy regionálneho rozvoja.

Oddiel 3

Územnoplánovacia dokumentácia

§ 8

    (1) Územnoplánovacia dokumentácia komplexne rieši priestorové usporiadanie a  funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj,   životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Územnoplánovacia dokumentácia sa spracúva pre stupeň celoštátny, regionálny, pre obce a časti obce.

    (2) Územnoplánovaciu dokumentáciu tvoria:

         a) Koncepcia územného rozvoja Slovenska,

         b) územný plán regiónu,

         c) územný plán obce,

         d) územný plán zóny.

    (3) Územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie Slovenskej republiky, regiónov a obcí. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov štátnej správy a koncepcie rozvoja obcí a iné programy týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho alebo kultúrneho rozvoja musia byť v súlade   so  záväznými časťami územnoplánovacej dokumentácie (§ 13).

§ 9

Koncepcia územného rozvoja Slovenska

    (1) Koncepcia územného rozvoja Slovenska sa spracúva pre celé územie Slovenskej  republiky. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia  Slovenskej  republiky a ustanovuje rámec sociálnych, ekonomických, environmentálnych a kultúrnych požiadaviek štátu na územný rozvoj, starostlivosť o životné prostredie a  tvorbu krajiny Slovenskej republiky a jej regiónov. Územno-technickým  podkladom  na   jej  spracovanie je  Stratégia územného rozvoja Slovenska.

    (2) Koncepcia územného rozvoja Slovenska ustanovuje najmä

        a) usporiadanie a hierarchizáciu štruktúry osídlenia a uzlov sídelných a hospodárskych aglomerácií v medzinárodných a celoštátnych súvislostiach,

        b) rozvoj hlavných urbanizačných osí na území Slovenskej republiky,

        c) zásady usmerňovania územného rozvoja s cieľom utvárať rovnocenné životné podmienky na celom území Slovenskej republiky a vytvárať územné predpoklady na zlepšenie životného prostredia, zabezpečenie ekologickej  stability, zachovanie kultúrno-historického dedičstva a pre trvalo udržateľný rozvoj.

§ 10

Územný plán regiónu

    (1) Územný plán regiónu sa spracúva pre časť krajiny s viacerými obcami, v ktorej treba riešiť špecifické rozvojové zámery alebo vykonávať činnosti výrazne  ovplyvňujúce priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. Územný plán regiónu musí byť v súlade so záväznou časťou Koncepcie územného rozvoja Slovenska a  vychádza zo smernej časti  Koncepcie územného rozvoja Slovenska.

    (2) Územný plán regiónu ustanovuje najmä

        a) zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného  využívania územia z hľadiska jeho trvalo udržateľného rozvoja a rozvoja urbanizácie, priemyslu, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, vodného hospodárstva, environmentalistiky a cestovného ruchu,

        b) zásady a regulatívy usporiadania verejného dopravného a technického vybavenia,

           c) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému  ekologickej stability, tvorby krajiny a ochrany kultúrnych pamiatok, pamiatkových   rezervácií a pamiatkových zón,

           d) zásady a regulatívy priestorových požiadaviek ochrany a využívania prírodných zdrojov a významných krajinných prvkov,

           e) vzájomnú nadväznosť územného rozvoja regiónu a jeho obcí a väzby na susediace regióny,

           f) verejnoprospešné stavby a chránené časti krajiny.

    (3) Vymedzenie hraníc riešeného územia určí v zadaní orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán regiónu.

§ 11

Územný plán obce

    (1) Územný plán obce sa spracúva pre územie jednej obce alebo pre územie dvoch alebo viacerých obcí.

    (2) Mestá a obce s viac ako 2 000 obyvateľmi sú povinné mať územný plán obce. Ostatné obce sú povinné mať územný plán obce, ak

        a) treba riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť verejnoprospešné stavby,

        b) to vyplýva zo záväznej časti územného plánu regiónu, najmä na splnenie   medzinárodných záväzkov alebo na umiestnenie verejného dopravného a technického   vybavenia územia celoštátneho významu.

    (3) Ak sa na tom dohodnú dve obce alebo viac obcí, môžu mať jeden spoločný územný plán obcí.

    (4) Ak ide o obec s menej  ako 2 000 obyvateľmi, ktorej územie nie je riešené spoločným územným  plánom obcí podľa odseku 3, môže byť  územný plán  obce  spracovaný s podrobnosťou územného plánu zóny. V takom prípade postup obstarania,   spracovania a prerokovania zohľadňuje postupy aj pre  územný plán obce, ako aj pre územný plán zóny.

    (5) Územný plán obce ustanovuje najmä

        a) zásady a regulatívy priestorového  usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie,

        b) prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch,

        c) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene,

        d) zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov,

           e) hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na   zastavanie (ďalej len "zastavané územie") a ostatným územím obce,

           f) zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia,

           g) plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

    (6) Územný plán  obce ustanovuje, pre ktoré časti obce treba obstarať a schváliť územný plán zóny.

    (7) Vo vojenskom obvode sa namiesto územného plánu obce spracúva územný plán  vojenského obvodu. Územný plán vojenského obvodu sa rieši podľa rozhodnutia   obstarávateľa v rozsahu spracovania územného plánu obce alebo územného plánu zóny.

§ 12

Územný plán zóny

    (1) Územný plán zóny sa spracúva pre časť obce, ak schválený územný plán obce ustanovuje

        a) obstarať územný plán zóny pre vymedzenú časť obce,

        b) vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely.

    (2) Územný plán zóny ustanovuje najmä

        a) zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného   využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia,

        b) zásady a regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, do urbánnych priestorov a  zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov,

        c) pozemky, ktoré sú v zastavanom území obce, stavby na stavebných pozemkoch a  podiel možného zastavania a únosnosť využívania územia,

        d) nezastavané pozemky za stavebné pozemky vrátane určenia pozemkov, ktoré podľa územného plánu nemožno trvalo zaradiť medzi stavebné pozemky,

        e) chránené časti krajiny,

        f) zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia,

        g) zásady a regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny,

        h) umiestnenie zelene,  významných krajinných prvkov  a ostatných prvkov územného systému ekologickej stability na jednotlivých pozemkoch,

         i) vecnú a časovú koordináciu novej výstavby a asanácie existujúcich stavieb,

         j) pozemky pre verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie.

§ 13

Záväzná časť a smerná časť územnoplánovacej dokumentácie

    (1) Územnoplánovacia dokumentácia sa člení na záväznú časť a na smernú  časť. V Koncepcii  územného rozvoja Slovenska  sa ako záväzné vymedzujú zásady a  regulatívy, ktoré usmerňujú požiadavky najmä odvetvových koncepcií na  priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Slovenskej republiky a  jej regiónov v súlade s princípmi  trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva.

    (2) Schvaľujúci orgán určí záväznú časť a smernú časť územnoplánovacej dokumentácie.  V záväznej časti vždy určí verejnoprospešné stavby a chránené časti krajiny.

    (3) V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sa schvaľujú zásady a regulatívy

        a) v regióne štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia regiónu, územného systému ekologickej stability, starostlivosti o životné prostredie, tvorby krajiny, ochrany a šetrného využívania  prírodných zdrojov, ochrany kultúrnych pamiatok, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a  významných krajinných prvkov, usporiadania verejného dopravného a technického  vybavenia,  ustanovenia plôch pre verejnoprospešné stavby a pre chránené časti  krajiny,

         b) v obci priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce, hranice   zastavaného územia, usporiadania verejného dopravného, občianskeho a technického vybavenia, ustanovenia plôch pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a  pre chránené časti  krajiny, ochrany a  využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických  hodnôt a významných krajinných prvkov, územného systému ekologickej stability, starostlivosti o životné  prostredie, tvorby krajiny vrátane plôch zelene,

         c) v zóne  podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania   pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia, umiestnenia  stavieb na jednotlivých pozemkoch, do urbánnych priestorov a zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov, nevyhnutne vybavenosti   stavieb a  napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia, začlenenia stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny.

    (4) V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sa ustanovia

         a) v regióne verejnoprospešné stavby a chránené časti krajiny,

         b) v obci plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny,

          c) v zóne pozemky, ktoré sú v zastavanom území obce, a pozemky pre verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie.

§ 14 a 15

(zrušené od 1. augusta 2000)
Oddiel 4
Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie

O r g á n y   ú z e m n é h o  p l á n o v a n i a
§ 16

    (1) Územnoplánovaciu dokumentáciu  obstarávajú orgány územného plánovania.

    (2) Orgánmi územného plánovania sú obce, samosprávne kraje a krajské stavebné úrady.

    (3) Ústredným orgánom územného plánovania je ministerstvo.

    (4) Orgánom územného plánovania, ktorý obstaráva územné plány vojenských  obvodov, je Ministerstvo obrany  Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo obrany").

§ 17

    (1) Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu  dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné  prostredie v primeranom a hospodárnom  rozsahu. Územné  plány obcí  a územné  plány zón sa obstarávajú vždy na výstavbu nových obcí, na umiestnenie verejnoprospešných stavieb a na podstatnú prestavbu, dostavbu alebo asanáciu existujúcich obcí alebo  ich častí s cieľom zlepšiť životné  prostredie,  zabezpečiť  ekologickú  stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj.

    (2) Orgány územného plánovania obstarávajú územnoplánovaciu dokumentáciu

        a) z vlastného podnetu,

        b) z podnetu iných orgánov štátnej správy a obcí,

        c) z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb.

    (3) Ministerstvo metodicky usmerňuje orgány územného plánovania v územnoplánovacích činnostiach a riešení vecných problémov a zisťuje, či sa územnoplánovacia dokumentácia obstaráva v zodpovedajúcom  rozsahu. Metodické usmernenia ministerstva sú záväzné pre všetky orgány územného plánovania.

§ 18

    (1) Koncepciu územného rozvoja Slovenska obstaráva ministerstvo.

    (2) Územnoplánovaciu dokumentáciu regiónov obstarávajú samosprávne kraje.

    (3) Ak riešenie územnoplánovacej dokumentácie regiónov zasahuje do územia dvoch alebo viacerých samosprávnych krajov, samosprávne kraje sa dohodnú, ktorý z nich ju obstará. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o orgáne územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, ministerstvo.

    (4) Územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón obstarávajú obce.

    (5) Ak riešenie územnoplánovacej dokumentácie zasahuje do územia dvoch alebo  viacerých obcí, obce sa dohodnú, ktorá z nich územnoplánovaciu dokumentáciu obstará.

§ 19

Náklady na obstaranie

    Náklady spojené s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie uhrádza orgán  územného plánovania, ktorý ju obstaráva. Orgán územného plánovania môže však  požadovať čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov za obstaranie územnoplánovacej dokumentácie od orgánov štátnej správy, orgánov samosprávnych krajov, obcí, fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorých výhradná potreba vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.

§ 19a

    (1) Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie zahŕňa

         a) prípravné práce,

         b) zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov,

         c) zabezpečenie spracovania zadania a jeho prerokovanie,

         d) zabezpečenie spracovania konceptu riešenia územnoplánovacej dokumentácie   (ďalej len "koncept"), dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,

         e) zabezpečenie spracovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,

         f) prípravu podkladov na schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie,

         g) zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, uloženie územnoplánovacej dokumentácie a vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu.

    (2) Na zabezpečenie spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie sa použijú všeobecné predpisy o verejnom obstarávaní1f).

    (3) Spracovateľ zhotovuje prieskumy a rozbory, koncept a návrh územnoplánovacej dokumentácie.

§ 19b

Prípravné práce

    (1) Prípravné práce vykonáva orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu.  Obsahom prípravných prác je

        a) zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie spôsobom v mieste obvyklým,

        b) sústredenie územnoplánovacích podkladov a ostatných podkladov, určenie ich záväznosti a vyhodnotenie možnosti ich využitia,

        c) určenie účelu a predmetu riešenia územnoplánovacej dokumentácie,

       d) určenie hraníc riešeného územia.

    (2) Prípravné práce vykonáva orgán územného plánovania, ktorý obstaráva   územnoplánovaciu dokumentáciu a zabezpečuje ich v spolupráci s ostatnými orgánmi   štátnej  správy,  orgánmi samosprávnych  krajov, obcami a právnickými  osobami a fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú na využívaní územia.

    (3) Na základe prípravných prác orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, zabezpečí spracovanie prieskumov a rozborov  nevyhnutných na spracovanie zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

§ 19c

Prieskumy a rozbory

    (1) Cieľom prieskumov a rozborov je, najmä na základe územnoplánovacích  podkladov a záväzných ostatných podkladov, získanie poznatkov o stave a možnostiach vývoja priestorového usporiadania  a  funkčného  využívania  územia,  určenie problémov a stretov  záujmov v riešenom  území  potrebných  na spracovanie zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

    (2) Pre  územný plán regiónu a územný plán obce sa v rámci prieskumov a rozborov  spracúva optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia s prihliadnutím na krajinno-ekologické, kultúrno-historické a sociálno-ekonomické podmienky (ďalej len "krajinno-ekologický plán").

    (3) Prieskumy a rozbory pre Koncepciu územného rozvoja Slovenska obsahuje Stratégia územného rozvoja Slovenska.

§ 20

Zadanie

    (1) V súlade s výsledkom prieskumov a rozborov orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, zabezpečí spracovanie zadania. Zadanie obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v obstarávanej územnoplánovacej dokumentácii, a podrobné požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie.

    (2) Zadanie prerokuje príslušný orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, s dotknutými obcami, s dotknutými  samosprávnymi  krajmi a s dotknutými právnickými osobami a  dohodne ho s dotknutými orgánmi. Obec prerokuje zadanie pre územný plán obce a zadanie pre územný plán  zóny s krajským úradom. Spôsob prerokovania zadania pre Koncepciu územného rozvoja Slovenska určí ministerstvo.

    (3) Prerokovanie zadania územného plánu oznámi orgán územného plánovania,   ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, verejnosti účinnou formou a spôsobom, ktorý je v mieste obvyklý. Návrh zadania sa musí na  30 dní vystaviť na verejné nahliadnutie. Verejnosť je  oprávnená podať pripomienky  k návrhu zadania  do 30 dní odo dňa oznámenia.

    (4) Na prerokovanie zadania podľa odseku 2 určí obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie  primeranú lehotu, ktorá  nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o prerokovaní návrhu  zadania. Ak sa dotknutá obec, dotknutý  samosprávny kraj alebo dotknutý orgán v určenej lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá k zadaniu pripomienky, ak sa s obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie nedohodol inak.

    (5) Po prerokovaní podľa odseku 2 a po vyhodnotení stanovísk a pripomienok orgán   územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, požiada  o posúdenie návrhu zadania príslušný orgán územného plánovania:

         a) o posúdenie zadania územného plánu regiónu požiada samosprávny kraj ministerstvo,

         b) o posúdenie zadania územného plánu obce požiada obec krajský stavebný úrad,

         c) o posúdenie zadania územného plánu zóny požiada obec krajský stavebný úrad.

    (6) Ministerstvo a krajský stavebný úrad v stanovisku podľa odseku 5 posúdia, či je

         a) obsah návrhu zadania v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa,

         b) obsah návrhu zadania a postup jeho obstarania a prerokovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

    (7) Prerokované zadanie po odstránení rozporov schvaľuje

        a) vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"), ak ide o zadanie na spracovanie Koncepcie územného rozvoja Slovenska,

        b) samosprávny kraj, ak ide o zadanie na spracovanie územného plánu regiónu,

        c) obec, ak ide o územný plán obce alebo zóny.

    (8) Obec a samosprávny kraj nemôžu schváliť zadanie v rozpore so stanoviskom krajského stavebného úradu alebo ministerstva. Ak by obec alebo samosprávny  kraj napriek tomu takéto rozporné  zadanie schválil, schválenie  je v celom  rozsahu neplatné.

§ 21

Koncept

    (1) Spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie spracuje na základe schváleného  zadania a pod dozorom orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, jej koncept. Koncept sa spracúva vo variantoch.

    (2) Koncept netreba spracovať, ak ide o územný plán obce, ktorý rieši územie s menej ako 2000 obyvateľmi, alebo o územný plán  zóny. Ak sa nevypracúva koncept, spracovateľ spracuje na základe schváleného zadania návrh územného plánu.

    (3) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, prerokuje koncept s obcami, ktorých územia sa týka, s dotknutými  samosprávnymi krajmi, s dotknutými orgánmi, s dotknutými fyzickými osobami a dotknutými právnickými osobami; toto prerokovanie  je verejné. Orgán územného  plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, oznámi uskutočnenie  verejného prerokovania konceptu spôsobom v mieste obvyklým, zabezpečí, aby odo dňa oznámenia bol koncept vystavený na verejné nahliadnutie, a stanoví lehotu najmenej 30 dní, v ktorej sa verejnosť môže ku konceptu vyjadriť. Pred uplynutím  lehoty zvolá verejné  prerokovanie a zabezpečí na ňom  všeobecne  zrozumiteľný výklad. Dotknutým orgánom, obciam a príslušnému orgánu územného plánovania orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, doručí oznámenie o verejnom prerokovaní konceptu riešenia  jednotlivo a súčasne ich vyzve, aby svoje stanovisko uplatnili do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada. Kópie stanoviska ku konceptu zašle orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, orgánu príslušnému podľa osobitného predpisu1fa).

    (4) Ministerstvo, ktoré obstaráva Koncepciu územného rozvoja Slovenska,

        a) zverejní podstatné údaje o koncepte v aspoň dvoch celoštátnych denníkoch  s  uvedením  miesta, kde sa možno s konceptom oboznámiť podrobne, a zároveň informuje verejnosť o možnosti vyjadriť sa k nemu v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní,

        b) upovedomí medzinárodné organizácie zaoberajúce sa územným plánovaním.

    (5) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán regiónu,

        a) požiada obce, ktoré sú v riešenom území, aby spôsobom v mieste obvyklým  zverejnili upozornenie verejnosti, že sa môže vyjadriť ku konceptu v určenej lehote,  ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, a aby oznámili stanovisko ku konceptu,

        b) zabezpečí upovedomenie obcí a orgánov susediacich regiónov,

        c) zabezpečí upovedomenie orgánov územného plánovania  štátu susediaceho s regiónom.

    (6) Účelom prerokovania konceptu je najmä

        a) posúdenie správnosti základného urbanistického riešenia priestorového  usporiadania a funkčného využívania územia a komplexnosti navrhovaného riešenia,

        b) posúdenie únosnosti zaťaženia územia, šetrného využívania prírodných zdrojov, zabezpečenia územného systému ekologickej stability a kapacity verejného dopravného  a technického vybavenia územia,

        c) overenie vhodnosti navrhnutého riešenia umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia a verejnoprospešných stavieb,

       d) posúdenie variantov.

    (7) Podľa výsledkov prerokovania konceptu spracuje orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, súborné  stanovisko. V prípade  potreby nariadi nové prerokovanie konceptu. Ak na základe výsledkov prerokovania konceptu dôjde k zmene zadania, musí sa súborné stanovisko vrátane zmeny zadania predložiť na  schválenie tomu orgánu, ktorý schválil pôvodné zadanie.

    (8) Od spracovania konceptu možno na návrh orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, upustiť pri schválení zadania, ak sa pred  zadaním riešenie preverilo urbanistickou štúdiou prerokovanou podľa odsekov 3, 5 a 6. Zadanie musí v tomto prípade spĺňať aj funkciu súborného stanoviska.

    (9) Stanoviská a písomné pripomienky ku konceptu, ktoré neboli zohľadnené, znovu  prerokuje orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu s tými, ktorí ich uplatnili.

    (10) Koncept obsahuje aj správu o hodnotení strategického dokumnetu1fb).  
§ 22

Návrh územnoplánovacej dokumentácie

    (1) Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie oznámi orgán územného  plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, verejnosti spôsobom v  mieste obvyklým. Návrh územnoplánovacej dokumentácie musí byť vystavený počas  30 dní na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu   územnoplánovacej  dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.

    (2) O prerokúvaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie upovedomí orgán  územného plánovania dotknuté obce, dotknuté samosprávne kraje a dotknuté orgány  vždy jednotlivo.

    (3) Návrh územnoplánovacej dokumentácie prerokuje orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, s dotknutými obcami, s dotknutými samosprávnymi krajmi, ktorých územia sa riešenie týka, a s dotknutými právnickými osobami.

    (4) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu,   dohodne návrh územnoplánovacej dokumentácie s dotknutými orgánmi.

    (5) Obce, samosprávne kraje a dotknuté orgány sú povinné oznámiť  svoje stanoviská k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa,  keď o ňom boli upovedomené. Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej  lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

    (6) Ak sa prerokúva návrh územnoplánovacej dokumentácie, ktorá rieši územie so zložitými  vzťahmi, môže orgán územného plánovania lehotu podľa odseku 1 primerane predĺžiť.

    (7) Stanoviská a písomné pripomienky k návrhu, ktoré neboli zohľadnené,  znovu  prerokuje orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, s tými, ktorí ich uplatnili.

§ 23

Návrh územného plánu zóny

    (1) Návrh územného plánu zóny obec zverejní na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a  vyzve fyzické osoby a právnické osoby spôsobom v mieste obvyklým, aby sa k nemu  vyjadrili. Pred uplynutím lehoty na vyjadrenie obec zvolá verejné prerokovanie pre obyvateľov obce; na verejnom prerokovaní obec zabezpečí odborný výklad spracovateľa.

    (2) Obec oznámi dotknutým orgánom, prípadne aj dotknutému samosprávnemu kraju, ktorého územia sa riešenie týka, prerokovanie návrhu  územného plánu zóny jednotlivo; fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorých vlastnícke práva sú riešením územného plánu zóny dotknuté, a vlastníkom verejného dopravného a technického vybavenia územia termín prerokovania návrhu územného plánu zóny spôsobom v mieste obvyklým na území riešenej zóny.

    (3) Obec je povinná návrh územného plánu zóny prerokovať s vlastníkmi pozemkov, na ktoré sa navrhujú zastavovacie podmienky, regulatívy neprípustného funkčného využívania pozemkov alebo stavebná uzávera, a s vlastníkmi stavieb verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia.

    (4) Obec vyhodnotí stanoviská k územnému plánu zóny v spolupráci  so spracovateľom. Tie stanoviská  osôb podľa odseku 3, ktoré nemožno zohľadniť, prerokuje s tými, ktorí ich uplatnili, ak sa bezprostredne týkajú ich vlastníckych práv alebo iných práv k pozemkom alebo k stavbám.

§ 24

Podklady na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie

    Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, predloží  schvaľujúcemu orgánu správu  o prerokovaní územnoplánovacej   dokumentácie spolu s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach, návrh územnoplánovacej  dokumentácie a návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie.

§ 25

    (1) Pred predložením návrhu územného plánu na schválenie sa preskúma, či

        a) obsah návrhu je v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa,

        b) obsah návrhu a postup jeho obstarania a prerokovania sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

        c) návrh je v súlade so zadaním,

        d) návrh je v súlade s rozsahom územného plánu,

        e) záväzná časť územného plánu navrhovaná na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom je v súlade s § 13.

    (2) Podkladom na preskúmanie podľa odseku 1 je návrh územného plánu, vyhodnotenie stanovísk a  pripomienok z prerokovania návrhu a návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu. Výsledok  posúdenia podľa odseku 1 so súhlasným alebo s nesúhlasným  stanoviskom k návrhu územného plánu s jeho  zdôvodnením oznámi  príslušný orgán obstarávateľovi do 30 dní.

    (3) O preskúmanie súladu návrhu územného plánu regiónu podľa odseku 1 samosprávny kraj požiada ministerstvo.

    (4) O preskúmanie súladu návrhu územného plánu obce podľa odseku 1 obec požiada krajský stavebný úrad.

    (5) O preskúmanie súladu návrhu územného plánu zóny podľa odseku 1 obec požiada krajský stavebný úrad.

    (6) Návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou  územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa alebo s príslušnými všeobecne záväznými  právnymi predpismi alebo ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné.

Oddiel 5

Schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie 

§ 26

    (1) Koncepciu územného rozvoja Slovenska schvaľuje vláda.

    (2) Územné plány regiónov schvaľuje samosprávny kraj.

    (3) Územné plány obcí a zón schvaľuje obec.

Oddiel 6

Záväznosť územnoplánovacej dokumentácie
§ 27

    (1) Záväzné časti vládou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vláda vyhlási nariadením. Záväzné časti územného plánu vojenského obvodu sa nezverejňujú.

    (2) Samosprávny kraj schvaľuje územný plán regiónu a jeho záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Samosprávny kraj zverejní záväzné časti územného plánu regiónu

        a) vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní,

        b) doručením dotknutým obciam a dotknutým orgánom.

    (3) Obec schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením.

    (4) Obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie

         a) vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní, ako aj iným v mieste obvyklým spôsobom,

         b) doručením dotknutým orgánom.

    (5) Obec o schválení územného plánu zóny individuálne upovedomí osoby, s  ktorými návrh územného plánu prerokovala jednotlivo.

    (6) Schválená územnoplánovacia dokumentácia je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

§ 28

Uloženie územnoplánovacej dokumentácie

    (1) V schválenej územnoplánovacej dokumentácii orgán územného plánovania, ktorý obstaráva  územnoplánovaciu dokumentáciu, označí textovú časť územnoplánovacej dokumentácie, hlavné výkresy a záväznú časť schvaľovacou doložkou, ktorá obsahuje

       a) označenie schvaľovacieho orgánu,

       b) číslo uznesenia a dátum schválenia,

       c) odtlačok pečiatky, meno oprávnenej osoby a jej podpis.

    (2) Územnoplánovacia dokumentácia, ktorú schválila vláda, je uložená na ministerstve. Územné plány regiónov sú uložené na ministerstve, v samosprávnych   krajoch a na krajských stavebných úradoch; územné plány vojenských obvodov sú uložené na ministerstve obrany.

    (3) Schválený územný plán obce a schválený územný plán zóny je uložený v obci, na stavebnom úrade a na krajskom stavebnom úrade.

    (4) Schválené územné plány treba uložiť podľa odsekov 2 a 3 do troch mesiacov od ich schválenia.

    (5) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí ministerstvu.

Oddiel 7

Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie
§ 29

(zrušený od 1.augusta 2000)

§ 30

    (1) Orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje,  či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne  predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak   dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie.

    (2) Obec obstará  zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na  zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami.

    (3) Samosprávny kraj obstará zmenu alebo doplnok územného plánu regiónu, ak je to  potrebné na zosúladenie s Koncepciou územného rozvoja Slovenska alebo s jej zmenami a doplnkami.

    (4) Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo  či netreba obstarať nový územný plán.

§ 31

    (1) Zmeny alebo doplnky záväznej dokumentácie schvaľuje orgán, ktorý schválil  pôvodnú územnoplánovaciu dokumentáciu. Zmeny a doplnky územnoplánovacej  dokumentácie sídelných útvarov a zón, ktoré si vyhradila  pred 1. januárom 1993 na  schválenie vláda, schvaľuje  obec. Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie regiónov, ktoré pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona schválila vláda, schvaľuje samosprávny kraj.

    (2) Pri obstarávaní  zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie sa postupuje podľa ustanovení § 22 až 28 primerane.

    (3) O úprave smernej časti územnoplánovacej dokumentácie rozhoduje orgán, ktorý územnoplánovaciu dokumentáciu obstaral. 

Oddiel 8

Územné konanie
§ 32

Umiestňovanie stavieb, využívanie územia a ochrana dôležitých

záujmov v území

    Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je

      a) rozhodnutie o umiestnenie stavby,

      b) rozhodnutie o využití územia,

      c) rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme,

      d) rozhodnutie o stavebnej uzávere. 

§ 33

Príslušnosť

    (1) Na územné konanie je príslušný stavebný úrad.

    (2) Ak je na územné konanie, ktorým sa vydáva rozhodnutie o využití územia alebo o chránenom území či o ochrannom pásme, príslušný podľa osobitných predpisov  iný orgán štátnej správy než orgán uvedený v odseku 1, dohodne sa tento orgán o návrhu rozhodnutia alebo opatrenia so stavebným úradom.

§ 33a

(zrušený od 1.augusta 2000)

§ 34

Účastníci územného konania

    (1) Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na  územné konanie, a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu1g). 

    (2) V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere  a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

    (3) Účastníkmi územného konania nie sú nájomcovia  bytov a nebytových priestorov.

Z a č a t i e   ú z e m n é h o  k o n a n i a

§ 35

    (1) Územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu stavebného  úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží dokumentáciou ustanovenou  vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou oprávnenou osobou (§ 45 ods. 4) a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu sa uvedie zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.

    (2) Ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie  umiestnenia  navrhovanej  stavby alebo iného opatrenia v území (§  32), najmä vplyvov na životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví. Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným  spôsobom v určenej  lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví.

 (3) Ak stavebný úrad zastaví územné konanie z dôvodu, že navrhovateľ vzal návrh späť, na zastavenie konania nie je potrebný súhlas ostatných účastníkov konania. 

§ 36

    (1) Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s  miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky  môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná.
    (2) Od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť v prípade, že je pre územie  spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh  na územné rozhodnutie. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie  podané námietky  neprihliadne; táto  lehota nesmie  byť kratšia ako 7 pracovných dní.

    (3) Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej  lehote,  v  ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak  niektorý z orgánov štátnej  správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred  jej uplynutím, primerane  predĺži. Ak  dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

    (4) Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených  prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj  územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom  pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi  stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný  úrad oznámi začatie územného konania verejnou  vyhláškou aj v prípade,  že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

 (5) S dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli zabezpečené pred začatím územného konania, obmedzí stavebný úrad prerokovanie návrhu podľa miery, v akej boli ich požiadavky splnené.

P o d k l a d y   ú z e m n é h o   r o z h o d n u t i a

§ 37

    (1) Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie  nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti zistené vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní.

    (2) Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska   starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad  s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom,  ktoré ustanovujú  hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce  a  technických  zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu,  lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

    (3) Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov  a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

 (4) Ak stavebný úrad po posúdení návrhu podľa odsekov 1 až 3 zistí, že návrh alebo predložená dokumentácia nie je v súlade s podkladmi podľa odseku 1, s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami, so všeobecnými technickými požiadavkami alebo s predpismi uvedenými v odseku 2, návrh zamietne.

§ 38

    Ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia  vydať len vtedy,  ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

§ 38a

    S územným konaním sa spájajú, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo ak osobitné  predpisy neustanovujú inak, aj iné konania potrebné na umiestnenie stavby alebo na určenie využitia územia. Správne orgány príslušné na ich uskutočnenie majú v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu podľa § 140a.

§ 39

Územné rozhodnutie

     V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie vrátane  architektonických a urbanistických  hodnôt v území a rozhodne o námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia.

§ 39a

Rozhodnutie o umiestnení stavby

    (1) Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa  stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas  platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.

    (2) V podmienkach na umiestnenie stavby sa určia požiadavky

        a) na ochranu prírody a  krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie,

        b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia  stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie  stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup a  užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,   na napojenie na siete technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na   podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane  požiadaviek na úpravu jeho nezastavaných plôch,

       c) vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti,

       d) vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.

    (3) Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje na

        a) stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené,

        b) drobné stavby,

        c) stavebné úpravy a udržiavacie práce,

        d) stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení  vonkajšie  pôdorysné  ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru,

        e) informačné  zariadenia,  reklamné zariadenia  a  propagačné  zariadenia.

    (4) Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním  pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia  jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.

 (5) Stavebný úrad môže v rozhodnutí o umiestnení jednoduchej stavby, jej prístavby alebo nadstavby určiť, že na jej uskutočnenie postačí ohlásenie podľa § 55 ods. 2. Nevzťahuje sa to na stavby povoľované špeciálnymi, vojenskými a inými stavebnými úradmi podľa § 120 a 121.

§ 39b

Rozhodnutie o využívaní územia

    (1) Rozhodnutím o využívaní územia sa povoľuje nové využívanie územia, určujú sa jeho podmienky a čas jeho platnosti.

    (2) V podmienkach nového využívania územia sa určí najmä spôsob, akým sa má územie upraviť, usporiadať, zalesniť, odvodniť, pripojiť na pozemné komunikácie, na siete a zariadenia technického vybavenia  územia, spôsob  zabezpečenia požiadaviek  vyplývajúcich z blízkosti chránených častí krajiny a  zo stanovísk dotknutých orgánov   a určenia požiadaviek na ochranu existujúcich stavieb a zelene. Podmienkami rozhodnutia podľa odseku 1 sa môže určiť aj kapacitná únosnosť využívania územia na voľnočasové alebo rekreačné potreby obyvateľstva vrátane limitov pre ubytovacie kapacity.

    (3) Rozhodnutie o využívaní územia sa vyžaduje na

        a) vykonávanie terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný systém   ekologickej  stability, vzhľad krajiny, využitie významných krajinných prvkov alebo odtokové pomery v území, najmä na výkop alebo zasypanie priekop, na zavážky, na násypy a meliorácie,

        b) zriadenie alebo zrušenie verejných sadov, parkov, okrasných  záhrad a inej  zelene, ak sú spojené s terénnymi prácami, s odstraňovaním zelene, s vybavením chodníkmi a inými spevnenými  plochami, s umiestnením drobnej záhradnej  architektúry a technickým prevádzkovým zariadením na osvetlenie a údržbu zelene,

        c) zriadenie alebo zrušenie športových ihrísk, odstavných a skladovacích plôch,

        d) delenie a sceľovanie pozemkov, ak podmienky na to nie sú určené územným plánom zóny, projektom pozemkových úprav, iným rozhodnutím alebo opatrením,

       e) ťažobné práce, im podobné práce a s nimi súvisiace práce, ak osobitný predpis neustanovuje inak1h). 

    (4) Stavebný úrad môže v rozhodnutí o využívaní územia určiť, že sa upúšťa od povolenia terénnych úprav.

    (5) Rozhodnutie o využívaní územia sa zlúči s rozhodnutím o umiestnení stavby,  ak sa má na pozemku, ktorého sa rozhodnutie týka, uskutočniť aj stavba.

§ 39c

Rozhodnutie o chránenej časti krajiny

    (1) Rozhodnutím o chránenej  časti krajiny  sa ustanovujú jej hranice, zakazujú alebo  obmedzujú určité činnosti z dôvodov ochrany verejného záujmu1i) a určujú sa podmienky jej ochrany, najmä ktoré činnosti v území nemožno vykonávať a ktoré činnosti možno vykonávať iba pri splnení určených podmienok.

    (2) Podmienkami rozhodnutia podľa  odseku 1 sa určí spôsob ochrany, najmä zákaz,  obmedzenie alebo spôsob uskutočňovania stavieb, terénnych úprav, ťažobných  prác, výsadby  stromov a postreku stromov, hnojenia pôdy, prevádzky vysokofrekvenčných prístrojov, zabezpečujú sa požiadavky dotknutých  orgánov a pod.

    (3) Ak sa niektorá z chránených častí krajiny, najmä chránené územie alebo ochranné  pásmo, vymedzí všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím  príslušného správneho orgánu podľa neho vydaným, rozhodnutie o chránenej časti krajiny sa nevydáva.

    (4) Ak zanikne účel, na ktorý bolo vydané rozhodnutie o chránenej časti  krajiny, alebo to isté územie rieši schválený územný plán zóny, stavebný úrad zruší rozhodnutie aj bez návrhu. Ak bolo rozhodnutím zriadené vecné  bremeno zapísané v katastri nehnuteľností, stavebný  úrad podá návrh na jeho výmaz po zrušení rozhodnutia alebo  po uplynutí času, na  ktorý bola obmedzená jeho platnosť.

§ 39d

Rozhodnutie o stavebnej uzávere

    (1) Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje územie, v ktorom sa dočasne  zakazuje alebo obmedzuje stavebná  činnosť, najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu.

    (2) Stavebnú uzáveru možno určiť iba na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na päť rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere.

    (3) Rozhodnutím o stavebnej uzávere nemožno zakázať ani obmedziť vykonávanie udržiavacích prác.

    (4) Ak pominuli dôvody, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie o stavebnej uzávere,  alebo to isté územie  rieši schválený územný plán zóny, stavebný úrad zruší     rozhodnutie aj bez návrhu. Ak bolo rozhodnutím zriadené vecné bremeno zapísané v katastri nehnuteľností po zrušení rozhodnutia alebo po uplynutí času, na ktorý bola  obmedzená jeho platnosť, stavebný úrad podá návrh na jeho výmaz.

§ 40

    (1) Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky  odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu; nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách  podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce  a zariadenia  podľa tohto zákona (§ 71  ods. 1), alebo ak sa začalo  s využitím územia na určený účel.

    (2) Čas platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny, ako aj rozhodnutia o stavebnej  uzávere určí stavebný úrad. Ak sa platnosť rozhodnutia nemôže vopred časove  obmedziť, rozhodne stavebný úrad o skončení jeho platnosti, ak zanikne účel, na ktorý bolo rozhodnutie vydané.

    (3) Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť  navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty. Čas platnosti rozhodnutia o stavebnej  uzávere ani po predĺžení nesmie presiahnuť päť rokov odo dňa, keď územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno  predĺžiť, ak bol na  to isté územie schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného rozhodnutia.

    (4) Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

§ 41

Zmena územného rozhodnutia

    (1) Stavebný úrad môže z podnetu navrhovateľa nahradiť územné rozhodnutie, ktoré  je právoplatné, novým  územným rozhodnutím, ak to umožňuje  územnoplánovacia dokumentácia alebo  iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky v území. Za rovnakých okolností môže  stavebný  úrad  nahradiť  územné  rozhodnutie,  ktoré  vydal z vlastného podnetu.

    (2) Stavebný úrad môže z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere  v odôvodnených prípadoch a po dohode s dotknutými orgánmi povoliť výnimku zo stavebného zákazu alebo z obmedzenia niektorých činností v území.

§ 42

Oznámenie územného rozhodnutia

    (1) Územné rozhodnutie sa účastníkom oznamuje doručením písomného vyhotovenia.

    (2) Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení  líniovej  stavby  a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme,

ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční  vyvesením územného rozhodnutia  na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

    (3) Územné rozhodnutie o umiestnení stavby jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti a ďalších objektov1ia) sa účastníkom konania podľa osobitného predpisu1g) doručuje verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
    (4) Odkladný  účinok odvolania proti územnému rozhodnutiu nemožno vylúčiť. 

    (5) V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Stavebný úrad je povinný účastníkov konania na to upozorniť v oznámení o začatí územného konania.

DRUHÁ ČASŤ

STAVEBNÝ PORIADOK

Oddiel 1

Základné ustanovenia

§ 43

Stavba

    Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu  podkladu. Pevným  spojením so zemou sa rozumie

       a) spojenie pevným základom,

       b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,

       c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,

      d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,

       e) umiestnenie pod zemou.

§ 43a

Členenie stavieb

    (1) Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske stavby.

    (2) Pozemné stavby sú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia na  bytové budovy a nebytové budovy.

    (3) Inžinierske stavby sú

       a) diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,

       b) železničné, lanové a iné dráhy,

       c) vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk,

       d) mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody,

       e) prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné hrádze, závlahové a melioračné sústavy, rybníky,

       f) diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu,

       g) diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,

       h) diaľkové a miestne telekomunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice,

       i) diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody,

       j) banské stavby a ťažobné zariadenia,

       k) stavby energetických zariadení, plynárne a spaľovne odpadu,

       l) stavby na spracovanie a ukladanie jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu,

       m) stavby chemických zariadení, rafinérie a koksovne,

       n) stavby ťažkého priemyslu, napríklad vysoké pece, valcovne a zlievárne,

       o) nekryté športové ihriská, automobilové, motocyklové a bicyklové dráhy, golfové ihriská, lyžiarske trate a vleky,

       p) zábavné a oddychové parky, zoologické a botanické záhrady,

       r) ostatné inžinierske stavby, napríklad skládky odpadu.

§ 43b

Bytové budovy

    (1) Bytové budovy sú stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie. Medzi bytové budovy patria

           a) bytové domy,

           b) rodinné domy,

           c) ostatné budovy na bývanie, napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov.

    (2) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca  zo štyroch a z viacerých  bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.

    (3) Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so  samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

    (4) Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom  usporiadaných do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.

    (5) Obytná  miestnosť je miestnosť, ktorá  svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením  spĺňa podmienky na trvalé bývanie.

    (6) Príslušenstvo bytu na účely tohto zákona sú miestnosti, ktoré  plnia komunikačné,  hospodárske alebo hygienické funkcie bytu.

§ 43c

Nebytové budovy

    (1) Nebytové budovy sú stavby, v ktorých je viac ako polovica ich využiteľnej podlahovej plochy určená na nebytové účely. Medzi nebytové budovy patria

        a) hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty,

        b) budovy pre administratívu, správu a na riadenie, pre banky a pošty,

        c) budovy pre obchod a služby vrátane autoservisov a čerpacích staníc,

        d) dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, hangáre, depá, garáže a kryté parkoviská,

        e) priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá,

        f) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, pre múzeá, knižnice a galérie,

        g) budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,

        h) nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia,

        i) kryté budovy pre šport,

        j) poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale,

        k) budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a cintoríny,

        l) kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami,

        m) ostatné nebytové budovy, napríklad nápravné zariadenia alebo kasárne.

    (2) Ak sú budovy určené na rôzne účely, rozlišujú sa podľa hlavného účelu, na ktorý  pripadá najväčšia časť využiteľnej podlahovej plochy.

    (3) Ak časť nebytovej budovy slúži na bývanie, vzťahujú sa na túto časť požiadavky na bytové budovy.

§ 43d

Základné požiadavky na stavby

    Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby spĺňali základné požiadavky na stavby podľa osobitného predpisu1j) . 

§ 43e

Všeobecné technické požiadavky na výstavbu

    Všeobecné technické požiadavky na výstavbu vrátane všeobecných technických  požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určujú požiadavky na územno-technické riešenie výstavby, stavebnotechnické a účelové riešenie stavieb, podľa ktorých sú právnické osoby, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy povinné postupovať pri umiestňovaní, projektovaní, povoľovaní, uskutočňovaní, kolaudovaní, užívaní a odstraňovaní stavieb.

§ 43f

Stavebné výrobky

    Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je  podľa osobitných predpisov1k) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný  účel (ďalej len "vhodný stavebný výrobok").

§ 43g

Stavebné práce

    (1) Stavebné práce sú odborné činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba zo stavebných výrobkov. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ak sa nimi

        a) trvale a pevne zabudovávajú do stavby alebo sa zo stavby vynímajú stavebné  výrobky, najmä prevádzkové zariadenia a zariadenia technického, energetického a  technologického vybavenia stavby,

         b) stavba pripája na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

    (2) Ak sa podľa osobitných predpisov1l) vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných   prác odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická  osoba, ktorá má požadovanú odbornú  kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť. Ak sa na  stavebné práce  vzťahujú bezpečnostné  alebo hygienické predpisy, technické normy, všeobecne zaužívané  pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov  na spôsob použitia, stavebné práce sa musia vykonať v súlade s nimi.

§ 43h

Stavebný pozemok

    (1) Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom obce  alebo územným plánom zóny,  alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.

    (2) Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu1la)    alebo lesného pôdneho fondu1lb), možno v územnom pláne obce alebo v  územnom pláne zóny určiť za stavebný pozemok, ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo z lesného pôdneho fondu, alebo ak je v zastavanom území.

§ 43i

Stavenisko

    (1) Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných  a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

    (2) Zariadením staveniska sa rozumejú stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania stavby, zmeny stavby alebo udržiavacích prác slúžia prevádzkovým  účelom, výrobným účelom, skladovacím účelom a sociálnym účelom; týmto účelom slúžia dočasne.

    (3) Stavenisko musí

        a) byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť  k  ohrozeniu  života  alebo  zdravia,  a to prípadne aj úplným ohradením,

        b) byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,

        c) mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,

       d) umožňovať bezpečné  uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,

       e) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

       f) mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,

       g) mať  vybavenie potrebné na vykonávanie  stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,

       h) byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí1m), ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov1n).

    (4) Ak ide o stavenisko v zastavanom území, stavenisko líniovej  stavby alebo  rozsiahle stavenisko inej inžinierskej stavby, stavebný úrad môže v stavebnom povolení  upustiť od niektorých technických požiadaviek na stavenisko podľa odseku 3.

    (5) Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby  overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

Oddiel 2

Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a vybrané činnosti vo výstavbe

§ 44

Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb

    (1) Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov2) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.

    (2) Jednoduché stavby a ich  zmeny môže uskutočňovať stavebník sám pre  seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný  dozor.  Na  uskutočňovanie  jednoduchých stavieb a ich zmien [§ 139b ods. 1 písm. b)  a c)], drobných  stavieb a ich  zmien svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie  stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a  najmenej tri  roky praxe  v odbore (ďalej len "kvalifikovaná osoba"), ak sám nespĺňa uvedené požiadavky.

§ 45

Vybrané činnosti vo výstavbe

    (1) Vybrané činnosti, ktorých výsledok má vplyv na ochranu verejných  záujmov vo  výstavbe (ďalej  len "vybrané  činnosti vo výstavbe"), sú:

         a) projektová činnosť,

         b) vedenie uskutočňovania stavieb,

         c) vybrané geodetické a kartografické činnosti2a).

    (2) Projektovou činnosťou sa rozumie

         a) vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

         b) vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia,

         c) vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia.

    (3) Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie  a  koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie   spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad  priestorovej polohy s dokumentáciou  stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

    (4) Vybrané činnosti vo výstavbe môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na  výkon týchto činností  (ďalej len "oprávnená  osoba") podľa osobitných  predpisov2b). Oprávnené osoby sú povinné pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy.

    (5) Právnické osoby môžu vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe, ak zabezpečia ich výkon oprávnenými osobami.

    (6) Za vybrané činnosti sa nepovažuje

         a) vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, ktoré môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním,

         b) vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb uvedených v § 139b ods. 1 písm. b) a c), drobných stavieb a zmien týchto stavieb.

§ 46

Projektant

(1) Projektant  vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá  za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa  § 45 ods. 2.  Projektant  vypracovaného  projektu  stavby  zodpovedá  aj za jeho realizovateľnosť. Statický výpočet musí byť vypracovaný v takej forme, aby bol kontrolovateľný. Projektant je povinný prizvať na vypracovanie    častí územnoplánovacích podkladov, návrhu územnoplánovacej dokumentácie alebo   projektu stavby ďalších oprávnených  projektantov, ak nie je oprávnený niektorú časť vypracovať sám.
(2) Projektant je povinný v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhovať nové budovy a významne obnovované existujúce budovy s využitím vhodných stavebných konštrukcií, alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov.
§ 46a

Stavbyvedúci

    (1) Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na  stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.

    (2) Stavbyvedúci je oprávnený

         a) určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe,

         b) dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných  prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe,

         c) preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku,

         d) dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na  stavenisku a na stavbe,  ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,

         e) koordinovať poradie stavebných prác,

         f) vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby.

§ 46b

Stavebný dozor

    Osoba vykonávajúca stavebný dozor

         a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila  bezpečnosť  a  ochrana  zdravia pri práci, riadna inštalácia  a  prevádzka technického vybavenia na  stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a  odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,

         b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie  všeobecných technických požiadaviek  na výstavbu, a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

         c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného  dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

§ 46c

Geodet a kartograf stavby

    Geodet a kartograf stavby sú zodpovední za riadne zriadenie a aktualizáciu    geodetických  bodov, vypracovanie návrhu vytyčovacích sietí, vybudovanie  vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie geometrických parametrov priestorovej polohy stavby, vyznačenie existujúcich podzemných vedení na povrchu, meranie a zobrazenie predmetov skutočnej realizácie stavby v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením.

§ 46d

Stavebný denník

    (1) Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali  na stavenisku. Do stavebného denníka sa  zapisujú všetky dôležité  údaje o stavebných  prácach, o vykonávaní štátneho stavebného  dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.

    (2) Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.

    (3) Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a urobené opatrenia, tieto ďalšie osoby:

        a) osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad,

        b) geodet a kartograf stavby,

        c) stavebník alebo jeho splnomocnený zástupca a vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,

        d) projektant a projektant čiastkových projektov stavby,

        e) zhotoviteľ (dodávateľ) stavby,

        f) osoba vykonávajúca stavebný dozor,

        g) osoba vykonávajúca štátny dozor,

        h) koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.

Oddiel 3

Všeobecné technické požiadavky na výstavbu

§ 47

Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb

    Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými  požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných  výrobkov a pritom aby

          a) stavba bola začlenená do územia v súlade s urbanistickými, architektonickými a environmentálnymi zásadami a požiadavkami ochrany prírody a krajiny a pamiatkovej starostlivosti tak, aby sa vylúčili negatívne účinky stavby na okolie z hľadiska ochrany  zdravia  a  životného  prostredia,  prípadne aby sa obmedzili na prípustnú mieru,

          b) stavba  bola prístupná z cesty, z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie,

          c) stavba stavebnotechnickým vybavením zodpovedala účelu a spôsobu užívania, a ak ide o  stavbu, ktorá je určená len na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie alebo o stavbu, ktorá je prístupná širokej verejnosti, aby spĺňala aj  osobitné požiadavky na užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, najmä požiadavky bezbariérovosti,

         d) stavba bola napojená na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, ak v okolí stavby je verejný  vodovod s dostatočnou kapacitou a verejná kanalizácia,

         e) technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie na automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov, 
         f) odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie boli v súlade s požiadavkami    osobitných   predpisov2c) a v súlade s kanalizačným poriadkom,

         g) každá  prípojka stavby na verejné technické vybavenie územia bola samostatne  uzavierateľná alebo odpojiteľná a aby miesta uzáverov, odpojení  a meracích zariadení  boli ľahko prístupné a trvalo označené,

          h) bol  zabezpečený odvoz alebo iný spôsob zneškodnenia odpadu z užívania stavby,

          i) dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické  podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo,

          j) bola  zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred vetrom, dažďom, hlukom,  vibráciami, otrasmi, ionizačným  žiarením z geologického podložia, vplyvom  geopatogénnych zón, bludných prúdov a podzemných a povrchových vôd,

          k) sa emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, svetelné, tepelné a ostatné   elektromagnetické žiarenie a podmienky ich odvádzania  do vonkajšieho  prostredia pri  realizácii stavby, prevádzke stavby a súvisiacich činnostiach riešili v súlade s požiadavkami  osobitných predpisov3); ak takéto požiadavky nie sú ustanovené, aby sa  riešili podľa aktuálneho stavu techniky v čase navrhovania konkrétnej stavby,

          l) stavba s jadrovým zariadením spĺňala požiadavky osobitného predpisu4).

V š e o b e c n é   t e ch n i c k é   p o ž i a d a v k y   n a

 u s k u t o č ň o v a n i e    s t a v i e b  

§ 48

    (1) Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným  povolením  a  musia  spĺňať  základné  požiadavky na stavby.

    (2) Stavby  sa  zakladajú  spôsobom  zodpovedajúcim základovým pomerom pozemku a režimu podzemných vôd.  Pri zakladaní stavby sa musí dbať, aby sa zakladaním stavby neohrozila stabilita susedných stavieb a nezmenili sa základové  pomery susedných pozemkov. Susedné stavby a pozemky, ktorých stabilita alebo základové pomery by sa mohli zakladaním stavby ohroziť, treba zabezpečiť ešte pred začatím stavebných prác.

    (3) Zemné  práce pri zakladaní stavby a pri umiestňovaní podzemných  stavieb, ktoré  sa uskutočňujú  v rovnakom  čase a na rovnakom mieste, sa musia koordinovať.  Výkopy a  skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom. Výkopy na  pozemných komunikáciách a na verejných priestranstvách sa musia primerane vybaviť dostatočne bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi, priecestiami alebo obchádzkami a musia sa označiť.

    (4) Základy stavieb musia bezpečne prenášať do podložia stavieb zaťaženie vyvolané  stavebnými konštrukciami  a úžitkovým zaťažením. Základová škára sa musí založiť v nepremŕzajúcej hĺbke.

    (5) Nosné konštrukcie musia trvalo a bezpečne odolávať zaťaženiu vyvolanému stavbou, užívaním stavby a vonkajšími vplyvmi a toto  zaťaženie prenášať  do základov  stavby. Nosné konštrukcie musia trvalo a bezpečne odolávať aj požiarnemu zaťaženiu.

    (6) Stavby na pozemkoch v dosahu účinkov banskej činnosti alebo činnosti  vykonávanej  banským   spôsobom  alebo  v dosahu podzemných stavieb  musia spĺňať požiadavky  na zakladanie stavieb a na stavebné konštrukcie zodpovedajúce aj týmto podmienkam.

    (7) Stavby na území so seizmickým ohrozením musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce stupňu možnej seizmicity územia.

§ 49

    (1) Steny a stropy stavieb musia podľa druhu stavieb vykazovať potrebné izolačné vlastnosti.

    (2) Obvodové  steny stavieb  musia odolávať  všetkým vonkajším klimatickým vplyvom.

    (3) Strechy stavieb musia zachytávať a odvádzať zrážky a zabraňovať ich vnikaniu do stavebných konštrukcií.

    (4) Strešná krytina musí byť odolná proti klimatickým vplyvom a účinkom a proti zaťaženiu spôsobenému snehom.

§ 50

    (1) Schodištia musia byť prevádzkovo bezpečné a primerané druhu stavby, účelu a spôsobu užívania stavby.

    (2) Priestory schodíšť musia byť  dostatočne osvetlené a musia byť  vybavené  bezpečným  zábradlím,  konštrukčne primeraným druhu stavby, účelu a spôsobu užívania stavby.

    (3) Počet schodíšť v stavbách musí zodpovedať ich prevádzkovým podmienkam a požiadavkám požiarnej ochrany.

§ 51

    (1) Komíny a výduchy musia bezpečne odvádzať odpadové plyny zo zariadení na spaľovanie palív  a z iných technologických zariadení do vonkajšieho ovzdušia a odolávať účinkom spalín.

    (2) Komíny  sa musia konštrukčne postaviť tak, aby ich bolo možné čistiť.

§ 52

    (1) Vnútorné  rozvody musia byť bezpečné a musia umožňovať užívanie stavby na účel, na ktorý je určená.

    (2) Vnútorné rozvody veľkých  a viacposchodových stavieb musia mať aj vo vnútri stavby uzávery umožňujúce uzavrieť alebo prerušiť prívod energie alebo vody do  časti stavby v prípade poruchy alebo pri údržbe.

§ 53

    Technologické vybavenie stavieb musí umožňovať technologický proces, pre ktorý je  určené, a zároveň spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia  pri práci a bezpečnosti technických zariadení,  požiarnej  ochrany,  ochrany  zdravia  ľudí  a ochrany životného prostredia.
Oddiel 4

Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác

S t a v b y ,   i ch   z m e n y   a   u d r ž i a v a c i e   p r á c e

§ 54

    Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa  stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. 

§ 55

    (1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez   zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa  vyžaduje aj pri zmene  stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

    (2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí

         a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

         b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

         c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

         d) pri udržiavacích  prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu  bezpečnosť stavby, jej  vzhľad alebo životné prostredie  a  pri  všetkých  udržiavacích  prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

         e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení)  umiestňovaných  na  existujúcich  objektoch, ktoré nepresahujú  výšku 6  m, šírku  2,5 m  a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

         f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,

         g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných  zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde  k zmene stavby.

§ 56

    Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje

         a) pri banských dielach, banských stavbách pod povrchom a pri stavbách v  povrchových lomoch a  skrývkach, pokiaľ podliehajú schvaľovaniu  a dozoru  orgánov štátnej  banskej správy  podľa banských predpisov,

          b) pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných  sietí,  vrátane oporných a vytyčovacích bodov,

          c) pri krátkodobých prenosných zariadeniach, ako sú predajné stánky,  konštrukcie a  zariadenia na  slávnostnú  výzdobu a osvetlenie budov,

         d) pri scénických stavbách pre film a televíziu,

         e) pri geodetických drevených a prenosných  meračských vežiach, signáloch a pyramídach,

         f) pri konštrukciách chmeľníc a vinohradov,

          g) pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa,

          h) pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. d),

          i) pri rozvodoch  elektronických komunikačných sietí a  zvodoch antén, ktoré sú umiestňované v uzavretých priestoroch stavieb.
§ 57

Ohlásenie stavebnému úradu

    (1) Stavebník je povinný uskutočnenie  stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred  písomne  ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu  drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú  drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie  práce  možno  uskutočniť  len  na  základe stavebného povolenia.

    (2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu  nemá  námietky.  K  písomnému  oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčil inak.

    (3) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu.

    (4) Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá  je  kultúrnou  pamiatkou,  priloží stavebník  k  ich  ohláseniu  stavebnému  úradu  stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti.

    (5) Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia,  súhlasy  alebo  iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov1n). Stavebný  úrad  na  to  v  oznámení  upozorní  stavebníka  vrátane povinnosti  dodržať pri  uskutočňovaní a  užívaní stavby príslušné slovenské technické normy.

Ž i a d o s ť   o   s t a v e b n é    p o v o l e n i e
§ 58

    (1) Žiadosť o stavebné  povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou  oprávnenou osobou podáva stavebník  stavebnému  úradu.  V  žiadosti  uvedie  účel  a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný  čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.

    (2) Stavebník musí preukázať, že je  vlastníkom pozemku alebo že má k  pozemku iné právo podľa § 139  ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene.

    (3) Ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže  byť  stavebníkom právnická  alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby,  ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby.

    (4) Stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo  alebo iné právo k  pozemku alebo stavbám na  ňom, ak  ide o  stavby, ktoré  funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami  na pozemku ani s prevádzkou  na ňom a ktoré ani  inak nemôžu  ovplyvniť využitie  pozemku na  účel, ktorému je určený.

§ 58a

    (1) Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva pre

        a) samostatnú stavbu alebo jej zmenu,

        b) súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,

        c) jednotlivé stavby súboru stavieb podľa  písmena b), ak budú po  dokončení schopné samostatného užívania,

        d) podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického vybavenia.

    (2) Stavebný úrad môže stavebníkovi oznámiť, že vykoná stavebné konanie až po  rozšírení žiadosti na ďalšie stavby, prípadne na celý súbor stavieb [§ 62 ods. 1 písm. b) a c)].

§ 59

Účastníci stavebného konania

    (1) Účastníkmi stavebného konania sú

        a) stavebník,

        b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,

        c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu1g), 

        d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,

        e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

 (2) Účastníkmi stavebného konania podľa odseku 1 písm. b) nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov. 

S t a v e b n é    k o n a n i e
§ 60

    (1)  Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje   dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej  alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil, prípadne aby ju  uviedol do súladu s podmienkami územného rozhodnutia, a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví.

    (2) Stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník

         a) nepredložil dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou,

         b) nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie podľa § 58 ods. 2 až 4,

         c) nedoplnil žiadosť v určenej lehote podľa odseku 1,

         d) neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do súladu s podmienkami územného rozhodnutia,

         e) vzal žiadosť o stavebné povolenie späť,

         f) začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.

§ 61

    (1) Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým  známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na  ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť  uplatnené v územnom  konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.
    (2) Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje  dostatočný podklad pre  posúdenie navrhovanej stavby.

    (3) Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred  konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní  ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

    (4) Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri  zvlášť  rozsiahlych  stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov  o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej  15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.
(5) Pri stavbe jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov1ia) stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.
    (6) Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy  jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v  ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej  uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe,  má sa za to,  že so stavbou z  hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

§ 62

    (1) V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,

        a) či dokumentácia spĺňa  zastavovacie podmienky  určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia,

        b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a  či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,

        c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie  technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,

       d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo   ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či  je zabezpečené vedenie  uskutočňovania stavby stavebným dozorom  alebo kvalifikovanou osobou;  ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa  stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po  skončení výberového konania,

        e) či nová budova alebo významne obnovovaná existujúca budova je v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá a využitím vhodných stavebných konštrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov .

 (2) Ak sa má stavba užívať ako prevádzkáreň, stavebný úrad skúma z hľadísk uvedených v odseku 1 písm. b) aj účinky budúcej prevádzky; technicko-ekonomickú úroveň projektu technologického zariadenia nepreskúmava.

(3) Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia účastníkov konania a ich námietky.

(4) Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsah, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne.

§ 63

    Dokumentáciu jednoduchých a drobných stavieb preskúma stavebný úrad aj z hľadiska záujmov, ktoré hája orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov, a to najmä vtedy,  ak na posúdenie postačia všeobecné  technické požiadavky  na výstavbu,  vydané podľa tohto zákona, alebo iné predpisy. Stavebný úrad oznámi dotknutým orgánom začatie stavebného konania; tieto orgány si môžu posúdenie  vyhradiť,  sú  však  povinné  oznámiť  svoje stanovisko najneskoršie pri ústnom pojednávaní alebo v lehote určenej  podľa § 61 ods. 3 a 5. 

§ 64

    (1) S orgánmi štátnej správy a s účastníkmi, ktorých stanoviská a vyjadrenia k dokumentácii predloženej pri stavebnom konaní sa opatrili pred jeho začatím, obmedzí  stavebný úrad prerokovanie žiadosti podľa miery, v akej sa ich požiadavky splnili.

    (2) Stavebné konanie o líniových stavbách, o ktorých sa pred stavebným konaním  opatrili kladné vyjadrenia  účastníkov konania, obmedzí stavebný  úrad v časti trasy,  ktorá prebieha nezastavaným územím na zabezpečenie súladu stanovísk dotknutých orgánov a na zistenie, či žiadosť zodpovedá  podmienkam určeným v územnom pláne zóny.

§ 65

    So stavebným konaním sa spájajú, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo ak osobitné predpisy neustanovujú inak, aj iné konania potrebné na uskutočnenie stavby. Správne orgány príslušné na ich uskutočnenie majú v stavebnom konaní postavenie dotknutého orgánu podľa § 140a.

S t a v e b n é    p o v o l e n i e

§ 66

    (1) V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad   zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe  a pri  užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických  noriem a dodržanie   požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie   alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

    (2) Záväznými podmienkami uskutočňovania  stavby sa zabezpečí, prípadne určí

         a) umiestnenie stavby na pozemku v prípadoch spojeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním,

         b) ochrana verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia,

         c) dodržanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

         d) lehotu na dokončenie stavby,

         e) plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách podľa § 140b dotknutými orgánmi,  ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete,

         f) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou,

         g) použitie vhodných stavebných výrobkov,

         h) povinnosť oznámiť začatie stavby.

    (3) V záväzných podmienkach uskutočňovania stavby sa podľa potreby ďalej určí:

         a) predloženie podrobnejšej dokumentácie ešte pred začatím stavby, ktorá je potrebná na kontrolu dodržania podmienok určených na vyhotovenie stavby,

         b) oznámenie určitého štádia stavby na účel výkonu štátneho stavebného dohľadu,

         c) predloženie dokladov, odborných expertíz, meraní a posudkov,

         d) podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby predovšetkým z hľadiska  komplexnosti a plynulosti, napojení na siete a zariadenia technického vybavenia,   pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia stavby a podmienok ochrany zelene, prípadne jej premiestnenia,

         e) vymedzenie nevyhnutného rozsahu plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska,

         f) podrobnosti pre opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe podľa § 135,

         g) spodrobnenie statických výpočtov na vyhotovenie stavby,

         h) oznámenie mena (názvu) a adresy (sídla) zhotoviteľa stavby, ak bude určený vo výberovom konaní [§ 62 ods. 1 písm. d)],

          i) úľavy na vytýčenie stavby (§ 75a ods. 1),

          j) požiadavky na označenie stavby na stavenisku.

§ 67

    (1) Stavebný úrad po vydaní stavebného povolenia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba  bude uskutočňovať, a vlastníkovi stavby, ak nie je stavebníkom; jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si stavebný úrad ponechá. Pri líniových stavbách môže zaslať obci len príslušnú časť dokumentácie.

    (2) Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch  rokov  odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

§ 68

    (1) Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

    (2) V rozsahu, v akom sa  zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností  účastníkov stavebného  konania, ako aj záujmov chránených dotknutými  orgánmi, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá  rozhodnutie, ktorým buď zmenu stavby povolí, pričom rozhodne aj o prípadných námietkach účastníkov a určí podľa potreby ďalšie záväzné podmienky, alebo žiadosť zamietne. Na konanie  o zmene  sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní. 

§ 69

    (1) Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sa oznámi rovnakým  spôsobom ako začatie stavebného konania a upovedomenie o ústnom pojednávaní; tieto rozhodnutia týkajúce sa jednoduchých a drobných stavieb sa oznámia aj orgánom štátnej správy, ktoré si vyhradili posúdenie dokumentácie.

    (2) Ak sa stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou, vyvesí sa na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

§ 70

    Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 

Oddiel 5

Povolenie terénnych úprav, prác a zariadení

§ 71

    (1) Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány,

         a) terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,

         b) ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce,

         c) informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na  miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.

    (2) Na terénne úpravy a práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie  nevydáva, ak stavebný  úrad v územnom  rozhodnutí od jeho vydania upustil.

    (3) Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v  záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení  geodetických bodov  a poštových schránok. Povolenie sa nevyžaduje ani pri označeniach  budov, pokiaľ nie sú reklamným zariadením.

§ 72

    (1) Podať žiadosť o povolenie terénnych, ťažobných a im podobných alebo s nimi  súvisiacich prác, informačných, reklamných a propagačných zariadení je oprávnený  vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.

    (2) Podať žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení je  oprávnená aj právnická osoba alebo fyzická  osoba, ktorá má písomnú dohodu s  vlastníkom stavby či pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu či pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť.

§ 73

    Na  konanie o povolení terénnych úprav, ťažobných a im podobných alebo s nimi  súvisiacich prác, informačných, reklamných a propagačných zariadení sa vzťahujú primerane ustanovenia oddielu 4. 

§ 74

    Pred zastavením ťažobných prác je prevádzateľ povinný vypracovať plán ich  zabezpečenia alebo likvidácie a požiadať stavebný úrad o jeho schválenie, ak neustanovujú osobitné predpisy inak.

Oddiel 6

Vytyčovanie stavieb

§ 75

    (1) Pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na  povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo  právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

    (2) Kvalitatívne podmienky a výsledný operát vytýčenia stavieb, zmien stavieb,  terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu ustanovuje osobitný predpis8). 

    (3) Vytyčovanie sa robí podľa vytyčovacích výkresov v súlade s územným rozhodnutím alebo stavebným povolením.
§ 75a

    (1) Stavebný úrad môže pri jednoduchých, drobných a dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb a pri terénnych úpravách menšieho rozsahu  upustiť  od  vytýčenia  oprávnenými  osobami  podľa  § 45 ods. 4.

    (2) Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, pri ktorej  sa upustilo od vytýčenia na to oprávnenými osobami podľa odseku 1, zodpovedá stavebník.

    (3) Za určenie priestorovej polohy terénnych úprav, pri ktorých sa upustilo od  vytýčenia na to oprávnenými osobami, zodpovedá ten, kto požiadal stavebný úrad o ich povolenie.

    (4) Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri  kolaudácii. Pri stavbách a terénnych úpravách, ktoré nevyžadujú kolaudáciu, pripojí  stavebník doklad o vytýčení k ním uchovávanej dokumentácii.

Oddiel 7

Užívanie stavieb

K o l a u d á c i a   s t a v i e b

§ 76

    (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

    (2) Dokončené terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce, ako aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia sa kolaudujú len v prípadoch, že to stavebný úrad určil pri ich povolení.

    (3) Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť podľa § 55 ods. 2 písm. a). 

§ 77

    Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie alebo  povolil terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace  práce, ako aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia. 

§ 78

    (1) Účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.
    (2) Ak stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania aj tí účastníci stavebného konania, ktorých by  sa zmena mohla dotýkať. 

§ 79

    (1) Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka.

    (2) Návrh na kolaudáciu stavby sa podáva písomne. V návrhu sa uvedie označenie a  miesto stavby,  terénnych úprav  alebo miesto ťažobných prác, predpokladaný termín  dokončenia stavby alebo terénnych úprav, alebo ťažobných prác vrátane vypratania staveniska a  dokončenia úprav okolia stavby  a údaj o tom,  či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania.

§ 80

    (1) Stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným  úradom  príslušným na kolaudačné konanie, a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním.

    (2) V oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní stavebný úrad účastníkov a  dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.

    (3) Stavebný úrad prizve na kolaudačné konanie projektanta a ak ide o stavbu uskutočnenú svojpomocou aj osobu, ktorá vykonávala stavebný dozor. Ak je to účelné, prizve aj zhotoviteľa stavby alebo inú osobu. 

§ 81

    (1) V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či  sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky  určené v územnom  rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby  alebo  jej  užívanie   nebude  ohrozovať  verejný  záujem, predovšetkým z  hľadiska ochrany života a  zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

    (2) Ak v priebehu uskutočňovania stavby dôjde k zmene technických predpisov, podľa ktorých bola  spracovaná projektová dokumentácia, prihliada  na ne stavebný úrad  len vtedy, pokiaľ sa ich ustanovenia vzťahujú aj na stavby projektované a uskutočňované pred ich účinnosťou.

    (3) Ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na stavbe závady brániace jej  užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a preruší konanie.

    (4) S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby (§ 68), pokiaľ sa   skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej  stavebným úradom v stavebnom konaní. 

§ 81a

    (1) Stavebný úrad spíše o ústnom pojednávaní protokol, ktorý obsahuje

         a) označenie stavby,

         b) zistenie, či sa dodržali podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia a či  sa vyhovelo všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu,

         c) porovnávanie  skutočného realizovania dokončenej stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom,

        d) súpis zistených odchýlok od skutočného realizovania stavby, prípadne odkaz na podklady kolaudačného rozhodnutia,

        e) námietky účastníkov konania,

        f) stanoviská dotknutých orgánov.

    (2) Protokol podľa odseku 1 môže stavebný úrad nahradiť jednoduchým  záznamom,  najmä ak sa stavba dokončila v súlade s overenou dokumentáciou, ak nie sú zistené odchýlky od skutočného realizovania stavby a neboli podané námietky účastníkov konania.

§ 81b

    Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a  životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak

       a) nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť,

       b) nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie,

       c) nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám,

       d) nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na  okolité  životné  prostredie,  prípadne  ich obmedzenie na prípustnú mieru,

       e) nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov (§ 43f),

       f) nie je predložený energetický certifikát a ide o bytovú budovu podliehajúcu povinnej energetickej certifikácii.

§ 81c

    Stavebný úrad môže od kolaudácie upustiť, ak ide o

         a) drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, po ktorých ohlásení  stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu,

         b) jednoduché stavby a ich zmeny s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na   individuálnu rekreáciu, garáží a stavieb s prevádzkovým alebo výrobným zariadením.

§ 82

    (1) Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby.

    (2) V kolaudačnom rozhodnutí môže stavebný úrad určiť podmienky vyplývajúce zo  všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených pri kolaudačnom konaní a  určiť primeranú lehotu na ich odstránenie. Môže tak urobiť iba v prípade, že ide o nedostatky, ktoré   neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne  riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel; inak kolaudačné rozhodnutie nevydá.

    (3) Ak ide o nebytovú budovu, stavebný úrad v podmienkach podľa odseku 2 určí lehotu, do ktorej je stavebník povinný predložiť energetický certifikát kolaudovanej budovy; táto lehota nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov.

     (4) V podmienkach užívania stavby stavebný úrad podľa druhu a účelu stavby uloží  najmä vyznačenie drobných odchýlok do overenej dokumentácie stavby, ktoré stavebný úrad vzal na vedomie, a ďalšie povinnosti na zabezpečenie  verejných záujmov, na ochranu práv a oprávnených  záujmov účastníkov, na zabezpečenie záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí, požiarnu   bezpečnosť a zabezpečenie prístupu osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

    (5) Ak sa má stavba užívať ako prevádzkáreň, je kolaudačné rozhodnutie zároveň osvedčením, že prevádzkáreň je spôsobilá na prevádzku.

§ 83

    Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časove obmedzené povolenie na   predčasné užívanie stavby aj  pred odovzdaním a prevzatím všetkých  dodávok, pokiaľ to nemá podstatný vplyv  na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb. Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí takej stavby je stavebník alebo budúci užívateľ povinný podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.

§ 84

    (1) Pri stavbách, kde komplexné vyskúšanie plynule prechádza do skúšobnej  prevádzky,  môže  sa  skúšobná  prevádzka  začať so súhlasom stavebného úradu  a  za  podmienok  určených  po dohode s obcou a dotknutými orgánmi.

    (2) Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie treba zhodnotiť priebeh skúšobnej  prevádzky alebo  jej časového úseku, stavebný úrad po dohode s  dotknutými  orgánmi rozhodne o dočasnom užívaní stavby  na skúšobnú prevádzku a určí jej podmienky.

    (3) Po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku vydá stavebný úrad na návrh stavebníka kolaudačné rozhodnutie.

§ 85

Zmena v užívaní stavby

    (1) Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v  stavebnom povolení.  Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu  užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo  životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní  stavby; na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 84.

    (2) Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný  úrad pri stavebnom  konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu  zmeny stavby. Zmenu v  užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby  spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, môže prerokovať stavebný úrad v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby podľa odseku 1.

    (3) Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa  odseku 1 a 2,  stavebný úrad nepovolí,  ak sú v  rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

Oddiel 8

Údržba stavieb a ich odstraňovanie

§ 86

Údržba stavby

    (1) Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným  úradom a s  rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné  rozhodnutie)   povinný  udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo  požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila  jej užívateľnosť.

    (2) Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť,  aby sa v  určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu. Užívatelia  bytov a nebytových  priestorov sú povinní umožniť vykonanie nariadenej údržby stavby.

    (3) Ustanovenia odseku 1 a 2 platia primerane aj pre terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona. 

§ 87

Nevyhnutné úpravy

    (1) Ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby (§ 43d), a tým  ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom  záujme  nariadi vlastníkovi stavby uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku. Nariadené  úpravy je vlastník povinný  vykonať na vlastné náklady.

    (2) Ak sa na uskutočnenie nevyhnutnej úpravy vyžaduje dokumentácia alebo iné podklady, stavebný  úrad uloží vlastníkovi stavby alebo stavebného pozemku  ich predloženie v určenom rozsahu a lehote. V  prípade nesplnenia uloženej  povinnosti môže stavebný úrad obstarať potrebnú dokumentáciu alebo podklady na náklady povinného.  Po  ich  zabezpečení  stavebný  úrad nariadi vykonanie úpravy a určí podmienky a lehotu jej uskutočnenia.

    (3) Ak nevyhnutná úprava, ktorá sa má nariadiť, nevyžaduje dokumentáciu alebo iné podklady, uloží  stavebný úrad vlastníkovi stavby alebo stavebného pozemku vykonanie úpravy a určí rozsah, spôsob, podmienky a lehotu jej uskutočnenia.

    (4) Stavbu alebo jej časť, na ktorej boli nariadené nevyhnutné stavebné úpravy,  možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, ak stavebný úrad od ich kolaudácie neupustil.

O d s t r a ň o v a n i e     s t a v i e b
§ 88

    (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie

         a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,

           b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie  stavby sa nenariadi  iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s  verejným záujmom,

           c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 3),

          d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.

    (2) Odstránenie stavby podľa odseku 1 písm. b) nariadi stavebný úrad vlastníkovi stavby, ktorý je stavebníkom, alebo nájomcovi stavby, ak je stavebníkom podľa § 58 ods. 3.

    (3) Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie  stavebného úradu. O povolenie môže žiadať vlastník  stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni  svojpomocne  alebo  prostredníctvom  zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s  uvoľneným  pozemkom  a  aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb.

    (4)  Povolenie stavebného  úradu sa  nevyžaduje na odstránenie zariadenia   staveniska, ktorého dočasnosť bola obmedzená v stavebnom  povolení na čas trvania  stavby,  a na odstránenie stavieb a zariadení, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu. Pri drobných stavbách [§ 55 ods. 2 písm. b)], informačných, reklamných a propagačných  zariadeniach postačí  ohlásenie lehoty,  do ktorej budú odstránené.

    (5)  Vlastník zariadenia staveniska vopred prerokuje so stavebným úradom možnosť  ďalšieho využitia zariadenia staveniska, ak ho možno po dokončení výstavby využiť na iné účely. Podľa výsledku prerokovania buď predloží stavebnému úradu návrh na zmenu účelu užívania,  prípadne na stavebné  úpravy, alebo zariadenie staveniska po dokončení výstavby odstráni. 

§ 88a

Konanie o dodatočnom povolení stavby

    (1) Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo  v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými  záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.

    (2) Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa  na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

    (3) Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v  rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom  pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku  iné právo (§ 58  ods. 2) a vlastník  zastavaného pozemku  alebo  jeho  časti   s  dodatočným  povolením  nesúhlasí, stavebný úrad  odkáže vlastníka pozemku  na súd a  konanie preruší (§ 137). Konanie  o stavbe zostane prerušené  až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.

    (4) V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby.

    (5) Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými  záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

    (6) Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote

         a) nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,

         b) nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.

    (7) Na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia § 58 až 66.

    (8) Podľa odsekov 1 až 7 sa postupuje aj pri neohlásenej jednoduchej stavbe alebo jej zmene, ak bola určená na ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. a).

    (9) S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.

§ 88b

    Ustanovenia § 88a ods. 1 až 6 sa nevzťahujú na konanie o stavbách, pri ktorých bolo zrušené právoplatné stavebné povolenie z dôvodu, že bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením8a). Na opakované konanie o žiadosti o stavebné povolenie sa primerane vzťahujú § 58 až 66.

§ 89

    (1) Náklady na odstránenie stavby znáša jej vlastník. Stavebný úrad môže rozhodnúť, že časť  skutočných nákladov na  odstránenie stavby uhradí vlastník podľa miery  svojej zodpovednosti za  stav stavby a zvyšná  časť sa uhradí z prostriedkov  na štátny stavebný príspevok.

    (2) Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na  susedných  stavbách  alebo  pozemku,  pokiaľ  ju nevyvolal ich závadný  stav. Náklady  zabezpečovacích prác,  ktoré treba súbežne urobiť pre závadný stav susednej stavby, znáša vlastník tejto stavby. 

§ 90

    (1) Konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie.

    (2) V rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný  úrad podmienky pre zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby, pre odborné vedenie prác  a bezpečnosti,  včítane okolitých  stavieb, ďalej  podmienky vyplývajúce  zo  všeobecných  technických  požiadaviek na výstavbu a podmienky pre archivovanie dokumentácie.

    (3) Podmienkami rozhodnutia o odstránení stavby stavebný úrad zabezpečí najmä

        a) dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,

        b) dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov,

        c) ochranu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania,

        d) vykonanie prác pri odstránení stavby na to oprávnenou právnickou osobou  alebo fyzickou osobou;  pri stavbách, ktoré nebude  odstraňovať  takáto  osoba,  určí  osobu,  ktorá  bude zabezpečovať odborný dozor nad prácami.

    (4) Stavebný úrad môže v podmienkach rozhodnutia o odstránení stavby

         a) uložiť povinnosť oznámiť určité štádium prác na zabezpečenie výkonu štátneho stavebného dohľadu,

         b) uložiť vlastníkom susedných pozemkov, aby po určený čas znášali vykonávanie niektorých prác zo svojich pozemkov alebo stavieb,

        c) určiť podrobnejšie podmienky postupu a spôsobu prác, najmä na zabezpečenie   stability  susedných   stavieb,  na   zaručenie bezpečného užívania susedných  stavieb, premávky na priľahlých komunikáciách a pod.,

        d) uložiť povinnosť po odstránení stavby upraviť pozemok, zabezpečiť odvádzanie povrchových vôd a vysadiť zeleň,

        e) uložiť povinnosť odovzdať dokumentáciu stavby na účely evidencie a archivovania.

    (5) Ak o odstránení stavby rozhodol súd, stavebný úrad určí len podmienky podľa odseku 2.

§ 91

    Ak  sú závadným  stavom stavby  bezprostredne ohrozené  životy osôb a ak stavbu nemožno  zachovať, môže stavebný  úrad výnimočne vydať ústny príkaz na  odstránenie stavby a zabezpečiť odstránenie stavby  bez  prerokovania  s   vlastníkmi  stavby.  Stavebný  úrad najneskoršie do 3 dní písomne oznámi rozhodnutie vlastníkovi stavby a dôvody, pre ktoré bol  príkaz vydaný, a rozhodne o úhrade nákladov na odstránenie stavby. 
§ 92

    (1)  Ak stavebný úrad rozhoduje o odstránení pamiatkovo chránenej stavby, vopred  si obstará súhlas príslušného orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti.  Obdobne si  stavebný úrad obstará súhlas orgánu uvedeného v  osobitných predpisoch, ak je to v nich priamo ustanovené.

    (2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vydanie príkazu na odstránenie stavby  podľa § 91; stavebný  úrad však oznámi orgánom uvedeným v odseku 1 dôvody, ktoré viedli k vydaniu príkazu na odstránenie stavby, pokiaľ možno  ešte pred začatím odstraňovacích prác. 

§ 93

    (1) Stavebný úrad zjednoduší postup podľa § 88 až 92 pri odstraňovaní zmien  stavieb, terénnych úprav, ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác, ako  aj informačných, reklamných a propagačných zariadení.

    (2) Stavebný úrad nariadi odstránenie informačných, reklamných a propagačných zariadení, ak splnili účel, na ktorý boli povolené, alebo pre opotrebenie prestali slúžiť  pôvodnému účelu. Stavebný úrad nariadi odstránenie takých zariadení ich zriaďovateľovi, prípadne jeho právnemu nástupcovi alebo ich užívateľovi; ak ich nemožno zistiť, nariadi odstránenie tomu, kto má vlastnícke alebo iné právo k stavbe  alebo pozemku, na ktorých bolo zariadenie umiestnené. 

§ 94

Nariadenie zabezpečovacích prác

    (1) Ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb, prípadne značné majetkové alebo kultúrne hodnoty, a ak nie je nevyhnutné stavbu ihneď odstrániť, nariadi stavebný úrad vykonať neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby.

    (2) Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania a ak sa vykonanie zabezpečovacích prác  alebo odstránenie stavby nedá zabezpečiť inak, stavebný úrad nariadi právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má oprávnenie na stavebné  práce, vykonať neodkladné  práce a určí pre ne podmienky.

    (3) Neodkladné zabezpečovacie práce a odstránenie stavby sa robia na náklad vlastníka stavby.

    (4) Ustanovenia  odsekov 1 až 4 sa primerane použijú, ak sa zabezpečovacie práce pre  terénne úpravy, práce a zariadenia nariaďujú podľa tohto zákona.

§ 95

Štátny stavebný príspevok

    (1) Stavebný úrad môže občanovi, ktorý je vlastníkom stavby, poskytnúť štátny  stavebný príspevok na čiastočné alebo úplné krytie nákladov na nariadené nevyhnutné  úpravy, odstránenie stavby, údržbu alebo zabezpečovacie práce, ak vlastník náklady nemôže uhradiť pre nedostatok vlastných prostriedkov a nemôže pritom získať potrebné prostriedky pôžičkou.

    (2) Stavebný úrad si vyhradí vrátenie príspevku poskytnutého na nariadené  nevyhnutné úpravy alebo údržbu,  prípadne jeho časti pre prípad, že dôjde k  odplatnému  prevodu stavby, ktorá bola vykonanými prácami zhodnotená.

    (3) Štátny stavebný príspevok podľa odseku 1 možno poskytnúť, ak úhradu nákladov na nariadené nevyhnutné úpravy nemožno zabezpečiť podľa iných právnych predpisov. 

§ 96

Vypratanie stavby

    (1) Ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb,  nariadi stavebný úrad užívateľom stavby jej vypratanie; odvolanie proti  rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Ak ide o stavbu obsahujúcu byty, stavebný úrad upovedomí vlastníka stavby, aby užívateľom ohrozenej stavby zabezpečil bytovú náhradu9), ak  nedôjde  dobrovoľnému vyprataniu, aby zabezpečil vykonanie rozhodnutia.

    (2) Rozhodnutie o vyprataní stavby podľa odseku 1 možno oznámiť ústne; písomné  vyhotovenie tohto rozhodnutia sa musí bezodkladne doručiť.

    (3) Stavebný úrad nariadi vypratanie stavby aj vtedy, ak je to potrebné na vykonanie   neodkladných zabezpečovacích prác, nevyhnutných úprav a údržby, ktoré sám nariadil. Postupuje pri tom primerane podľa odseku 1.

§ 96a

    Rozhodnutia stavebného úradu vydané podľa § 86,  87, 88, 88a, 94 a 96 sú záväzné aj pre právnych nástupcov vlastníkov stavby.

§ 97

Účastníci konania

    (1) Účastníkmi konania podľa § 86 až 96 sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo stavbe a ktorých práva, právom  chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

    (2) Užívatelia jednotlivých bytov a nebytových  priestorov sú účastníkmi konania len  vtedy, ak ich užívacie práva  k bytu alebo k nebytovému priestoru môžu byť priamo dotknuté opatreniami, ktoré má v konaní podľa odseku 1 stavebný úrad nariadiť.

    (3) Účastníkom konania je aj právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na  podnikanie, ktorej  sa má  nariadiť vykonanie neodkladných prác (§ 94).

Oddiel 9

Štátny stavebný dohľad

§ 98

    (1) Štátny stavebný dohľad zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a  právom chránených záujmov právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z  uskutočňovania stavby alebo jej  zmeny, z  vlastností stavby  pri jej  užívaní, z odstránenia stavby a z terénnych úprav, prác a zariadení podľa tohto zákona.

    (2) Orgány štátneho stavebného dohľadu sú oprávnené zisťovať, či

         a) sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia,

         b) sú splnené podmienky na uskutočňovanie stavby podľa § 44,

         c) sa na stavbe nachádza projekt stavby overený v stavebnom konaní a či sa vedie stavebný denník,

         d) sa pri uskutočňovaní stavby, stavebných úprav alebo pri udržiavacích prácach    dodržiavajú podmienky stavebného povolenia, všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy vzťahujúce sa na stavebné práce a stavebné výrobky,

         e) sa stavba užíva spôsobom povoleným v kolaudačnom rozhodnutí,

         f) sa stavba udržiava v dobrom stavebnom stave,

         g) sa dodržiavajú podmienky povolenia alebo nariadenia odstránenia stavieb  alebo nariadených stavebných úprav a udržiavacích prác,

         h) sa terénne úpravy alebo ťažobné práce vykonávajú podľa povolenia,

         i) sa odstraňovaním stavby neohrozujú susedné pozemky a stavby na nich.

§ 99

    Orgánmi štátneho stavebného dohľadu sú poverení zamestnanci

         a) Slovenskej stavebnej inšpekcie (§ 123a),

         b) stavebného úradu,

         c) iných orgánov štátnej správy  oprávnených osobitnými predpismi dozerať na uskutočňovanie, užívanie a odstraňovanie stavieb v medziach týchto predpisov,

         c) krajského stavebného úradu.

§ 100

    Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní

         a) umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a  do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu,

         b) bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.

§ 101

    Ak je odôvodnená obava z ohrozenia verejných záujmov, je orgán štátneho  stavebného dohľadu  oprávnený nariadiť na náklad stavebníka alebo vlastníka stavby odobratie a preskúšanie vzoriek, skúšky stavby a prizvať znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb.

§ 102

    (1) Ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí na stavbe závadu, vyzve podľa povahy veci stavebníka, oprávnenú osobu alebo právnickú osobu uskutočňujúcu stavbu, aby  urobili nápravu, alebo upozorní iný zodpovedný orgán, aby vykonal potrebné opatrenia.

    (2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba nedbá na výzvu orgánu štátneho   stavebného dohľadu, vydá stavebný úrad rozhodnutie, ktorým nariadi urobiť nápravu;  pri uskutočňovaní stavby môže stavebný  úrad práce na stavbe zastaviť. Dovolanie proti rozhodnutiu o zastavení prác nemá odkladný účinok. Po vykonaní nápravy  možno v prácach na stavbe pokračovať len na základe nového rozhodnutia stavebného úradu.

    (3) V rozhodnutí podľa  odseku 2 môže stavebný úrad uložiť fyzickej alebo  právnickej osobe podľa povahy  veci tiež povinnosť zdržať sa takej činnosti, ktorá nad prípustnú  mieru ustanovenú osobitnými predpismi poškodzuje životné prostredie,  alebo povinnosť vykonať také opatrenia, ktoré znížia nepriaznivé účinky ich činnosti  na životné prostredie na  prípustnú mieru. Pôsobnosť iných orgánov podľa osobitných predpisov nie je dotknutá.

    (4) Ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí na stavbe neodstrániteľnú závadu  vzniknutú pri uskutočňovaní  stavby, ktorá bráni pokračovať v prácach na  stavbe, zruší stavebný úrad na jeho podnet stavebné povolenie a určí ďalší postup.

    (5) Orgán štátneho stavebného dohľadu,

         a) ak zistí nepovolenú stavbu, oznámi to stavebnému úradu; ak ide o rozostavanú  stavbu, bezodkladne vyzve stavebníka, aby zastavil práce na stavbe,

         b) upozorní podľa potreby príslušný orgán, že niektorý zo zodpovedných  pracovníkov na stavbe nevykonáva svoju činnosť v súlade s verejnými záujmami, a  vyzve ich, aby mu oznámil, aké opatrenie na nápravu prijali,

        c) oznámi stavebnému úradu, že oprávnené osoby nevykonávajú na  stavenisku  činnosť v  súlade so  svojím oprávnením;  stavebný úrad môže dať návrh na ich preskúšanie.

    (6) Právo ďalších orgánov štátnej správy vydávať podľa osobitných predpisov rozhodnutia  o náprave  závad stavby zostáva nedotknuté; ak je však na nápravu   potrebný zásah do stavebnotechnického riešenia stavby, rozhodne  o ňom stavebný úrad.

§ 103

    Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý  čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu. 

§ 104

    (1) Ak sa doklady (predovšetkým overená dokumentácia), z ktorých by bolo možno zistiť  účel, na aký bola stavba povolená, nezachovajú, platí, že stavba je  určená účelu, na ktorý je svojím stavebnotechnickým  usporiadaním  vybavená.  Ak  vybavenie  stavby nasvedčuje viacerým  účelom, predpokladá sa, že stavba je určená účelu, na ktorý sa užíva bez závad.

    (2) Stavebný úrad môže vlastníkovi stavby nariadiť, aby obstaral dokumentáciu skutočného  realizovania stavby v prípadoch, keď nebola vôbec vyhotovená,  nezachovala sa alebo nie je v náležitom  stave.  Pokiaľ  nie  je  nevyhnutné  vyhotoviť  úplnú dokumentáciu skutočného realizovania stavby, uloží stavebný úrad iba vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie (pasport stavby). 

TRETIA ČASŤ

SANKCIE

§ 105

Priestupky

    (1) Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk sa potresce ten, kto

        a) uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré  treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním,

       b) uskutočňuje terénne úpravy a práce podľa tohto zákona, na ktoré je potrebné  povolenie stavebného  úradu, bez  takéhoto povolenia alebo v rozpore s ním,

       c) nezabezpečuje  podmienky na  vykonávanie  štátneho stavebného dohľadu, bráni  v jeho výkone,  nesplní výzvu orgánu  štátneho stavebného dohľadu  alebo neurobí opatrenie  nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu,

         d) neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu,

         e) znemožňuje vstup  na vlastný pozemok alebo na vlastnú stavbu oprávneným   osobám  (§ 134)   alebo  oprávneným  zamestnancom orgánov štátnej správy, ktorí  plnia úlohy vyplývajúce z tohto zákona a týkajúce sa tohto pozemku alebo stavby,

         f) vykonáva vedenie uskutočňovania stavby a napriek výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu neplní svoje povinnosti,

         g) uskutočňuje alebo užíva  informačné, reklamné alebo propagačné zariadenia bez povolenia alebo v rozpore s ním.

    (2) Priestupku sa dopustí a pokutou do 25 000 Sk sa potresce ten, kto

         a) ako stavebník mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,

         b) užíva stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím, prípadne stavebným povolením alebo ako vlastník stavby či iný oprávnený na jej užívanie umožní inej osobe užívanie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,

         c) odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu,

        d) napriek  výzve stavebného  úradu predlžuje  bez vážneho dôvodu dokončenie stavby nad lehotu určenú v stavebnom povolení,

        e) nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy  alebo nevykoná nariadené  nevyhnutné úpravy (§ 87),

         f) ako stavebník nebytovej budovy nepredloží energetický certifikát kolaudovanej budovy v lehote určenej v kolaudačnom rozhodnutí (§ 82 ods. 3).

    (3) Priestupku sa dopustí a pokutou do 1 milióna Sk sa potresce ten, kto

          a) vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie, bez takého rozhodnutia alebo v rozpore s ním,

          b) ako stavebník uskutočňuje novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,

          c) užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ je také rozhodnutie potrebné,

          d) napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo  rozhodnutiu stavebného  úradu neudržiava  stavbu do tej miery, že jej stav ohrozuje životy alebo zdravie osôb,

          e) v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby.

     (4) Priestupku sa dopustí a pokutou do 5 miliónov Sk sa potresce ten, kto bez  stavebného  povolenia uskutočňuje stavbu v chránenom území alebo v ochrannom pásme či na pozemku, ktorý nie je určený na zastavanie, najmä na  poľnohospodárskom alebo lesnom pozemku.

     (5) Priestupky prejednáva stavebný úrad alebo inšpekcia.

      (6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch10).

§ 106

Správne delikty

     (1) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 400 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá

          a) uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré  treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním,

          b) uskutočňuje terénne úpravy a práce podľa tohto zákona, na ktoré  je potrebné  povolenie stavebného  úradu, bez  takéhoto povolenia alebo v rozpore s ním,

          c) nezabezpečuje podmienky vykonávania štátneho stavebného dohľadu, bráni  v jeho výkone,  nesplní výzvu orgánu  štátneho stavebného  dohľadu [§ 102 ods. 2]  alebo neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu,

         d) neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu,

          e) uskutočňuje alebo užíva  informačné, reklamné alebo propagačné zariadenia bez predpísaného povolenia alebo v rozpore s ním,

         f) ako stavebník nebytovej budovy nepredloží energetický certifikát kolaudovanej budovy v lehote určenej v kolaudačnom rozhodnutí (§ 82 ods. 3).

     (2) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 2 miliónov Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá

         a) použila na  zhotovenie stavby stavebný  výrobok, ktorý nie je vhodný (§ 43f),

         b) mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,

         c) odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu,

         d) neodstráni dočasné zariadenie staveniska po skončení výstavby,

         e) uskutočňuje pre iného stavbu mimo rozsahu predmetu svojej činnosti,

         f) nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy  alebo nevykoná nariadené  nevyhnutné úpravy (§ 87),

         g) zhoršuje životné prostredie tým,  že predlžuje lehotu výstavby v rozpore so stavebným povolením.

     (3) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 5 miliónov Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá

         a) vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie bez takéhoto rozhodnutia alebo v rozpore s ním,

         b) uskutočňuje stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,

         c) neudržiava stavbu do tej miery, že sú tým ohrozené životy alebo zdravie osôb,

         d) užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním, alebo ako  vlastník  stavby  či  iný oprávnený na jej užívanie  umožní  inej  osobe  užívanie  stavby  pred  vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,

         e) bez vážneho dôvodu nevykonala neodkladné zabezpečovacie práce nariadené stavebným úradom,

         f) v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby.

     (4) Ustanovenia odseku 1 písmen a),  b) a c), odseku 2 písmen a) a  b) a odseku 3 písmen a) a b) platia rovnako na právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na  podnikanie, ktorá uskutočňuje stavbu ako zhotoviteľ.

§ 107

Lehoty ukladania a výnosy pokút

    (1) Pokutu možno uložiť iba do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán oprávnený  na uloženie pokuty  dozvedel o tom,  že právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na  podnikanie porušila alebo nesplnila povinnosť (§ 106), najneskoršie však do 3 rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti alebo keď povinnosť mala  byť splnená.

    (2) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Pokuty uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VYVLASTNENIE

§ 108

Predmet a účely vyvlastnenia

    (1) Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme, uvedených v odseku 2, možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť10a) rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len "vyvlastniť").

    (2) Vyvlastniť možno len vo verejnom záujme pre

         a) verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie,

         b) vytvorenie hygienických, bezpečnostných a iných ochranných pásiem a chránených území a pre zabezpečenie podmienok ich ochrany,

         c) vykonanie asanácie sídelného útvaru alebo jeho asanačných úprav podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie,

        d) vytvorenie podmienok pre nevyhnutný prístup k pozemku a stavbe,

        e) vytvorenie podmienok pre umiestnenie alebo riadnu prevádzku zariadenia štátnej  pozorovacej siete, ktorou  sa zisťuje stav životného prostredia,

         f) výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane  zriadenia  ich  ochranných  pásiem  podľa  osobitných predpisov10e), 

         g) výstavbu energetického diela na výrobu alebo rozvod elektriny podľa osobitných predpisov10c), 

         h) výstavbu plynárenských zariadení podľa osobitných predpisov10d), 

         i) výstavbu vojenských objektov a vojenských priestorov osobitného určenia podľa osobitných predpisov10b),

          j) účely dobývania ložísk nerastov podľa osobitných predpisov10f), 

          k) výstavbu alebo prevádzkovanie vodohospodárskych diel podľa osobitných predpisov10g), 

          l) stavby dráhy a jej súčastí a stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na dráhe, na účely prístupu k dráhe alebo k jej súčasti alebo na účel zabezpečenia prevádzky dráhy alebo dopravy na dráhe10h), 

          m) zachovanie a riadne užívanie kultúrnej pamiatky podľa osobitných predpisov10i),

          n) výstavbu potrubí pre pohonné látky a ropu podľa osobitných predpisov10j),

          o) uskutočnenie stavieb, ktoré sú významnou investíciou podľa osobitných predpisov10ja),

          p) zriadenia alebo prevádzkovanie verejných letísk a leteckých pozemných zariadení vrátane ich ochranných pásiem podľa osobitných predpisov10jb). 

    (3) Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa  musí preukázať  vo vyvlastňovacom konaní. Za stavby podľa odseku 2 písm. a) sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a  ochranu životného prostredia,  ktoré vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.

§ 109

Cieľ vyvlastnenia

    (1) Cieľom vyvlastnenia je dosiahnuť prechod, prípadne obmedzenie vlastníckeho  práva k pozemkom a stavbám alebo zriadenie, zrušenie, prípadne obmedzenie práva vecného bremena k pozemkom  a  stavbám.

    (2) Vlastnícke právo k pozemkom a stavbám prechádza vyvlastnením na navrhovateľa. Vyvlastnením zanikajú všetky ostatné práva k vyvlastneným pozemkom  a stavbám, pokiaľ nie je v rozhodnutí ustanovené inak; to sa nevzťahuje na právo užívať byty a nebytové priestory, ktoré vyvlastnením nezaniká.

§ 110

Podmienky vyvlastnenia

    (1) Vyvlastniť možno len vtedy, ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou  alebo iným spôsobom.

    (2) Vyvlastnenie musí byť v súlade s cieľmi a zámermi územného plánovania a ten sa dokazuje územným rozhodnutím. Pokiaľ účel, na ktorý sa vyvlastňuje,  nevyžaduje  vydanie  územného rozhodnutia, skúma sa súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania priamo vo vyvlastňovacom konaní.

    (3) Vyvlastnenie sa môže uskutočniť len v nevyhnutnom rozsahu. Ak možno účel vyvlastnenia dosiahnuť iba obmedzením práva, nemožno právo  odňať   v  plnom  rozsahu.  Ak sa vyvlastnením prevádza vlastnícke právo iba k časti  pozemku alebo sa obmedzuje iné právo k pozemku alebo  stavbe a vlastník alebo iný oprávnený by nemohol využívať zostávajúcu časť pozemku  alebo obmedzené právo k pozemku alebo stavbe, prípadne by ich mohol užívať len s neprimeranými ťažkosťami, rozšíri  sa  vyvlastnenie aj na zostávajúcu časť, pokiaľ o to vlastník alebo iný oprávnený požiada.

N á h r a d a    z a   v y v l a s t n e n i e

§ 111

Náhrada za pozemky a stavby

    (1) Vyvlastnenie sa uskutočňuje za náhradu.

    (2) Ak sa náhrada za vyvlastňovanú nehnuteľnosť poskytuje v peniazoch, určuje sa jej primeranosť podľa trhovej ceny určenej znaleckým posudkom. Na účely tohto zákona sa za trhovú cenu nehnuteľnosti považuje cena rovnakej alebo porovnateľnej nehnuteľnosti v tom istom čase, v tom istom mieste a v porovnateľnej kvalite. 

    (3) Ak v priebehu vyvlastňovacieho konania nedôjde medzi doterajším vlastníkom a  tými, ktorým  na vyvlastňovanom  pozemku alebo stavbe viaznu práva zanikajúce  vyvlastnením,  k dohode o rozdelení náhrady, zloží navrhovateľ  náhradu na súde, v ktorého obvode pozemok alebo stavba leží; to isté platí, aj ak ide o záložné práva podľa osobitného predpisu10jc). Súd rozhodne o uspokojení týchto nárokov, najmä s prihliadnutím na to, aby sa neohrozilo zabezpečenie nárokov záložných veriteľov.

    (4) Náhrada, ktorú nemožno vyplatiť preto, lebo do dňa vykonateľnosti  vyvlastňovacieho rozhodnutia nebolo právoplatne skončené konanie o dedičstve, súdne  konanie alebo nebola  určená oprávnená osoba, sa odovzdá Slovenskému  pozemkovému fondu, ktorý s ňou  naloží ako  s náhradou  za vyvlastnenie  pozemku, s ktorým nakladá10ka). 

§ 111a

Náhrada za zrušenie, obmedzenie alebo zriadenie práv

zodpovedajúcich vecným bremenám

     (1) Ak je s vyvlastňovanou stavbou alebo pozemkom spojené právo zodpovedajúce vecnému bremenu10l), od ktorého závisí riadne užívanie inej  stavby alebo pozemku, poskytne  sa pri jeho zrušení alebo obmedzení primeraná  náhrada zodpovedajúca  nákladom, ktoré bude treba vynaložiť na zabezpečenie riadneho užívania stavby alebo pozemku. Obdobne sa postupuje  pri zrušení alebo obmedzení práva  zodpovedajúceho vecnému  bremenu  bez  toho, že  by súčasne dochádzalo k vyvlastneniu pozemku alebo stavby, s ktorými je právo zodpovedajúce vecnému bremenu spojené.

     (2) Pri zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa poskytne za obmedzenie vlastníctva  pozemku alebo stavby primeraná náhrada zodpovedajúca rozsahu tohto obmedzenia.

§ 111b

Poskytovanie náhrad

     (1) Náhrada podľa § 111 sa poskytne v peniazoch, ak osobitný zákon alebo dohoda  pôvodného vlastníka s novým vlastníkom nepripúšťa iný spôsob.  Za právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno poskytnúť náhradu aj vo vecnom plnení. Ak je možné majetkové vyrovnanie  za vyvlastnený  pozemok pridelením  náhradného pozemku a vyvlastnený s  tým súhlasí, tento spôsob  vyrovnania má prednosť pred poskytnutím náhrady v peniazoch.

     (2) Náhradu poskytne ten, na koho prechádza vlastnícke právo k pozemku alebo k  stavbe alebo v prospech  koho sa vyvlastnením zriadilo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

     (3) Za presťahovanie hnuteľného majetku užívateľa vyvlastnenej stavby  do miesta nového určenia  sa poskytne náhrada vo výške účelne vynaložených nákladov.

V y v l a s t ň o v a c i e    k o n a n i e

§ 112

    (1) Vyvlastňovacie konanie vykonáva stavebný úrad.

    (2) Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh orgánu štátnej správy, právnickej   alebo fyzickej osoby, ktorá má predmet vyvlastnenia využiť na účel, na ktorý sa vyvlastňuje. Pokiaľ je navrhovateľom orgán príslušný  na vyvlastňovacie konanie, ustanoví odvolací orgán, ktorý iný stavebný úrad v jeho pôsobnosti vykoná konanie a vydá rozhodnutie o vyvlastnení.

    (3) Návrh na vyvlastnenie obsahuje označenie účastníkov konania, označenie   vyvlastňovaného pozemku alebo stavby, navrhovaný rozsah  a odôvodnenie požiadavky  s uvedením účelu,  na ktorý sa  vyvlastnenie navrhuje, návrh  náhrady a dôkaz  o tom, že pokus o získanie práva k pozemku alebo k stavbe dohodou bol bezvýsledný. Podrobnosti o obsahu návrhu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis [§ 143 písm. c)].

    (4) Bezvýslednosť dohody sa preukazuje doručenkou zaslanej písomnej výzvy na   uzavretie dohody obsahujúcou požiadavku žiadateľa, dôvody požadovaného prevodu  práva alebo vzniku vecného bremena,  návrh odplaty najmenej vo výške určenej podľa § 111 ods. 2 a upozornenie, že ak na výzvu vlastník pozemku alebo stavby  neodpovie do 15 dní odo  dňa doručenia, bude sa predpokladať, že dohodu odmieta.

§ 113

    (1) Na prerokovanie návrhu na vyvlastnenie nariadi stavebný úrad ústne pojednávanie.

    (2) Stavebný úrad oznámi účastníkom konania termín uskutočnenia ústneho pojednávania písomne najmenej 15 dní vopred. Ak je vyvlastňovaná stavba alebo vyvlastňovaný pozemok predmetom exekučného záložného práva, oznámi stavebný úrad začatie vyvlastňovacieho konania, uskutočnenie ústneho pojednávania a rozhodnutie o vyvlastnení aj exekútorovi, ktorého poveril súd vykonaním exekúcie; exekútor nie je účastníkom vyvlastňovacieho konania.
    (3) Námietky proti vyvlastneniu musia účastníci konania uplatniť najneskoršie pri  ústnom pojednávaní.  Na námietky  uplatnené neskoršie a na námietky, ktoré  boli v územnom  konaní zamietnuté alebo ktoré mohol účastník uplatniť v  územnom konaní podľa tohto zákona, sa neprihliada.  Na túto skutočnosť sa musia účastníci konania výslovne upozorniť.

 (4) Na účely tejto časti účastník konania môže uplatniť námietku predpojatosti, ktorá obsahuje skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca správneho orgánu, najneskôr na ústnom pojednávaní alebo do 15 dní odo dňa, keď sa mohol o týchto skutočnostiach dozvedieť. V námietke predpojatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť zamestnanec správneho orgánu vylúčený, a kedy sa účastník konania podávajúci námietku predpojatosti o dôvode vylúčenia  dozvedel. Správny orgán poučí o tom účastníka konania v oznámení o začatí konania.

 (5) Na námietku predpojatosti podanú po lehote a na opakovanú námietku predpojatosti podanú z toho istého dôvodu orgán, ktorý rozhoduje o vylúčení zamestnanca správneho orgánu, neprihliadne. Ak sa námietka predpojatosti týka len okolností, ktoré spočívajú v postupe zamestnanca správneho orgánu v konaní o prejednávanej veci, na námietku predpojatosti sa neprihliada. 

§ 113a

    (1) Ak vyvlastňovaná  stavba alebo vyvlastňovaný  pozemok nemá v katastri nehnuteľností zapísaného vlastníka alebo vlastníctvo je predmetom  konania o  dedičstvo alebo  súdneho konania, účastníkom vyvlastňovacieho konania

        a) je Slovenský pozemkový fond, ak ide o pozemok, s ktorým nakladá,

        b) sú účastníci konania o dedičstvo a  Slovenský pozemkový fond,  ak ide o stavbu   alebo pozemok, ktorého vlastníctvo je predmetom dedičského konania, a to až do právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve,

        c) sú účastníci súdneho konania a  Slovenský pozemkový fond, ak ide o stavbu alebo pozemok, ktorého  vlastníctvo je predmetom súdneho konania, a to až do právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

    (2) Ak vyvlastňovaná stavba  alebo vyvlastňovaný pozemok nebol vydaný podľa  osobitných predpisov10m) z dôvodu, že nebolo rozhodnuté o oprávnenej osobe, je účastníkom vyvlastňovacieho konania povinná osoba a Slovenský pozemkový fond, a to  až do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa určila oprávnená osoba.

§ 114

     (1) Na základe výsledkov vyvlastňovacieho konania vydá stavebný úrad rozhodnutie o vyvlastnení.

    (2) Rozhodnutie o vyvlastnení okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom1c) určuje najmä

        a) predmet, rozsah a účel vyvlastnenia,

        b) náhradu za vyvlastnenie a spôsob jej úhrady,

        c) lehotu, do ktorej sa musí začať s užívaním pozemku a stavby na účel, na ktorý sa vyvlastnili,

        d) podmienky na podanie žiadosti o zrušenie rozhodnutia o vyvlastnení.

    (3) Odkladný účinok odvolania  proti rozhodnutiu o vyvlastnení

nemožno vylúčiť.

U ž í v a n i e   v y v l a s t n e n é h o    p o z e m k u   a   s t a v b y

§ 115

    (1) Vyvlastnený majetok a stavbu možno užívať len na účely, na ktoré boli vyvlastnené.

    (2) S užívaním pozemku a stavby na účel, na ktorý boli vyvlastnené, sa musí začať  najneskoršie v lehote určenej v rozhodnutí o vyvlastnení; lehota nesmie byť dlhšia ako dva roky.

§ 116

    (1) Na žiadosť účastníka alebo jeho právneho nástupcu zruší stavebný úrad úplne alebo  čiastočne rozhodnutie o vyvlastnení práv k pozemkom  a  stavbám,  ak  sa  v  určenej  lehote nezačalo s ich užívaním  na účel,  na ktorý  sa vyvlastnili.  Žiadosť o zrušenie rozhodnutia o  vyvlastnení možno podať do  dvoch rokov po uplynutí lehoty podľa § 115 ods. 2. Pred uplynutím tejto lehoty možno podať žiadosť len vtedy, ak územné rozhodnutie určujúce využitie pozemku alebo stavby  na daný účel  stratilo platnosť alebo  bolo zrušené. O týchto  právach  musí  stavebný  úrad  poučiť  účastníka konania v rozhodnutí o vyvlastnení.

    (2) Ak rozhodnutie o vyvlastnení bolo celkom alebo čiastočne zrušené, má  ten, kto poskytol  náhradu za vyvlastnenie,  nárok na jej  vrátenie  a  ten,  komu  sa  vyvlastnilo,  nárok  na  náhradu spôsobenej  ujmy.  Náhradu  poskytne  podľa  všeobecných predpisov o náhrade škody ten, v prospech ktorého sa vyvlastnilo. Ak nedôjde k dohode o  týchto nárokoch a ich  výške, rozhodujú súdy príslušné podľa všeobecných predpisov.

PIATA ČASŤ

STAVEBNÉ ÚRADY, ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ ÚRADY A OBCE
S t a v e b n é    ú r a d y

§ 117

   (1) Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. 

(2) Obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu11), oznámi obvodnému úradu v sídle kraja jeho zriadenie, ako aj zoznam obcí, pre ktoré spoločný obecný úrad plní úlohy na úseku územného konania a stavebného poriadku; ministerstvo zverejňuje zoznam prostredníctvom siete internetu.

(3) Zamestnanec obce, ktorý zabezpečuje činnosť stavebného úradu, musí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou. Obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 117a

Ak ide o uskutočňovanie stavieb podľa § 108 ods. 2 písm. f) a o) tohto zákona, vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach vyvlastnenia obvodný úrad v sídle kraja.
§ 117b
Ak ide o uskutočnenie stavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá, vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného konania obvodný úrad v sídle kraja. Obvodný úrad v sídle kraja prihliadne len na požiadavky účastníkov územného konania, ktoré súvisia s výstavbou diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá.
§ 118

Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad, vykonáva štátnu správu v druhom stupni obvodný úrad v sídle kraja.

§ 119

    (1) Ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode dvoch alebo viacerých stavebných  úradov, určí príslušný obvodný úrad v sídle kraja stavebný úrad.

  (2) Ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode viacerých krajov, určí príslušný stavebný úrad ministerstvo.

(3) Ak je na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a je zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie terénnych úprav, prác alebo zariadení, ktoré sú predmetom konania, obvodný úrad v sídle kraja určí, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie.

(4) Na určenie príslušného stavebného úradu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní1c).

§ 120

Špeciálne stavebné úrady

    (1) Pri stavbách letísk, stavbách v územných obvodoch letísk a stavbách  leteckých  pozemných  zariadení,  stavbách  dráh  a na dráhe, pri stavbách pozemných komunikácií,  pri vodných stavbách a stavbách podliehajúcich integrovanému povoľovaniu10ma) a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel a banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach a pri skladoch výbušnín, vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia orgány vykonávajúce štátnu správu na uvedených úsekoch podľa osobitných predpisov (ďalej len "špeciálne stavebné úrady").

    (2) Špeciálne stavebné úrady postupujú podľa tohto zákona, pokiaľ osobitné   predpisy podľa odseku 1 neustanovujú  inak; povoliť stavbu alebo jej zmenu možno len na základe záväzného stanoviska podľa § 140b vydaného miestne príslušným stavebným  úradom,  ktorý  overuje  dodržanie  podmienok určených v územnom rozhodnutí alebo zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny, ak sa územné rozhodnutie nevydáva.

§ 121

Vojenské a iné stavebné úrady

    (1) Pôsobnosť stavebných  úradov, s výnimkou právomoci vo veciach vyvlastnenia,  vykonávajú podľa tohto zákona  na území vojenských obvodov orgány ministerstva obrany.

    (2) Pôsobnosť stavebných úradov, s výnimkou právomoci vo veciach územného  rozhodovania  a  vyvlastnenia, vykonávajú podľa tohto zákona

         a) ministerstvo obrany pri stavbách pre obranu štátu mimo územia vojenských obvodov,

         b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pri stavbách pre bezpečnosť štátu,

         c) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pri stavbách Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,

         d) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pri stavbách uránového priemyslu,

         e) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky pri stavbách jadrových zariadení a stavbách  súvisiacich s jadrovým zariadením nachádzajúcim sa v areáli ohraničenom hranicami jadrového zariadenia.

    (3) V konaniach podľa § 120 a v konaniach podľa odseku 2 má miestne príslušný stavebný úrad postavenie dotknutého orgánu podľa § 140a.

§ 122

(zrušený od 1. novembra 2005)

§ 123

    Krajský stavebný úrad si môže vyhradiť právomoc stavebného úradu  pri jednotlivých technicky náročných  alebo neobvyklých stavbách alebo pri opatrení  s väčšími alebo  rozsiahlejšími účinkami na  životné prostredie v ich okolí.

§ 123a

Slovenská stavebná inšpekcia 

    (1) Zriaďuje sa Slovenská stavebná inšpekcia (ďalej  len "inšpekcia"), ktorá je odborným orgánom, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva hlavný štátny stavebný dohľad.

     (2)  Inšpekcia je štátna rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva. Inšpekciu tvorí riaditeľstvo inšpekcie so sídlom v Bratislave a stavebné inšpektoráty (ďalej len „inšpektoráty“), ktoré sú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet riaditeľstva inšpekcie. Riaditeľstvo inšpekcie je služobným úradom zamestnancov, ktorí v inšpekcii vykonávajú štátnu službu11b) a zamestnávateľom zamestnancov, ktorí v inšpekcii vykonávajú práce vo verejnom záujme11c). Na čele riaditeľstva inšpekcie je riaditeľ inšpekcie, ktorého vymenúva a odvoláva minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Riaditeľ inšpekcie je vedúcim služobného úradu. Na čele inšpektorátov sú riaditelia inšpektorátov, ktorých vymenúva a odvoláva riaditeľ inšpekcie.  

    (3) Inšpekcia vykonáva štátny stavebný dohľad podľa § 98 až 102 a dohľad nad

a) plnením podmienok a opatrení uložených rozhodnutiami stavebných úradov,

b) dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom účastníkom výstavby a iných opatrení v území,

c) dodržiavaním všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, ako aj základných požiadaviek na stavby, ak dohľad nevykonáva iný orgán podľa osobitného predpisu,

d) použitím vhodných stavebných výrobkov podľa § 43f v stavbách.

    (4) Inšpekcia nariaďuje odstránenie nedostatkov zistených výkonom dohľadu a dohliada na ich odstránenie. Ak pri súbežnom konaní  inšpekcie a stavebného úradu je nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto konanie vykoná, je na konanie príslušná inšpekcia.

(5) Inšpektoráty sú správnymi orgánmi prvého stupňa a riaditeľstvo inšpekcie je správnym orgánom druhého stupňa. Územným obvodom riaditeľstva inšpekcie je územie Slovenskej republiky; sídla a územné obvody stavebných inšpektorátov sú uvedené v prílohe.

(6) Podrobnosti o organizácii inšpekcie upraví štatút, ktorý vydá minister.

(7) Úlohy inšpekcie plní na stavbách

     a) pre bezpečnosť štátu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

     b) na obranu štátu ministerstvo obrany. 

     c) s jadrovým zariadením alebo súvisiacich s jadrovým zariadením Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky.

§ 124

(zrušený od 1.septembra 1997)

ŠIESTA ČASŤ

OCHRANA OSOBITNÝCH ZÁUJMOV

§ 125

Zabezpečenie záujmov obrany štátu

    (1) Pri plnení úloh územného plánovania treba dbať na záujmy obrany a bezpečnosti štátu.

    (2) Orgány určené ministerstvom obrany (ďalej len "orgány ministerstva obrany"), orgány určené  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej  len "orgány  ministerstva  vnútra")  môžu určiť  a oznámiť stavebným úradom územia, v ktorých možno v záujme zaistenia obrany a bezpečnosti štátu vydať územné  rozhodnutie a stavebné povolenie len so súhlasom orgánu ministerstva obrany alebo orgánu ministerstva vnútra. Orgány ministerstva obrany alebo orgán ministerstva vnútra  môže svoj súhlas viazať na splnenie osobitných podmienok na uskutočnenie a užívanie týchto stavieb. O postupe pri udelení súhlasu platí § 126 ods. 2.

    (3) Orgány ministerstva obrany alebo orgány ministerstva vnútra môžu v územiach  určených  podľa  odseku 1  uplatňovať  pri stavbách už zriadených  požiadavky  na  nevyhnutné  úpravy  alebo  si pri nich vyhradiť  predchádzajúci  súhlas  na   zmeny  stavby;  náklady  na nevyhnutné úpravy uskutočnené na osobitnú požiadavku orgánu ministerstva obrany alebo orgánu ministerstva vnútra uhrádzajú tieto orgány.

    (4) Ministerstvo obrany ustanoví postup pri obstarávaní, prerokúvaní a schvaľovaní  územnoplánovacej  dokumentácie  území určených vojenských obvodov12). 
(5) Stavebný úrad účastníkom konania podľa osobitného predpisu1g) odmietne sprístupniť informácie podľa osobitného predpisu12aa), ak by ich sprístupnenie mohlo nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť verejnosti12ab).
O ch r a n a   z l o ž i e k    ž i v o t n é h o    p r o s t r e d i a   

 a   i n ý ch   o s o b i t n ý ch   z á u j m o v

§ 126

    (1) Ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených predpismi o  ochrane zdravia ľudu, o utváraní a  ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o  ochrane  prírodných  liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o  lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach na ochranu ovzdušia,  o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych  pamiatkach, o  štátnej ochrane  prírody, o požiarnej  ochrane, o zákaze biologických zbraní, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii závažných priemyselných havárií, o správe štátnych hraníc, o pozemných komunikáciách, o dráhach a o doprave na dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého  orgánu podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov.

    (2) Ak tento zákon ustanovuje postup pri preskúmaní záujmov chránených osobitnými predpismi a  pri uplatňovaní stanovísk alebo obdobných  opatrení dotknutých  orgánov, postupujú podľa neho dotknuté orgány uvedené  v odseku 1. Právo týchto správnych orgánov vydať samostatné  rozhodnutie zostáva  nedotknuté, ak to predpisy  na ochranu  nimi sledovaných záujmov ustanovujú.

    (3) Pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o ochrannom pásme, týkajúceho sa stavby, ktorej súčasťou je jadrové zariadenie, je stavebný úrad povinný vyžiadať si záväzné stanovisko podľa § 140b od Úradu  jadrového  dozoru  Slovenskej  republiky.

    (4) Dotknutý orgán môže v stanovisku v procese posudzovania  vplyvov  na   životné  prostredie  podľa  osobitných predpisov12a) uviesť, že jeho stanoviskom sa nahrádza aj jeho vyjadrenie alebo stanovisko k posudzovanému zámeru v konaní, ktoré nasleduje podľa tohto zákona.

§ 127

    (1) Ak pri konaní alebo postupe podľa tohto zákona dôjde k nepredvídaným  nálezom  kultúrne   cenných  predmetov,  detailov stavby  alebo chránených  častí prírody,  ako aj  k archeologickým nálezom, určí stavebný úrad po dohode s príslušným orgánom hájacim osobitné záujmy podmienky zabezpečenia záujmov štátnej pamiatkovej starostlivosti, štátnej ochrany prírody a archeologických nálezov.

    (2) Stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca  jej  prípravu  alebo  vykonávajúca  iné práce podľa tohto zákona, nález ihneď ohlási stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne  archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej  ochrany prírody a urobí  nevyhnutné opatrenia, aby sa nález  nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s   orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti,  prípadne archeologickým ústavom alebo  orgánom štátnej ochrany prírody.

    (3) Stavebný úrad môže vydané stavebné povolenie zmeniť alebo zrušiť, ak počas  stavby  dôjde  k  nálezu  mimoriadne významnej kultúrnej  pamiatky,  ktorej  význam  potvrdí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,  a určí ako sa  stavebníkovi uhradia náklady na  prípravu a uskutočňovanie  stavby, na ktorú bolo stavebné povolenie zrušené.

§ 127a

Úľavy pri živelných pohromách a pri haváriách

    (1) Ak v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej mimoriadnej udalosti, alebo   ich bezprostrednej hrozby je nevyhnutné uskutočniť  stavbu, odstrániť stavbu,  vykonať stavebné úpravy alebo zabezpečovacie práce na stavbách a uskutočniť terénne úpravy  na   pozemkoch,  možno  ich   začať  bez  predchádzajúceho povolenia alebo  ohlásenia. Ten, kto  ich uskutočňuje, je  povinný ich uskutočnenie bezodkladne ohlásiť  stavebnému úradu, ktorý určí ďalší postup.

    (2) Ak sa majú obnoviť stavby alebo pozemky poškodené alebo zničené živelnou   pohromou, haváriou alebo inou mimoriadnou udalosťou v súlade s pôvodnými  povoleniami,  stačí, ak sa ich obnova vopred ohlási obci. Na postup sa primerane  vzťahuje ustanovenie § 57.

    (3) Ak je na zmiernenie následkov alebo odvrátenie hrozby živelnej pohromy, havárie   alebo inej mimoriadnej udalosti nevyhnutné uskutočniť stavbu, stavebné úpravy alebo  terénne úpravy, stavebný úrad môže

        a) obmedziť rozsah žiadosti o stavebné povolenie alebo návrhu na povolenie terénnych  úprav a ich  príloh na nevyhnutný  rozsah potrebný na posúdenie a rozhodnutie,

        b) upustiť od územného konania alebo spojiť územné konanie so stavebným konaním alebo s inými konaniami,

        c) umožniť predloženie dokladov až dodatočne,

        d) vydať predbežné povolenie, v ktorom sa určí lehota na dodatočné predloženie  dokladov;  po ich predložení  vykoná konanie a vydá rozhodnutie

SIEDMA ČASŤ

SÚSTAVA INFORMÁCIÍ A EVIDENCIA

S ú s t a v a    v y b r a n ý ch   i n f o r m á c i í   p r e    v ý s t a v b u

§ 128

    (1) Sústava vybraných informácií pre výstavbu je súbor systematicky zhromažďovaných, spracovaných, usporiadaných a vydávaných vybraných  technických a iných  informácií potrebných na rozhodovanie vo výstavbe (ďalej len "sústava informácií).

    (2) Sústava informácií sa zverejňuje v katalógu pre výstavbu, s výnimkou informácií o stave a podmienkach územia.

§ 129

     (1) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy spolupracujú pri založení, zavádzaní  a  aktualizácií systému informácií podľa tohto zákona.

     (2) Orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby činné vo výstavbe plnia úlohy vyplývajúce zo založenia, využívania a aktualizácie systému informácií a  z poskytovania informácií pre tento systém.

§ 130

Informačné systémy

    (1) Ministerstvo je prevádzkovateľom informačného systému o územnom plánovaní a informačného  systému o výstavbe. Informačné systémy sú časťami štátneho informačného systému.

    (2) V rozsahu svojej pôsobnosti sa podieľajú na  vykonávaní informačných činností podľa  štandardov a  na základe schválených projektov aj krajské stavebné úrady a obce.

    (3) Obsah informačných systémov podľa odseku 1 je založený na jednotnom  spôsobe   územnej  identifikácie  a   štruktúry  údajov a informácií  získaných  a  spracovaných  podľa jednotnej metodiky a vedie sa na jednotných registračných listoch.

    (4) Informačný systém o územnom plánovaní obsahuje

        a) územnoplánovacie podklady a ďalšie údaje a informácie o stave územia, najmä o priestorovom  usporiadaní a funkčnom využívaní územia a o limitoch vzťahujúcich sa na územie,

        b) územnoplánovaciu dokumentáciu,

        c) ostatné podklady.

    (5) Informačný systém o výstavbe obsahuje

         a) údaje a informácie o stavbách a o stavebných pozemkoch, najmä o ich druhu, funkčnom využívaní, umiestnení, o ich vlastníkoch a o zastavovacích podmienkach, ktoré sa naň vzťahujú,

         b) rozhodnutia stavebných úradov a obcí, najmä územné rozhodnutia, stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia.

E v i d e n c i a   a   u k l a d a n i e   d o k u m e n t á c i e 

§ 131

    (1) Územnoplánovaciu dokumentáciu a všetky podklady k nej, ako aj  doklady  o  prípadných  zmenách  a  doplnkoch územnoplánovacej dokumentácie  je  povinný  evidovať  a  ich ukladanie zabezpečovať orgán  územného  plánovania,  ktorý  územnoplánovaciu dokumentáciu obstaráva.

    (2) Územné rozhodnutia a všetky písomnosti týkajúce sa územných  rozhodnutí a  rozhodnutí o  ochrane objektov,  chránenom území  a  ochrannom  pásme,  vydávané  podľa osobitných predpisov, včítane  prípadných zmien  a doplnkov  je povinný  evidovať a ich ukladanie zabezpečovať príslušný stavebný úrad. 

§ 132

    (1) Stavebné povolenia spolu so všetkými písomnosťami týkajúce sa stavebného povolenia,  kolaudačné rozhodnutia  a iné opatrenia týkajúce sa stavieb eviduje  a ich ukladanie zabezpečuje príslušný stavebný úrad a miestne príslušná obec.

     (2) Povolenia informačných, reklamných a propagačných zariadení, kolaudačné rozhodnutia  so všetkými písomnosťami, ktoré sa ich  týkajú a iné opatrenia  týkajúce sa stavieb eviduje  a ich ukladanie zabezpečuje príslušná obec.

§ 133

    Orgány územného plánovania a stavebné úrady, ktoré evidujú, ukladajú územnoplánovaciu dokumentáciu  a dokumentáciu stavieb, sú povinné umožniť organizáciám a osobám, ktoré preukážu odôvodnenosť svojej  požiadavky nazerať  do tejto  dokumentácie a  robiť z nej výpisy;  pritom  sú  povinné  urobiť  opatrenia,  aby  nazretím do dokumentácie  nebolo porušené  štátne, hospodárske  alebo služobné tajomstvo, ako ani zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti. 

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 134

Vstup na cudzie pozemky a stavby

    (1) Poverení zamestnanci orgánu územného plánovania, stavebného úradu, krajského stavebného úradu, inšpekcie a ďalších orgánov štátnej  správy  môžu vstupovať na cudzí pozemok, na stavenisko, na stavbu a do nej s vedomím ich  vlastníkov, ak plnia úkony vyplývajúce z tohto zákona, ktoré sa týchto pozemkov a stavieb dotýkajú; pritom musia dbať,  aby čo najmenej rušili ich užívanie a aby ich činnosťou nevznikli  škody,  ktorým  možno zabrániť. Oprávnenie na vstup sa preukazuje osobitným preukazom.

    (2) Ak je to nevyhnutné, môžu s osobou oprávnenou na vstup na cudzí pozemok, na stavenisko, na stavbu a do nej podľa  odseku 1 vstupovať aj znalci a oprávnené osoby podľa § 45 ods. 4 touto osobou prizvané.

    (3) V  prípade úkonov podľa § 91, 94 a 96 tohto zákona na odvrátenie  nebezpečenstva spôsobeného  závadami na  stavbe, ktoré ohrozujú  bezpečnosť,  životy  alebo   zdravie  osôb,  alebo  môžu spôsobiť  značné škody,  môžu osoby  oprávnené na  vstup na cudzie pozemky, na  stavby a do nich  podľa odseku 1 na ne vstupovať bez vedomia vlastníka.  Sú však povinné  ho bez meškania  o vykonaných úkonoch upovedomiť.

    (4) Pri pochybnostiach o rozsahu oprávnenia rozhodne v jednotlivých prípadoch stavebný úrad.

    (5) Doba a rozsah výkonu oprávnenia na cudzom pozemku a stavbe musia byť obmedzené na nevyhnutne  potrebnú mieru. Ak pri činnosti vstupujúceho došlo  k poškodeniu pozemku  alebo stavby, musia  byť uvedené, ak je to možné, do pôvodného stavu; inak platia o náhrade škody všeobecné predpisy12c).

    (6) Osobitné predpisy o obmedzeniach alebo potrebných povoleniach na vstup na pozemky  alebo stavby  v okruhu  záujmov obrany štátu alebo iného dôležitého záujmu štátu nie sú dotknuté.

§ 135

Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

    (1) Na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných  úprav udržiavacích  alebo zabezpečovacích  prác a na odstránenie  stavby  a  informačných,  reklamných  a propagačných zariadení  môže stavebný  úrad uložiť  tým, ktorí  majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.

    (2) Ten, v prospech ktorého uložil stavebný úrad opatrenie podľa odseku 1, je povinný  dbať, aby čo  najmenej rušil užívanie susedných  pozemkov  alebo  stavieb  a  aby  vykonávanými  prácami nevznikli  škody, ktorým  možno zabrániť;  po skončení  je povinný uviesť susedný  pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie  je  možné  alebo  hospodársky  účelné,  poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

§ 136

Riešenie rozporov

    (1) Ak dôjde pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, územnom konaní, stavebnom konaní  alebo pri iných konaniach, ktoré vykonávajú správne  orgány   podľa  tohto   zákona  alebo  podľa osobitných  predpisov pre stavby letísk a leteckých zariadení, stavby dráh a na dráhe, stavby pozemných  komunikácií, vodohospodárske  diela  a stavby elektronických komunikačných sietí, k protichodným stanoviskám   medzi   orgánmi   štátnej   správy  spolupôsobiacimi v konaní,  riešia  taký rozpor orgány nadriadené  týmto orgánom dohodou.

    (2) Ak sa vzniknutý rozpor  nepodarí odstrániť dohodou orgánov podľa odseku 1, rozhodne ministerstvo po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi  štátnej správy. Ak  ide o stavby,  kde konanie vykonávajú orgány  podľa osobitných predpisov,  rozhodne o rozpore ústredný  orgán štátnej  správy nadriadený  týmto orgánom obdobným postupom.
(3) Ak vznikol rozpor v dôsledku záväzného stanoviska vlastníka sietí a zariadení technického vybavenia územia, ktorý je dotknutým orgánom podľa § 140a ods. 1 písm. c), je na účely riešenia rozporov nadriadeným orgánom ministerstvo, do pôsobnosti ktorého patrí vlastník sietí a zariadení.
§ 137

Občianskoprávne a iné námietky

    (1) Stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa tohto zákona, sa pokúsia  vždy   aj  o  dosiahnutie  dohody účastníkov pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych  alebo iných práv k pozemkom a  stavbám, ale prekračujú  rozsah právomoci stavebného úradu alebo spolupôsobiacich orgánov štátnej moci.

    (2) Ak medzi účastníkmi konania nedôjde k dohode o námietke podľa odseku 1,  ktorá,  keby   sa  zistilo  jej  oprávnenie,  by znemožnila  uskutočniť požadované  opatrenie alebo by ho umožnila uskutočniť len v podstatne inej miere alebo forme, odkáže stavebný úrad navrhovateľa  alebo iného účastníka podľa  povahy námietky na súd alebo na iný príslušný orgán a konanie preruší.

    (3) Stavebný úrad určí lehotu, v ktorej sa musí predložiť dôkaz, že na súde, prípadne  inom príslušnom  orgáne bol  podaný návrh  na rozhodnutie  v spornej  veci. Ak  návrh nebude v určenej lehote podaný, môže si stavebný  úrad urobiť úsudok o námietke sám a rozhodnúť vo veci.

    (4) V  konaní, pri ktorom stavebný úrad nariaďuje vo verejnom záujme opatrenia   podľa tohto zákona, a ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, urobí si  sám úsudok o  námietke, pri ktorej nedošlo k dohode, a vo veci rozhodne.

§ 138

Spolupráca orgánov štátnej správy, obcí a súčinnosť

právnických osôb

    (1) Orgány štátnej správy, obce  a iné orgány, ktoré postupujú a rozhodujú  podľa  tohto  zákona,   dbajú  od  začiatku  prípravy územnoplánovacej   dokumentácie,   prípravy   územných  rozhodnutí a opatrení o dosiahnutie  najúčinnejšej ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho  fondu a spolupracujú  s orgánmi zabezpečujúcimi jeho ochranu.

    (2) Stavebné úrady a iné orgány, ktoré vykonávajú konanie a vydávajú rozhodnutia  podľa tohto zákona,  ako aj ďalšie  orgány štátnej  správy,  ktoré  vo  veciach  výstavby vykonávajú konanie, vydávajú rozhodnutia alebo  stanoviská podľa osobitných predpisov, sú povinné spolupracovať.  Najmä sú povinné dbať na  to, aby vecne súvisiace  správne konania  na seba pokiaľ možno nadväzovali, všestranne využívať  výsledky   týchto  konaní,  odovzdávať  včas a úplné stanoviská a na dožiadanie  aj ekonomické, technické a iné údaje a podklady.

    (3) Vedecké  inštitúcie a iné právnické osoby oznamujú stavebným  úradom a  obciam alebo  tým orgánom,  ktoré zabezpečujú úlohy  na   úseku  územného  plánovania,  na ich žiadosť údaje a výsledky, ku ktorým dospeli pri svojej činnosti.

§ 139

Vymedzenie niektorých pojmov

    (1) Pod pojmom  "iné práva k pozemkom a stavbám" použitým v spojení "vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich" sa podľa povahy prípadu rozumie

        a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody  o  budúcej  kúpnej  zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene,  z  ktorých  vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu13),

        b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou13a), 

        c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov13b),

         d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu13c).

    (2) Ak sa v tomto zákone používa pojem

         a) "stavba", rozumie sa tým aj jej časť,

         b) "vlastník",  rozumie sa tým podľa povahy veci aj správca majetku štátu14),

         c) "susedné pozemky a stavby na nich", rozumejú sa tým pozemky, ktoré majú spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý je predmetom správneho  konania  podľa  tohto  zákona  a  stavby  na týchto pozemkoch,

         d) "susedná stavba", rozumie sa ňou aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu  s pozemkom, o ktorý v konaní podľa tohto zákona ide, ale  jej užívanie môže byť navrhovanou stavbou dotknuté.

    (3) Líniovými stavbami sú na účely tohto zákona najmä

         a) ropovody, plynovody, produktovody, teplovody,

         b) diaľnice, cesty a miestne komunikácie,

         c) stavby dráh,

         d) podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny,

         e) vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály,

         f) vedenia elektronickej komunikačnej siete,

         g) letiská,

         h) prístavy.

    (4) V prípade pochybnosti o tom, či ide o líniovú stavbu podľa odseku 3 alebo o jej  súčasť, rozhodne orgán štátnej správy príslušný na jej povolenie.

§ 139a

Pojmy územného plánovania

    (1) Regulatív priestorového usporiadania a funkčného využívania územia je záväzná   smernica,  ktorou  sa  usmerňuje umiestnenie a usporiadanie určitého objektu alebo vykonávanie určitej činnosti v území. Je vyjadrený hodnotami vlastností prvkov krajinnej štruktúry slovne, číselne  a podľa možností aj graficky. Regulatív  má  charakter  zákazov,  obmedzení  alebo podporujúcich faktorov vo vzťahu k  priestorovému  usporiadaniu  a funkčnému využívaniu  územia.  Regulatív tým určuje  zakázanú,  obmedzenú a prípustnú činnosť alebo funkciu v území.

    (2) Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia je komplexný proces vzájomného zosúlaďovania požiadaviek hospodárskych a iných činností človeka v životnom prostredí.

    (3) Krajina je komplexný  systém priestoru, polohy, georeliéfu a ostatných  navzájom  funkčne  prepojených  hmotných prirodzených a človekom pretvorených aj  vytvorených prvkov, najmä geologického podkladu  a  pôdotvorného  substrátu,  vodstva,  pôdy, rastlinstva a živočíšstva, umelých  objektov a prvkov využitia  územia, ako aj ich väzieb vyplývajúcich zo sociálno-ekonomických javov v krajine. Krajina  je   životným  prostredím  človeka   a  ostatných  živých organizmov.

    (4) Ekologicky optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia  (krajinno-ekologický plán) je  komplexný proces vzájomného  zosúlaďovania priestorových  požiadaviek hospodárskych a iných  činností  človeka  s  krajinno-ekologickými  podmienkami, ktoré vyplývajú zo štruktúry  krajiny. Ekologicky  optimálne priestorové usporiadanie a  funkčné využívanie územia súčasne zabezpečuje vyhovujúcu ekologickú stabilitu priestorovej štruktúry krajiny, ochranu a  racionálne  využívanie prírody, biodiverzity a prírodných  zdrojov, tvorbu a ochranu   územného  systému ekologickej  stability a bezprostredného životného prostredia

človeka. Štruktúra  krajiny a jej  prvky sa prejavujú  ako limity, obmedzenia alebo podporujúce faktory požadovaných činností v danom území.

    (5) Stav a podmienky územia vyjadrujú údaje o priestorovom usporiadaní a funkčnom využívaní územia a o záväzných obmedzeniach vyplývajúcich  zo  všeobecne   záväzných  právnych  predpisov,  zo schválenej  územnoplánovacej dokumentácie a z  platných správnych rozhodnutí, ktoré sa naň vzťahujú.

    (6) Urbánny priestor je časť urbanizovaného prostredia obce, v ktorom sa uplatňujú  hmotno-priestorové a funkčné princípy urbanizmu; je ním najmä ulica, dvor a priestor  vytvorený kompaktnou alebo rozvoľnenou zástavbou.

    (7) Územný rozvoj je rozvoj, ktorý trvalo udržateľným spôsobom uspokojuje  základné  životné  potreby   ľudí  v  krajine,  pričom neznižuje   jej  diverzitu,   zabezpečuje  optimálne   priestorové usporiadanie   a   funkčné   využívanie   územia,  environmentálnu bezpečnosť  a vhodnosť  stavieb a  zariadení, tvorbu  a zachovanie územného   systému   ekologickej stability, šetrné  využívanie prírodných zdrojov, ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva.

    (8) Zastavané územie  obce tvorí jedno alebo viac priestorovo oddelených  zastavaných  území  v  katastrálnom  území obce, resp. v súbore katastrálnych  území v správe  obce. Zastavané územie  je súbor

        a) stavebných pozemkov, zastavaných plôch, dvorov a susedných parciel, ktoré sa  užívajú na účel, na ktorý boli stavby uskutočnené,

        b) poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami uvedenými v písmene a),

        c) pozemkov ostatných plôch,

        d) pozemkov vhodných na zastavanie vymedzených na tento účel schváleným územným plánom obce alebo schváleným územným plánom zóny,

         e) pozemkov, ktoré podľa schváleného územného plánu obce alebo schváleného územného plánu zóny sú určené na umiestnenie stavieb na účel uspokojovania voľnočasových a rekreačných potrieb obyvateľstva (rekreácie).

    (9) Zeleň sú vysadené alebo udržiavané rastliny v sídlach a v ich okolí, ako aj pozdĺž líniových stavieb v ostatnej krajine.

    (10) Verejným dopravným a technickým vybavením územia sú

           a) diaľnice, cesty a miestne komunikácie,

           b) celoštátne a regionálne  železničné dráhy, električkové dráhy, trolejbusové dráhy a špeciálne dráhy,

           c) letiská,

           d) prístavy,

           e) vedenia elektronickej komunikačnej siete,

           f) vedenia a zariadenia verejného rozvodu elektrického prúdu a verejné elektrické osvetlenie,

           g) plynovody tranzitnej prepravy plynu a zariadenia verejného rozvodu plynu,

           h) tepelné siete verejného rozvodu tepla,

            i) vodohospodárske diela na verejné zásobovanie obyvateľstva vodou,  vodovodné  rady  na  verejné  zásobovanie pitnou vodou a kanalizačné  rady s  čistiarňami odpadových  vôd z  verejnej kanalizácie,  priehrady,  vodné  nádrže,  prieplavy a plavebné kanály,

             j) hate a otvorené privádzače vody,

             k) ochranné hrádze vodných tokov  a iné stavby povodňovej ochrany územia,

             l) skládky odpadu a ďalšie stavby na nakladanie s odpadom,

             m) zariadenia civilnej ochrany.

     (11) Za rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci sa na účely tohto zákona považuje taká výstavba a prestavba, ktorou sa dosiahne

           a) rozšírenie zastavaného územia obce najmenej o 15 %,

           b) zvýšenie počtu obyvateľov obce nad 2 000,

           c) rozšírenie obytného územia alebo zmiešaného územia v obci o viac ako 2 ha,

           d) rozšírenie výrobného územia v obci o viac ako 3 ha alebo ak tým výrazne stúpnu nároky na dopravnú a technickú vybavenosť obce, alebo

            e) zvýšenie návštevnosti rekreačného územia v obci najmenej o 10 % alebo zväčšenie rekreačného územia o viac ako 2 ha. 

§ 139b

Pojmy stavebného poriadku

    (1) Jednoduché stavby sú

         a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie; môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,

         b) stavby na individuálnu rekreáciu,

         c) prízemné  stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,

        d) oporné múry,

        e) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300  m2 a hĺbka 6 m.

    (2) Stavby uvedené v odseku 1 písm. c) a e) sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.

     (3) Za jednoduché stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby  pre  civilnú  ochranu,  stavby  pre  požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení a stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

    (4) Zmenami stavieb pred ich dokončením sa  rozumejú zmeny vo vzťahu k  stavebnému povoleniu, prípadne vo  vzťahu k dokumentácii stavby overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

    (5) Zmeny dokončených stavieb sú

        a) nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú,

        b) prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré  sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou,

        c) stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysy aj výškové ohraničenie stavby.

    (6) Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia,  pre  stavbu  na  výrobu  a  skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

        a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m,  napríklad kôlne, práčovne, letné  kuchyne, prístrešky, zariadenia  na nádoby na  odpadky, stavby na  chov drobného  zvieratstva,  sauny,  úschovne  bicyklov  a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

       b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje  25 m2  a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

    (7) Za drobné stavby sa považujú aj

         a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a   poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje  30  m2  a  výška  5  m,  napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

        b) oplotenie,

        c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných  stavieb a pozemkov na  rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

       d) nástupné ostrovčeky hromadnej  verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

    (8) Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre  civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

    (9) Stavbami na obranu štátu sú stavby na zabezpečenie obrany štátu, zvrchovanosti a územnej celistvosti štátu, nedotknuteľnosť hraníc, zachovávania mieru, plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu a z ďalších medzinárodných zmlúv vojenskej povahy, zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného priestoru a spravodajského zabezpečenia obrany podľa zákona, ktoré slúžia na plnenie úloh ministerstva obrany, ozbrojeným silám Slovenskej republiky, rozpočtovým organizáciám, akciovým spoločnostiam a štátnym podnikom v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva obrany.

    (10) Za stavby pre bezpečnosť štátu sa považujú stavby v správe, nájme alebo výpožičke Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu užívané na služobné účely a stavby, ktoré sú v správe, nájme alebo výpožičke rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií týchto orgánov užívané na služobnú potrebu.

    (11) Za stavby Zboru väzenskej a  justičnej stráže Slovenskej republiky sa považujú  stavby  na  služobnú činnosť  tejto stráže a stavby v jej správe a užívaní na služobné účely ich útvarov.

    (12) Za  stavby uránového priemyslu sa považujú stavby postavené alebo slúžiace na účely  ťažby, spracúvania, transportu a ukladania  rádioaktívnych surovín  na území  vyhradenom na tieto účely.

    (13) Stavbami v povrchových lomoch a skrývkach sú stavby vnútri hraníc  vymedzených  čiarou  skutočne realizovanej skrývky alebo uskutočnenej  ťažby,  prípadne  v  území vystavenom priamym účinkom ťažby (napr. trhacích prác), ak  pozemky neboli rekultivované.

    (14) Na stavby jadrových energetických zariadení sa vzťahujú osobitné predpisy4). 

    (15) Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä

          a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých  striech,  výmena  odkvapových  žľabov  a  odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,

         b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä  vnútorných priečok, omietok, obkladov  stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,

         c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako  aj výmena jeho súčastí, ak sa  tým zásadne nemení jeho  napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné    prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,

          d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,

          e) maliarske a natieračské práce.

§ 140

Vzťah k správnemu poriadku

    Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 

§ 140a

Dotknuté orgány

(1) Dotknutým orgánom podľa tohto zákona je

     a) orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1, ak konanie podľa osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je súčasťou konania podľa tohto zákona, má naň nadväzovať alebo s ním súvisí,

     b) obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby na jej území, okrem stavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá,
     c) vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis15).

(2) Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice sú dotknutými orgánmi mestské časti, ak podľa Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonáva kompetencie stavebného úradu hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo Štatút mesta Košice kompetencie stavebného úradu vykonáva mesto Košice. Ak kompetencie stavebného úradu vykonáva mestská časť, dotknutým orgánom  je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo mesto Košice.

(3) Dotknuté orgány v konaniach podľa tohto zákona chránia záujmy uvedené v § 126 ods. 1 v rámci svojej pôsobnosti najmä tým, že majú právo nazerať do spisov, podávať záväzné stanoviská podľa § 140b, zúčastňovať sa na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke a vykonávať so stavebným úradom spoločné úkony podľa tohto zákona.

§ 140b

Záväzné stanovisko

(1) Záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.

(2) Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný uviesť ustanovenia právneho predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto zákona.

(3) Dotknutý orgán je viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie záväzné stanovisko, uvedie v ňom, či jeho predchádzajúce záväzné stanovisko sa neskorším záväzným stanoviskom potvrdzuje, dopĺňa, mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov podľa zákona.
(4) Lehota na podanie záväzného stanoviska, stanoviska a vyjadrenia je 30 dní; ak ide o stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, je 7 dní, ak osobitný predpis neustanovuje inak15a).
(5) Pri riešení rozporov medzi dotknutými orgánmi vyplývajúcich zo záväzných stanovísk sa postupuje podľa § 136. Ak námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý jem nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie vo veci stavebným úradom.

(6) Ak odvolanie proti rozhodnutiu podľa tohto zákona smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruší a vyžiada si stanovisko k obsahu odvolania od dotknutého orgánu príslušného na vydanie záväzného stanoviska. Odvolanie spolu so stanoviskom dotknutého orgánu k obsahu odvolania predloží stavebný úrad orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu a vyžiada si od neho potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie o odvolaní.

(7) Ak je právoplatné rozhodnutie podľa tohto zákona založené na obsahu záväzného stanoviska dotknutého orgánu, ktoré bolo neskôr zrušené alebo zmenené pre rozpor so zákonom, ide o dôvod na obnovu konania.

DEVIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

P r e ch o d n é    u s t a n o v e n i a 

§ 141

    (1) Územné plány rozpracované ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa podľa  neho upravia, prerokujú, prípadne schvália. Na prerokovanie a schválenie  návrhu zmeny alebo doplnku schváleného územného plánu vyhotoveného podľa  doterajších predpisov sa vťahujú ustanovenia tohto zákona. V odôvodnených prípadoch môže výnimku povoliť ministerstvo.

    (2) Pri stavbách dokončených predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa konanie vykoná podľa doterajších predpisov, pokiaľ nejde o stavby, na ktoré sa vzťahovalo ustanovenie bodu 119 vyhlášky Štátneho výboru pre výstavbu č. 243/1957 Ú.l.  (Ú.v.), ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k vládnemu nariadeniu o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania).

    (3) Obce ustanovené  v § 11 ods. 2,  ktoré nemajú územný  plán obce, sú povinné ho obstarať a schváliť do 30. júna 2005.

    (4) Vo verejnom záujme možno vyvlastniť pozemky

           a) zastavané stavbami povolenými podľa platných právnych predpisov, ku ktorým mali právo hospodárenia k 24. novembru 1990 národné  výbory a ktoré prešli  do vlastníctva obcí podľa  osobitného   predpisu17) a pri ktorých dosiaľ nedošlo k majetkovoprávnemu vyporiadaniu; návrh na vyvlastnenie práv k takýmto   pozemkom môže podať obec, na ktorú prešlo vlastníctvo k stavbe17), najneskôr 31. decembra 2000,

           b) zastavané stavbami povolenými podľa platných právnych predpisov a vymedzenými v osobitných  predpisoch17a), ktoré boli pred 1. októbrom 1995 vo  vlastníctve štátu a pri ktorých dosiaľ nedošlo k majetkovoprávnemu vysporiadaniu; návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať v mene štátu príslušný správca stavby17b) najneskôr do 31. decembra 2000,

           c) v uzavretom priestore výstaviska určeného na konanie medzinárodných výstav so zameraním na poľnohospodárstvo, ktoré bolo zriadené na základe povolenia do 31. decembra 1989; návrh na  vyvlastnenie môže podať v mene štátu príslušný správca tohto výstaviska17b) najneskôr do 31. decembra 2000.

    (5) Pri vyvlastňovaní podľa odseku  4 sa postupuje podľa § 109 až 114.

 (6) Osobitný kvalifikačný predpoklad získaný podľa osobitných predpisov18)  pred 1. aprílom 2003 sa považuje za osobitný kvalifikačný predpoklad podľa tohto zákona.

 (7) Vyvlastňovacie konanie začaté podľa tohto zákona pred 1. aprílom 2003 dokončí miestne príslušný stavebný úrad.

(8) Konanie začaté podľa tohto zákona na okresnom úrade dokončí miestne príslušný stavebný úrad.

(9) Správne konanie na úseku stavebného poriadku začaté krajským úradom pred 1. januárom 2004 dokončí miestne príslušný krajský stavebný úrad.

(10) Územnoplánovacia dokumentácia schválená do 1. augusta 2000, ktorá nebola do 31. júla 2006 aktualizovaná ani preskúmaná podľa § 30 ods. 4, stráca od 1. augusta 2006 záväznosť.

(11) Správne konania začaté podľa tohto zákona pred 1. novembrom 2005 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2005.

§ 142

V súvislosti s prechodom kompetencií stavebnej inšpekcie v oblasti územného plánovania a stavebného konania prechádzajú 1. novembra 2003 práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia na inšpekciu. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2003 v správe Slovenskej inšpekcie životného prostredia a ktorý slúžil na zabezpečenie výkonu kompetencií stavebnej inšpekcie v oblasti územného plánovania a stavebného konania, prechádza 1. novembra 2003 do správy inšpekcie. Podrobnosti o prechode správy majetku štátu, najmä druh a rozsah preberaného majetku, ako aj o prechode súvisiacich práv a povinností sa upravia dohodami medzi doterajším a budúcim správcom.

§ 142a

Prechodné ustanovenia k zmenám účinným od 1. júla 2005

Vyvlastňovacie konania v súvislosti s uskutočňovaním stavieb podľa § 117a, ktoré sa začali pred 1. júlom 2005, sa dokončia podľa tohto zákona.
§ 142b

Prechodné ustanovenie
Územné konania v súvislosti s uskutočňovaním stavby podľa § 117b, ktoré sa začali pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončia podľa predpisov platných do účinnosti tohto zákona.
Z á v e r e č n é    u s t a n o v e n i a

§ 143

    Podrobnosti o

         a) obsahu a spôsobe spracovania  územnoplánovacích  podkladov, územnoplánovacej dokumentácie a ich zadaní, registračných listov územných plánov a o obsahu územnoplánovacích činností,

         b) obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe jej overenia,

         c) obsahu rozhodnutí, návrhov na jeho vydanie a rozsahu a obsahu prikladanej    dokumentácie, ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,

        d) všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou  pohybu a orientácie, 

ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 144

    Zrušujú sa:

        1. vládne nariadenie č. 8/1956 Zb. o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo  ich  častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) v znení vládneho nariadenia č. 34/1958 Zb.;

         2. zákon č. 84/1958 Zb. o územnom plánovaní v znení zákona Slovenskej  národnej   rady  č. 131/1970  Zb. (pol. 1 až 6 prílohy), zákona  Českej národnej  rady č. 146/1971  Zb. (pol. 3, 4 prílohy A a pol. 3 a 4  prílohy B) a zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb. (pol. 5,  6 prílohy D);

         3. zákon č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku;

         4. § 9 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku;

         5. vyhláška Ministerstva techniky č. 572/1950 Ú.l. (č. 544/1950 Ú.v. o zastavovacom pláne, o povinnostiach miestneho národného výboru pri výstavbe obce, ochranných pásmach  a o vyvlastnení v znení zákona Českej národnej rady č.146/1971 Zb. (pol. 1, 2 prílohy A);

         6. vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu č. 243/1957 Ú.l. (Ú.v.), ktorou sa  vydávajú vykonávacie  predpisy k  vládnemu nariadeniu o odovzdaní  a prevzatí  dokončených stavieb alebo ich častí  a o povolení  na ich uvedenie  do trvalej prevádzky (užívania), v znení vyhlášky č. 144/1959 Ú.l. (Ú.v.);

         7. vyhláška ministra predsedu Štátneho výboru pre výstavbu č. 144/1959 Ú.l. (Ú.v.), ktorou sa vykonáva zákon o stavebnom poriadku, v znení vyhlášky č. 108/1966  Zb.,  vyhlášky č. 162/1970 Zb. a zákona  Slovenskej národnej rady č. 131/1970  Zb. (pol. 7 prílohy);

          8. vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu č. 153/1959 Ú.l. (Ú.v.) o územnom  plánovaní v  znení zákona  Slovenskej národnej rady č. 131/1970   Zb.  (pol. 1,   8  až   11  prílohy),   vyhlášky č. 162/1970 Zb.,  zákona Českej národnej rady č. 146/1971 Zb. (pol. 3, 4 prílohy  A a pol. 3 prílohy  B) a zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb. (pol. 5 prílohy C);

          9. vyhláška ministra výstavby č. 143/1960 Zb., ktorou sa prenáša pri niektorých  stavbách právomoc stavebných  úradov na orgány Ministerstva národnej obrany;

         10. vyhláška ministra výstavby č. 59/1961 Zb.,  ktorou sa pri niektorých  stavbách  prenáša  právomoc  stavebných  úradov na Ministerstvo vnútra;

        11. vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 108/1966 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. (pol. 12  prílohy), vyhlášky č. 137/1970 Zb. a zákona Českej národnej rady č. 146/1971 Zb. (pol. 2 prílohy D);

        12. vyhláška ministra výstavby a techniky Českej socialistickej republiky č. 134/1969 Zb., ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša pôsobnosť stavebného úradu na Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky;

        13. vyhláška ministra výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky č.140/1969 Zb., ktorou sa pri niektorých  stavbách  prenáša  právomoc  stavebného  úradu  na Ministerstvo spravodlivosti  Slovenskej socialistickej republiky;

       14. § 11, 15, 16, § 22 ods. 2 a 3 vyhlášky Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, hlavného arbitra Československej  socialistickej republiky a ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej    socialistickej republiky č. 162/1970 Zb. o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe;

         15. vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a  Federálneho ministerstva financií č. 66/1972 Zb. o zadovažovaní pozemkov na výstavbu rodinných domčekov. 

§ 144a

    Zrušujú sa

           1. § 1 ods. 3 písm. d)  a § 13 ods. 5 a položky  28 až 33 prílohy A, položky 14  a 15  prílohy B,  položky 69  až 90 prílohy C, položky 5 až 25 prílohy D, príloha E  zákona Slovenskej národnej  rady č. 595/1990  Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v   znení zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb.,  zákona Slovenskej národnej  rady č. 134/1992 Zb., zákona Národnej  rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. a  zákona Národnej rady  Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z.,

            2. nariadenie Zboru povereníkov č. 128/1945 Zb. SNR o výstavbe miest a obcí  na  Slovensku v znení zákona č. 280/1949 Zb. o územnom plánovaní a výstavbe obcí,

            3. nariadenie Slovenskej národnej rady č. 51/1946 Zb. SNR o vyvlastnení na účely stavby a rozšírenia výrobných podnikov,

           4. vyhláška Štátneho plánovacieho a štatistického úradu č. 90/1946 Zb. SNR,  ktorou  sa  vydáva návod  na vyhotovenie regulačných plánov miest a obcí na Slovensku,

           5. vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976  Zb. o všeobecných  technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979  Zb., vyhlášky č. 376/1992 Zb. a vyhlášky č. 204/1996 Z.z.,

          6. vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 84/1976   Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej  dokumentácii v  znení vyhlášky č. 377/1992 Zb.,

           7. vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976  Zb. o podrobnejšej  úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky   č. 155/1980  Zb. a vyhlášky č. 378/1992 Zb.

§ 145

    Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1976.

    Zákon č. 139/1982 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1983.

    Zákon č. 103/1990 Zb. nadobudol účinnosť 1. májom 1990.

    Zákon č. 262/1992 Zb. nadobudol účinnosť 1. júlom 1992.

    Zákon č. 136/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1995.

    Zákon č. 199/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 1995.

    Nález č. 286/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 9. októbrom 1996.

    Zákon č. 229/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 1997.

    Zákon č. 175/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 1999.

    Zákon  č. 237/2000  Z.z.  nadobudol  účinnosť 1. augustom 2000, okrem § 2a ods. 1 a § 123a, ktoré nadobudli účinnosť 1. júlom 2001. 

    Zákon č. 416/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2003.

    Zákon č. 553/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2002.

    Nález č. 217/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 27. aprílom 2002.

    Zákon č. 103/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2003.

    Zákon č. 245/2003 Z.Z. nadobudol účinnosť 31. júla 2003.

    Zákon č. 417/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembra 2003.

    Zákon č. 608/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januára 2004.

    Zákon č. 541/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembra 2004.

    Zákon č. 290/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júla 2005.

    Zákon č. 479/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembra 2005.

    Zákon č. 24/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februára 2006.
    Zákon č. 218/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júna 2007.
    Zákon č. 540/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 28. novembra 2008.

    Zákon č. 66/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júla 2009.
Zákon č. 513/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januára 2010.
Zákon č. 118/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júla 2010.
Zákon č. 145/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. mája 2010.
Zákon č. 547/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januára 2011.
Zákon č. 300/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januára 2013
Husák v.r.

Indra v.r.

Štrougal v.r.

Poznámky pod čiarou k odkazom č.

1)  § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

1a)  § 5 zákona č. 17/1992 Zb..

1b)  § 4 zákona č. 17/1992 Zb.

1c)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

1d)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z.z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.

1e)  Zákon č. 205/2004  Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1f)  Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1fa)  § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1fb)  § 9 zákona č. 24/2006 Z.z.

1g)  Napríklad zákon č. 24/2006 Z.z. 

1h)  Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

1i)  Napríklad ,  zákon č. 44/1988 Zb.,  zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,  zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých  zákonov.
1j)  Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. Marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trha ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú.v. EÚ L 88,4. 4. 2011)..

1k)  Zákon č. 90/1998 Z.z.

1l)  Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1la)  Zákon č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov.

1lb)  Zákon č. 326/2005 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.

1m)  Napríklad,  zákon č. 355/2007 Z.z. 
1n)  Napríklad , zákon č. 309/1991 Zb ., zákon  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 364/2004 Zb. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

2)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

2a)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z..

2b)  § 4, 4a a 5 zákona  Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov.

2c)  Zákon č. 364/2004 Z.z.
3) Zákon č. 364/2004 Z.z..

4)  Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. 

4a)  Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky č. 349/1998 Z.z., vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 406/1992 Zb. o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkární a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami.

8)  § 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. 

8a) § 65 až 69 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z.z.

9)  § 712 Občianskeho zákonníka.

   § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami.

10)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

10a)  § 128 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

10b)  Zákon č. 319/2002  Z.z.. o obrane Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10c)  Zákon č. 656/2004 Z.z.
10d)  Zákon č. 657/2004 Z.z.. o tepelnej energetike.

10e)  Zákon č. 135/1965 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

10f)  Zákon č. 44/1988 Zb., zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

10g)  Zákon č. 364/2004 Z.z.
10h)  Zákon č. 513/2009  Z.z..

10i)  Zákon č. 200/2002 Zb. o ochrane  pamiatkového fondu.

10j)  Zákon č. 319/2002  Z.z.
10ja)  § 1 a 6 zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.
10jb) § 31 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10jc) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
10ka)  § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

10l) § 151n, 151o, 151p, 151r  Občianskeho zákonníka.

10m)  Napríklad, zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z.z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.

11)  § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

10ma)  Zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanom povoľovaní a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov.
11b)  Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11c)  Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

12)  Zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch.

12a)  § 18 ods. 3 zákona č. 24/2006  Z.z. 
12aa) § 11 ods. 1 písm. h) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 145/2010 Z.z.

12ab) Čl. 4 ods. 4 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (oznámenie č. 43/2006 Z.z.).
12c) § 420 Občianskeho zákonníka.

13) Obchodný zákonník, Občiansky zákonník.

13a)  § 151n až 151p Občianskeho zákonníka.

13b)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z.z. , zákon č. 656/2004 Z.z. , zákon č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu do vlastníctva obcí.
13c) § 15 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení zákona č. 503/2009 Z.z.
14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

15)  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. , zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z., zákon č. 656/2004 Z.z., zákon č. 657/2004 Z.z.
15a) § 85 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 454/2007 Z.z.
17)  § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

17a)  Napríklad § 17 zákona č. 135/1961 Zb., § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 44/1988 Zb., zákon č. 513/2009 Z.z.
17b)  Napríklad,  zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, 

18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť, v znení neskorších predpisov.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z.z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch.
Príloha 

k zákonu č. 50/1976 Zb. 

v znení neskorších predpisov

SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY STAVEBNÝCH INŠPEKTORÁTOV

        Inšpektorát – sídlo                                     Územná pôsobnosť v obvodoch okresov

I. Inšpektorát Banská Bystrica                           Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, 

                                                                            Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, 

                                                                           Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom.

II. Inšpektorát Bratislava                                   Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, 

                                                                           Bratislava V, Dunajská Streda, Malacky, Myjava, Pezinok, 

                                                                           Senec, Senica, Skalica.

III. Inšpektorát Nitra                                         Bánovce nad Bebravou, Galanta, Hlohovec, Komárno, 

                                                                           Levice, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, 

                                                                           Prievidza, Šaľa, Topoľčany, Trnava, Zlaté Moravce.

IV. Inšpektorát Košice                                       Bardejov, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Košice I. Košice II, 

                                                                           Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Levoča, Medzilaborce, 

                                                                           Michalovce Poprad, Prešov, Rožňava, Sabinov, Snina,  

                                                                           Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov,

                                                                           Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou.

V. Inšpektorát Žilina                                         Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Ilava, Kysucké Nové Mesto, 

                                                                           Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Nové Mesto nad 

                                                                           Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Ružomberok, Trenčín, 

                                                                           Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina.

PAGE  
66

