T é z y

návrhu zmeny vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z.

nadväzne na návrh novely zákona č. 555/2005 Z. z. súvisiacej s implementáciou smernice 2010/31/EÚ

Z návrhu novely zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti vyplýva pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa § 9 ods. 2 nasledujúce:

Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví

- podrobnosti o metodike výpočtu,

- podrobnosti o náležitostiach obsahu energetického certifikátu vrátane rozpätí energetických tried pre všetky ukazovatele potreby energie v budove a globálneho ukazovateľa primárnej energie a emisií oxidu uhličitého uvádzaných v energetickom certifikáte,

- vzor energetického certifikátu pre jednotlivé kategórie budov,

- vzor energetického štítku,

- harmonogram postupnosti zmien minimálnych požiadaviek na energetické úrovne výstavby budov a dosiahnutia takmer nulovej spotreby energie a

- podrobnosti o  náležitostiach žiadosti o dotáciu a o náležitostiach zmluvy o poskytnutí dotácie.

Nadväzne na prepracované znenie smernice 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov sa:

- majú v maximálnej miere zachovať zavedené postupy energetickej certifikácie s využitím nezávislých expertov (odborne spôsobilých osôb),

- majú sa zabezpečiť podmienky umožňujúce postupné sprísňovanie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov so zohľadnením nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov (podľa Delegovaného nariadenia Komisie EÚ č. 244/2012 zo 16. Januára 2012 a Usmernenia Európskej komisie z 19.4.2012)  a zatrieďovanie budov s takmer nulovou potrebou energie,

- má sa zaviesť ako globálny ukazovateľ primárna energia so spresnením minimálnych požiadaviek na budovy s takmer nulovou potrebou energie pre jednotlivé kategórie budov pri zachovaní normalizovaného energetického hodnotenia pre jednotlivé technické systémy budovy a budovy ako celku,

- majú sa zaviesť podmienky umožňujúce vykonanie kontroly energetických certifikátov,

- majú sa zaviesť zmeny v energetickom certifikáte (údaje o skutočnej spotrebe energie, údaje podiele obnoviteľných zdrojov energie).

Vzhľadom na požiadavky vyplývajúce z prepracovaného znenia smernice č. 2010/31/EÚ a na požiadavky vyplývajúce z poverenia podľa návrhu novely zákona č. 555/2005 Z. z. sa majú sa zabezpečiť vo vyhláške MVRR SR č. 311/2009 Z. z. podmienky, zmeny a doplnenia:

  - Podrobnosti o metodike výpočtu sa majú týkať:

- vstupných údajov zavedených pre jednotlivé miesta spotreby a aktualizácie podmienok výpočtu pre projektové a normalizované energetické hodnotenie ako podmienok využitia projektového hodnotenia na energetickú certifikáciu budov;

vzhľadom na zavedenie revidovanej normy STN 73 0540-2 a STN 73 0540-3 a stanovenie ich účinnosti rovnako ako má nadobudnúť platnosť zákon č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov by mali byť vstupné údaje a požiadavky z prílohy 1 vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z. uvádzané v týchto normách

- zachovania metodiky výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti vymedzenej STN EN a STN EN ISO spracovaných podľa mandátu M343 vrátane zmien zavedených do termínu účinnosti vyhlášky; využitie národných noriem na tepelnú ochranu STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana – Funkčné požiadavky, STN 73 0540-3: 2012 tepelná ochrana – Vlastnosti prostredí a stavebných výrobkov a národných príloh STN EN 15603/NA: Prevádzkové hodnotenie, STN EN ISO 13790/NA: 2010;  prepracovanie všetkých noriem súvisiacich so smernicou 2010/31/EÚ na základe mandátu M/480 zo 14. decembra 2010 možno očakávať až v roku 2015.

  - Podrobnosti o náležitostiach obsahu energetického certifikátu vrátane rozpätí energetických tried pre všetky ukazovatele potreby energie v budove a globálneho ukazovateľa primárnej energie a emisií oxidu uhličitého uvádzaných v energetickom certifikáte

- Spresnenie podmienok určovania celkovej podlahovej plochy a obostavaného objemu budovy (STN EN 13790/NA);

- Spresnenie podmienok na zatrieďovanie do energetickej triedy energetickej hospodárnosti podľa potreby energie pre jednotlivé miesta spotreby energie (pri zachovaní podmienky rozsahu hodnotenia bytových budov), potreby energie budovy (podľa kategórií), stanovenia dodanej energie podľa jednotlivých nosičov so zohľadnením energie dodanej z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, spresnenie podmienok pre určenie obnoviteľných zdrojov v budove a v jej blízkosti a započítanie ich vplyvu pri určovaní primárnej energie, určenie vplyvu miesta výroby tepla (chladu) a účinnosti zdroja, aktualizácia faktorov primárnej energie vrátane aktualizácie mixu na určenie faktora primárnej energie pre elektrinu.

- Zohľadnenie (zachovanie, zmena) určenia podielu jednotlivých kategórií budov pri budovách so zmiešaným účelom využitia, rozsahu chladených/vetraných častí budov a vplyvu požiadaviek na vnútorné prostredie pre materské školy.

- Doplnenie škály pre globálny ukazovateľ primárna energia s vytvorením možnosti zaraďovania budov s takmer nulovou potrebou energie do energetickej triedy.

  - Vzor energetického certifikátu pre jednotlivé kategórie budov

- Zvýšenie počtu vydávaných originálov energetických certifikátov na tri

Prvá strana ECB

- Zmena vzoru energetického certifikátu zachovávajúca podobnosť s doteraz vydávanými energetickými certifikátmi, ale umožňujúca okamžité rozlíšenie.

- Zmena globálneho ukazovateľa celkovej dodanej energie na ukazovateľ potreby energie v budove a pridanie grafického vyjadrenia globálneho ukazovateľa primárna energia.

- Zaradenie údajov o nameranej spotrebe energie v budove a priemernej spotreby energie za tri roky.

- Zaradenie informácie o podiele energie dodanej z obnoviteľných zdrojov a informácia o využití obnoviteľných zdrojoch pre jednotlivé technické systémy vrátane využitia rekuperácie.

- Doplnenie opatrení orientovaných na využitie obnoviteľných zdrojov.

- Adresa poskytovateľa informácie o energetickom certifikáte a navrhovaných opatreniach.

- Rozlíšenie organizácie vydávajúcej energetický certifikát s identifikačnými údajmi  a spracovateľa (odborne spôsobilej osoby).

Druhá strana

- Zmena ukazovateľ celkovej dodanej energie na potrebu energie budovy.

- Pridanie výsledku hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy a zatriedenie do energetickej triedy podľa globálneho ukazovateľa primárna energia.

Tretia strana

- Vylúčenie hodnotenia potreby tepla na vykurovanie na 1 m3 obostavaného objemu budovy.

Tretia až siedma strana

- Doplnenie informácie o využití obnoviteľných zdrojov energie, o palive a prípadne o rekuperácii a výrobe elektriny.

Ôsma strana

- Zmena pomenovania ukazovateľov.

- Vytvorenie priestoru aj na prípadnú informáciu o návratnosti, resp. ekonomickej efektívnosti opatrení.

Správa

- Spresnenie obsahu správy tvoriacej prílohu energetického certifikátu s uvádzaním údajov (vstupné údaje, dielčie výsledky výpočtu, konečné výsledky výpočtu) a postupu stanovenia výpočtu globálneho ukazovateľa primárna energia ako podkladu na vykonanie nezávislej kontroly energetických certifikátov v troch úrovniach podľa prílohy II smernice 2010/31/EÚ.

  - Vzor energetického štítku

Potreba vykonať rovnaké zmeny ako je uvedené v bode c) pre prvú stranu energetického certifikátu budovy.

  - Harmonogram postupnosti zmien minimálnych požiadaviek na energetické úrovne výstavby budov a dosiahnutia takmer nulovej spotreby energie

- Stanovenie zmeny minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť so zohľadnením termínov vyplývajúcich z národného plánu.

- Kvantifikácia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov s vytvorením možnosti zatrieďovania budov do energetických tried so zohľadnením sprísnenia požiadaviek.

  - Podrobnosti o  náležitostiach žiadosti o dotáciu a o náležitostiach zmluvy o poskytnutí dotácie

Podmienky poskytnutia dotácie na výskum a vývoj zameraný na zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov a zabezpečenie výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie podľa zásad MDVRR SR.

Bratislava, 20.6.2012.