- ZÁKON

z ......................2014

o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

- Čl. I

- PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

- Tento zákon upravuje

- územné plánovanie,

- klasifikáciu a kategorizáciu stavieb,

- umiestňovanie, povoľovanie, uskutočňovanie, kolaudovanie, užívanie a odstraňovanie  stavieb,

- činnosti a osoby vo výstavbe,

- verejnú správu v územnom plánovaní a vo výstavbe.

§ 2

Všeobecné povinnosti

- Orgány verejnej moci pri plnení svojich zákonných úloh sú povinné  rešpektovať priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia podľa územnoplánovacej dokumentácie, dbať o vyvážený udržateľný územný rozvoj v záujme územnej súdržnosti, sociálnej súdržnosti, šetrného využívania prírodných zdrojov a iných daností územia a o ochranu prírodného dedičstva a kultúrneho dedičstva. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov štátnej správy, programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja a koncepcie rozvoja územnej samosprávy musia byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou.

- Orgány verejnej správy sú povinné umiestňovať výstavbu a povoľovať činnosti, ktoré majú vplyv na územie, len v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a zastavovacími podmienkami pri rešpektovaní zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, koordinovať územné prejavy odvetvových a prierezových zámerov a ochranu prírodných hodnôt a kultúrnych  hodnôt územia.

- Obce sú povinné sledovať všetku stavebnú činnosť v obci, dozerať na stavebnotechnický stav stavieb v obci a kontrolovať, či sa stavby a ich zmeny, zariadenia, stavebné práce a terénne úpravy v obci uskutočňujú na základe povolení, nariadení alebo iných rozhodnutí podľa tohto zákona. Zistené nedostatky prerokujú so stavebníkmi a požadujú ich odstránenie. Nedostatky, ktoré sa nepodarilo odstrániť prerokovaním so stavebníkom, sú povinné bezodkladne oznámiť stavebnému úradu.

- Ak ide o novú stavbu alebo o obnovu existujúcej stavby,  ktorá je určená, aby ju užívala verejnosť, stavebník je povinný časť investičných prostriedkov z verejného rozpočtu vyčleniť a použiť na obstaranie a umiestnenie umeleckého diela v takejto stavbe; to neplatí, ak ide o líniovú stavbu.

- Vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry sú povinní viesť v aktuálnom stave dokumentáciu o umiestnení, technických parametroch a kapacitách využiteľnosti stavieb dopravnej infraštruktúry a o ich súčastiach a ochranných pásmach.

- Vlastníci stavieb inžinierskych  sietí sú povinní viesť v aktuálnom stave dokumentáciu, ktorá obsahuje presnú priestorovú polohu umiestnenia inžinierskych sietí vrátane výškového a hĺbkového umiestnenia a vymedzenie ich ochranných pásiem.

- Na žiadosť orgánov verejnej správy, ktoré plnia úlohy v územnom plánovaní podľa tohto zákona, (ďalej len „orgán územného plánovania“) a projektantov stavieb, ich zmien a zmien vo využívaní pozemkov (ďalej len „projektant“) sú vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry a vlastníci stavieb inžinierskych sietí povinní poskytnúť potrebné údaje z dokumentácie podľa odsekov 5 a 6 a spolupracovať pri navrhovaní možných miest pripojenia, navrhovať technické podmienky pripojenia a ochrany vedení, konštrukcií a vytyčovacích bodov.

§ 3

Udržateľný územný rozvoj

- Územný rozvoj je komplexný rozvoj územia, ktorý zahŕňa rozvoj všetkých hmotných zložiek, činností a procesov vzťahujúcich sa na územie a ich vzájomné vzťahy. Ide o trvalý proces vývoja a zmien využívania plôch, pozemkov, zástavby a krajiny a ich ochrany, ktorého cieľom je vyvážený a udržateľný rozvoj sídelného prostredia a prírodného prostredia v území.

- Udržateľným územným rozvojom sa utvárajú podmienky na vyvážený vzťah kvalitného životného prostredia a územných podmienok na sídelné prostredie, ktoré uspokojujú potreby súčasnej generácie bez toho, aby ohrozovali podmienky života budúcich generácií.

- Sídelným prostredím sa rozumie súhrn urbanistických, sociálnych, ekonomických a kultúrno-historických podmienok na zabezpečenie kvalitného života obyvateľov sídiel.

§ 4

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia

- Priestorovým usporiadaním územia sa rozumie účelná koordinácia jednotlivých funkčných zložiek v území a v čase, ktorá zodpovedá verejnému záujmu a umožňuje bezkolíznu organizáciu územia a vývoj celku.

- Funkčným využívaním územia sa rozumie spôsob využívania jednotlivých častí územia na plnenie určitej funkcie, napríklad, na bývanie, na dopravu, na výrobu, na rekreáciu.

§ 5

Územnoplánovacia dokumentácia

- V územnoplánovacej dokumentácii sa komplexne rieši urbanistická koncepcia rozvoja  územia, zlaďujú sa záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, územnú súdržnosť, životné prostredie a ekologickú stabilitu a určujú sa zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia; obsahuje najmä riešenie bývania, dopravnej infraštruktúry a technickej infraštruktúry, územné predpoklady pre hospodársky a sociálny rozvoj a tvorbu a ochranu krajiny.

- Územnoplánovacia dokumentácia má záväznú časť a dôvodovú správu, ktoré sú spracované v textovej forme a v grafickej forme.

- Územnoplánovaciu dokumentáciu  tvorí

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska,

- územný plán regiónu,

- územný plán obce,

- územný plán zóny a

- zastavovací plán.

- Územnoplánovacia dokumentácia nie je predmetom autorského práva.

- Zásadou priestorového usporiadania a funkčného využívania územia sa rozumie textovo a graficky vyjadrené usmernenie umiestňovania výstavby a uskutočňovania inej činnosti v území.

- Regulatívom priestorového usporiadania a funkčného využívania územia sa rozumie textovo, číselne alebo graficky vyjadrený parameter alebo limit, ktorým sa v medziach územnoplánovacích zásad určuje umiestňovanie výstavby a určuje najmä prevládajúca činnosť alebo funkcia v území.

- Dopravná infraštruktúra je dopravné vybavenie územia, ktorým sú cestná infraštruktúra, železničná infraštruktúra, mestské dráhy, letecká infraštruktúra, prístavy a vodné cesty a prepojovacie body medzi sieťami rôznych druhov dopravy.

- Technická infraštruktúra je technické vybavenie územia, ktorým sú najmä rozvodné siete elektrickej energie, plynu a tepla, verejné vodovody, sieť verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, elektronické komunikačné siete, ropovody, skládky odpadu a zariadenia na nakladanie s odpadom, ochranné hrádze protipovodňovej ochrany, závlahové a odvodňovacie zariadenia.

§ 6

Územnoplánovacie podklady

- Územnoplánovacími podkladmi sú územnoplánovacia štúdia a územnotechnické podklady.

- Územnoplánovacie podklady obsahujú textovú časť a grafickú časť a majú smerný charakter.

§ 7

Stavebný pozemok

- Stavebným pozemkom je pozemok určený územnoplánovacou dokumentáciou na zastavanie. Stavebným pozemkom sa rozumie aj pozemok, ktorý je zastavaný stavbou, ktorá nie je nepovolenou stavbou podľa tohto zákona.

- Nezastavaný pozemok možno určiť za stavebný pozemok, ak svojou polohou v obci, tvarom, veľkosťou, druhom a základovými pomermi umožňuje uskutočnenie stavby, ktorá je spôsobilá byť v súlade so základnými požiadavkami na stavby), so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu a so zastavovacími podmienkami.

- Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov, možno určiť ako stavebný pozemok, ak sú splnené zákonné podmienky na jeho vyňatie z takéhoto využívania, alebo ak ide o pozemok v zastavanom území.

- Stavby v zastavanom území treba prednostne umiestňovať na nezastavaných stavebných pozemkoch; to neplatí, ak ide o stavby dopravnej infraštruktúry a stavby inžinierskych sietí, pri ktorých to neumožňujú technické požiadavky na ich umiestnenie a prevádzku.

- Za stavebný pozemok nemožno určiť pozemok, ktorý je v územnoplánovacej dokumentácii dočasne alebo trvalo vylúčený zo zastavania z dôvodu

- hrozby negatívnych prírodných vplyvov, najmä, v území geologickej nestability svahov a v území ohrozenom pádom skál alebo lavín,

- že ide o pozemok v záplavovom území, alebo

- potreby ochrany chráneného územia a ochrany pamiatkového fondu  alebo prírodného dedičstva.

- Na pozemkoch vylúčených zo zastavania z dôvodu

- podľa odseku 5 písm. a) možno umiestniť

- ochranné stavby, najmä ochranné siete,  oporné múry, vodné stavby,

- meracie a monitorovacie zariadenia vodného hospodárstva a geológie,

- stavby cestnej a železničnej infraštruktúry a

- stavby inžinierskych sietí,

- podľa odseku 5 písm. b) a c) možno umiestniť drobné stavby a zariadenia umožňujúce čiastočné využívanie pozemkov na účely ochrany prírody, výkonu poľovníctva a rybárstva, alebo na účely oddychových aktivít, turistiky a rekreačného športu, ak ich umiestnenie nie je vylúčené ochranným pásmom alebo ochranou územia.

§ 8

Zastavovacie podmienky

- Zastavovacími podmienkami je súbor záväzných regulatívov vyjadrených slovne, číselne a graficky, ktoré vyjadrujú prípustné podmienky a obmedzujúce podmienky zastavania pozemku, a konkrétne architektonické a urbanistické požiadavky na zastavanie stavebného pozemku a na umiestňovanú stavbu.

- Zastavovacími podmienkami sú najmä

- vyznačenie uličnej čiary,

- vyznačenie stavebnej čiary, ktorá určuje polohu ortogonálneho priemetu obrysu všetkých podlaží stavby vo vzťahu k uličnej čiare; osobitne možno určiť stavebnú čiaru pre nadzemné časti budovy a osobitne pre podzemné časti budovy,

- vymedzenie možnej zastavanej plochy na pozemku ohraničujúcej plochu, v ktorej možno umiestniť stavbu, s uvedením odstupových vzdialeností od susedných pozemkov a od existujúcich stavieb,

- vyznačenie plochy alebo koridoru umiestnenia stavby pozemnej komunikácie alebo inej líniovej stavby,

- určenie indexu zastavanej plochy pozemku ako pomeru pôdorysného priemetu plochy vonkajšieho obvodu nadzemných a podzemných stien všetkých podlaží budovy na terén k celkovej ploche pozemku,

- určenie podielu zelene na nezastavaných plochách pozemku a podielu spevnených nepriepustných plôch,

- index priepustnosti zastavaných plôch,

- určenie najvyššej prípustnej výšky stavby,

- určenie základných architektonických prvkov, najmä tvaru strechy a fasády stavby vzhľadom na okolité stavby,

- určenie prípustného a neprípustného funkčného užívania stavby,

- riešenie statickej dopravy vo vzťahu k spôsobu užívania stavby,

- vyznačenie prípustného pripojenia stavby na dopravnú infraštruktúru a na inžinierske siete s uvedením bilančných požiadaviek na kapacity,

- stanovenie podmienok minimalizácie negatívnych vplyvov stavieb a využívania územia na zdravie ľudí, na požiarnu ochranu a na klimatické podmienky.

- Zastavovacie podmienky sa určujú zastavovacím plánom, rozhodnutím o umiestnení stavby alebo rozhodnutím o zmene využívania pozemkov; sú záväzným podkladom na projektovú činnosť, na umiestňovanie stavieb a na povoľovanie stavieb.

§ 9

Stavba

- Stavba je stavebná konštrukcia pevne spojená so zemou alebo osadená na upravenom podklade zhotovená zo stavebných výrobkov bez ohľadu na stavebnotechnické vyhotovenie, použité  stavebné výrobky, účel využitia a trvanie. Za stavbu sa považuje aj časť stavby, ak je samostatne predmetom umiestňovania, povoľovania alebo kolaudácie.

- Na účely tohto zákona sa za stavbu považuje aj stavebný výrobok, ktorý plní funkciu stavby, ak ho možno premiestniť a osadiť na upravený podklad alebo pripojiť na inžinierske siete, najmä ubytovacie bunky, prefabrikované haly a garáže, nádrže a silá a reklamné stavby.

- Ak ďalej nie je ustanovené inak, ustanovenia o stavbe sa vzťahujú aj na zariadenie. Zariadením sa rozumie pevná konštrukcia pevne spojená so zemou bez ohľadu na konštrukčné vyhotovenie, účel využitia a trvanie, najmä stožiare verejného osvetlenia, konštrukcie a podpery trolejových vedení dráh a vodičov a káblov vzdušných vedení, antény a zvody stavieb elektronických komunikačných sietí, bleskozvody, signálne veže.

- Ak ďalej nie je ustanovené inak, ustanovenia o umiestňovaní, povoľovaní a kolaudácii stavieb sa vzťahujú aj na terénne úpravy. Terénnymi úpravami na účely tohto zákona rozumejú zemné práce, výkopy, navážky, výsypky, skládky, odvaly, násypy, odkaliská a iné úpravy pozemkov, ktoré súvisia s výstavbou a ktorými sa mení vzhľad alebo reliéf terénu alebo menia odtokové pomery.

(5) Pevným spojením so zemou sa rozumie

a)	spojenie pevným základom,

b)	upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,

c)	ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,

d)	pripojenie na inžinierske siete alebo

e)	umiestnenie pod zemou.

(6) Upraveným podkladom na osadenie stavby sa rozumie najmä plocha po odstránení pôdnej vrstvy, spevnená plocha, podpery, prefabrikované podklady. Za upravený podklad sa považuje aj prírodný podklad, ak svojimi vlastnosťami umožňuje osadenie stavby alebo zariadenia bez potreby úpravy.

(7) Novostavbou je stavba, ktorá je novo zhotovená vo všetkých častiach vrátane základu.

(8) Dočasnou je stavba, ktorej čas trvania je obmedzený na určitý čas rozhodnutím stavebného úradu alebo je obmedzený účelom a spôsobom užívania, napríklad zariadenie staveniska.

- Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu využitia členia na budovy a na inžinierske stavby.

§ 10

Budova

- Budova je priestorovo sústredená trojrozmerná zastrešená konštrukcia, ktorá je stavebnotechnicky vhodná a určená na ochranu ľudí, zvierat a vecí. Na účely tohto zákona sa za budovu považujú aj zastrešené trojrozmerné konštrukcie, ktoré nemajú všetky steny alebo sú bez stien.

- Budovy sa podľa účelu a spôsobu užívania členia na bytové budovy a nebytové budovy.

- Bytovou je budova, v ktorej je viac ako polovica plochy všetkých podlaží určená na bývanie, a to

- na trvalé bývanie v domoch, bytoch a obytných miestnostiach, najmä rodinné domy, bytové domy, zariadenia pre seniorov a ostatné budovy na trvalé bývanie,

- na prechodné bývanie v pobytových miestnostiach, najmä robotnícke ubytovne, študentské internáty, útulky a iné ubytovacie zariadenia prechodného bývania.

- Nebytovou je budova, v ktorej je viac ako polovica plochy všetkých podlaží určená na nebytové účely.

- Ak je budova určená na rôzne účely, jej druh sa určí podľa hlavného účelu, na ktorý pripadá najväčšia časť plochy všetkých podlaží. Ak časť nebytovej budovy slúži na bývanie, vzťahujú sa na túto časť budovy požiadavky na bytové budovy.

- Rodinný dom je bytová budova, ktorá svojím vnútorným usporiadaním určená na trvalé rodinné bývanie; môže mať najviac tri byty. Súčasťou rodinného domu môže byť aj pobytová miestnosť alebo prevádzkareň, ak jej plocha nepresahuje celkovú plochu podlaží určených na bývanie.

- Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaných do funkčného celku s vlastným uzavretím umožňujúci trvalé celoročné obývanie. Príslušenstvom bytu sú miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske a hygienické funkcie len pre užívateľov bytu. Súčasťou bytu môže byť aj miestnosť, ktorú užíva užívateľ bytu na výkon svojho povolania.

- Obytná miestnosť je priamo denným svetlom osvetlená a vykurovaná miestnosť s trvalým prísunom čerstvého vzduchu umožňujúca trvalé celoročné obývanie s plochou najmenej 8 m2 a svetlou výškou najmenej 2,4 m; v podkroví najmenej 2,3 m.

- Pobytová miestnosť je priamo denným svetlom osvetlená a vykurovaná miestnosť s trvalým prísunom čerstvého vzduchu umožňujúca krátkodobý pobyt osôb s plochou najmenej 8 m2 a svetlou výškou najmenej 2,3 m.

- Tento zákon sa vzťahuje na budovy, byty a miestnosti uvedené v odsekoch 2 až 9, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 11

Podlažie

- Podlažím je horizontálna časť budovy vymedzená podlahovou konštrukciou, stropnou konštrukciou a obvodovými konštrukciami. Do podlažia sa nezahŕňajú konštrukcie, ktoré sú mimo obvodového plášťa a mimo zastrešenia strešným plášťom a patria exteriérovej časti budovy.

- Podkrovie sa považuje za podlažie, ak má svetlú výšku najmenej 2,3 m na viac ako polovici podlahovej plochy a priestor podkrovia a konštrukcia krovu umožňuje jeho využitie.

- Podlažia sú nadzemné a podzemné. Nadzemné podlažie má podlahovú konštrukciu nad úrovňou upraveného terénu alebo najviac 0,8 m pod úrovňou upraveného terénu najviac na troch štvrtinách dĺžky obvodu podlažia. Podzemné podlažie má podlahovú konštrukciu pod úrovňou požadovanou pre nadzemné podlažie.

- Prízemnou je budova, ktorá má jedno nadzemné podlažie.

- Podzemná budova má jedno alebo viac podzemných podlaží a jej súčasťou sú východy, výjazdy, vetracie otvory a potrubia a iné nadzemné zariadenia umožňujúce jej prevádzku.

- Plochou podlažia sa rozumie plocha pôdorysného rezu na úrovni horného okraja podlahy podlažia ohraničená vonkajším okrajom zastrešených obvodových konštrukcií podlažia.

§ 12

Inžinierske stavby

- Inžinierskymi stavbami sú

- stavby dopravnej infraštruktúry,

- stavby inžinierskych sietí,

- komplexné priemyselné stavby a

- ostatné inžinierske stavby.

(2) Stavbami dopravnej infraštruktúry sú najmä diaľnice a ostatné pozemné komunikácie, parkoviská a odstavné plochy, mostné stavby a tunely, železničné, špeciálne, mestské a lanové dráhy, letecké pozemné zariadenia a letiská, prístavy a vodné cesty.

(3) Stavbami inžinierskych sietí sú diaľkové a miestne potrubné rozvody ropy, plynu, tepla a vody, elektronické komunikačné siete, elektrické vedenia a káblové rozvody a vedenia a zvody kanalizácie, vrátane stavieb a zariadení potrebných na ich prevádzku, najmä rozvodní, prečerpávacích staníc, vpustov a oporných bodov.

(4) Komplexnými priemyselnými stavbami sú

a) banské stavby a ťažobné zariadenia,

b) energetické stavby, najmä elektrárne, spaľovne odpadu, teplárne a výhrevne,

c) jadrové zariadenia a úložiská  jadrového materiálu a podzemné zásobníky plynu,

d) stavby chemického priemyslu a

e) stavby ťažkého priemyslu, najmä koksovne, oceliarne, valcovne a zlievarne.

(5) Ostatnými inžinierskymi stavbami sú

a) stavby pre šport a rekreáciu, najmä športové ihriská, zábavné parky, zoologické záhrady, golfové ihriská, lyžiarske trate a skokanské mostíky, automobilové pretekárske dráhy a

b) iné inžinierske stavby, napríklad cintoríny, stavby pozemkových  úprav a meliorácie, skládky odpadov, vyhliadkové veže a rozhľadne a reklamné stavby.

(6) Líniovými stavbami sú stavby dopravnej infraštruktúry, stavby inžinierskych sietí a ďalšie inžinierske stavby, ktoré tvoria súvislú horizontálnu stavebnotechnicky a prevádzkovo neprerušovanú líniu; prípojky stavieb a pozemkov na inžinierske siete nie sú líniovými stavbami.

- Inžinierske stavby uvedené v odsekoch 2 až 5 sa rozumejú vrátane súčastí stavieb, ktoré k nim technicky, technologicky a prevádzkovo patria a nemôžu byť oddelené bez toho, aby sa inžinierska stavba neznehodnotila alebo neznefunkčnila.

- Tento zákon sa vzťahuje na povoľovanie a kolaudovanie inžinierskych stavieb uvedených v odsekoch 2 až 6, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 13

Reklamné stavby

- Ak ďalej nie je ustanovené inak, ustanovenia o povoľovaní, odstraňovaní, kolaudácii a užívaní stavieb sa vzťahujú aj na reklamné stavby.

- Reklamná stavba na účely tohto zákona je inžinierska stavba, stavebný výrobok, ktorý plní funkciu stavby, a zariadenie, ak ich základnou funkciou je šírenie reklamy alebo sprístupňovanie propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov a ak spĺňajú základné konštrukčné znaky podľa § 9 ods. 1 až 5.

- Reklamné stavby sa na účely povoľovania a kolaudácie členia podľa veľkosti informačnej plochy

- na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m²,

- na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m² a

- na reklamné zariadenia, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť do 3 m².

- Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na zariadení na zvislú rovinu.

§ 14

Kategorizácia stavieb

- Stavby sa na účely projektovania, umiestňovania a povoľovania členia na drobné stavby, jednoduché stavby, vyhradené stavby a ostatné stavby.

- Drobné stavby sú stavby, ktoré nie sú určené na bývanie a nemajú podstatný vplyv na okolie; spravidla majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. Drobnými stavbami sú

- prízemné budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m od najnižšej úrovne okolitého terénu alebo spevnenej plochy, najmä domáce dielne, kôlne, záhradné altánky a chatky, sklady náradia a skleníky, letné kuchyne, prístrešky na nádoby na odpad, stavby na chov drobného zvieratstva, poľnohospodárske senníky, sauny, vrátnice, garáže, stavby športových zariadení a detské ihriská,

- prízemné stavby elektronických komunikačných sietí, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m,

- podzemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, najmä žumpy, pivnice, sklady zeleniny a ovocia,

- výrobky, ktoré plnia funkciu stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m,

- stavby na účely lesníctva a poľovníctva na lesných pozemkoch, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, najmä sklady krmiva, krmníky pre lesnú zver, poľovnícke posedy a prístrešky,

- poľnohospodárske stavby na poľnohospodárskej pôde, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, najmä senníky, sklady krmiva, náradia a hnojív,

- stavby v povrchových lomoch, pieskovniach a štrkoviskách, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 3 m, najmä sklady náradia,

- pomníky, pamätníky, podstavce umeleckých diel a drobnej architektúry, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 15 m2 a výška vrátane podstavca 5 m ,

- oplotenie do výšky 2 m,

- nástupné ostrovčeky, označníky a prístrešky pre cestujúcich verejnej dopravy,

- prípojky stavieb a pozemkov na inžinierske siete,

- stavby aktívnej protikoróznej ochrany plynárenských zariadení,

- zariadenia, napríklad

- antény,

- rozvody a zvody elektronických komunikačných sietí na stavbách,

- nabíjacie stojany a stanice pre elektromobily,

- reklamné zariadenia.

- Jednoduchými stavbami sú

- bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje  300 m2  a ktoré majú najviac dve nadzemné podlažia a podzemné podlažie,

- budovy na rekreáciu, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 80 m2 a ktoré majú výšku najviac 9 m alebo jedno nadzemné podlažie, podkrovie alebo ustúpené podlažie a jedno podzemné podlažie,

- prízemné nebytové budovy, ktorých zastavaná plocha je najviac 300 m2 a výška 15 m a ich užívanie nie je určené na pobyt viac ako 30 osôb,

- garáže, ktorých úžitková plocha je najviac 300 m2  a majú najviac dve podlažia,

- podzemné budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a majú najviac dve podzemné podlažia a ich užívanie nie je určené na pobyt viac ako 30 osôb,

- oporné a zárubné múry a protihlukové steny, ktorých výška nepresahuje 2 m a dĺžka       25 m,

- zariadenie staveniska,

- reklamné stavby.

- Za drobné stavby a za jednoduché stavby sa nepovažujú ani keď spĺňajú znaky podľa odsekov 2 a 3

- stavby civilnej ochrany, najmä úkryty a sklady prostriedkov civilnej ochrany,

- stavby požiarnej ochrany, najmä požiarne stanice, požiarne zbrojnice, garáže a sklady,

- stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení,

- stavby, ktoré svojou prevádzkou predstavujú požiarne nebezpečenstvo pre užívateľov alebo pre okolie stavby, najmä sklady výbušnín, horľavín a tlakových nádob, stavby čerpacích staníc pohonných hmôt, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, plniarne tlakových nádob horľavým plynom alebo plynom podporujúcim horenie plynov,

- stavby s výrobnou prevádzkou, ktoré na pohon strojového vybavenia využívajú elektrickú energiu alebo spaľovací motor,

- tepelné prípojky.

- Vyhradené stavby sú stavby, ktoré z hľadiska mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti a vplyvu na užívateľov a na okolie predstavujú zvýšené riziko. Vyhradenými stavbami sú

- mosty a nadjazdy s dĺžkou nosnej konštrukcie najmenej 10 m,

- lávky a nadchody s rozpätím najmenej 20 m,

- oporné a zárubné múry a protihlukové steny s výškou najmenej 2 m a dĺžkou viac ako 25 m,

- zemné konštrukcie s výškou hrádze najmenej 5 m,

- tunely, podjazdy a podchody,

- priehrady a iné vodné stavby s výškou najmenej 3 m,

- inžinierske stavby s výškou presahujúcou 30 m,

- stožiare elektronických komunikačných sietí s výškou presahujúcou 60 m,

- výškové budovy s najvyšším podlažím vo výške presahujúcej 22 m,

- nebytové budovy so zastavanou plochou viac ako 3 000 m2  alebo s priestorom určeným na zhromaždenie viac ako 100 osôb,

- obchodné, veľtržné a výstavné budovy s plochou všetkých podlaží väčšou ako 3 000 m2,

- športové haly, kryté štadióny a tribúny so zastavanou plochou presahujúcou 400 m2 alebo s viac ako 400 miestami na sedenie pre divákov,

- budovy nemocníc a špecializovaných zdravotných ústavov,

- garáže s viac ako 1 000 m2 úžitkovej plochy,

- budovy a inžinierske stavby so zvýšeným rizikom požiaru alebo výbuchu a so zvýšeným zdravotným, emisným alebo dopravným ohrozením,

- stavby jadrových zariadení a stavby súvisiace s jadrovým zariadením v areáli stavby jadrového zariadenia,

- skládky nebezpečných odpadov.

- Ostatnými stavbami sa rozumejú stavby, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 2, 3 a 5.

- Zastavanou plochou stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnym priemetom vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých podlaží stavby do vodorovnej roviny okrem zvislých izolačných prímuroviek.

§ 15

Zmena stavby

- Zmenou stavby je zmena pôdorysného alebo výškového usporiadania stavby, zmena stavebnej konštrukcie alebo zmena účelu stavby. Zmena stavby sa môže uskutočniť na stavebne nedokončenej a neskolaudovanej stavbe (ďalej len „nedokončená stavba“) alebo na skolaudovanej stavbe (ďalej len „dokončená stavba“).

- Ak sa má stavba počas uskutočňovania odchýliť od projektu stavby overeného stavebným úradom, ide o zmenu nedokončenej stavby.

- Zmenou dokončenej stavby je

- nadstavba, ak sa stavba nadstavuje ďalším podlažím alebo podlažiami alebo podkrovím pri zachovaní konštrukčnej a prevádzkovej jednoty stavby,

- prístavba, ak sa stavba pôdorysne rozširuje pri zachovaní konštrukčnej a prevádzkovej jednoty prístavby so stavbou,

- prestavba alebo iná stavebná úprava, ktorou sa zasahuje do konštrukcie stavby, do jej technického vybavenia alebo sa podstatne mení jej architektonický výraz alebo vzhľad, ak sa zachováva konštrukčná a prevádzková jednota stavby, nejde o nadstavbu ani prístavbu a nemení sa ani spôsob užívania

- zmena účelového určenia a spôsobu užívania stavby alebo jej časti, najmä ak sa tým mení druh stavby alebo kategória,

- zmena konštrukčného systému nosných konštrukcií mostov a nadjazdov, oporných a zárubných múrov a protihlukových stien,

- zmena smerového vedenia, výškového vedenia alebo dispozičného usporiadania líniovej stavby, ktorá zasahuje do práv vlastníkov iných pozemkov a stavieb,

- umiestnenie alebo upevnenie stavby alebo zariadenia na inej stavbe, ktorá netvorí  so stavbou konštrukčný ani prevádzkový celok, nemá rovnaké účelové určenie ani rovnaký spôsob užívania, najmä stavby elektronických komunikačných sietí a leteckých prekážkových značení.

(4) Prestavbou a inou stavebnou úpravou sa podľa odseku 3 písm. c) rozumie najmä

- rekonštrukcia, ak sa hmotná podoba stavebnej konštrukcie alebo architektonický vzhľad stavby prispôsobuje pôvodnému stavu a účelu stavby, najmä odstránením následkov opotrebenia, vonkajšieho poškodenia a starších nevhodných zmien stavby,

- adaptácia, ak sa priestorové usporiadanie stavebných konštrukcií prispôsobuje novým prevádzkovým požiadavkám na pôvodné alebo nové využitie, vrátane vstavby, ktorou sa do stavby umiestňuje iná stavba so samostatným účelovým určením alebo spôsobom užívania,

- obnova, ak sa obnovujú alebo menia technické alebo úžitkové parametre existujúcej stavby zásahom do jej konštrukcie alebo do jej technického vybavenia, najmä zateplenie a výmena technických systémov vykurovania a klimatizácie.

(5) Za zmenu stavby sa nepovažujú

a) upevnenie a odstránenie reklamného zariadenia,

b) udržiavacie práce.

§ 16

Udržiavacie práce

- Udržiavacie práce sú odborné činnosti, ktorými sa konštrukčná a prevádzková funkčnosť stavby a jej technického vybavenia udržiava v dobrom stavebnotechnickom stave počas jej životnosti bez zásahu do nosnej konštrukcie a bez zmeny spôsobu užívania a vonkajšieho vzhľadu najmä vzhľadu hlavných tvaroslovných architektonických prvkov.

- Udržiavacími prácami sú najmä

- opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny a povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov,

- opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,

- opravy a údržba líniových stavieb zabezpečujúca ich požadovanú konštrukčnú a prevádzkovú funkčnosť,

- opravy a prestavba vnútorných priečok, opravy a výmena omietok a obkladov stien, podláh a dlažieb,

- oprava komínov,

- oprava a výmena schodiskových zábradlí, okien a dverí a iných nepodstatných stavebných prvkov,

- údržba a opravy technických systémov a ich súčastí, vrátane výmeny vykurovacieho kotla a klimatizačného zariadenia, ak sa tým nemení miesto, spôsob a kapacita pripojenia stavby na inžinierske siete, nezhorší vplyv na okolie stavby ani neohrozí životné prostredie,

- výmena vnútorného zariadenia, najmä kuchynských liniek, sporákov, vaní a vstavaných skríň,

- údržba, výmena, odstránenie alebo doplnenie strešných antén a iných zariadení elektronických komunikácií, anténnych zvodov a bleskozvodov,

- oprava a výmena rozvodov elektronických komunikačných sietí a elektrických rozvodov v uzavretých priestoroch stavby a v uzavretých areáloch,

- maliarske a natieračské práce,

- údržba a opravy pomníkov, pamätníkov, podstavcov sôch a drobnej architektúry,

- údržba a opravy zariadení a stavebných výrobkov, ktoré plnia úlohu stavby,

- údržba a opravy reklamných stavieb.

§ 17

Stavenisko

- Stavenisko je priestor, ktorý je na čas uskutočňovania stavby určený na stavebné práce, na uskladnenie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zariadením staveniska sú dočasné stavby určené na prevádzku staveniska, skladovanie, ubytovanie, ako aj dielne a sociálne zariadenia.

- Staveniskom je najmä stavebný pozemok a stavba na ňom. Ak to nepostačuje, ako stavenisko môže byť určený aj iný pozemok.

- Stavenisko musí

- byť zabezpečené pred vstupom  cudzích osôb najmä ohradením alebo oplotením; to neplatí, ak ide o líniovú stavbu,

- byť označené ako stavenisko s uvedením základných údajov o stavbe,

- spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko podľa plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- mať zriadený uzamykateľný vstup osôb a vjazd z verejnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na príjazd hasičských vozidiel a vozidiel záchrannej zdravotníckej služby až k stavbe, ktorý musí byť trvalo bezbariérový; to neplatí, ak ide o líniovú stavbu,

- umožňovať bezpečné a racionálne uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov bez obmedzenia prevádzky zariadení staveniska,

- mať zabezpečený prívod vody a elektrickej energie; to neplatí, ak ide o líniovú stavbu,

- mať zabezpečenú likvidáciu alebo odvoz odpadu zo staveniska a zo stavby,

- mať vybavenie potrebné na uskutočňovanie stavebných prác, na používanie stavebných mechanizmov a na pobyt osôb uskutočňujúcich stavebné práce,

- byť prevádzkované tak, aby neohrozovalo bezpečnosť ľudí a zvierat v okolí staveniska a aby nezaťažovalo okolie nadmerným hlukom, vibráciami, prachom a pachom.

- Označenie staveniska obsahuje

- označenie stavby názvom a druhom,

- základné údaje o stavebníkovi, najmä meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno a adresu bydliska alebo sídla,

- označenie stavebného povolenia a stavebného úradu, ktorý ho vydal,

- meno a priezvisko stavbyvedúceho alebo osoby oprávnenej na výkon stavebného dozoru, ak ide o stavbu svojpomocou,

- lehotu výstavby.

- Na stavenisko je oprávnený vstupovať s upovedomením stavbyvedúceho

- stavebník a vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,

- generálny projektant a projektanti čiastkových projektov,

- osoba oprávnená na výkon stavebnotechnického dozoru alebo osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou alebo drobnú stavbu alebo jednoduchú stavbu uskutočňovanú dodávateľsky,

- osoba oprávnená na výkon štátneho stavebného dohľadu, osoba oprávnená na výkon štátneho dozoru alebo odborného dozoru nad prevádzkou vyhradených technických zariadení,

- osoba oprávnená na výkon environmentálneho dozoru,

- osoba oprávnená na výkon štátneho pamiatkového dohľadu,

- hlavný geodet stavby,

- koordinátor projektovej dokumentácie a koordinátor bezpečnosti,

- zhotoviteľ stavby a jeho zmluvní dodávatelia stavebných prác, stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov (ďalej len „zmluvný dodávateľ“),

- osoba zabezpečujúca odvoz alebo likvidáciu odpadu.

- Iné osoby než uvedené v odseku 5 môžu vstúpiť na stavenisko a na stavbu len so súhlasom stavbyvedúceho a môžu sa pohybovať po stavenisku a po stavbe len v sprievode stavbyvedúceho alebo ním určenej osoby.

§ 18

Stavebný denník

- Stavebný denník je dokumentačným záznamom priebehu uskutočňovania stavby od prevzatia staveniska do úplného dokončenia, odovzdania a prevzatia stavby. Ak ide o súbor stavieb, stavebný denník sa môže viesť samostatne pre každú stavbu a pre každú zmenu stavby.

- Do stavebného denníka sa zaznamenávajú v časovom slede podstatné skutočnosti a udalosti na stavbe a na stavenisku, ktoré dokumentujú čas a priebeh stavebných prác, dodávky stavebných výrobkov, odvoz alebo likvidácia odpadu, kontrolné prehliadky, výkon štátneho stavebného dohľadu a štátneho dozoru, zistené skutočnosti a uskutočnené opatrenia a iné okolnosti, ktoré majú význam na posúdenie právnej zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za ochranu pred požiarmi, za dodržanie podmienok stavebného povolenia a iných rozhodnutí a za súlad s overeným projektom stavby a s vykonávacím projektom.

- Stavebný úrad po povolení stavby označí stavebný denník overovacou doložkou a ak ide o rozsiahlu líniovú stavbu, overí hlavný stavebný denník. Strany stavebného denníka musia byť číslované vzostupným číselným radom a zviazané, aby sa nemohli vymieňať. Ak sa k stavebnému denníku pripájajú prílohy, najmä zápisnice z kontrolných prehliadok stavby, z vykonaného štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru a odborného dozoru nad prevádzkou vyhradených technických zariadení, v stavebnom denníku sa uvedie dátum priloženia a označenie prílohy názvom a číslom.

- Stavebný denník vedie stavbyvedúci. Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy tieto osoby:

- stavbyvedúci,

- generálny projektant a projektanti čiastkových projektov,

- stavebník  a vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,

- geodet a hlavný geodet stavby,

- osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou alebo drobnú stavbu alebo jednoduchú stavbu uskutočňovanú dodávateľsky,

- osoba oprávnená na výkon stavebnotechnického dozoru,

- osoba oprávnená na výkon štátneho stavebného dohľadu,

- osoba oprávnená na výkon štátneho dozoru alebo odborného dozoru nad prevádzkou vyhradených technických zariadení,

- koordinátor projektovej dokumentácie a koordinátor bezpečnosti,

- kontrolný statik,

- osoba oprávnená na environmentálny dozor a

- geológ a geotechnik.

- Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, stavebný denník sa vedie od zriadenia staveniska do úplného dokončenia stavby. Namiesto stavebného denníka môže stavebník alebo osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru viesť jednoduchý záznam o stavbe, v ktorom eviduje jednotlivé fázy a podstatné okolnosti uskutočňovania stavby.

§ 19

Susedné pozemky a susedné stavby

- Susedným pozemkom sa na účely tohto zákona rozumie priľahlý pozemok so spoločnou hranicou s pozemkom, ktorý je predmetom konania podľa tohto zákona.

- Susedným pozemkom sa rozumie aj pozemok, ktorý nemá spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý je predmetom konania podľa tohto zákona, ak stavba alebo obvyklá činnosť na jednom z nich má alebo môže mať výrazný vplyv na užívanie pozemku alebo stavby na ňom, najmä obťažovaním hlukom alebo zápachom, tienením, prevádzkou s pohybom veľkého počtu ľudí alebo nárokmi na statickú dopravu.

- Susednou stavbou sa na účely tohto zákona rozumie stavba na susednom pozemku a stavba na inom pozemku, ak jej užívanie je priamo ovplyvnené prevádzkou navrhovanej stavby.

§ 20

Projektová dokumentácia

- Projektovou dokumentáciou je ucelený súbor dokumentov, ktoré textovo opisujú a graficky znázorňujú stavbu. Projektová dokumentácia je potrebná ako podklad na umiestňovanie, povoľovanie, uskutočňovanie, kolaudovanie a užívanie stavieb, povoľovanie terénnych úprav a  zmien využívania pozemkov v konaniach podľa tohto zákona.

- Projektovú dokumentáciu tvorí projekt a dokladová časť. Projekt obsahuje textovú časť a  grafickú časť. Dokladová časť obsahuje súvisiace záväzné stanoviská (§ 112) a vyjadrenia dotknutých orgánov a ďalšie dokumenty potrebné v konaní, ktoré boli obstarané pri príprave projektu alebo v súvislosti s ním.

- Projektovú dokumentáciu územného zámeru tvorí projekt zmeny využívania pozemkov a dokladová časť potrebná na účely konania o zmene využívania pozemkov. Obsahuje základné údaje o pozemkoch a ich súčasnom využívaní, návrh nového využívania pozemkov, predpokladané vplyvy na územie po uskutočnení navrhovanej zmeny v užívaní, vybavenie pozemkov spevnenými plochami, drobnou architektúrou alebo doplnkovými drobnými stavbami a pripojenie na dopravnú infraštruktúru a inžinierske siete na zabezpečenie osvetlenia a údržbu porastov.

- Projektovú dokumentáciu ohlásenia stavby tvorí projekt ohlasovanej stavby alebo projekt ohlasovaných zmien stavby a dokladová časť potrebná na účely ohlásenia. Obsahuje jednoduchý situačný výkres s grafickým zobrazením a technickým opisom stavby, vyznačenie pôdorysu umiestnenia stavby na pozemku s vyznačenými odstupmi od hraníc susedných pozemkov a od susedných stavieb,  údaje o stavebnom pozemku a o ohlasovanej stavbe alebo zmeny stavby, architektonické riešenie stavby a urbanistické začlenenie stavby alebo zmeny stavby do okolia, predpokladané vplyvy stavby alebo zmeny stavby na územie a okolie stavby a vyznačenie umiestnenia prípojok na inžinierske siete.

- Projektovú dokumentáciu umiestnenia stavby tvorí projekt umiestnenia stavby a dokladová časť potrebná na účely konania o umiestnenie stavby. Obsahuje údaje o stavebnom pozemku a širších vzťahoch, o urbanistických parametroch umiestňovanej stavby v rámci zastavovacích podmienok  s vyznačením pôdorysu umiestnenia na stavebnom pozemku a odstupov od hraníc susedných pozemkov a susedných stavieb, o základných pôdorysných a výškových parametroch umiestňovanej stavby, o predpokladanom vplyve stavby na okolie, o polohe prípojok na inžinierske siete a predpokladaných nárokoch stavby na inžinierske siete s kapacitnými požiadavkami, o mieste a spôsobe pripojenia na dopravnú infraštruktúru a s riešením statickej dopravy. Projektová dokumentácia  umiestnenia stavby sa vyhotovuje v platnej realizácii národného súradnicového systému.

- Projektovú dokumentáciu stavby tvorí projekt stavby a dokladová časť potrebná  na účely stavebného konania. Projekt stavby je textové a grafické vyjadrenie architektonického, stavebno-technického a technologického riešenia stavby. Projektom stavby sa rozumie aj projekt zmeny stavby na účely konania o zmene nedokončenej stavby alebo dokončenej stavby. Obsahuje najmä sprievodnú správu a súhrnnú technickú správu, technické správy jednotlivých častí projektu stavby, popis technického a technologického vybavenia stavby a umiestnenie vnútorných rozvodov technických systémov budovy, posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby a odolnosti nosnej konštrukcie pri požiari, vytyčovacie výkresy a stavebné výkresy.

- Súčasťou projektovej dokumentácie stavby je aj

- projektové energetické hodnotenie), ak ide o budovu podliehajúcu energetickej certifikácii,

- kontrolné posúdenie dokumentácie nosnej konštrukcie stavby (ďalej len „kontrolné statické posúdenie“), ak ide o vyhradenú stavbu alebo o inú staticky náročnú stavbu, o ktorej tak rozhodol stavebný úrad,

- určenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti pôd stavebného pozemku a ich hodnotenie (ďalej len „radónový posudok“), ak ide o stavbu bytovej budovy a stavbu nebytovej budovy určenej na pobyt osôb dlhší ako 1 000 hodín počas kalendárneho roka, a projekt protiradónových stavebných opatrení.

- Vykonávaciu projektovú dokumentáciu tvorí vykonávací projekt a jeho súčasti. Vykonávací projekt  je podrobným textovým  a grafickým rozpracovaním projektu stavby na potreby zhotovenia stavby a jej kolaudáciu. Navrhuje najmä skladbu stavebných prác, stavebných výrobkov, stavebných mechanizmov a vybavenie staveniska a obsahuje podrobné stavebné výkresy, výkresy na podrobné vytýčenie stavby, výkresy detailov stavebných konštrukcií, výpis prvkov a popisy všetkých častí stavby, harmonogram fáz uskutočňovania stavby, ako aj podrobné riešenie jednotlivých montážnych štádií konštrukcie počas uskutočňovania stavby a posúdenie stability podperných a oporných konštrukcií použitých na uskutočňovanie stavby. Vykonávacím projektom sa rozumie aj vykonávací projekt na uskutočnenie zmeny stavby.

- Súčasťou vykonávacej projektovej dokumentácie je spravidla aj

- plán organizácie výstavby,

- výkaz výmer a rozpočet stavby,

- projekt požiarnej ochrany,

- plán bezpečnosti a ochrany zdravia a

- prevádzkový poriadok vyhradenej stavby, ktorý obsahuje limity a pokyny na optimálnu prevádzku a údržbu stavby na celý čas navrhovanej životnosti stavby, vrátane harmonogramu pravidelných kontrol statiky nosných konštrukcií a generálnych opráv.

- Projektovou dokumentáciou stavby na kolaudačné konanie je projekt stavby a dokladová časť potrebná na účely kolaudačného konania. Projekt stavby na kolaudačné konanie je textové a grafické zdokumentovanie skutočného zhotovenia stavby. Obsahuje výkresy a popisy stavby podľa stavu dokončenej stavby s vyznačením všetkých zmien v porovnaní s overeným projektom stavby, ktoré boli povolené alebo uskutočnené počas uskutočňovania stavby.

- Súčasťou projektovej dokumentácie  stavby na kolaudačné konanie je aj

- vykonávací projekt, ak ide o vyhradenú stavbu, alebo ak bol obstaraný na základe rozhodnutia stavebného úradu,

- geodetická dokumentácia,

- doklady k dodaným stavebným výrobkom preukazujúce ich vhodnosť na zamýšľané použitie.

(12) Súčasťou projektovej dokumentácie podľa odsekov 3, 5 a 6 je aj záverečné stanovisko z posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie (ďalej len „záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov“), ak ide o stavbu podliehajúcu takémuto posudzovaniu povinne alebo na základe výsledku zisťovacieho konania).

§ 21

Stavebná dokumentácia

- Stavebnou dokumentáciou sa na účely tohto zákona rozumie súbor dokumentov o stavbe, ktoré musia byť počas uskutočňovania stavby na stavenisku u stavbyvedúceho; pri stavbe svojpomocou u stavebníka.

- Stavebnú dokumentáciu tvoria najmä

- overený projekt stavby a vykonávací projekt, ak sa vyhotovil,

- prvopis alebo osvedčená kópia stavebného povolenia, rozhodnutia o zmene stavby alebo iného rozhodnutia stavebného úradu súvisiaceho so stavbou alebo staveniskom,

- stavebný denník a zápisnice z kontrolných prehliadok alebo záznam o stavbe zhotovenej svojpomocou,

- dokumentácia preukazujúca vhodnosť dodaných stavebných výrobkov na zamýšľané použitie, najmä návody na použitie a vyhlásenia výrobcov o parametroch stavebných výrobkov,

- doklady o množstve a skladbe stavebných výrobkov dodaných na stavenisko, najmä súpisy vykonaných stavebných prác a dodacie listy,

- záznamy o množstve  odvezenej zeminy a stavebného odpadu zo staveniska,

- rozhodnutia, súhlasy a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vlastníka dopravnej infraštruktúry a vlastníkov inžinierskych sietí, ktoré sú potrebné na zriadenie a prevádzku staveniska a na uskutočňovanie stavby.

- Stavebná dokumentácia je súčasťou podkladov na kolaudáciu stavby.

- Stavebná dokumentácia sa po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vydá vlastníkovi stavby na trvalú úschovu. Stavebný úrad uschováva kópiu stavebnej dokumentácie uvedenej v  odseku 2 písm. a) až c) a písm. g).

§ 22

Informačný systém o územnom plánovaní a výstavbe

- Informačný systém o územnom plánovaní a výstavbe (ďalej len „informačný systém“) je elektronicky vedený systém informácií, ktorý slúži na informačnú podporu procesov územného plánovania a výstavby; je informačným systémom verejnej správy.

- V informačnom systéme sú vedené registre územného plánovania a registre výstavby .

- Využívanie priestorových informácií a služieb v rámci informačného systému upravujú predpisy o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie).

- DRUHÁ ČASŤ

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

- Prvá hlava

Úlohy orgánov územného plánovania

§ 23

Základné ustanovenia

- Základnou úlohou orgánov územného plánovania je vo verejnom záujme usmerňovať územný rozvoj určovaním koncepcie rozvoja územia a organizácie územia a sústavne a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia tak, aby vytváralo podmienky pre udržateľný územný rozvoj, kvalitné sídelné prostredie, výstavbu, územnú súdržnosť, sociálnu súdržnosť, zachovanie a zlepšenie životného prostredia, ochranu a tvorbu krajiny a súlad všetkých činností v území. Orgány územného plánovania vytvárajú podmienky na rozvoj územia a zachovanir urbanistických, architektonických, prírodných a pamiatkových hodnôt územia s cieľom dosiahnuť všeobecne prospešný súlad verejných záujmov a súkromných záujmov v rozvoji územia.

- Úlohami orgánov územného plánovania sú najmä

- určovanie koncepcie rozvoja územia štátu a regiónov a urbanistických koncepcií rozvoja obcí a ich častí,

- sledovanie a posudzovanie stavu územia, jeho pamiatkových, prírodných a civilizačných hodnôt a možností jeho využívania,

- určovanie podmienok rozvoja osídlenia a obnovy sídiel,

- koordinovanie zámerov v území a určovanie postupnosti uskutočňovania zmien v území,

- určovanie urbanistických, architektonických a estetických požiadaviek a podmienok umiestňovania stavieb pri zohľadňovaní súčasného charakteru a hodnôt územia a krajiny,

- určovanie podmienok na uskutočňovanie zmien vo využívaní územia, vrátane využívania prírodných zdrojov,

- určovanie nevyhnutných asanačných a rekonštrukčných zásahov na obnovu sídiel a rozvoj územia a na tvorbu kvalitného sídelného prostredia,

- utváranie územných podmienok na odstraňovanie negatívnych následkov hospodárskych zmien,

- utváranie územných podmienok na uskutočnenie opatrení na ochranu pred povodňami a na zadržanie vody v urbanizovanom území a v krajine,

- podpora rôznorodosti charakteru urbanizovaného prostredia a nezastavaného územia a osobitostí identity sídiel,

- vytváranie podmienok na ochranu pamiatkového fondu a kultúrnej rozmanitosti v sídlach,

- určovanie verejného záujmu v území.

- Orgány územného plánovania  plnia úlohy podľa odsekov 1 a 2

- sledovaním, vyhodnocovaním a evidenciou údajov a informácií o území,

- obstarávaním územnoplánovacích podkladov a

- obstarávaním a schvaľovaním územnoplánovacej dokumentácie, jej zmien a doplnkov.

- Orgány územného plánovania sú povinné

- obstarávať územnotechnické podklady, sledovať, vyhodnocovať a evidovať údaje o území a vkladať ich do územnotechnických podkladov pri ich aktualizácii,

- obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu a sledovať a včas pripravovať jej zmeny a doplnky postupom podľa tohto zákona a

- obstarať každé štyri roky správu o stave územnoplánovacej dokumentácie podľa § 5 ods. 3 písm. a) až d),

- využívať existujúce dokumenty orgánov verejnej správy a súbory priestorových informácií týkajúce sa údajov o území na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov,

- používať mapové podklady základného štátneho mapového diela a tematického štátneho mapového diela a podľa potreby aj vlastné účelovo vytvorené mapové podklady a využívať informačný systém geodézie, kartografie a katastra,

- sledovať a pravidelne vyhodnocovať priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a pravidelne vyhodnocovať účinnosť a aktuálnosť regulatívov a zastavovacích podmienok,

- vytvárať podmienky na kvalitné urbanizované prostredie a podmienky na územnú súdržnosť,

- sledovať ekologickú stabilitu a únosnosť zaťažovania územia s cieľom dosiahnuť udržateľné využívanie prírodných zdrojov a zachovanie prírodných daností územia,

- uhrádzať náklady na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a ich zmien a doplnkov z vlastného rozpočtu a z dotácií; na tento účel môžu využiť aj mimorozpočtové zdroje a združené prostriedky zo spolufinancovania inými osobami na základe zmluvy.

§ 24

Vyhradené činnosti v územnom plánovaní

- Vyhradenými činnosťami v územnom plánovaní sú

  - zabezpečovanie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a

  - spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.

- Spracovaním územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie sa rozumie ucelený koordinovaný súbor odborných činností spracovateľa, ktoré sú potrebné na spracovanie územnoplánovacej štúdie, územnotechnických podkladov, problémového výkresu a na spracovanie konceptu územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „koncept“) a návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

§ 25

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

- Orgány územného plánovania zabezpečujú obstarávanie  územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby,na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len “odborne spôsobilá osoba“), ktorá nie je spracovateľom ňou obstarávaných územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.

- Odborne spôsobilou osobou je fyzická osoba zapísaná v registri odborne spôsobilých osôb na obstarávanie  územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 97 (ďalej len „register odborne spôsobilých osôb“), ktorá je zamestnancom orgánu územného plánovania alebo osobou v inom právnom vzťahu k orgánu územného plánovania.

- Odborne spôsobilá osoba je oprávnená

a) obstarávať územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu,

b) dohliadať na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.

- Odborne spôsobilá osoba je povinná

- postupovať pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácii s odbornou starostlivosťou a chrániť oprávnené záujmy orgánu územného plánovania, ktorý je obstarávateľom územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentáciei,

- postupovať v súlade s týmto zákonom a s určenou metodikou obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

- využívať najnovšie poznatky spoločenských, prírodných a technických vied  a aktuálne poznatky o stave územia a životného prostredia,

- spolupracovať so spracovateľom územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „spracovateľ“),

- viesť dokumentáciu o uskutočnených úkonoch, o verejnom prerokúvaní a o stanoviskách dotknutých orgánov.

§ 26

Spracovateľ

- Spracovateľom je fyzická osoba, ktorá má profesijnú kvalifikáciu a autorizáciu na spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v kategórii architekt podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach.

- Spracovateľ  je oprávnený koordinovať činnosť spolupracujúcich iných odborníkov, ktorí sú prizvaní na spracovanie príslušnej časti územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov.

- Spracovateľ je povinný

- spracúvať územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu podľa tohto zákona a súvisiacich predpisov a podľa určenej metodiky,

- využívať najnovšie poznatky spoločenských, prírodných a technických vied a aktuálne poznatky o stave územia a životného prostredia,

- prizvať na spracovanie špecifických častí územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov, najmä na demografickú prognózu, na dopravnú infraštruktúru, na technickú infraštruktúru a na ďalšie čiastkové odborné činnosti, na ktoré nemá oprávnenie, iných odborníkov, ktorí sú oprávnení na spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov,

- využívať územnoplánovacie podklady a iné dostupné schválené dokumenty a údaje o území a súbory informácií, ktoré obsahujú  informácie o území,

- zúčastniť sa na požiadanie orgánu územného plánovania na verejnom prerokovaní konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie, aby  predniesol podstatné body konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie,

- spolupracovať s orgánom územného plánovania pri vyhodnocovaní stanovísk a pripomienok z prerokovania územnoplánovacej dokumentácie.

- Spracovateľ zodpovedá orgánu územného plánovania za úplnosť, vecnú správnosť a pravdivosť územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a  za súlad konceptu so zadaním územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „zadanie“) a návrhu územnoplánovacej dokumentácie so zadaním alebo súborným stanoviskom orgánu územného plánovania. Spolupracujúce osoby zodpovedajú za výsledky svojej činnosti spracovateľovi.

Ú z e m n o p l á n o v a c i e   p o d k l a d y

§ 27

Územnoplánovacia štúdia

- Účelom územnoplánovacej štúdie je posúdiť možnosti územného rozvoja, overiť podmienky zmien v území a navrhnúť možné riešenia  vybraných problémov v území, ktoré môžu podstatne ovplyvniť alebo podmieniť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, územný rozvoj jednotlivých funkčných zložiek územia alebo osobitné podmienky ochrany a využívania krajiny. Podrobný obsah, zameranie a rozsah riešeného územia určí orgán územného plánovania v zadaní pre spracovanie územnoplánovacej štúdie podľa účelu, na ktorý ju obstaráva.

- Územnoplánovacia štúdia zameraná na jednotlivú funkčnú zložku územia, najmä na dopravnú infraštruktúru, bývanie, verejnú zeleň, sa obstaráva ako spodrobnenie riešenia vybranej zložky územia navrhnutej v územnoplánovacej dokumentácii počas jej prípravy alebo po jej schválení.

- Územnoplánovacia štúdia so zameraním na tvorbu a ochranu krajiny sa spracúva ako krajinná štúdia. Krajinnou štúdiou sa navrhuje a overuje optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia z hľadiska podmienok ochrany a využitia krajiny a prírodných zdrojov.

- Územnoplánovaciu štúdiu obstaráva orgán územného plánovania na základe vlastného podnetu, ak jej obstaranie vyplýva z  územnoplánovacej dokumentácie, alebo ju môže obstarať na podnet inej osoby.

- Orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu štúdiu, ju zverejní na svojom webovom sídle do jedného mesiaca odo dňa skončenia obstarávania.

§ 28

Územnotechnické podklady

(1) Územnotechnické podklady charakterizujú a popisujú stav v území. Obsahujú súbor údajov o aktuálnom stave využívania územia, o jeho urbanistických a architektonických hodnotách, o obmedzeniach využívania územia z dôvodu vlastností a daností územia a o zámeroch na uskutočnenie zmien v území.

(2) Orgán územného plánovania obstaráva územnotechnické podklady v rozsahu potrebnom

- na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie, okrem Koncepcie územného rozvoja Slovenska,

- na zistenie potreby zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie, okrem Koncepcie územného rozvoja Slovenska a zastavovacieho plánu,

- ako podklad pre správu o stave územnoplánovacej dokumentácie, okrem zastavovacieho plánu,

- ako podklad na vypracovanie územnoplánovacej štúdie.

- Územnotechnické podklady sa obstarávajú na základe prieskumu územia vlastným zisťovaním a na základe údajov o území. Údajmi o území sú údaje o stave územia, o právach, povinnostiach a obmedzeniach vyplývajúcich z právnych predpisov a údaje o zámeroch na uskutočnenie zmien v území. Údaje o území sa viažu k určitej časti územia, napríklad k ploche, k pozemku, k stavbe alebo k prírodnému útvaru. Povinne sa využívajú existujúce dokumenty a súbory informácií, ktoré obsahujú údaje o území.

- Údaje o území sú povinní poskytovať do územnotechnických podkladov bezodkladne po ich vypracovaní alebo získaní

- orgány štátnej správy, ktoré podľa osobitných predpisov plnia úlohy na ochranu verejných záujmov v území,

- vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry a vlastníci inžinierskych sietí, vrátane grafického vyhotovenia polohopisnej situácie stavieb,

- iné osoby, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona alebo zo zmluvy s obstarávateľom,

stavebné úrady.

(5)  Osoby uvedené v odseku 5 sú povinné poskytnúť orgánu územného plánovania údaje o území bezodkladne po ich získaní za úhradu nevyhnutných nákladov na ich vytvorenie, digitalizáciu, rozmnoženie a doručenie. Vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry a vlastníci stavieb inžinierskych sietí sú povinní poskytnúť orgánu územného plánovania aj grafické vyhotovenie polohopisnej situácie dopravnej infraštruktúry a koridorov inžinierskych sietí.

(6) Dotknuté orgány štátnej správy a nimi zriadené organizácie, vlastníci dopravnej infraštruktúry a vlastníci inžinierskych stavieb a iné osoby, ktoré poskytli  údaje o území, sú zodpovedné za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytnutých údajov.

(7) Orgán územného plánovania použije údaje o území na spracovanie územnotechnických podkladov a ich aktualizácie. Územnotechnické podklady slúžia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, jej zmien a doplnkov a správy o stave územnoplánovacej dokumentácie.

(8) Orgán územného plánovania je povinný obstarané územnotechnické podklady trvalo udržiavať v aktuálnom  stave dopĺňaním o nové údaje o území a najmenej raz za štyri roky obstarať aktualizáciu územnotechnických podkladov.

Ú z e m n o p l á n o v a c i a     d o k u m e n t á c i a

§ 29

Koncepcia územného rozvoja Slovenska

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska je územnoplánovacia dokumentácia, ktorá rieši celé územie Slovenska. Určuje úlohy a ciele komplexného územného rozvoja Slovenska a utvára predpoklady pre udržateľný územný rozvoj.

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska obsahuje najmä

- hlavné urbanizačné osi, usporiadanie sídelnej štruktúry v medzinárodných súvislostiach a hierarchizáciu ťažísk osídlenia a sídelných aglomerácií v celoštátnych súvislostiach,

- zásady usmerňovania územného rozvoja s cieľom vytvárať rovnocenné životné podmienky na celom území Slovenska, vytvárať územné predpoklady pre územnú súdržnosť, zlepšenie životného prostredia, ochranu a tvorbu krajiny, ochranu prírody a prírodných zdrojov a ochranu pamiatkového fondu celoštátneho významu,

- vymedzenie koridorov dopravnej infraštruktúry a technickej infraštruktúry medzinárodného, celoštátneho  alebo nadregionálneho významu,

- vymedzenie území so špecifickými hodnotami vyplývajúcimi z medzinárodných záväzkov a z nadregionálnych vzťahov.

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska je záväzná pre územný plán regiónu.

§ 30

Územný plán regiónu

- Územný plán regiónu sa obstaráva pre územie vyššieho územného celku. Vyšší územný celok obstaráva územný plán regiónu z vlastného rozhodnutia alebo ak je územný plán regiónu potrebné dať do súladu s Koncepciou územného rozvoja Slovenska.

- Územný plán regiónu vychádza z cieľov územnoplánovacej dokumentácie,  úloh orgánov územného plánovania, z Koncepcie územného rozvoja Slovenska a z potrieb územného rozvoja vyššieho územného celku.

- Územný plán regiónu obsahuje koncepciu územného rozvoja a zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia najmä z hľadiska

- udržateľného územného rozvoja a územnej súdržnosti,

- štruktúry osídlenia,

- vymedzenia plôch a koridorov dopravnej infraštruktúry a technickej infraštruktúry regionálneho významu a ich ochranných pásiem a území,

- vymedzenia územných podmienok účelnej a hospodárnej organizácie územia regiónu a vymedzenie územia na umiestnenie nových investícií a rozvojových plôch celoštátneho a regionálneho významu,

- ochrany prírody, ochrany a tvorby krajiny, podmienok pre kvalitné životné prostredie, ochrany poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov a využívania prírodných zdrojov a nerastného bohatstva,

- ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezísk,

- limitov využitia územia najmä z hľadiska nežiaducich geodynamických procesov a ochrany pred povodňami.

- Územný plán regiónu musí zabezpečiť vzájomnú previazanosť územného rozvoja regiónu a  obcí v regióne.

- Územný plán regiónu je záväzný pre  územné plány obcí v regióne.

§ 31

Územný plán obce

- Územný plán obce je územnoplánovacia dokumentácia, ktorá rieši celé územie obce. Obec je povinná mať územný plán obce.

- Územný plán obce vychádza z cieľov územnoplánovacej dokumentácie, úloh orgánov  územného plánovania a premieta ich v podrobnosti zodpovedajúcej riešeniu územia obce, z územnotechnických požiadaviek na využívanie územia; musí byť v súlade s územným plánom regiónu.

- Územný plán obce určuje urbanistickú koncepciu rozvoja územia obce, regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia obce najmä z hľadiska

- prípustných, obmedzených a neprípustných činností vo vzťahu k hlavnému funkčnému využitiu,

- nadväznosti na susediace obce,

- umiestnenia  dopravnej infraštruktúry a technickej infraštruktúry, vrátane ich ochranných pásiem a území,

- umiestnenia  verejných priestorov,

- plôch a koridorov verejnej zelene,

- ochrany prírody a krajiny, poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov a racionálneho využívania prírodných zdrojov a nerastného bohatstva,

- ochrany národných kultúrnych pamiatok, archeologických nálezísk, pamiatkových území a  miestnych pamätihodností,

- vymedzenia zastavaného územia obce,

- ochrany územia obce pred povodňami a minimalizácie vplyvu klimatických zmien v zastavanom území obce,

- Návrh funkčného využitia územia obce obsahuje územia s určením prevládajúceho funkčného využívania, najmä obytné územie, územie občianskeho vybavenia, zmiešané územie, výrobné územie, rekreačné územie a kúpeľné územie. Ak ide o obec, na ktorej území sa nachádza urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov, vymedzí sa obytné územie pre tieto skupiny obyvateľov.

- Návrh priestorového usporiadania územia obce obsahuje základné požiadavky na priestorové usporiadanie, najmä výškové limity zástavby, umiestnenie architektonických dominánt a zabezpečenie priehľadov na ne z verejných priestorov.

- Základné princípy urbanistickej koncepcie rozvoja obce sa premietnu do územného plánu obce ako strategický regulatív priestorového usporiadania a funkčného využitia územia.

- Verejným priestorom v zastavanom území sa rozumie vonkajšie verejne prístupné nezastavané priestranstvo, najmä námestia, ulice, nábrežia, verejné parky, verejné cintoríny, trhoviská, detské ihriská a verejné priestranstvá vytvorené kompaktnou alebo rozvoľnenou zástavbou. Verejným priestorom mimo zastavaného územia sú lesoparky, prímestské lesy, chránené územia, vodné toky a vodné plochy.

- Zastavaným územím sa rozumie plocha vymedzená hranicou premietnutou do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990 a plocha ako vhodná na zastavanie podľa územného plánu obce.

- Chránené územia a ochranné pásma zriadené podľa osobitných predpisov a ochranné pásma navrhnuté v územnom pláne obce sa premietnu do riešenia priestorového usporiadania a funkčného využitia územia.

- Obsah územného plánu obce je záväzný pre obstaranie a schválenie územného plánu zóny a zastavovacieho plánu, pre rozhodovanie o území a je podmienkou na poskytnutie prostriedkov z verejného rozpočtu na investičné zámery na území obce. Ak je územný plán zóny alebo časť územného plánu zóny v rozpore s neskôr schváleným územným plánom obce, v územnom pláne obce sa určí, ktorá časť územného plánu zóny je neplatná alebo sa určí, že je neplatný celý územný plán zóny.

- Ak sa obce dohodnú, územnoplánovaciu dokumentáciu môžu obstarať aj ako spoločný územný plán pre niekoľko obcí, ktoré majú spoločné hranice územia alebo urbanisticky splynuli, sú prepojené dopravnou infraštruktúrou a základným systémom inžinierskych sietí alebo boli do nich vložené investície, od ktorých sú závislé. Základom dohody môžu byť morfologické hranice územia, významná spoločná pracovná príležitosť pre obyvateľov obcí, spoločná občianska vybavenosť, usporiadanie osídlenia alebo iný aglomeračný faktor. Ustanovenia tohto zákona o územnom pláne obce sa vzťahujú aj na spoločný územný plán obcí.

- Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na obsah územného plánu vojenského obvodu.

§ 32

Územný plán zóny

- Územný plán zóny vychádza z  cieľov územnoplánovacej dokumentácie a úloh verejnej správy v územnom plánovaní a premieta ich do podrobnosti zodpovedajúcej riešeniu územia zóny, z územnotechnických požiadaviek na využívanie územia; musí byť v súlade s územným plánom obce.

- Zónou sa rozumie časť územia obce, najmä mestská časť, pamiatková rezervácia a pamiatková zóna.

- Územný plán zóny sa obstaráva ak sa ukáže potreba podrobne riešiť rozvojové zámery alebo činnosti, ktoré majú vplyv na funkčné využívanie územia časti obce.

- Obec môže územný plán zóny obstarávať aj na podnet inej osoby. Rozsah a spôsob spoluúčasti na úhrade nákladov na obstaranie a spracovanie územného plánu zóny sú súčasťou zmluvy obce s tým, ktorého podnet prijala.

- Územný plán zóny obsahuje urbanistickú koncepciu rozvoja zóny, regulatívy podrobnejšieho funkčného využitia pozemkov a priestorového usporiadania jednotlivých častí územia zóny najmä z hľadiska

- podrobného začlenenia stavieb do okolitej zástavby a do krajiny,

- umiestnenia  zástavby prostredníctvom uličnej čiary, stavebnej čiary a maximálnej výšky zástavby,

- pripojenia stavieb na dopravnú infraštruktúru a na technickú infraštruktúru, vrátane ich ochranných pásiem a území,

- utvárania podmienok na bezbariérové sprístupnenie a využívanie verejných priestorov,

- vytváranie priaznivého obytného prostredia,

- stanovenia plôch verejnej zelene a určenia podielu zelene na stavebných pozemkoch, vrátane podielu spevnených nepriepustných plôch na jednotlivých pozemkoch s cieľom zlepšiť klimatické podmienky.

- Stavby a pozemky významné z hľadiska obrany štátu a bezpečnosti štátu sa v územnom pláne zóny vyznačia iba vtedy, ak sú zapísané v katastri nehnuteľností; inak len vtedy, ak s ich vyznačením súhlasil orgán oprávnený dať návrh na ich zápis do katastra nehnuteľností.

- Územný plán zóny sa spracúva na podklade katastrálnej mapy.

§ 33

Zastavovací plán

- Zastavovací plán podrobne určuje zastavovacie podmienky na pozemkoch určených na zastavanie v súlade so schváleným územným plánom obce alebo územným plánom zóny a vychádza z územnotechnických požiadaviek na využitie územia.

- Zastavovací plán obsahuje najmä podrobné zastavovacie podmienky pre využitie jednotlivých pozemkov a pre priestorové usporiadanie a umiestňovanie stavieb na jednotlivých pozemkoch a je záväzným podkladom pre povoľovanie stavieb.

- Zastavovací plán obsahuje najmä

- podrobné zastavovacie podmienky pre využitie jednotlivých pozemkov a pre priestorové usporiadanie a umiestňovanie stavieb na jednotlivých pozemkoch,

- umiestnenie a návrh základných parametrov stavieb dopravnej infraštruktúry a stavieb inžinierskych sietí, vrátane ich kapacitného posúdenia,

- vytvorenie systému bezbariérových trás a bezbariérového sprístupnenia a využívania verejných priestorov,

- minimalizáciu negatívnych vplyvov stavieb alebo využitia územia na zdravie ľudí, na požiarnu ochranu, na životné prostredie, na ochranu územia a na klimatické podmienky,

- regulatívy vymedzenia podielu zelene na jednotlivých stavebných pozemkoch , podielu spevnených nepriepustných plôch a úpravy nezastavaných plôch,

- vyznačenie pozemkov na vykonanie asanácie alebo revitalizácie a podklad pre rozdelenie riešeného územia  na jednotlivé stavebné pozemky,

- vymedzenie pozemkov určených na stavby vo verejnom záujme.

- Obec môže zastavovací plán obstarávať aj na návrh osoby oprávnenej uskutočniť stavbu, využívať pozemky alebo uskutočňovať inú činnosť v území.

- Zastavovací plán sa obstaráva vždy, ak ide o zámer rozsiahlej novej výstavby v obytnom území a v zmiešanom území v obci, ktoré je väčšie ako 3 ha.

- Zastavovací plán možno obstarávať aj súbežne s obstarávaním územného plánu obce alebo územného plánu zóny. Zastavovací plán možno schváliť až po schválení územného plánu obce.

- Zastavovací plán sa vypracúva na podklade katastrálnej mapy.

- Zastavovací plán  je platný štyri roky odo dňa jeho účinnosti. Obec počas platnosti zastavovacieho plánu môže predĺžiť jeho platnosť najviac o dva roky, a to najviac dva razy.

- Druhá hlava

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie

§ 34

Základné ustanovenia

- Orgán územného plánovania  je povinný obstarať územnoplánovaciu dokumentáciu, sledovať jej aktuálnosť, včas pripravovať jej zmeny a doplnky a raz za štyri roky aj správu o stave územnoplánovacej dokumentácie.

- Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Koncepcia územného rozvoja Slovenska, územný plán regiónu, územný plán obce a územný plán zóny, zahŕňa tieto etapy:

- prípravné práce,

- zabezpečenie vypracovania návrhu zadania, jeho prerokovanie a schválenie,

- zabezpečenie vypracovania konceptu, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,

- vypracovanie súborného stanoviska,

- zabezpečenie spracovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,

- prípravu podkladov a predloženie na schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie,

- uloženie schválenej územnoplánovacej dokumentácie,

- zabezpečenie vloženia schválenej územnoplánovacej dokumentácie do registrov územného plánovania.

- Obstarávanie zastavovacieho plánu zahŕňa tieto etapy:

- oznámenie o začatí obstarávania zastavovacieho plánu,

- zabezpečenie spracovania návrhu zadania pre spracovanie zastavovacieho plánu a jeho schválenie,

- zabezpečenie spracovania návrhu zastavovacieho plánu, dohľad nad jeho spracovaním a prerokovanie,

- prípravu podkladov a predloženie na schválenie návrhu zastavovacieho plánu,

- uloženie schváleného zastavovacieho plánu,

- zabezpečenie vloženia schváleného zastavovacieho plánu do registrov územného plánovania.

(4) Podkladom pre obstaranie územnoplánovacej dokumentácie sú územnotechnické podklady. Ako ďalšie podklady sa využívajú územnoplánovacia štúdia a priestorové informácie, schválené odvetvové stratégie, projekty, programy a iné koncepčné dokumenty.

(5) Orgán územného plánovania môže na zabezpečenie budúceho využitia územia podľa pripravovanej územnoplánovacej dokumentácie najskôr po schválení zadania a najneskôr pred začatím prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie vyhlásiť na časť riešeného územia všeobecne záväzným nariadením stavebnú uzáveru. Platnosť všeobecne záväzného nariadenia, ktorým bola vyhlásená stavebná uzávera, stráca platnosť najneskôr uplynutím piatich rokov odo dňa jeho účinnosti alebo schválením územnoplánovacej dokumentácie.

§ 35

Prerokovanie s dotknutými orgánmi

- Dotknutými orgánmi štátnej správy v prerokovaniach územnoplánovacej dokumentácie sú orgány štátnej správy, ktoré chránia záujmy podľa právnych predpisov najmä vo veciach ochrany zdravia, ochrany vôd, ochrany prírody a krajiny ochrany prírodných liečivých zdrojov, ochrany poľnohospodárskej pôdy, ochrany lesných pozemkov, ochrany ovzdušia, ochrany využívania nerastného bohatstva, pamiatkového fondu, požiarnej ochrany, odpadov, veterinárnej starostlivosti, vplyvov na životné prostredie, jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, prevencie závažných priemyselných havárií, obrany štátu, správy štátnych hraníc, pozemných komunikácií a cestnej dopravy, dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva, vnútrozemskej plavby, energetiky a tepelnej energetiky, verejných vodovodov a kanalizácií, ochrany pred povodňami a civilnej ochrany.

- Dotknuté orgány štátnej správy v rozsahu svojich zákonných úloh po upovedomení o začatí prerokovania zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie majú povinnosť podať stanovisko v prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie; stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní.

- Dotknutý orgán štátnej správy v stanovisku podľa odseku 2 je oprávnený uplatňovať požiadavky len v rozsahu svojich zákonných úloh a len na ochranu verejných záujmov vyplývajúcich z plnenia týchto úloh. V stanovisku je povinný uviesť ustanovenia právneho predpisu, na ktorého základe uplatňuje svoje požiadavky a svoje požiadavky dostatočne odôvodniť. Dotknutý orgán štátnej správy je viazaný svojím stanoviskom z predchádzajúcej etapy prerokovania územnoplánovacej dokumentácie; to neplatí, ak došlo k zmene jeho zákonných úloh, k podstatnej zmene stavu územia alebo k zmene v obsahu ďalšej etapy prerokúvanej územnoplánovacej dokumentácie.

- Orgán územného plánovania dohodne v prerokúvaní návrh zadania územnoplánovacej dokumentácie a návrh územnoplánovacej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy.

- Ak dôjde v prerokúvaní návrhu zadania a návrhu územnoplánovacej dokumentácie k rozporu medzi orgánom územného plánovania a dotknutým orgánom štátnej správy alebo medzi dotknutými orgánmi štátnej správy navzájom o obsahu uplatnenej požiadavky zo stanoviska, ktorý nedokážu odstrániť dohodou, orgán územného plánovania požiada o rozhodnutie nadriadený orgán dotknutého orgánu štátnej správy, ktorý je príslušný rozhodnúť o zmene pôvodného stanoviska.

- Ak ani postup podľa odseku 5 neviedol k odstráneniu rozporu, orgán územného plánovania požiada o jeho vyriešenie orgán štátnej správy podľa § 89.

§ 36

Prípravné práce

- Prípravné práce zabezpečuje orgán územného plánovania v spolupráci s dotknutými  orgánmi štátnej správy, dotknutými vyššími územnými celkami a dotknutými obcami, s vlastníkmi stavieb dopravnej infraštruktúry a vlastníkmi inžinierskych sietí.

- Obsahom prípravných prác je

- zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie,

- sústredenie územnoplánovacích podkladov a iných relevantných existujúcich podkladov, ktoré možno použiť na prípravu územnoplánovacej dokumentácie,

- vyhodnotenie podkladov podľa písmena b) z hľadiska možnosti ich použitia a určenie ich záväznosti pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie,

- výber spracovateľa.

- Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie obsahuje najmä

- základné ciele obstarania územnoplánovacej dokumentácie,

- vymedzenie riešeného územia,

- výzvu na podanie písomných podnetov a návrhov,

- identifikáciu kontaktnej osoby, ktorou je odborne spôsobilá osoba.

- Orgán územného plánovania je povinný zverejniť oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie  na webovom sídle, na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a iným v mieste obvyklým spôsobom spolu s výzvou na podávanie podnetov a návrhov.

- Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie sa doručuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým orgánom územnej samosprávy, vlastníkom stavieb dopravnej infraštruktúry a vlastníkom inžinierskych sietí jednotlivo.

§ 37

Zadanie

- Orgán územného plánovania na základe územnotechnických podkladov a výsledku prípravných prác zabezpečí spracovanie analýzy zistených údajov o území a poznatkov o možnostiach vývoja územia  a vypracovanie problémového výkresu, ktorý definuje strety záujmov v riešenom území; na ich základe zabezpečí spracovanie zadania.

- Zadanie obsahuje vymedzenie riešeného územia, strategické zámery rozvoja riešeného územia, hlavné ciele a požiadavky na obsah územnoplánovacej dokumentácie, vrátane územných vplyvov programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, vymedzenia hlavných problémov, ktoré má územnoplánovacia dokumentácia riešiť, podrobné požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie. Grafickou prílohou zadania je problémový výkres.

- Orgán územného plánovania prerokuje návrh zadania s dotknutými orgánmi štátnej správy, s vyššími územnými celkami, s dotknutými obcami, s vlastníkmi stavieb dopravnej infraštruktúry a s vlastníkmi inžinierskych sietí, ktorým oznámi prerokovanie zadania písomne a jednotlivo. Na podávanie stanovísk a pripomienok orgán územného plánovania určí v oznámení o prerokovaní lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní. Ak sa v tejto lehote nevyjadria, predpokladá sa, že k zadaniu nemajú pripomienky. Ak je na to vážny dôvod, orgán územného plánovania môže na žiadosť primerane predĺžiť lehotu na uplatnenie pripomienok alebo odpustiť zmeškanie lehoty.

- Na zadanie pre Koncepciu územného rozvoja Slovenska sa odsek 3 vzťahuje primerane.

- Obec dohodne návrh zadania pre územný plán obce a návrh zadania pre územný plán zóny aj s vyšším územným celkom z hľadiska súladu s územným plánom regiónu.

- Orgán územného plánovania oznámi prerokovanie zadania verejnosti zverejnením na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a iným v mieste obvyklým spôsobom najmenej na 30 dní spolu s výzvou vyjadriť sa k nemu v určenej lehote.

- Orgán územného plánovania po skončení prerokovania vyhodnotí pripomienky a návrhy z prerokovania a upraví zadanie podľa výsledku prerokovania.

- Ak ide o zadanie územného plánu regiónu a o zadanie územného plánu obce, orgán územného plánovania doručí upravený návrh zadania s vyhodnotením pripomienok a návrhov orgánu štátnej správy podľa § 89 alebo § 92 so žiadosťou o posúdenie.

- Orgán štátnej správy uvedený v odseku 8 vo svojom stanovisku posúdi, či návrh zadania je v súlade s hierarchicky vyššou územnoplánovacou dokumentáciou a či obsah navrhovaného zadania a postup jeho obstarania je v súlade s právnymi predpismi.

- Orgán územného plánovania schválené zadanie do 15 dní odo dňa schválenia zverejní na 30 dní na webovom sídle a na úradnej tabuli.

- Schválené zadanie je záväzným podkladom na vypracovanie konceptu alebo návrhu územnoplánovacej dokumentácie, ak sa koncept neobstaráva.

§ 38

Koncept

- Koncept je komplexný pracovný návrh koncepcie územného rozvoja alebo urbanistickej koncepcie riešenia územia. Koncept obsahuje variantné riešenia.

- Účelom prerokovania je overenie správnosti základnej koncepcie riešenia, komplexnosť navrhovaného riešenia, najmä s ohľadom na únosné zaťaženie územia, na navrhnuté systémy dopravnej infraštruktúry a technickej infraštruktúry, s cieľom odporučiť výber variantu schvaľujúcemu orgánu.

- Orgán územného plánovania prerokuje koncept s dotknutými orgánmi štátnej správy, s dotknutými vyššími územnými celkami, s dotknutými obcami, s vlastníkmi stavieb dopravnej infraštruktúry a s vlastníkmi inžinierskych sietí, ktorým oznámi prerokovanie konceptu písomne a jednotlivo.

- Orgán územného plánovania oznámi verejné prerokovanie konceptu zverejnením na webovom sídle a na úradnej tabuli. Ak ide o verejného prerokovanie územného plánu regiónu, vyšší územný celok oznámi verejné prerokovanie zverejnením v regionálnej tlači a požiada obce o zverejnenie oznámenia na webových sídlach a úradných tabuliach. Ak ide o verejné prerokovanie územného plánu obce, obec môže zverejniť oznámenie aj v miestnej tlači.

- Pred uplynutím lehoty na prerokovanie uskutoční  orgán územného plánovania verejné prerokovanie konceptu, na ktoré zabezpečí výklad riešenia spracovateľom. Orgán územného plánovania oznámi miesto a čas verejného prerokovania konceptu najmenej 15 dní pred verejným prerokovaním konceptu a najmenej sedem dní pred uplynutím lehoty na vyjadrenie sa ku konceptu a zabezpečí, aby odo dňa oznámenia o verejnom prerokovaní bol koncept vystavený na verejné nahliadnutie aj na webovom sídle a určí lehotu najmenej 30 dní, v ktorej sa verejnosť môže ku konceptu vyjadriť.

- Orgány územného plánovania, ktorých hranica územného obvodu susedí s iným štátom, oznámia prerokovanie konceptu územnoplánovacej dokumentácie príslušnému orgánu územného plánovania susediaceho štátu spolu s výzvou na uplatnenie pripomienok.

- Na koncept Koncepcie územného rozvoja Slovenska sa odseky 3 a 5 vzťahujú primerane.

- Písomné pripomienky ku konceptu, ktoré orgán územného plánovania nezohľadnil, prerokuje pred spracovaním súborného stanoviska s tými, ktorí ich uplatnili.

- Ak v dôsledku vyhodnotenia pripomienok bolo nevyhnutné podstatne zmeniť koncept, orgán územného plánovania pri prerokovaní zmeneného konceptu postupuje podľa odsekov 3 až 6.

- Vypracovanie konceptu nie je potrebné, ak ide o územný plán obce s menej ako 2 000 obyvateľmi, o územný plán zóny a o zastavovací plán.

§ 39

Súborné stanovisko

- Na základe vyhodnotenia prerokovania konceptu orgán územného plánovania v spolupráci so spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie vypracuje návrh súborného stanoviska ako podkladu na vypracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

- Prílohou súborného stanoviska je odôvodnenie, ktoré obsahuje najmä

- vyhodnotenie stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých vyšších územných celkov a dotknutých obcí, vlastníkov stavieb dopravnej infraštruktúry a vlastníkov inžinierskych sietí a pripomienok verejnosti,

- odôvodnenie vybraného variantu.

- Ak na základe výsledkov prerokovania konceptu dôjde k zmene zadania, musí sa súborné stanovisko vrátane zmeny zadania predložiť na schválenie tomu orgánu, ktorý schválil pôvodné zadanie.

§ 40

Návrh územnoplánovacej dokumentácie

- Návrh územnoplánovacej dokumentácie je návrhom riešenia rozvoja územia na základe zadania.  Návrh územnoplánovacej dokumentácie neobsahuje variantné riešenia.

- Orgán územného plánovania prerokuje návrh s dotknutými orgánmi štátnej správy, s dotknutými vyššími územnými celkami a obcami, s dotknutými právnickými osobami, s vlastníkmi stavieb dopravnej infraštruktúry a s vlastníkmi inžinierskych sietí, ktorým oznámi prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie písomne a jednotlivo.

- Na uplatnenie pripomienok im určí primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní. Ak sa v tejto lehote nevyjadria, predpokladá sa, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemajú pripomienky a návrhy. Ak je na to vážny dôvod, orgán územného plánovania môže na žiadosť dotknutej osoby primerane predĺžiť lehotu na uplatnenie pripomienok alebo odpustiť zmeškanie lehoty.

- Obec  dohodne návrh územného plánu obce aj s vyšším územným celkom z hľadiska súladu s územným plánom regiónu.

- Orgán územného plánovania, ktorého hranica územného obvodu susedí s iným štátom, oznámi prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie príslušnému orgánu územného plánovania štátu spolu s výzvou na uplatnenie pripomienok.

- Orgán územného plánovania oznámi verejnosti prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie zverejnením na webovom sídle, na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a iným v mieste obvyklým spôsobom spolu s výzvou verejnosti na uplatnenie pripomienok s určením lehoty najmenej 30 dní odo dňa jeho oznámenia a miesta a spôsobu ich uplatnenia.

- Na účel podrobnejšieho vysvetlenia cieľov a obsahu návrhu územného plánu obce, územného plánu zóny alebo zastavovacieho plánu obec zvolá verejné rokovanie, na ktorom sa zúčastní odborne spôsobilá osoba a spracovateľ, ktorí zabezpečia  odborný výklad obsahu návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Miesto a čas konania verejného rokovania obce musí byť zverejnené najmenej 15 dní vopred.

- Písomné pripomienky, ktoré nemožno zohľadniť, orgán územného plánovania prerokuje s tými, ktorí ich uplatnili.

- Na návrh Koncepcie územného rozvoja Slovenska sa odsek 2 vzťahuje primerane.

- Orgán územného plánovania vyhodnotí stanoviská a pripomienky, upraví návrh územnoplánovacej dokumentácie podľa výsledku prerokovania a vypracuje správu o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie s návrhom na vyhodnotenie stanovísk a pripomienok. Správa o prerokovaní obsahuje aj vyhodnotenie, či obsah návrhu územnoplánovacej dokumentácie

- je v súlade s hierarchicky vyššou územnoplánovacou dokumentáciou,

- postup jeho obstarania je v súlade s týmto zákonom a inými predpismi, ktoré majú vzťah k územiu,

- je v súlade so zadaním.

- Ak sa na základe výsledku prerokovania podstatne zmení návrh územnoplánovacej dokumentácie podľa stanoviska ústredného orgánu štátnej správy územného plánovania podľa    § 89, ak ide o územný plán regiónu a orgán štátnej správy  podľa § 92,  ak ide o územný plán obce alebo územný plán zóny, orgán územného plánovania upravený návrh územnoplánovacej dokumentácie opätovne prerokuje podľa odsekov 2 až 8.

§ 41

Obstarávanie zastavovacieho plánu

- Zastavovací plán možno obstarať, ak obec má územný plán obce a v súlade s ním

a) na základe vlastného podnetu,

b) na podnet orgánu verejnej správy alebo

c) na podnet osoby, ktorá má vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom alebo k stavbám na území navrhovanom na riešenie zastavovacím plánom, z ktorého vyplýva oprávnenie na uskutočnenie stavby alebo na opatrenie podľa zastavovacieho plánu po schválení, alebo poukázanie na právo vyplývajúce zo zákona.

- Ak obec obstaráva zastavovací plán na základe vlastného podnetu, zabezpečí spracovanie zadania pre spracovanie návrhu zastavovacieho plánu.

- Podnet na obstaranie zastavovacieho plánu podľa odseku 1 písm. b) a c) obsahuje údaje o navrhovateľovi, dôvody pre obstaranie zastavovacieho plánu, identifikáciu pozemkov navrhovaného riešeného územia, návrh zadania pre spracovanie návrhu zastavovacieho plánu a návrh zmluvy o obstaraní zastavovacieho plánu.

- Obec rozhodne o podnete orgánu verejnej správy alebo inej osoby na obstaranie zastavovacieho plánu a písomne to oznámi do 15 dní tomu, kto podnet podal.

- Ak obec súhlasí s obstaraním zastavovacieho plánu na podnet, uzavrie s tým, ktorého podnet odsúhlasila, zmluvu o obstaraní zastavovacieho plánu. Rozsah a spôsob spoluúčasti na obstarávaní a na úhrade nákladov na obstaranie zastavovacieho plánu sú súčasťou zmluvy.

- Obec zverejnení oznámenie o začatí obstarávania zastavovacieho plánu spolu na úradnej tabuli, na webovom sídle najmenej na 30 dní a spôsobom v mieste obvyklým na riešenom území. Obec oznámi jednotlivo a písomne začatie obstarávania zastavovacieho plánu orgánu štátnej správy podľa § 92, vlastníkom pozemkov, vlastníkom stavieb dopravnej infraštruktúry, vlastníkom inžinierskych sietí, ktorí majú byť zastavovacím plánom dotknutí. Oznámenie možno súčasne zverejniť aj v miestnej tlači.

- Oznámenie o začatí obstarávania zastavovacieho plánu obsahuje najmä účel, na ktorý sa zastavovací plán obstaráva, vymedzenie riešeného územia, zadanie pre spracovanie zastavovacieho plánu, výzvu na podanie písomných pripomienok s uvedením lehoty a miesta na ich podanie; lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.

- Na základe vyhodnotenia písomných pripomienok podľa odseku 7, obec upraví zadanie pre spracovanie návrhu zastavovacieho plánu.

- Zadanie pre spracovanie návrhu zastavovacieho plánu schvaľuje obec.

- Na základe schváleného zadania pre spracovanie zastavovacieho plánu a v súlade s územným plánom obce, obec zabezpečí spracovanie návrhu zastavovacieho plánu.

- Obec oznámi prerokovanie návrhu zastavovacieho plánu dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutému vyššiemu územnému celku, dotknutým obciam, vlastníkom stavieb dopravnej infraštruktúry, vlastníkom inžinierskych sietí a príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 92 písomne a jednotlivo s výzvou, aby svoje stanovisko oznámili do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Obec oznámi prerokovanie zastavovacieho plánu písomne a jednotlivo vlastníkom pozemkov, ktorí sú zastavovacím plánom dotknutí; ak sa v určenej lehote nevyjadria, predpokladá sa, že s návrhom zastavovacieho plánu súhlasia.

- Obec návrh zastavovacieho plánu verejne prerokuje. Obec zverejní návrh zastavovacieho plánu spolu s návrhom všeobecne záväzného nariadenia na webovom sídle, zabezpečí ich vystavenie na 30 dní na verejné nahliadnutie a vyzve verejnosť vyjadriť sa k nim.  Pred uplynutím tejto lehoty obec zvolá verejné  prerokovanie  návrhu zastavovacieho plánu a návrhu všeobecne záväzného nariadenia s odborným výkladom spracovateľa. Verejnosť má právo podať pripomienky k návrhu zastavovacieho plánu a k návrhu všeobecne záväzného nariadenia do 30 dní od dňa oznámenia verejného prerokovania.

- Obec zabezpečí označenie na riešenom území zastavovacieho plánu tabuľou so základnými informáciami o návrhu zastavovacieho plánu a o verejnom  rokovaní najmenej 15 dní pred dňom verejného rokovania podľa odseku 12.

- Ak ide o návrh zastavovacieho plánu obstaraného na podnet, obec doručí navrhovateľovi výsledky prerokovania. Na základe vyhodnotenia stanovísk a pripomienok z prerokovania navrhovateľ v spolupráci s obcou zabezpečí úpravu návrhu zastavovacieho plánu a návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce a predloží ich obci.

- Obec po ukončení prerokovania návrhu zastavovacieho plánu postupuje podľa § 40 ods. 8, 10 a 11.

§ 42

Schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie

- Pred predložením návrhu územnoplánovacej dokumentácie na schválenie orgán územného plánovania požiada o posúdenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie orgán štátnej správy podľa § 89, ak ide o územný plán regiónu, alebo orgán štátnej správy podľa § 92, ak ide o územný plán obce, územný plán zóny a zastavovací plán. Podkladom pre posúdenie je návrh územnoplánovacej dokumentácie upravený podľa výsledku prerokovania a správa o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie  .

- Príslušný orgán štátnej správy posúdi, či návrh územnoplánovacej dokumentácie je v súlade z hľadiska obsahu a postupu jeho obstarania s právnymi predpismi, so zadaním a s hierarchicky vyššou územnoplánovacou dokumentáciou a či obsah návrhu územnoplánovacej dokumentácie zabezpečuje koordináciu využívania územia v nadväznosti na širšie územné vzťahy a na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky. Príslušný orgán štátnej správy oznámi výsledok posúdenia do 30 dní odo dňa doručenia podkladov podľa odseku 1; ak ide o zložité územie, môže príslušný orgán štátnej správy oznámiť výsledok posúdenia do 60 dní, čo musí príslušný orgán štátnej správy oznámiť orgánu územného plánovania po doručení žiadosti o posúdenie.

- Ak výsledok posúdenia príslušného orgánu štátnej správy podľa § 89 alebo § 92 je kladný, schvaľujúci orgán návrh územnoplánovacej dokumentácie schváli. Ak schvaľujúci orgán nesúhlasí s predloženým návrhom, vráti návrh s pokynmi na jeho úpravu, dopracovanie a nové prerokovanie; nemôže ho zmeniť bez nového prerokovania. Ak príslušný orgán  štátnej správy podľa § 89 alebo § 92 v posúdení podľa odseku 2, upozorní orgán územného plánovania na nesúlad, návrh územnoplánovacej dokumentácie nemožno predložiť na schválenie. Uznesenie o schválení návrhu územnoplánovacej dokumentácie, ktorý nie je v súlade s týmto zákonom alebo s iným predpisom a s hierarchicky vyššou územnoplánovacou dokumentáciou, je neplatné.

- Orgán územného plánovania schváli návrh územnoplánovacej dokumentácie najneskôr dva roky od skončenia prerokovania konceptu alebo od schválenia zadania, ak sa koncept neobstaráva. Obec s počtom obyvateľov presahujúcim 200 000 schváli návrh územného plánu obce najneskôr do štyroch rokov od skončenia prerokovania konceptu.

- Orgán územného plánovania označí textovú časť, hlavné výkresy schválenej územnoplánovacej dokumentácie a dôvodovú správu schvaľovacou doložkou, v ktorej uvedie názov schvaľovacieho orgánu, číslo uznesenia a dátum schválenia, odtlačok pečiatky, meno a priezvisko a funkciu oprávnenej osoby a jej podpis.

- Orgán územného plánovania vyhotoví o  schválenej územnoplánovacej dokumentácii registračný list; kópiu registračného listu uloží ako súčasť územnoplánovacej dokumentácie. Registračný list spolu s prílohami podľa § 45 odsek 2 doručí ministerstvu na, zverejnenie  v registroch územného plánovania. Registračný list územného plánu obce, územného plánu zóny a zastavovacieho plánu sa doručuje prostredníctvom orgánu štátnej správy podľa § 92.

- Orgán územného plánovania zverejní schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu na webovom sídle a jej schválenie oznámi na úradnej tabuli s uvedením miesta a spôsobu, kde možno do nej nahliadnuť.

- Územnoplánovacia dokumentácia je účinná najskôr odo dňa vloženia registračného listu spolu s kópiou uznesenia o schválení územnoplánovacej dokumentácie a so všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa vyhlásila územnoplánovacia dokumentácia, a so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou  do registrov územného plánovania. Jej druhopis je uložený na  orgánoch štátnej správy podľa § 89 alebo § 92; ak ide o územný plán obce, územný plán zóny a zastavovací plán aj na stavebnom úrade.

§ 43

Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie

- Orgán územného plánovania je povinný sústavne sledovať, či koncepcia územného rozvoja alebo urbanistická koncepcia v územnoplánovacej dokumentácii je v súlade s územnotechnickými, hospodárskymi, sociálnymi,  ekologickými podmienkami v území  a podmienkami ochrany pamiatkového fondu a či nie je potrebné obstaranie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie alebo obstaranie novej územnoplánovacej dokumentácie.

- Orgán územného plánovania obstará novú územnoplánovaciu dokumentáciu, ak požadované zmeny v území sú v rozpore so zadaním, na ktorého základe bola územnoplánovacia dokumentácia obstaraná, alebo ak je potrebné zmeniť strategický regulatív alebo zosúladiť územnoplánovaciu dokumentáciu so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu umiestnenia stavby dopravnej infraštruktúry, ak požadovaný variant je v rozpore so zadaním.

- Orgán územného plánovania pravidelne, najmenej raz za štyri roky, vypracuje správu o stave územnoplánovacej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj preskúmanie schválenej územnoplánovacej dokumentácie z hľadiska  potreby obstarať jej zmeny a doplnky alebo novú územnoplánovaciu dokumentáciu .

- Orgán územného plánovania požiada dotknuté vyššie územné celky, dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy o vyjadrenie k správe o stave územnoplánovacej dokumentácie  v lehote najmenej 30 dní. Orgán územného plánovania zverejní správu o stave územnoplánovacej dokumentácie na webovom sídle.

- Ak sa dotknuté vyššie územné celky, dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy nevyjadria v určenej lehote, predpokladá sa, že so správou o stave územnoplánovacej dokumentácie súhlasia.

- Po prerokovaní správy o stave územnoplánovacej dokumentácie orgán územného plánovania vyhodnotí pripomienky a stanoviská a upraví ju a zabezpečí zverejnenie upravenej správy o stave územnoplánovacej dokumentácie v registroch územného plánovania.

- Upravená správa o stave územnoplánovacej dokumentácie je podkladom  pre rozhodnutie o zmenách a doplnkoch územnoplánovacej dokumentácie alebo o obstaraní novej územnoplánovacej dokumentácie.

§ 44

Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie

- Orgán územného plánovania rozhodne o obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie podľa § 5 ods. 4 písm. a) až d),  na základe správy o stave územnoplánovacej dokumentácie alebo podľa § 43 ods. 1 alebo na základe podnetu inej osoby.

- Orgán územného plánovania po rozhodnutí o obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie zabezpečí spracovanie smernice pre zmeny a doplnky. Smernica na obstaranie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie obsahuje vymedzenie požiadaviek, ktoré sa majú v zmenách a doplnkoch riešiť a podrobné požiadavky na obsah, formu a rozsah zmien v schválenej územnoplánovacej dokumentácii.

- Orgán územného plánovania predloží smernicu na obstaranie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie príslušným orgánov štátnej správy podľa § 89  alebo podľa      § 92 na odsúhlasenie a oznámi verejnosti obstaranie zmien a doplnkov na webovom sídla a na úradnej tabuli.

- Orgán územného plánovania po odsúhlasení smernice pre zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie podľa odseku 3 smernicu na obstaranie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie schváli.

- Pri obstarávaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie sa postupuje primerane podľa § 40 a 42.

- Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie možno obstarať len raz ročne; to neplatí, ak ide o obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce na základe záverečného stanoviska orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu dopravnej infraštruktúry, ak právnická osoba, ktorá vyvolala potrebu zmien a doplnkov uhradila náklady na ich obstaranie. Ak obec neobstará zmeny a doplnky územného plánu obce na zosúladenie územného plánu obce so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu dopravnej infraštruktúry s úhradou nákladov na ich obstaranie, stavba dopravnej infraštruktúry sa umiestni v súlade so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov.

§ 45

Registre územného plánovania

- Registre územného plánovania obsahujú územnoplánovaciu dokumentáciu.

- Podkladom na vklad územnoplánovacej dokumentácie do registrov územného plánovania je registračný list, kópia uznesenia o schválení územnoplánovacej dokumentácie, všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlásila územnoplánovacia dokumentácia, a schválená územnoplánovacia dokumentácia.

§ 46

Územnoplánovacia informácia

(1) Územnoplánovacia informácia obsahuje výpis zo schválenej územnoplánovacej dokumentácie alebo, ak územnoplánovacia dokumentácia ešte nie je schválená, údaje o podmienkach a stave využívania územia podľa územnotechnických podkladov. Obsah, úplnosť a podrobnosť územnoplánovacej informácie musí byť v zodpovedajúcom  rozsahu.

(2) Žiadateľ o územnoplánovaciu informáciu v žiadosti uvedie základné údaje identifikujúce plochu alebo pozemok, pre ktoré vyžaduje územnoplánovaciu informáciu.

(3) Orgán územného plánovania je povinný vydať územnoplánovaciu informáciu do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Ak bola žiadosť o územnoplánovaciu informáciu podaná elektronicky, aj územnoplánovacia informácia sa poskytne v elektronickej forme.

- Územnoplánovacia informácia platí jeden rok odo dňa jej doručenia žiadateľovi. Ak počas jej platnosti boli schválené zmeny a doplnky alebo nová územnoplánovacia dokumentácia, ktorými sa menia údaje a informácie v územnoplánovacej informácii v rozsahu, ktorý ovplyvňuje účel, na ktorý bola vydaná, územnoplánovacia informácia stráca platnosť dňom schválenia zmien a doplnkov alebo novej územnoplánovacej dokumentácie.

§ 47

Predkupné právo

(1) Na pozemky určené v schválenom územnom pláne zóny a v zastavovacom pláne na stavbu vo verejnom záujme okrem stavieb dopravnej infraštruktúry a stavieb inžinierskych sietí môže obec zriadiť predkupné právo ako vecné právo. Návrh na zápis do katastra nehnuteľností podáva obec.

(2) Ak obec nevyužije ponuku vlastníka pozemku na kúpu takéhoto pozemku, predkupné právo zaniká dňom doručenia odmietnutia kúpy vlastníkovi pozemku alebo dňom uplynutia lehoty na prijatie návrhu, ktorá je 6 mesiacov  odo dňa doručenia ponuky obci. Obec je povinná požiadať o výmaz zápisu z katastra nehnuteľností do 15 dní odo dňa neprijatia alebo odmietnutia ponuky; inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla vlastníkovi pozemku.

§ 48

Vyvlastňovacie dôvody

- Vlastnícke právo k pozemku a vlastnícke právo k stavbe možno vo verejnom záujme podľa územnoplánovacej dokumentácie obmedziť zriadením vecného bremena alebo vyvlastniť z dôvodu

- umiestnenia a uskutočnenia stavby vo verejnom záujme,

- utvorenia podmienok na nevyhnutný prístup k pozemku alebo k stavbe,

- utvorenia podmienok na umiestnenie a riadnu prevádzku zariadenia štátnej pozorovacej siete, ktorou sa zisťuje stav životného prostredia,

- zabezpečenia riešenia bývania v obci, na ktorej území sa nachádza urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov, na vymedzenom obytnom území pre marginalizované skupiny obyvateľstva podľa § 31 ods. 4.

- Na vyvlastňovanie, náhradu za vyvlastnenie a vyvlastňovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o vyvlastňovaní).

- TRETIA ČASŤ

VÝSTAVBA

- Prvá hlava

Činnosti a osoby vo výstavbe

§ 49

Základné ustanovenie

- Činnosťami vo výstavbe sú odborné činnosti potrebné na zhotovenie stavby.

- Ak sa podľa osobitných predpisov alebo podľa technických noriem vyžaduje na vykonávanie činností vo výstavbe odborná spôsobilosť, profesijná kvalifikácia, zdravotná schopnosť alebo povolenie orgánu verejnej správy, môže ich vykonávať iba fyzická  osoba, ktorá spĺňa takúto požiadavku.

- Právnické osoby môžu odborné činnosti vo výstavbe, na ktoré sa vzťahuje niektorá požiadavka podľa odseku 2, vykonávať len prostredníctvom fyzických osôb, ktoré spĺňajú takúto požiadavku.

§ 50

Stavebné práce

- Stavebné práce sú zemné práce, búracie práce, remeselné činnosti, montážne práce a iné odborné činnosti vo výstavbe potrebné na uskutočňovanie stavby. Montážne práce sú stavebnými prácami, ak sa nimi stavebný  výrobok  pevne zabuduje do stavby, alebo ak sa nimi stavba pripája na inžinierske siete. Inými odbornými činnosťami vo výstavbe sa rozumejú obsluha, údržba a opravy vyhradených technických zariadení a stavebných mechanizmov.

- Ak sa na určité stavebné práce alebo na spôsob použitia stavebného výrobku vzťahujú bezpečnostné, hygienické alebo technické predpisy, technické špecifikácie, návody výrobcov stavebných výrobkov alebo všeobecne zaužívané pracovné postupy, stavebné práce sa musia uskutočniť v súlade s nimi.

- Koordinovaný súbor stavebných prác a iných odborných činností vo výstavbe, ktorými sa komplexne zhotovuje stavba vo všetkých svojich častiach, konštrukciách a technických zariadeniach, je na účely tohto zákona uskutočňovaním stavby.

- Uskutočňovať stavbu možno dodávateľsky alebo svojpomocou.

§ 51

Stavebník

- Stavebníkom sa rozumie vlastník pozemku alebo vlastník stavby, alebo iný obstarávateľ stavby odo dňa začatia povoľovacieho konania až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Stavebníkom stavby, ktorú možno uskutočňovať na základe oznámenia stavebného úradu, že k ohláseniu nemá námietky a súhlasí s uskutočnením ohlasovanej stavby, (ďalej len „stavebný súhlas“), je ohlasovateľ odo dňa ohlásenia do skutočného zhotovenia stavby. Na účely tohto zákona sa za stavebníka považuje aj ten, kto uskutočňuje nepovolenú stavbu svojpomocou a kto obstaral uskutočnenie nepovolenej stavby dodávateľsky.

- Ak ďalej nie je ustanovené inak, stavebník môže uskutočňovať svojpomocou len drobnú stavbu, jednoduchú stavbu, stavebné úpravy a udržiavacie práce.

- Ak stavebník uskutočňuje stavbu svojpomocou,  je povinný zabezpečiť súlad vybavenia a prevádzky staveniska a uskutočňovania stavby s týmto zákonom a súlad stavby s projektovou dokumentáciou, so stavebným povolením alebo stavebným súhlasom a s inými rozhodnutiami stavebného úradu a iných orgánov verejnej správy, ktoré boli vydané v súvislosti s prípravou a uskutočňovaním stavby.

- Stavebník je ďalej povinný

- obstarať projektovú dokumentáciu u oprávneného projektanta alebo u kvalifikovanej osoby, ak ide o stavbu svojpomocou,

- zabezpečiť osobu oprávnenú na výkon stavebného dozoru  alebo kvalifikovanú osobu na celý čas uskutočňovania stavby svojpomocou a rešpektovať jej pokyny,

- zabezpečiť koordinátora projektovej dokumentácie a koordinátora bezpečnosti, ak ide o vyhradenú stavbu, o stavbu dopravnej infraštruktúry a o stavbu inžinierskych sietí,

- zabezpečiť oprávneného zhotoviteľa stavby pri stavbe uskutočňovanej dodávateľsky a osobu zhotoviteľa stavby oznámiť stavebnému úradu bezodkladne po uzavretí zmluvy s ním,

- zabezpečiť oprávneného zhotoviteľa stavby a osobu oprávnenú na výkon stavebnotechnického dozoru pri vyhradenej stavbe,

- zabezpečiť výkon činnosti hlavného geodeta stavby,

- sledovať alebo zabezpečiť sledovanie, či sa stavba uskutočňuje v súlade s podmienkami stavebného povolenia a podľa overeného projektu stavby alebo stavebného súhlasu a podľa vykonávacieho projektu,

- oznámiť alebo zabezpečiť oznámenie jednotlivých fáz uskutočňovania stavby stavebnému úradu  podľa podmienok stavebného povolenia a vyčkať s pokračovaním uskutočňovania stavby na kontrolnú prehliadku; to neplatí, ak stavebný úrad oznámil, že sa kontrolnej prehliadky nezúčastní, alebo ak je nečinný viac ako sedem pracovných dní,

- zabezpečiť, aby počas uskutočňovania stavby svojpomocou bola na stavenisku stavebná dokumentácia,

- viesť stavebný denník alebo záznam o stavbe a zapisovať do neho podstatné udalosti na stavbe a priebeh uskutočňovania stavby uskutočňovanej svojpomocou,

- zabezpečiť osobné ochranné prostriedky pre osoby vypomáhajúce na stavbe uskutočňovanej svojpomocou, dbať, aby tieto osoby boli dostatočne poučené o bezpečnosti práce na stavbe a kontrolovať, aby neboli pod vplyvom návykovej látky alebo liečiva, ktoré ovplyvňuje ich schopnosť pohybu alebo vnímania,

- zabrániť vstupu na stavenisko a na stavbu cudzím osobám, maloletým osobám a zvieratám pri stavbe uskutočňovanej svojpomocou,

- bezodkladne prerušiť pri stavbe uskutočňovanej svojpomocou stavebné práce a stavbu a stavenisko zabezpečiť pred poškodením alebo znehodnotením, ak to prikázala osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo kvalifikovaná osoba alebo štátny stavebný dohľad,

- uskutočniť čo najskôr  po výzve zhotoviteľa stavby prehliadku dokončenej stavby.

- Ak ide o stavbu, ktorá je predmetom posudzovania vplyvov, stavebník je povinný dodať orgánu posudzovania vplyvov v elektronickej forme oznámenie o navrhovanej stavbe, zmene stavby, zmene v užívaní stavby a odstránení stavby ešte pred podaním návrhu na začatie konania stavebnému úradu. Prílohou oznámenia je projektová dokumentácia.

- Ak došlo k zmene v osobe stavebníka, ten, kto nadobudol práva a povinnosti stavebníka, je povinný ohlásiť zmenu v osobe stavebníka stavebnému úradu do piatich pracovných dní odo dňa právneho nástupníctva; prílohou ohlásenia je kópia dokladu preukazujúceho prevod alebo prechod práv a povinností.

- Dodávateľsky sa stavba uskutočňuje na základe zmluvy stavebníka s oprávneným zhotoviteľom stavby, v ktorej sa dohodnú podstatné požiadavky ma uskutočnenie stavby najmä rozsah úloh zhotoviteľa stavby a súčinnosti stavebníka, harmonogram  uskutočňovania stavby, financovanie uskutočňovania stavby a spôsob odovzdania zhotovenej stavby.

§ 52

Zhotoviteľ stavby

- Zhotoviteľ stavby na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý je oprávnený dodávateľsky zhotovovať stavby a ich zmeny, uskutočňovať stavebné úpravy, terénne úpravy a udržiavacie práce a odstraňovať stavby.

- Fyzická osoba môže byť zhotoviteľom stavby, ak má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa architektonické alebo stavebného zamerania a najmenej tri roky praxe vo výstavbe alebo úplné stredné odborné vzdelanie stavebného zamerania a najmenej päť rokov praxe vo výstavbe a osvedčenie o živnostenskom oprávnení uskutočňovať stavby. Zhotoviteľom technických a technologických častí a zariadení stavby, vrátane montáže technických systémov budov môže byť fyzická osoba, ak má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa strojnotechnologického alebo elektrotechnického zamerania a najmenej tri roky praxe zhotovovať takéto časti alebo zariadenia stavieb, alebo úplné stredné odborné vzdelanie stavebného zamerania a najmenej päť rokov praxe zhotovovať takéto časti alebo zariadenia stavieb a osvedčenie o živnostenskom oprávnení uskutočňovať technické a technologické časti a zariadenia stavieb.

- Právnická osoba môže byť zhotoviteľom stavby, ak má zhotovovanie stavieb zapísané v predmete podnikania a na riadenie, kontrolu a dozor nad zhotovovaním stavby zamestnáva ako zodpovedného zástupcu osobu s kvalifikačnými predpokladmi podľa odseku 2; to neplatí, ak kvalifikačné predpoklady podľa odseku 2 spĺňa spoločník alebo konateľ.

- Zhotoviteľ stavby, ktorý uzavrel zmluvu so stavebníkom o zhotovení stavby, je priamy zhotoviteľ stavby. Ak je na uskutočnenie stavby potrebných viac druhov stavebných prác, ktoré nevykonáva jeden priamy zhotoviteľ stavby, stavebník určí generálneho zhotoviteľa stavby, ktorý zabezpečuje uskutočňovanie stavby s pomocou zmluvných dodávateľov.  Priamym zhotoviteľom stavby, generálnym zhotoviteľom stavby a zmluvným dodávateľom stavebných prác a iných činností vo výstavbe môže byť len podnikateľ s kvalifikačnými predpokladmi podľa odsekov 2 a 3 a s oprávnením na vymedzený druh stavebných prác, iných odborných činností vo výstavbe, alebo na dodávanie stavebných výrobkov alebo stavebných mechanizmov na stavbu.

- Generálny zhotoviteľ stavby určí hlavného stavbyvedúceho, ktorý zodpovedá za odborné vedenie celej stavby a koordinuje na stavenisku a na stavbe činnosť ostatných stavbyvedúcich, najmä stavbyvedúcich zmluvných dodávateľov. Za koordináciu a kontrolu stavbyvedúcich priamych zhotoviteľov stavby, ktorí sú v zmluvnom vzťahu so stavebníkom, zodpovedá osoba oprávnená na výkon stavebnotechnického dozoru.

- Zhotoviteľ stavby zodpovedá stavebníkovi, že zhotovená stavba je v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu požiarnobezpečnostnými, hygienickými a technickými predpismi, s overeným projektom stavby, s vykonávacím projektom, s podmienkami stavebného povolenia a s inými rozhodnutiami stavebného úradu alebo iných orgánov verejnej správy vydanými v súvislosti s uskutočňovaním stavby. Zmluvní dodávatelia zodpovedajú za výsledky svojej činnosti generálnemu zhotoviteľovi stavby.

- Zhotoviteľ stavby je povinný

- uzatvoriť zmluvu so stavebníkom len na zhotovenie stavby alebo na uskutočnenie jej zmeny, na ktoré je vydané stavebné povolenie, ktoré je právoplatné, alebo vydaný stavebný súhlas,

- uskutočňovať stavbu podľa overeného projektu stavby a vykonávacieho projektu, podmienok stavebného povolenia alebo stavebného súhlasu a podľa požiarnobezpečnostných, hygienických a technických predpisov a v súlade s technologickými postupmi, ktoré sa vzťahujú na stavebné práce,

- zabezpečiť, aby stavbu viedol oprávnený stavbyvedúci, rešpektovať jeho pokyny týkajúce sa organizácie, koordinácie a harmonogramu stavebných prác a iných činností na stavbe, udržiavania poriadku a čistoty na stavenisku, umiestňovania stavebných výrobkov na stavenisku a odvozu odpadu zo staveniska,

- uplatňovať všeobecné zásady prevencie a požiadavky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci podľa vypracovaného plánu bezpečnosti práce a podľa predpisov o bezpečnosti práce,

- rešpektovať pokyny koordinátora bezpečnosti týkajúce sa uplatňovania pracovných postupov a používania ochranných pracovných pomôcok zamestnancami na stavbe,

- použiť na uskutočnenie stavby stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na zamýšľané použitie a spôsobom, ktorý určil výrobca v návode na použitie,

- zabezpečiť, aby vedenie stavby, stavebné práce a iné činnosti vo výstavbe uskutočňovali len osoby, ktoré majú potrebnú odbornú spôsobilosť, zdravotnú schopnosť alebo povolenie orgánu verejnej správy,

- zabezpečiť, aby počas uskutočňovania stavby bola stavebná dokumentácia na stavenisku u stavbyvedúceho,

- pripraviť zhotovenú stavbu na kontrolnú prehliadku a vyzvať na ňu stavebníka a pripraviť zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby.

§ 53

Vyhradené činnosti vo výstavbe

- Vyhradenými činnosťami vo výstavbe sú odborné činnosti, ktorých kvalita a výsledok uskutočnenia majú rozhodujúci vplyv na základné požiadavky na stavby.

- Vyhradenými činnosťami vo výstavbe sú

a) projektová činnosť,

b) posudzovanie nosných konštrukcií stavby,

c) energetické hodnotenie budov,

d) výkon stavebného dozoru,

e) výkon stavebno-technického dozoru,

f) vedenie stavieb,

g)  geodetické činnosti,

h) koordinácia bezpečnosti na stavenisku a

i) investičná príprava stavieb.

- Projektovou činnosťou  je súbor odborných činností potrebných na vypracovanie projektovej dokumentácie.

- Posudzovaním nosných konštrukcií stavby je odborné posudzovanie mechanickej odolnosti a stability navrhnutých nosných konštrukcií stavby a požiarnej bezpečnosti stavby a vypracúvanie statických posudkov a kontrolných  statických posúdení.

- Energetickým hodnotením budov je projektové energetické hodnotenie navrhovanej budovy podľa projektovej dokumentácie a vypracovanie energetického certifikátu dokončenej budovy.

- Stavebným dozorom je sledovanie, usmerňovanie a kontrola  spôsobu a postupu uskutočňovania drobnej stavby, jednoduchej stavby, ich zmien a stavebných úprav a udržiavacích prác na nich a riadnej inštalácie technických zariadení na stavbe a technických systémov budov uskutočňovaných svojpomocou.

- Výkonom stavebnotechnického dozoru je kontrola uskutočňovania stavby zameraná na súlad postupu uskutočňovania stavby s overeným projektom stavby, s vykonávacím projektom a s podmienkami stavebného povolenia a kontrola súladu uskutočnených a fakturovaných stavebných prác.

- Vedením stavby je organizovanie, koordinovanie a riadenie stavebných prác a iných súvisiacich odborných činností na stavbe podľa overeného projektu stavby a vykonávacieho projektu a správa staveniska, zabezpečovanie súladu priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou a dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

- Geodetickými činnosťami je zabezpečovanie geodetických podkladov a geodetických činností potrebných na umiestnenie stavby, geometrickej kontroly stavby a geodetickej dokumentácie stavby.

- Koordináciou bezpečnosti na stavenisku je uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek bezpečnosti pri práci na stavbe a kontrola zamestnávateľov na stavenisku a na stavbe z hľadiska dodržiavania požiadaviek bezpečnosti práce, správneho uplatňovania pracovných postupov a používania ochranných pracovných prostriedkov zamestnancami.

- Investičnou prípravou stavieb je spracúvanie výkazov výmer a kalkulácia nákladov stavebných dodávok, stavebných prác a technologických postupov.

§ 54

Oprávnenie na vyhradené činnosti vo výstavbe

- Ak ďalej nie je ustanovené inak, vyhradené činnosti vo výstavbe môžu uskutočňovať len fyzické osoby, ktoré majú zákonom požadovanú profesijnú kvalifikáciu a udelenú autorizáciu alebo iné oprávnenie podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach) (ďalej len „oprávnenie“), a to len v rozsahu tohto oprávnenia.

- Odsek 1 sa nevzťahuje

- na vypracovanie projektovej dokumentácie jednoduchej stavby, jej zmeny a stavebných úprav a projektu terénnych úprav malého rozsahu; to neplatí, ak ide o budovu na bývanie so zastavanou plochou viac ako 120 m2 alebo o stavbu so vzdialenosťou zvislých nosných prvkov konštrukcie väčším ako 6 m,

- na vypracovanie projektu drobnej stavby a jej zmeny, stavebných úprav a umiestnenia výrobku, ktorý plní úlohu stavby, a upevnenia zariadenia,

- na vedenie jednoduchej stavby a jej zmeny, stavebných úprav a umiestnenia výrobku, ktorý plní úlohu stavby a

- na vedenie drobnej stavby a jej zmeny, stavebných úprav a udržiavacích prác a upevnenia zariadenia.

(3) Projektovú dokumentáciu  podľa odseku 2 písm. a) môže okrem osoby s oprávnením podľa odseku 1 vypracovať aj osoba, ktorá má odbornú prax v projektovej činnosti najmenej dva roky a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

a) architektonické alebo stavebné,

b) drevárskeho stavebného zamerania, ak ide o stavbu z dreva,

c) strojno-technického alebo elektrotechnického zamerania, ak ide o prípojky stavieb na inžinierske siete, o vnútorné rozvody a technické systémy budov, o vyhradené technické zariadenia a o prevádzkové zariadenia stavieb,

d) krajinného alebo ekologického zamerania, ak ide o stavby záhradnej a krajinnej architektúry alebo o ekologické stavby v krajine,

e) poľnohospodárskeho alebo lesníckeho stavebného zamerania, ak ide o stavby na poľnohospodárske alebo lesnícke účely.

(4) Ak nejde o stavbu na bývanie ani o stavbu na rekreáciu, projektovú dokumentáciu  podľa odseku 2 písm. a) môže okrem osoby s oprávnením podľa odseku 1 vypracovať aj osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa podľa odseku 3 a najmenej tri roky praxe v projektovej činnosti alebo úplné stredné odborné vzdelanie zamerania podľa odseku 3 a najmenej päť rokov praxe v projektovej činnosti.

(5) Projekt stavby podľa odseku 2 písm. b) môže okrem osoby s oprávnením podľa odseku 1 vypracovať aj osoba podľa odsekov 3 a 4 aj keď nemá odbornú prax v projektovej činnosti.

(6) Vedenie jednoduchej stavby, jej zmeny a stavebných úprav na nej, ktoré sú uskutočňované svojpomocou, musí byť zabezpečené osobou oprávnenou na výkon stavebného dozoru alebo osobou podľa odseku 2 písm. c).

(7) Vedenie drobnej stavby, jej zmeny a stavebných úprav na nej, ktoré sú uskutočňované svojpomocou, nemusí byť zabezpečené osobou s oprávnením podľa odseku 1 alebo odseku 6; postačuje zabezpečenie osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa podľa odseku 3 a najmenej dva roky praxe vo výstavbe,  alebo stredné odborné vzdelanie stavebného zamerania a najmenej päť rokov praxe vo výstavbe.

- Kvalifikovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady

- podľa odsekov 3 až 5, ak ide o projektovú činnosť,

- podľa odseku 7, ak ide o vedenie stavby.

- Kvalifikovanou osobou môže byť aj stavebník v rozsahu, v akom spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady.

- Právnická osoba môže mať zapísané v predmete podnikania činnosti uvedené v odseku 2, ak zamestnáva ako zodpovedného zástupcu osobu s oprávnením podľa odseku 1 alebo kvalifikovanú osobu; to neplatí, ak  osobou s oprávnením podľa odseku 1 alebo kvalifikovanou osobou je spoločník alebo konateľ.

§ 55

Projektant

- Projektantovi je vyhradené vypracovanie projektu umiestnenia stavby, projektu stavby a vykonávacieho projektu.

- Projektant vykonáva projektovú činnosť v rozsahu svojho oprávnenia. Ak projektant nemá oprávnenie vypracovať niektorú časť projektu, je povinný na vypracovanie tejto časti projektu zabezpečiť projektanta, ktorý má oprávnenie na vypracovanie tejto časti.

- Ak sa na projektovej činnosti podieľajú viacerí projektanti a výsledný projekt je závislý od ich súčinnosti, stavebník zabezpečí na vedenie projektovej činnosti a koordináciu projektantov nosných konštrukcií stavby a čiastkových projektov koordinátora projektovej dokumentácie alebo generálneho projektanta a hlavného geodeta stavby. Generálny projektant spravidla zabezpečuje aj iných špecialistov potrebných na vypracovanie projektovej dokumentácie a ďalšie obvyklé činnosti v predprojektovej príprave stavby, v rozpočtovaní a kontrole rozpočtu stavby, pri uskutočňovaní stavby a pri jej kolaudácii.

- Generálnym projektantom, koordinátorom projektovej dokumentácie a projektantmi čiastkových projektov môžu byť len osoby s oprávnením.

- Generálny projektant a koordinátor projektovej dokumentácie zodpovedá za komplexnosť a úplnosť projektovej dokumentácie a za jej stavebnotechnickú spôsobilosť a uskutočniteľnosť. Projektanti čiastkových projektov zodpovedajú generálnemu projektantovi za úplnosť, uskutočniteľnosť a vecnú správnosť ním vypracovanej časti projektu.

- Projektant je povinný

- navrhnúť stavbu v súlade s predpokladaným funkčným využitím a so zastavovacími podmienkami,

- navrhnúť stavbu tak, aby bola po celý čas svojej ekonomicky opodstatnenej životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby a so všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb,

- navrhovať najnovšie konštrukčné riešenia nosných konštrukcií stavby, najlepšie dostupné technológie výstavby a progresívne stavebné výrobky v záujme dosiahnutia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov) v rozsahu, v akom je to technicky, funkčne a ekonomicky možné,

- navrhovať v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok budovy a ich zmeny s využitím alternatívnych technických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémoch,

- navrhovať stavbu len zo stavebných výrobkov vhodných na zamýšľané použitie podľa vyhlásení výrobcov o parametroch stavebných výrobkov a návodov na použitie stavebných výrobkov,

- utvárať v projektovej činnosti priestor pre umiestnenie umeleckých diel v rámci funkčných a ekonomických podmienok výstavby, najmä v stavbách určených na užívanie verejnosťou a na verejných priestoroch,

- dbať v navrhovaní stavieb o ich architektonický a urbanistický súlad s okolím a s charakterom miesta stavby,

- informovať stavebníka o možnostiach vhodných stavebných konštrukcií a technických zariadení, o vhodných postupoch uskutočňovania stavby a o finančných možnostiach v záujme  splnenia jeho požiadaviek na budúce užívanie stavby,

- vypracovať vykonávací projekt podľa projektu stavby overeného stavebným úradom a osvedčiť jeho súlad s overeným projektom stavby,

- zúčastniť sa kontrolnej prehliadky stavby, na ktorú bol prizvaný z dôvodu potreby zmeny vykonávacieho projektu, zmeny v technickom vybavení stavby alebo z dôvodu zámeny stavebných výrobkov alebo technických systémov budov.

- Projektant je oprávnený

- vykonávať autorský projektový dohľad nad  uskutočňovaním stavby z hľadiska súladu s architektonickým návrhom, s navrhnutým urbanistickým začlenením do okolia a s overeným projektom stavby,

- vstupovať na stavenisko a na stavbu a zapisovať zistenia do stavebného denníka,

- požadovať od stavebníka a stavbyvedúceho odstránenie zistených odchýlok od overeného projektu stavby alebo od vykonávacieho projektu.

- Projektant inžinierskych stavieb je povinný okrem povinností podľa odseku 5

- posudzovať mechanickú odolnosť a stabilitu stavby a dokladovať ju kontrolovateľným statickým výpočtom v projektovej dokumentácii a v dokumentácii na vykonanie stavebných prác,

- vykonávať prieskum statického zabezpečenia uskutočňovania stavby, používaných pomocných stavebných konštrukcií a zhotovených častí stavby a

- uskutočňovať stavebné merania a stavebnú diagnostiku.

§ 56

Projektant nosných konštrukcií

(1) Projektantovi nosných konštrukcií je vyhradené posudzovať mechanickú odolnosť a stabilitu navrhnutých nosných konštrukcií stavby vrátane dočasných konštrukcií a ich odolnosť pri požiari a vypracúvať projekty nosných konštrukcií stavby a statické posudky na účely projektovej činnosti, uskutočňovania a kolaudácie stavby.

(2)  Projektant nosných konštrukcií  je povinný

a) vypracovať projekt nosných konštrukcií stavby a vykonávací projekt nosných konštrukcií podľa návrhu stavebnotechnického a technologického riešenia stavby,

b) projekty podľa písmena a) overovať kontrolovateľnými statickými výpočtami z hľadiska mechanickej odolnosti a stability a odolnosti nosných konštrukcií pri požiari,

c) vykonávať prieskum statického zabezpečenia uskutočňovania stavby, používaných pomocných stavebných konštrukcií a zhotovených častí stavby.

(3) Projektant nosných konštrukcií je oprávnený

a) uskutočňovať kontroly statického stavu nosných konštrukcií užívaných stavieb podľa prevádzkového poriadku stavby a

b) uskutočňovať stavebné merania a stavebnú diagnostiku.

§ 57

Kontrolný statik

(1) Ak ide o vyhradenú stavbu, alebo o inú stavbu, o ktorej rozhodol stavebný úrad v stavebnom konaní alebo v konaní o zmene nedokončenej stavby, kontrolný statik je povinný vypracovať kontrolné statické posúdenie projektu nosných konštrukcií a statického posudku.

(2) Kontrolné statické posúdenie obsahuje hodnotiacu správu a certifikát osvedčujúci splnenie požiadaviek mechanickej odolnosti a stability navrhnutých nosných konštrukcií a ich odolnosť pri požiari a správnosť výpočtu statických a dynamických vlastností nosných konštrukcií stavby v projekte nosných konštrukcií, ktorý je súčasťou projektu stavby, a v statickom posudku.

- Kontrolný statik je oprávnený vykonávať autorský projektový dohľad nad uskutočňovaním stavby z hľadiska súladu s kontrolným statickým posúdením.

- Kontrolný statik nesmie vyhotoviť kontrolné statické posúdenie na svoj projekt nosných konštrukcií a statický posudok, ani na projekt nosných konštrukcií a statický posudok iného statika svojej kancelárie alebo spolupracujúceho statika na tej istej stavbe.

§ 58

Osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru

- Osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru vykonáva dozor nad uskutočňovaním drobnej stavby, jednoduchej stavby, ich zmien a stavebných úprav a udržiavacích prác na nich.

- Osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru je povinná

- sledovať postup  stavebných prác z hľadiska súladu s overeným projektom stavby alebo projektom ohlasovanej stavby a s podmienkami stavebného povolenia, so stavebným súhlasom, so stavebnými  predpismi a s technickými normami,

- kontrolovať inštaláciu a prevádzku technických zariadení stavby a montáž vnútorných rozvodov technických systémov budovy,

- kontrolovať odborné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov na stavenisku a vhodnosť ich používania na uskutočnenie stavby,

- kontrolovať, či je zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,

- bezodkladne prerokovať zistené nezhody a iné nedostatky v uskutočňovaní stavby podľa ich druhu s projektantom a požadovať ich odstránenie,

- nariadiť okamžité zastavenie stavebných prác, ak zistí, že sa uskutočňujú v rozpore s podmienkami stavebného povolenia alebo stavebným súhlasom, overeným projektom stavby alebo vykonávacím projektom, požiarnobezpečnostnými, hygienickými alebo technickými predpismi, technickými normami, návodmi výrobcov stavebných výrobkov alebo so zaužívanými postupmi a bezprostredne hrozí vznik škody alebo je ohrozené zdravie osôb; zastavenie stavebných prác je povinný bezodkladne oznámiť stavebníkovi a stavebnému úradu a zaznamenať v stavebnom denníku alebo v zázname o stavbe,

- sledovať vedenie stavebného denníka alebo záznamu o stavbe a zapisovať do neho svoje zistenia,

- odsúhlasovať zmeny na stavbe, ktoré nezhoršujú parametre podstatných vlastností stavby, nevyžadujú rozhodnutie stavebného úradu ani ich ohlásenie a zaznamenať ich v stavebnom denníku,

- kontrolovať vecnú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a ich súlad s podmienkami uskutočňovania stavby a overovať správnosť výkazov uskutočnených stavebných prác,

- kontrolovať skutočný rozsah a kvalitu uskutočnených stavebných prác a iných odborných činností s fakturovanými údajmi a správnosť údajov vo faktúre osvedčovať svojim podpisom.

§ 59

Osoba oprávnená na výkon stavebnotechnického dozoru

- Osobe oprávnenej na výkon stavebnotechnického dozoru je vyhradené priebežne dohliadať na uskutočňovanie stavby, najmä vykonávať kontrolné prehliadky stavby a stavebných prác z hľadiska dodržiavania vhodnosti použitých stavebných výrobkov a technologických procesov. Osoba oprávnená na výkon stavebnotechnického dozoru kontroluje súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

- Osoba oprávnená na výkon stavebnotechnického dozoru je povinná

- sledovať postup uskutočňovania stavby z hľadiska súladu s overeným projektom stavby a vykonávacím projektom a s podmienkami stavebného povolenia, so stavebnými  predpismi a s technickými normami,

- kontrolovať inštaláciu a prevádzku technických zariadení a prevádzkových zariadení na stavbe,

- kontrolovať odborné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov na stavenisku a vhodnosť ich používania na uskutočnenie stavby,

- kontrolovať, či je zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a spolupracovať s koordinátorom bezpečnosti,

- bezodkladne prerokovať zistené nezhody a iné nedostatky v uskutočňovaní stavby podľa ich druhu so stavbyvedúcim, projektantom, projektantom nosných konštrukcií alebo koordinátorom bezpečnosti a trvať na ich odstránení,

- nariadiť okamžité prerušenie stavebných prác, ak zistí, že sa uskutočňujú v rozpore s podmienkami stavebného povolenia, overeným projektom stavby alebo vykonávacím projektom, bezpečnostnými, hygienickými alebo technickými predpismi, návodmi výrobcov stavebných výrobkov alebo so zaužívanými technologickými postupmi a bezprostredne hrozí vznik škody alebo je ohrozené zdravie osôb; prerušenie stavebných prác je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu a projektantovi a zaznamenať v stavebnom denníku,

- kontrolovať skutočný rozsah a kvalitu uskutočnených stavebných prác a iných činností s podkladmi fakturovaných údajov a správnosť podkladov osvedčovať svojim podpisom,

- zapisovať svoje zistenia a pokyny do stavebného denníka,

- spolupracovať s hlavným geodetom pri východiskových vytyčovacích a následných kontrolných meraniach na stavbe a podľa potreby zabezpečiť kontrolné merania na overenie geodetickej kvality stavby,

- zúčastňovať na kontrolných prehliadkach uskutočnených na základe podmienok stavebného povolenia alebo zvolaných v rámci štátneho stavebného dohľadu a podieľať sa na vyhotovení zápisnice pre stavebný úrad a pre stavebnú dokumentáciu,

- kontrolovať, či všetky zmeny projektu stavby alebo vykonávacieho projektu navrhnuté zhotoviteľom stavby alebo stavebníkom boli odsúhlasené projektantom ešte pred ich uskutočnením a ak ide o vyhradenú stavbu, či boli posúdené kontrolným statikom,

- kontrolovať vecnú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a overovať správnosť fakturovaných údajov pre stavebníka,

- vykonať záverečnú kontrolnú prehliadku stavby a vypracovať odborný posudok o spôsobilosti užívať stavbu.

§ 60

Stavbyvedúci

- Stavbyvedúcemu je vyhradené organizovať, riadiť, koordinovať a kontrolovať uskutočňovanie stavby a odstraňovanie stavby, použitie stavebných výrobkov podľa overeného projektu stavby a vykonávacieho projektu a spravovať stavenisko a riadiť jeho prevádzku a viesť stavebný denník.

- Stavbyvedúci zodpovedá stavebníkovi za odborné vedenie stavby, za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

- Stavbyvedúci je povinný

- určovať poradie stavebných prác a súvisiacich iných odborných činností na stavbe a začatie a skončenie jednotlivých fáz uskutočňovania stavby,

- dohodnúť harmonogram  jednotlivých fáz uskutočňovania stavby so zhotoviteľom stavby, ak nie je jeho zamestnancom,

- vydávať pokyny týkajúce sa času a spôsobu uskutočňovania stavebných prác v závislosti od poveternostných podmienok, zásobovania stavebnými výrobkami a rozvrhu práce zamestnancov zhotoviteľa stavby a jeho zmluvných dodávateľov,

- kontrolovať, či sa stavebné práce uskutočňujú podľa bezpečnostných, hygienických a technických predpisov  zaužívaných technologických postupov a či sa stavebné výrobky použili v súlade  s návodmi výrobcov stavebných výrobkov na ich použitie,

- koordinovať, preberať, kontrolovať a evidovať dodávky stavebných výrobkov na stavenisko a odvoz odpadu zo stavby a zo staveniska a uchovávať doklady o dodávke stavebných výrobkov a o odvoze odpadu,

- určovať miesto a spôsob uloženia a ochrany stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov na stavenisku a umiestnenie a napojenie zariadení staveniska na inžinierske siete,

- uchovávať doklady o vhodnosti stavebných výrobkov na zamýšľané použitie v stavbe,

- organizovať pohyb osôb, stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov po stavenisku a príjazd k stavbe,

- zabezpečiť ochranu umeleckých diel, stromov a iných vecí, ktoré požívajú ochranu alebo sú podľa projektu stavby alebo podmienok stavebného povolenia určené na zachovanie na účely užívania stavby,

- viesť stavebný denník a umožniť do neho nahliadnuť a vykonať zápis len oprávneným osobám,

- nariadiť okamžité zastavenie stavebných prác alebo iných činností, ak sa na stavenisku alebo na stavbe zistil nález munície alebo ľudské kostrové pozostatky a oznámiť nález polícii, alebo ak sa zistil archeologický nález alebo iný významný nález pamiatkovej hodnoty, oznámiť nález  krajskému pamiatkovému úradu, a spravovať sa pokynmi polície a pamiatkového úradu,

- zabezpečovať spojenie s integrovaným záchranným systémom na zabezpečenie zdravotnej záchrannej služby a hasičského zásahu,

- zakázať vstup na stavenisko a na stavbu osobe, ktorá nie je účastná na uskutočňovaní stavby, na výkone iných činností vo výstavbe, ani na štátnom stavebnom dohľade, štátnom pamiatkovom dohľade alebo na štátnom dozore, a vykázať takúto osobu zo staveniska a zo stavby,

- vykázať z miesta výkonu práce osobu, ktorá je pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva.

- Ak ide o rozsiahlu stavbu, na ktorej je potrebný väčší počet stavbyvedúcich, hlavný stavbyvedúci určí pre jednotlivé úseky alebo časti stavby alebo pre jednotlivé stavby súboru stavieb jedného alebo niekoľkých pomocných stavbyvedúcich, ktorí plnia uložené úlohy;  určenie osoby pomocného stavbyvedúceho  hlavný stavbyvedúci poznamená v stavebnom denníku.

§ 61

Geodet

(1) Geodetovi je vyhradené uskutočňovať geodetické činnosti na stavbe.

(2) Geodet je povinný

- spolupracovať na príprave podkladov na územný zámer a v projektovej činnosti na príprave projektovej dokumentácii umiestnenia stavby, projektovej dokumentácie ohlásenia stavby a projektovej dokumentácie stavby,

- vybudovať vytyčovaciu sieť,

- uskutočniť v teréne merania potrebné na vytýčenie stavby priestorovej polohy stavby a podrobné vytýčenie stavby,

- vykonávať priebežne kontrolné merania geometrických parametrov stavby a priestorovej polohy stavby,

- vykonávať kontrolné merania na účely fakturácie prác a na účely evidencie v registroch výstavby,

- vypracovať geodetickú časť dokumentácie skutočného zhotovenia stavby,

(3) Ak nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu, na stavbu sa určuje hlavný geodet stavby. Hlavný geodet stavby riadi a kontroluje výkon prác podľa odseku 1 uskutočnených geodetmi.

- Hlavný geodet stavby zodpovedá za správnosť a úplnosť obsahu geodetickej dokumentácie a geodetickej časti projektovej dokumentácie.

- Hlavným geodetom môže byť len geodet s oprávnením na inžiniersku geodéziu.

§ 62

Osoba oprávnená na investičnú prípravu stavieb

- Osobe oprávnenej na investičnú prípravu stavieb je vyhradené

  - vypracovanie podrobného výkazu výmer podľa položiek stavebných konštrukcií a stavebných výrobkoch, z ktorých má byť zhotovená stavba,

  - špecifikácia cien jednotlivých položiek stavebných prác a technologických postupov, ktorými sa má stavba uskutočňovať, najmä zemných prác, búracích prác, montážnych prác, murovacích a obkladacích prác, tesárskych a stolárskych prác, zváračských prác, výroby podporných konštrukcií,

  - kalkulácia cien súvisiacich odborných činností potrebných podľa projektu stavby na uskutočnenie stavby, najmä dopravné náklady, odvoz a likvidácia odpadu, nájom lešení a stavebných mechanizmov.

(2) Osoba oprávnená na investičnú prípravu stavieb je povinná

- vypracovať podrobný výkaz výmer a rozpočet stavby podľa položiek vykonávacej projektovej dokumentácie a plánu organizácie výstavby vo fyzikálnych jednotkách a parametroch,

- vykalkulovať jednotkové a sumárne ceny jednotlivých položiek stavebných prác, technologických postupov a stavebných výrobkov podľa prvkov a množstva potrebného na zhotovenie stavby,

- určovať podľa technických noriem a zaužívaných technologických postupov a návodov výrobcov stavebných výrobkov, z akých zariadení, stavebných výrobkov, stavebných mechanizmov, pomocných a zabezpečovacích konštrukcií sa má stavba alebo jednotlivé stavebné práce a technologické postupy uskutočniť,

- určiť, aké sú predpokladané vplyvy a podmienky v mieste stavby vrátane ich cenovej kalkulácie, ktoré nie sú v projekte detailne alebo dostatočne zohľadnené.

- Druhá hlava

Umiestňovanie a povoľovanie stavieb

§ 63

Všeobecné technické požiadavky na výstavbu

Všeobecné technické požiadavky na výstavbu vrátane technických a prevádzkových požiadaviek na stavby umožňujúce prístupnosť a užívanie stavieb osobami so zdravotným postihnutím (ďalej len „bezbariérový prístup“) určujú územnotechnické riešenie výstavby a stavebnotechnické a účelové riešenie stavieb, ktoré sú orgány verejnej správy a osoby vo výstavbe povinné zohľadňovať pri navrhovaní, projektovaní, umiestňovaní, povoľovaní, uskutočňovaní, kolaudovaní, užívaní a odstraňovaní stavieb.

§ 64

Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb

Stavby sa musia navrhovať a projektovať v súlade so zastavovacími podmienkami tak, aby po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti stavby zodpovedali základným  požiadavkám na stavby, boli zhotovené zo stavebných výrobkov vhodných na zamýšľané použitie a spĺňali minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, najmä aby

  - stavba bola začlenená do územia v súlade s architektonickými, urbanistickými, krajinárskymi a environmentálnymi zásadami a s požiadavkami ochrany prírody a krajiny a j ochrany pamiatkového fondu,

  - stavba  bola prístupná z verejnej komunikácie; to neplatí, ak ide o zariadenia a vedenia inžinierskych sietí v teréne a o zariadenia a stavby, ktorých prevádzka nevyžaduje prístup z verejnej komunikácie,

  - stavba stavebnotechnickým vyhotovením a vybavením zodpovedala účelovému určeniu a predpokladanému spôsobu užívania a aby sa vylúčili alebo obmedzili na prípustnú mieru negatívne účinky stavby na okolie z hľadiska ochrany zdravia ľudí a zvierat a ochrany životného  prostredia,

  - bytová budova a stavba, ktorá je účelovo určená na užívanie osobami so zdravotným postihnutím  alebo je určená, aby ju navštevovala verejnosť, spĺňala aj požiadavky na bezbariérový prístup,

  - stavba bola pripojená na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu, ak v okolí stavby je verejný vodovod a verejná kanalizácia s dostatočnou kapacitou, a aby odpadové vody zo stavby vypúšťané do verejnej kanalizácie boli v súlade s miestnym kanalizačným poriadkom; to neplatí, ak ide o zariadenia a vedenia elektronických komunikačných sietí a zariadenia a stavby, ktoré na svoju prevádzku nevyžadujú vodu,

  - stavby verejných inžinierskych sietí mali dostatočnú kapacitnú rezervu pre ďalší územný rozvoj v priľahlom okolí podľa územnoplánovacej dokumentácie,

  - každá  prípojka stavby na inžinierske siete rozvodu vody, plynu, tepla a elektriny bola samostatne uzavierateľná alebo odpojiteľná a aby miesta uzáverov, odpojení a meracích zariadení boli trvalo prístupné a viditeľne označené,

  - dispozičné a prevádzkové riešenie budov zohľadňovalo klimatické  podmienky a možnosti stavebného pozemku, najmä aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo a bola zabezpečená čo najlepšia ochrana  budovy pred vplyvom vetra, dažďa a snehu,

  - obalové konštrukcie budov, najmä obvodový a strešný plášť, a otvorové výplne umožnili splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a ak je to technicky a funkčne možné, aby sa dosiahla ich nákladovo optimálna úroveň),

  - technické systémy budovy umožňovali v rámci technických, funkčných a ekonomických možností dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky a umiestnenie stavby a spôsob jej užívania využívaním vysokoúčinných  alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a na automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémoch,

  - stavba bola čo najlepšie chránená pred hlukom a vibráciami z vonkajšieho prostredia, pred ionizačným žiarením z geologického podložia, pred vplyvom geopatogénnych zón a bludných prúdov a pred účinkami podzemných a povrchových vôd a zemnej vlhkosti,

  - bol  zabezpečený odvoz alebo iný spôsob zneškodňovania odpadu vznikajúci z užívania stavby; to neplatí, ak ide o zariadenia, vedenia a stavby, pri ktorých prevádzke alebo užívaní nevzniká odpad,

  - sa minimalizovali emisie látok znečisťujúcich ovzdušie a svetelné, tepelné a minimalizovalo elektromagnetické žiarenie zo stavby a aby podmienky odvádzania emisií a žiarenia do vonkajšieho  prostredia boli v súlade s aktuálnym stavom najlepších dostupných techník),

  - stavby mostných konštrukcií, ktoré sú súčasťou dopravnej infraštruktúry, spĺňali požiadavky seizmickej odolnosti zodpovedajúce miere možného seizmického ohrozenia v území a požiadavke odolať dôsledkom prietoku definovanému ako storočná voda a ak ide o vyhradenú stavbu, definovanému ako tisícročná voda,

  - statická doprava sa riešila predovšetkým v stavbe alebo na stavebnom pozemku a aby mala dostatočnú kapacitu pre užívateľov stavby i pre jej návštevníkov,

  - stavba pozemnej komunikácie mala dostatočnú kapacitu a zabezpečenú nadväznosť na dopravnú infraštruktúru územia, na existujúcu a plánovanú miestnu zástavbu a na iné druhy dopravy v území podľa územnoplánovacej dokumentácie.

§ 65

Umiestňovanie stavieb

Stavby sa musia umiestňovať na pozemkoch v súlade so zastavovacími podmienkami a s regulatívmi územného plánu obce alebo územného plánu zóny.

§ 66

Zmena využívania pozemkov

Ak ďalej nie je ustanovené inak, zmeniť využívanie pozemkov možno len v medziach územného plánu a na základe rozhodnutia stavebného úradu.

§ 67

Povoľovanie stavieb

- Ak ďalej nie je ustanovené inak, na uskutočnenie stavby alebo zmeny dokončenej stavby je potrebné stavebné povolenie.

- Stavebné povolenie nie je potrebné na uskutočnenie stavby, na ktorú postačuje stavebný súhlas, a stavby, na ktorú nie je potrebný ani stavebný súhlas.

- Stavebné povolenie, ani stavebný súhlas nie sú potrebné

- na uskutočnenie banskej stavby, banského diela a stavby v povrchovom lome, pieskovni, štrkovisku a v skrývke, ak podliehajú dozoru alebo povoľovaniu štátnej banskej správy,

- na uskutočnenie sezónnych trhov a na krátkodobé umiestnenie stavebného výrobku, ktorý plní úlohu stavby,

- na osadenie stavebného výrobku, ktorý plní úlohu reklamnej stavby, na čas nie dlhší ako 30 dní,

- na montáž konštrukcie slávnostnej výzdoby  a osvetlenia budov,

- na uskutočnenie scénických stavieb a kulís,

- na zriadenie geodetickej trvalej a prenosnej meračskej veže, signálu a pyramídy,

- na postavenie opornej konštrukcie vinice a chmeľnice,

- na stavebné úpravy elektrických vedení bez obmedzenia napätia, ak sa nemení ich výška ani trasa,

- na stavebné úpravy a udržiavacie práce na vedeniach plynárenskej siete, ak sa nemení ich trasa,

- na zriadenie rozvodov elektronických komunikačných sietí a zvodov antén v uzavretých priestoroch stavieb,

- na rekonštrukciu a iné stavebné úpravy, ktorými sa nezasahuje do nosnej konštrukcie stavby a nemení spôsob jej užívania ani vzhľad,

- na upevnenie zariadenia alebo firemného označenia prevádzkarne na stavbu alebo na iné zariadenie,

- na umiestnenie dopravných smerových tabúľ a značiek v cestnej premávke a v doprave na dráhach,

- na upevnenie označenia ulíc a námestí názvom a na označovanie stavieb súpisným a orientačným číslom,

- na udržiavacie práce; to neplatí, ak ide o udržiavacie práce na stavbe, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, a na stavbe, ktorá je na území pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny alebo v ich ochranných pásmach.

§ 68

Povoľovanie zmeny nedokončenej stavby

- Ak ďalej nie je ustanovené inak,  na nedokončenej stavbe, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, možno uskutočniť zmenu stavby na základe povolenia zmeny nedokončenej stavby.

- Zmena nedokončenej stavby, ktorou sa nezasahuje do nosných konštrukcií, nemení výškové ani pôdorysné ohraničenie stavby a nemení sa účel stavby, vyznačí sa v overenom projekte stavby alebo vo vykonávacom projekte a uvedie v stavebnom denníku; vyznačenie zmeny osvedčuje projektant stavby.

- Zmenu nedokončenej stavby, na ktorú postačuje stavebný súhlas, možno uskutočniť až na základe stavebného súhlasu so zmenou stavby.

§ 69

Stavebný súhlas

(1) Ak sa na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny nevyžaduje stavebné povolenie, postačuje stavebný súhlas. Stavebný súhlas sa vydáva na základe ohlásenia.

(2) Stavebný súhlas postačuje

- na umiestnenie a uskutočnenie drobnej stavby a jej zmeny, ak sa ňou nemení rozsah drobnej stavby,

- na adaptáciu stavby, ktorou sa nezasahuje do nosných stavebných konštrukcií, podstatne sa nemení vzhľad stavby a neohrozuje sa okolie stavby ani životné prostredie,

- na obnovu jednoduchej stavby,

- na udržiavacie práce na stavbe, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, a na stavbe, ktorá je v pamiatkovej rezervácii, pamiatkovej zóne alebo v ich ochranných pásmach,

- na zriadenie nadzemných a podzemných vedení elektronických komunikačných sietí a ich oporných a vytyčovacích bodov,

- na uskutočnenie stavby elektronickej komunikačnej siete, ktorej výška nepresahuje 6 m, a zastavaná plocha 25 m2, na existujúcej stavbe, ak tým nezasahuje do jej nosných konštrukcií.

§ 70

Nepovolená stavba

(1) Nepovolenou stavbou je stavba, jej časť alebo zmena stavby uskutočňovaná bez stavebného povolenia alebo bez stavebného súhlasu, ak sa vyžadujú podľa tohto zákona, alebo v podstatnom  rozpore s nimi. Podstatným rozporom sa rozumie taká zmena stavby, ktorá vyžaduje stavebné povolenie alebo stavebný súhlas.

(2) Za nepovolenú stavbu sa považuje aj dočasná stavba, ktorej uplynul čas trvania alebo pominul jej účel, a nebola odstránená. Dočasná stavba sa nepovažuje za nepovolenú, ak pre nečinnosť stavebného úradu nebolo rozhodnuté o predĺžení času trvania, hoci vlastník stavby podal žiadosť o predĺženie času trvania najneskôr 30 dní pred uplynutím času trvania, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu.

(3) Za nepovolenú stavbu sa považuje aj predčasné uskutočňovanie stavby, keď stavebné povolenie ešte nie je právoplatné alebo keď od podania ohlásenia ešte neuplynula lehota na vydanie stavebného súhlasu; to neplatí, ak stavebný úrad vydal predbežné stavebné povolenie alebo povolil uskutočniť niektoré prípravné práce pred rozhodnutím vo veci.

(4) Stavba sa nepovažuje za nepovolenú, ak počas jej uskutočňovania, počas kolaudácie alebo po kolaudácii bolo stavebné povolenie alebo rozhodnutie o zmene stavby zrušené správnym orgánom v rámci prieskumu rozhodnutia alebo súdom v správnom súdnictve z dôvodu, ktorý stavebník nezavinil. O takejto stavbe sa rozhodne v novom stavebnom konaní alebo v kolaudačnom konaní.

(5) Za nepovolené stavby sa nepovažujú stavby a zmeny stavieb uskutočnené bez stavebného povolenia alebo ohlásenia pred  1. septembrom 1997 .

- Tretia hlava

Uskutočňovanie stavieb

§ 71

Všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb

(1) Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s technickými požiadavkami navrhnutými v overenom projekte stavby, vo vykonávacom projekte alebo vyplývajúcimi z bezpečnostných, hygienických a technických predpisov a z technických noriem a musia  spĺňať  základné  požiadavky na stavby.

(2) Stavby  sa  zakladajú  spôsobom  zodpovedajúcim základovým pomerom stavebného pozemku a režimu podzemných vôd. Pri zakladaní stavby sa musí dbať o to, aby sa zakladaním stavby neohrozila stabilita susedných stavieb a nezmenili sa základové pomery priľahlých pozemkov. Susedné stavby, ktorých stabilita alebo základové pomery by sa mohli zakladaním stavby ohroziť, treba zabezpečiť ešte pred začatím zemných prác.

(3) Zemné práce pri zakladaní stavby a pri umiestňovaní podzemných  stavieb, ktoré  sa uskutočňujú v rovnakom  čase a na rovnakom mieste, sa musia koordinovať. Výkopy a  skládky nesmú znemožňovať prístup a príjazd k susedným pozemkom a k susedným stavbám. Výkopy na verejných komunikáciách musia byť  zabezpečené pevnou zábranou a primerane vybavené dostatočne bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi, priecestiami alebo obchádzkami a musia sa označiť dopravnými značkami a musia sa uskutočňovať tak, aby nenarušili stabilitu okolitých stavieb a využívanie pozemkov.

(4) Pevný základ stavby musí bezpečne prenášať do podložia zaťaženie vyvolané  stavebnou konštrukciou a úžitkovým zaťažením. Základová škára sa musí založiť v nepremŕzajúcej hĺbke.

(5) Stavby na pozemkoch v dosahu účinkov banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej  banským spôsobom alebo v blízkosti podzemných stavieb musia spĺňať požiadavky na zakladanie stavieb a na stavebné konštrukcie zodpovedajúce aj týmto podmienkam.

(6) Stavby na území so seizmickým ohrozením musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce stupňu možného seizmického ohrozenia územia. Stavby na území, ktoré môže ohroziť povodeň, zosuv pôdy alebo iný nežiaduci geodynamický jav, musí spĺňať požiadavky zabezpečenia zodpovedajúce stupňu ohrozenia územia.

(7) Obvodový plášť a strešný plášť budovy musí podľa druhu stavieb vykazovať potrebné izolačné vlastnosti a tepelno-technické normové požiadavky, odolávať vonkajším klimatickým vplyvom a spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov.

(8) Strechy stavieb musia zachytávať a odvádzať zrážkové vody a zabraňovať ich vnikaniu do stavebných konštrukcií a musia byť odolné voči zaťaženiu spôsobenému snehom.

(9) Vonkajšie i vnútorné schodiská musia byť prevádzkovo bezpečné a ich počet, šírka a sklon primerané druhu stavby, účelu a spôsobu užívania stavby. Priestory schodiska musia byť  dostatočne osvetlené a musia byť vybavené  bezpečným  zábradlím konštrukčne primeraným druhu stavby, účelu a spôsobu užívania stavby.

(10) Komíny a výduchy musia bezpečne odvádzať odpadové plyny zo zariadení na spaľovanie palív a z iných technologických zariadení do vonkajšieho ovzdušia a odolávať účinkom spalín. Komíny  sa musia konštrukčne postaviť tak, aby ich bolo možné čistiť.

(11) Vnútorné  rozvody technických systémov budov musia byť bezpečné a musia umožňovať užívanie stavby na účel, na ktorý je určená. Vnútorné rozvody energií a vody rozľahlých  alebo viacpodlažných budov musia mať aj vo vnútri budovy uzávery umožňujúce uzavrieť alebo prerušiť prívod energie alebo vody do časti budovy pri poruche, oprave alebo údržbe.

(12) Stavebnotechnické, prevádzkové a technologické zariadenie stavby musí umožňovať prevádzku a technologický proces, na ktorý je stavba určená.

§ 72

Prípravné práce

(1) Prípravnými prácami potrebnými na uskutočnenie stavby sú najmä vytýčenie stavby v teréne, ohradenie miesta stavby a zriadenie staveniska, vybavenie  staveniska potrebným zariadením, zabezpečenie prístupu a príjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstránenie porastov, odvoz ornice a stavebného odpadu z búracích prác, označenie stavby.

(2) So zemnými prácami a výkopmi, ktorými sa podstatne menia odtokové pomery, ovplyvňuje životné prostredie v okolí stavby alebo inak mení reliéf terénu miesta stavby v rozsahu, ktorý neumožňuje alebo podstatne sťažuje navrátenie do pôvodného stavu, možno začať až po právoplatnosti stavebného povolenia; to neplatí, ak stavebný úrad vydal predbežné stavebné povolenie alebo v stavebnom konaní niektorú z prípravných prác povolil uskutočniť ešte pred  nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia.

(3) Ak na uskutočnenie stavby postačuje stavebný súhlas, s prípravnými prácami možno začať ihneď po doručení stavebného súhlasu.

(4)  Uskutočniť novostavbu, prístavbu a terénne úpravy možno až po ich vytýčení v teréne. Stavebné úpravy nepodliehajú vytýčeniu.

(5) Vytýčenie priestorovej polohy stavby musí zodpovedať zastavovacím podmienkam a overenému projektu na vytýčenie priestorovej polohy stavby.

(6) Vytýčenie jednotlivých častí stavby sa uskutoční na základe vytyčovacích výkresov. O vytýčení stavby a o vyznačení polohy vytýčených pevných bodov v teréne vyhotoví  geodet stavby výsledný operát a vytýčenie poznamená v stavebnom denníku.

(7) Stavebný úrad môže upustiť od požiadavky na vytýčenie drobných stavieb, zariadení a ich zmien podliehajúcich ohláseniu, jednoduchých stavieb a ich zmien, dočasných stavieb, terénnych úprav malého rozsahu a ich zmien a zariadení.  Za súlad priestorovej polohy s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom pri týchto stavbách a ich zmenách, terénnych úpravách a zariadeniach zodpovedá stavebník.

§ 73

Kontrolné prehliadky stavby

- Ak stavebný úrad určil v stavebnom povolení, že pred začatím niektorej fázy uskutočňovania stavby alebo pred začatím niektorých stavebných práce sa uskutoční kontrolná prehliadka, stavbyvedúci je povinný v dostatočnom časovom predstihu upovedomiť stavebný úrad, stavebníka, projektanta, projektanta nosných konštrukcií a osobu oprávnenú na výkon stavebnotechnického dozoru o dosiahnutí fázy uskutočňovania stavby, pred ktorou sa má uskutočniť kontrolná prehliadka.

- Kontrolnú prehliadku stavby môže zvolať aj osoba oprávnená na výkon stavebno-technického dozoru, ak zistí nesúlad priestorovej polohy stavby s overeným projektom stavby alebo nedodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu alebo iný závažný nedostatok, ktorý nemožno odstrániť na stavbe bez prerokovania, alebo ak je to potrebné na zmenu vykonávacieho projektu, zámenu stavebných výrobkov alebo zmenu technológie v rozsahu, ktorý nevyžaduje rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.

- Z kontrolnej prehliadky stavby spíše stavbyvedúci zápisnicu, ktorú podpisujú stavbyvedúci, projektant, projektant nosných konštrukcií a osoba oprávnená na výkon stavebnotechnického dozoru, ako aj osoby, ktoré boli prizvané na kontrolnú prehliadku, napríklad stavebník, zhotoviteľ stavby, geodet stavby, koordinátor bezpečnosti na stavenisku. V zápisnici sa uvedie obsah kontrolnej prehliadky a dohodnutá zmena. Jedno vyhotovenie zápisnice patrí stavebnému úradu a jedno vyhotovenie je súčasťou stavebnej dokumentácie.

- Uskutočnenie kontrolnej prehliadky stavby sa zapíše do stavebného denníka aj s dohodnutým záverom.

- Ak sa kontrolnou prehliadkou zistí, že na stavbe sa uskutočňuje nepovolená zmena stavby alebo nepovolené stavebné úpravy, stavebný úrad začne konanie o nepovolenej stavbe.

§ 74

Ochrana kultúrneho dedičstva

(1) Ak pri uskutočňovaní stavby alebo zmeny stavby dôjde k nálezu veci pamiatkovej hodnoty alebo k archeologickému nálezu, stavbyvedúci je povinný ihneď prerušiť stavebné práce, urobiť opatrenia na uchovanie nálezu bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu,  nález bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu a krajskému pamiatkovému  úradu a zaznamenať do stavebného denníka čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a opis urobených opatrení. Na stavbe uskutočňovanej svojpomocou je povinný nález ohlásiť a zaznamenať vlastník stavby.

(2) Ak ide o vec pamiatkovej hodnoty,, na ktorého uchovanie, zabezpečenie alebo odvoz je potrebné dočasne alebo natrvalo zastaviť uskutočňovanie stavby, stavebný úrad rozhodne o prerušení uskutočňovania stavby na nevyhnutný čas alebo o úplnom zastavení stavby. Vlastníkovi stavby patrí za toto obmedzenie práva primeraná náhrada od vlastníka nálezu. Ak vlastníctvo nálezu pripadne štátu, primeranú náhradu poskytne Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „pamiatkový úrad“).

§ 75

Ochrana umeleckých diel

- Ak sa má stavba uskutočniť na pozemku alebo na inej stavbe, na ktorých je umiestnené umelecké dielo, projektant vyzve autora umeleckého diela alebo jeho právneho nástupcu (ďalej len “autor“), aby mu oznámil, ako navrhuje s umeleckým dielom naložiť. Ak z projektovej dokumentácie vyplýva, že umelecké dielo sa nepoužije v navrhovanej stavbe, stavebný úrad prizve do konania pred stavebným úradom aj autora s cieľom zabezpečiť ochranu umeleckého diela, jeho ďalšie využitie alebo odstránenie z miesta stavby. Autor v konaní pred stavebným úradom môže prejaviť záujem prevziať umelecké dielo a odstrániť ho na vlastné náklady z miesta stavby.

(2) Ak sa má v súvislosti s uskutočňovaním stavby zo staveniska alebo zo stavby odstrániť umelecké dielo, stavebník je povinný bezodkladne po právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu alebo po doručení stavebného súhlasu včas upovedomiť autora, ktorý v konaní pred stavebným úradom prejavil záujem prevziať umelecké dielo, o predpokladanom čase odstránenia umeleckého diela a vyzvať ho, aby umelecké dielo zo stavby alebo staveniska na vlastné náklady odstránil a odviezol.

(3)Ak sa odstránenie umeleckého diela predpokladá už v návrhu územnoplánovacej dokumentácie, orgán územného plánovania prerokuje návrh zastavovacích podmienok v tejto časti s autorom a s vlastníkom pozemku alebo vlastníkom stavby, na ktorých je umiestnené. Orgán územného plánovania je povinný ich upovedomiť o schválených zastavovacích podmienkach, ktoré sa týkajú odstraňovaného umeleckého diela, do 30 dní odo dňa schválenia územnoplánovacej dokumentácie.

(4)Na účely tohto zákona sa umeleckým dielom rozumie originál diela výtvarného umenia alebo jeho rozmnoženina, ktoré je pevne spojené so zemou alebo je pevne zabudované do stavby ako súčasť jej obalovej konštrukcie alebo ako súčasť jej interiéru v časti prístupnej verejnosti. Tento zákon sa nevzťahuje

a) na umelecké diela v exteriéri a interiéri stavby v časti neprístupnej  verejnosti,

b) na hnuteľné umelecké diela, ktoré sú súčasťou zariadenia alebo vybavenia interiéru stavby.

§ 76

Skúšobná prevádzka

- Skúšobnou prevádzkou sa overuje funkčnosť a parametre podstatných vlastnosti dokončenej stavby podľa overeného projektu stavby a podmienok stavebného povolenia, ak ich možno zistiť len prevádzkou stavby, najmä technických zariadení a prevádzkového zariadenia, spravidla v spojení s potrebnými skúškami a meraniami parametrov podstatných vlastností.

- Skúšobnú prevádzku môže stavebný úrad nariadiť na návrh stavebníka, budúceho užívateľa, alebo dotknutého orgánu alebo z vlastného podnetu, ak to vyplýva z podmienok stavebného povolenia alebo z požiarnobezpečnostného, hygienického alebo prevádzkového predpisu. Podmienky skúšobnej prevádzky vrátane času jej trvania určí stavebný úrad po prerokovaní s navrhovateľom, s dotknutými orgánmi a s obcou.

- Do dĺžky skúšobnej prevádzky sa nezapočíta čas nevyhnutný na uskutočnenie meraní a na vyhodnotenie skúšobnej prevádzky. Protokol o vyhodnotení skúšobnej prevádzky je súčasťou stavebnej dokumentácie a podkladom na kolaudáciu stavby.

§ 77

Kolaudovanie stavieb

- Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo časť, na ktorej sa uskutočnila zmena stavby, možno začať užívať až po kolaudácii.

- Kolaudácii podliehajú

- stavby a ich zmeny, na ktoré bolo potrebné stavebné povolenie,

- stavby, na ktoré bolo potrebné rozhodnutie o umiestnení stavby, ak ide o stavbu, na ktorej uskutočnenie nie je potrebné stavebné povolenie ani stavebný súhlas,

- reklamné stavby s najväčšou informačnou plochou nad 20 m2.

- Kolaudácii nepodliehajú

a) stavby a ich zmeny a zariadenia, na ktoré postačoval stavebný súhlas alebo nebolo potrebné ani ohlásenie,

b) reklamné stavby s najväčšou informačnou plochou od 3 m2 do 20 m2,

c) stavby a ich zmeny, o ktorých tak určil stavebný úrad v stavebnom povolení,

d) neskolaudované stavby a stavebné úpravy, ktoré sa bez závad užívajú na rovnaký účel viac ako 20 rokov.

- Dokončené terénne úpravy, ťažobné a im podobné práce alebo súvisiace práce  podliehajú kolaudácii, ak tak určil stavebný úrad v ich povolení.

- Štvrtá hlava

Užívanie a odstraňovanie stavieb

§ 78

Údržba stavieb

- Vlastník stavby je povinný trvalo udržiavať stavbu v prevádzkyschopnom stave na účel, na ktorý bola povolená a skolaudovaná, a tak, aby bola po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby a so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu.

- Vlastník stavby je povinný

- udržiavať stavbu v dobrom stavebnotechnickom stave, starať sa o bežnú údržbu a zistené nedostatky odstraňovať udržiavacími prácami alebo stavebnými úpravami,

- dbať, aby stavba nevytvárala nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad,

- udržiavať technické systémy budov a ostatné technické zariadenia stavby vo funkčnom stave a pri ich výmene uprednostniť najlepšiu dostupnú techniku a monitorovacie, regulačné a meracie systémy,

- dodržiavať režim pravidelných kontrol určených technickými predpismi, technickými normami, prevádzkovými poriadkami stavieb a návodmi výrobcov stavebných výrobkov, najmä včas zabezpečiť plánované kontrolné prehliadky nosných konštrukcií stavby a technických systémov budov a revízie, údržbu, opravy a výmenu vyhradených technických zariadení,

- uchovávať stavebnú dokumentáciu, energetický certifikát a doklady o vykonaných pravidelných kontrolných prehliadkach nosných konštrukcií stavby a technických systémov budov a o revíziách, údržbe, opravách a výmene vyhradených technických zriadení a pri predaji stavby ich odovzdať novému vlastníkovi,

- vykonať udržiavacie práce na stavbe, nevyhnutné stavebné úpravy a neodkladné zabezpečovacie práce nariadené stavebným úradom,

- dbať o práva a oprávnené záujmy vlastníkov stavieb a zariadení, ktoré sú súčasťou stavby, v stavbe alebo na stavbe na základe stavebného povolenia, stavebného súhlasu alebo oprávnenia na uskutočnenie stavby,

- rešpektovať oprávnené záujmy osôb, ktoré legálne užívajú stavbu.

- Vlastník reklamnej stavby je povinný

a) zabezpečiť počas životnosti reklamnej stavby jej označenie obchodným menom, registrovanou obchodnou známkou alebo zaužívaným logom alebo iným symbolom, ktorý umožňuje jeho identifikáciu,

b) oznámiť stavebnému úradu čas trvania dočasnej stavby a lehotu, v ktorej bude odstránená,

c) odstrániť nepovolenú reklamnú stavbu v lehote určenej stavebným úradom,

d) udržiavať reklamnú stavbu v prevádzkyschopnom stave, najmä uskutočňovať bežnú údržbu a potrebné udržiavacie práce a nevyhnutné stavebné úpravy, aby bola po celý čas životnosti v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu, ktoré sa týkajú konštrukcie reklamnej stavby,

e) udržiavať bezprostredné okolie reklamnej stavby, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, najmä udržiavať pozemok bez odpadu, buriny a náletových drevín.

- Ak zo stavebnej dokumentácie nemožno zistiť účel, na ktorý bola stavba povolená alebo skolaudovaná, predpokladá sa, že je určená na účel, ktorý umožňuje jej skutočné stavebno-technické riešenie, prevádzkové usporiadanie a vybavenie. Ak stavebná konštrukcia, vnútorné prevádzkové usporiadanie a vybavenie umožňuje užívanie stavby na viac účelov, predpokladá sa, že je určená na účel, na ktorý sa skutočne bezproblémovo užíva.

- Ak sa nezachovala  stavebná dokumentácia, najmä overený projekt stavby alebo vykonávací projekt, alebo ak projekt stavby je v nepoužiteľnom stave, vlastník stavby môže obstarať dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby. Ak nie je potrebné vypracovať úplný projekt stavby, postačí obstarať zjednodušenú dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby. Obstaranú dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby alebo zjednodušenú dokumentáciu overí stavebný úrad.

- Stavebný úrad môže nariadiť vlastníkovi stavby, aby obstaral dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby, ak má byť podkladom na povoľovanie zmeny dokončenej stavby alebo zmeny v užívaní dokončenej stavby.

§ 79

Zmena v užívaní dokončenej stavby

- Stavbu možno užívať len na účel určený v rozhodnutí o umiestnení stavby, v stavebnom povolení a v kolaudačnom rozhodnutí. Zmenu účelu a spôsobu užívania stavby alebo jej časti alebo podstatnú zmenu alebo rozšírenie výroby alebo inej prevádzkovej činnosti, ktorá by mohla ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie, možno uskutočniť len na základe povolenia stavebného úradu o zmene v užívaní dokončenej stavby.

- Na zmenu v užívaní dokončenej stavby alebo jej časti sa vyžaduje

- nová kolaudácia, ak na zmenu nie je potrebná zmena stavby,

- ohlásenie a nová kolaudácia, ak je zmena spojená s prestavbou, na ktorých uskutočnenie postačuje stavebný súhlas,

- nové stavebné povolenie a nová kolaudácia, ak je zmena spojená so zmenou stavby, ktorú možno uskutočniť len na základe  stavebného povolenia.

- Ak ide o stavbu, ktorá povinne podlieha posudzovaniu vplyvov alebo bola posudzovaná na základe rozhodnutia orgánu posudzovania vplyvov v zisťovacom konaní, zmenu v užívaní dokončenej stavby možno povoliť na základe nového posúdenia vplyvu.

§ 80

Oprávnenia stavebného úradu na zabezpečenie užívania stavieb

- Stavebný úrad je z dôvodu ochrany verejného záujmu oprávnený

- nariadiť vlastníkovi stavby uskutočniť na vlastné náklady udržiavacie práce na stavbe, najmä opravy fasády, opravy alebo výmenu strešnej krytiny alebo odtokových zvodov, opravu komína alebo oplotenia,

- nariadiť vlastníkovi pozemku uskutočniť na vlastné náklady neodkladné úpravy na pozemku, najmä odvoz stavebného alebo iného odpadu, terénne úpravy na zabezpečenie odtoku vôd, odstránenie náletových drevín alebo buriny,

- nariadiť vlastníkovi stavby obstarať na vlastné náklady kontrolnú statickú prehliadku nosných konštrukcií stavby, ak je podozrenie na ich statickú nestabilitu  alebo je viditeľné ich zjavné opotrebenie.

§ 81

Nevyhnutné stavebné úpravy

Ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby, stavebný úrad je z dôvodu ochrany verejného záujmu oprávnený nariadiť vlastníkovi stavby uskutočniť na vlastné náklady nevyhnutné stavebné úpravy alebo úpravy na stavebnom pozemku.

§ 82

Zabezpečovacie práce

- Ak stavba svojím stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb alebo zvierat, alebo hrozí vznik škody na majetku alebo na pamiatkových  hodnotách  a ak nie je nevyhnutné stavbu okamžite odstrániť, stavebný úrad je z dôvodu ochrany verejného záujmu oprávnený nariadiť  vlastníkovi stavby vykonať na vlastné náklady neodkladné zabezpečovacie práce.

- Ak  hrozí nebezpečenstvo z omeškania a vykonanie zabezpečovacích prác sa nedá zabezpečiť inak, stavebný úrad aj bez prerokovania s vlastníkom stavby nariadi podnikateľovi, ktorý má oprávnenie na vykonávanie potrebných stavebných  prác, okamžite vykonať na náklady vlastníka stavby zabezpečovacie práce v nevyhnutnom rozsahu a určí pre ne podmienky.

§ 83

Vypratanie stavby

(1) Ak je stavba v takom stavebnotechnickom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb alebo zvierat, alebo ak je to potrebné na vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác na stavbe alebo nevyhnutných úprav a údržby, ktoré sám nariadil stavebný úrad, je z dôvodu ochrany verejného záujmu oprávnený nariadiť vlastníkovi stavby jej vypratanie.

(2) Stavebný úrad nariadi užívateľom stavby bezodkladné opustenie stavby. Ak nedôjde k dobrovoľnému opusteniu stavby, vlastník stavby je povinný zabezpečiť jej vypratanie.

§ 84

Opatrenia na susednom pozemku alebo na susednej stavbe

(1) Na uskutočnenie  stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav, udržiavacích  alebo zabezpečovacích  prác, na uskutočnenie terénnych úprav a na odstránenie  stavby  môže stavebný  úrad uložiť  vlastníkovi alebo užívateľovi susedného pozemku alebo susednej stavby, aby strpel vykonanie stavebných prác z jeho pozemku alebo stavby.

(2) Ten, v prospech koho uložil stavebný úrad opatrenie podľa odseku 1, je povinný  dbať, aby čo najmenej rušil užívanie pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými  prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; je povinný poskytnúť vlastníkovi pozemku alebo stavby primeranú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva a po skončení  prác uviesť pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu alebo poskytnúť vlastníkovi náhradu spôsobenej škody.

§ 85

Odstraňovanie stavieb

Stavebný úrad je z dôvodu verejného záujmu oprávnený nariadiť vlastníkovi stavby odstránenie

  - stavby ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí, ktorú nemožno hospodárne obnoviť,

  - stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie z dôvodu, že počas jej uskutočňovania bola zistená vážna neodstrániteľná konštrukčná závada, pre ktorú nemožno uskutočniť stavbu,

  - stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie z dôvodu, že počas jej uskutočňovania bol na pozemku alebo na stavbe odkrytý významný archeologický nález alebo významný kultúrny nález, pre ktoré nemožno uskutočniť stavbu,

  - nepovolenej stavby alebo jej nepovolenej časti.

§ 86

Úľavy pri mimoriadnej udalosti

(1) Ak v dôsledku živelnej pohromy, priemyselnej havárie alebo inej mimoriadnej udalosti  je nevyhnutné bezodkladne uskutočniť dočasnú stavbu, zmenu stavby alebo vykonať neodkladné terénne úpravy, búracie práce alebo zabezpečovacie stavebné práce na stavbe, uskutočniť stavbu energetického zariadenia s použitím existujúceho zariadenia, ak je podľa vyjadrenia prevádzkovateľa siete ohrozená dodávka energie, možno ich začať uskutočňovať bez predchádzajúceho povolenia alebo iného rozhodnutia stavebného úradu. Ten, kto ich organizuje alebo zabezpečuje, je povinný bezodkladne o ich uskutočňovaní upovedomiť stavebný úrad. Stavebný úrad mu môže uložiť povinnosť ohlásiť niektorú fázu prác na kontrolnú prehliadku.

(2) Ak sa majú obnoviť stavby alebo pozemky poškodené alebo zničené  mimoriadnou udalosťou v súlade s pôvodnými povoleniami, postačuje, ak sa stavebné  práce potrebné na ich obnovenie, ohlásia stavebnému úradu. Stavebný úrad môže vlastníkovi stavby alebo pozemku uložiť povinnosť ohlásiť niektorú fázu prác na kontrolnú prehliadku.

  - Ak je na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti alebo na odvrátenie jej hrozby nevyhnutné uskutočniť novú stavbu, stavebné úpravy, terénne úpravy alebo odstrániť stavbu, stavebný úrad môže

- obmedziť rozsah návrhu na začatie konania a jeho príloh na nevyhnutný rozsah potrebný na posúdenie návrhu a na rozhodnutie,

- umožniť predloženie niektorých dokladov až dodatočne, alebo

- vydať predbežné povolenie, v ktorom sa určí lehota na dodatočné doloženie dokladov.

- ŠTVRTÁ ČASŤ

- VEREJNÁ SPRÁVA

- Prvá hlava

- Pôsobnosť orgánov verejnej správy

- § 87

- Základné ustanovenie

- Verejnú správu v územnom plánovaní vykonáva Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a orgány územného plánovania, ktorými sú

- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),

- okresný úrad v sídle kraja,

- vyšší územný celok,

- obec.

- Verejnú správu vo výstavbe vykonávajú

- ministerstvo,

- Slovenská stavebná inšpekcia (ďalej len „stavebná inšpekcia“),

- okresný úrad v sídle kraja,

- stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady.

§ 88

Vláda

- Vláda

- schvaľuje návrh zadania a návrh Koncepcie územného rozvoja Slovenska,

- schvaľuje smernicu na vypracovanie zmien a doplnkov Koncepcie územného rozvoja Slovenska a návrh zmien a doplnkov Koncepcie územného rozvoja Slovenska,

- schvaľuje správu o stave Koncepcie územného rozvoja Slovenska a

- vyhlasuje Koncepciu územného rozvoja Slovenska nariadením.

§ 89

Ministerstvo

- Ministerstvo

- na úseku územného plánovania

- obstaráva, prerokúva a predkladá vláde na schválenie Koncepciu územného rozvoja Slovenska a jej zmeny a doplnky a raz za štyri roky správu o stave Koncepcie územného rozvoja Slovenska,

- obstaráva územnotechnické podklady, udržiava ich stálu aktuálnosť, obstaráva územnoplánovacie štúdie a zabezpečuje zverejňovanie priestorových informácií týkajúcich sa územia,

- vyjadruje sa v prerokovaní k zadaniam, konceptom a návrhom územných plánov regiónov z hľadiska súladu s právnymi predpismi a zabezpečuje, aby v nich bola zohľadnená Koncepcia územného rozvoja Slovenska,

- vyjadruje sa v prerokovaní k správe o stave územného plánu regiónu, odsúhlasuje smernicu pre zmeny a doplnky územného plánu regiónu a vyjadruje sa k návrhu zmien a doplnkov územného plánu regiónu,

- poskytuje odbornú pomoc odborne spôsobilým osobám a spracovateľom vo veciach obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a určuje pre nich záväznú metodiku obstarávania a spracúvania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

- poskytuje  obciam dotácie zo štátneho rozpočtu na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie,

- koordinuje činnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy pri vypracúvaní odvetvových koncepcií, programov a iných dokumentov, ktoré majú vplyv na územie, a presadzuje, aby v nich bola zohľadnená Koncepcia územného rozvoja Slovenska a územné plány regiónov,

- posudzuje zadania a návrhy územného plánu regiónu, smernicu a zmeny a doplnky územného plánu regiónu v prerokovaní pred schválením,

- zabezpečuje odbornú prípravu odborne spôsobilých osôb,  overuje skúškou ich odbornú spôsobilosť, vedie register týchto osôb a vydáva im preukaz o zapísaní v registri,

- rozhoduje po prerokovaní s príslušným ústredným orgánom o vzniknutých rozporoch pri prerokúvaní zadaní a návrhov územnoplánovacej dokumentácie, ktoré sa nepodarilo odstrániť dohodou obstarávateľa a dotknutého orgánu,

- je správcom informačného systému územného plánovania a údaje z neho sprístupňuje na webovom sídle.

b) na úseku výstavby

1.  vypracúva koncepcie a smery rozvoja na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku, štátneho stavebného dohľadu, stavebnej inšpekcie a postupu vyvlastnenia,

2.  zabezpečuje spoluprácu s inými štátmi, medzinárodnými organizáciami a s orgánmi Európskej únie,

3.  spolupracuje s Európskou komisiou na úseku uznávania odborných kvalifikácií pre výkon povolaní architekt a stavebný inžinier,

4.  vytvára koncepciu bezpečnosti a vhodnosti výstavby a jednotnej technickej politiky určením všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,

5.    riadi a kontroluje  výkon štátnej správy vo výstavbe,

6.  metodicky usmerňuje činnosť okresného úradu v sídle kraja, stavebného úradu a stavebnej inšpekcie,

7. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch podaných proti rozhodnutiam okresného úradu v sídle kraja a stavebnej inšpekcie,

8.   koordinuje uplatňovanie stavebného zákona špeciálnymi stavebnými úradmi,

9.  koordinuje postupy správnych orgánov preskúmavajúcich záujmy chránené osobitnými predpismi v konaniach podľa stavebného zákona,

10. určuje, ktorý zo stavebných úradov uskutoční konanie, ak ide o stavbu, ktorá sa má uskutočniť na území dvoch alebo viacerých krajov,

11. 	po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi rozhoduje o rozporoch v konaniach podľa stavebného zákona v prípade, že sa vzniknutý rozpor neodstráni dohodou medzi príslušnými dotknutými správnymi orgánmi,

12. určuje obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon činnosti stavebného úradu,

13. zabezpečuje odbornú prípravu zamestnancov verejnej správy vo výstavbe a ich ďalšie vzdelávanie,

14. určuje obsah písomnej časti autorizačnej skúšky potrebnej na získanie oprávnenia v rozsahu vyhradených činností vo výstavbe a skúšky odbornej spôsobilosti potrebnej na získanie osvedčenia na výkon energetickej certifikácie, činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru.

c)  je správcom informačného systému a údaje z neho sprístupňuje verejnosti na webovom sídle.

§ 90

Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany obstaráva a schvaľuje územný plán vojenského obvodu a zabezpečuje jeho uloženie.

§ 91

Stavebná inšpekcia

- Stavebná inšpekcia je orgánom štátnej správy špecializovaným na výkon štátneho stavebného dohľadu; je rozpočtovou organizáciou napojenou na rozpočet ministerstva.

- Stavebná inšpekcia vykonáva štátny stavebný dohľad na stavbách kontrolnými prehliadkami na základe podnetu ministerstva, okresného úradu v sídle kraja, orgánu štátneho dozoru, osoby oprávnenej na výkon štátneho pamiatkového dohľadu, orgánu štátneho technického dozoru, orgánu odborného dozoru nad vyhradenými technickými zariadeniami alebo na základe oznámenia, podnetu alebo petície; to neplatí, ak stavebné povolenie vydal špeciálny stavebný úrad.

- Štátny stavebný dohľad vykonáva a správnym orgánom prvého stupňa je stavebný inšpektorát. Druhostupňovým správnym orgánom je riaditeľstvo stavebnej inšpekcie.

- Stavebný inšpektorát

- kontroluje, či sa stavba alebo terénne úpravy uskutočňujú podľa tohto zákona, najmä či stavba má všetky potrebné povolenia a súhlasy a uskutočňuje sa v súlade s podmienkami týchto povolení a s overenou projektovou dokumentáciou,

- kontroluje, či stavby a terénne úpravy uskutočňujú osoby, ktoré majú potrebnú odbornú spôsobilosť a oprávnenia,

- kontroluje dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a osobitných technických požiadaviek na bezbariérové užívanie stavieb, nariaďuje odstránenie zistených nedostatkov a dohliada na ich odstránenie,

- kontroluje dodržiavanie základných požiadaviek na stavby, ak dohľad nevykonáva iný orgán,

- je oprávnený vylúčiť z uskutočňovania stavebných prác, iných odborných činností alebo z vyhradených činností osobu, ktorá nemá potrebnú odbornú spôsobilosť, zdravotnú schopnosť alebo požadované oprávnenie,

- je oprávnený zastaviť uskutočňovanie stavby, ak zistí, že sa uskutočňuje bez stavebného povolenia alebo v hrubom rozpore s ním, prikázať stavbyvedúcemu uzatvoriť stavenisko a stavbu a vykázať zhotoviteľa stavby zo stavby a prikázať vlastníkovi inžinierskych sietí odpojiť stavbu od prívodu elektrickej energie a od dodávky vody,

- je oprávnený uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur fyzickým osobám za neposkytovanie súčinnosti  pri kontrolnej prehliadke,

- je správnym orgánom príslušným na prejednávanie priestupkov a na ukladanie pokút za správne delikty,

- uskutočňuje výkon rozhodnutia o nariadení odstránenia nepovolenej stavby,

- vedie v rozsahu výkonu štátneho stavebného dohľadu registre výstavby.

- Na čele stavebnej inšpekcie je riaditeľ, ktorého vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Na čele stavebných inšpektorátov sú prednostovia, ktorých do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva riaditeľ stavebnej inšpekcie.

- Podrobnosti o organizácii stavebnej inšpekcie upravuje štatút, ktorý schvaľuje minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

§ 92

Okresný úrad v sídle kraja

- (1) Okresný úrad v sídle kraja

a) na úseku územného plánovania

1. sa vyjadruje v prerokovaní k návrhu zadania, ku konceptu a k návrhu územného plánu obce, územného plánu zóny a k zadaniu a návrhu zastavovacieho plánu  z hľadiska ich súladu s týmto zákonom a s právnymi predpismi,

2. sa vyjadruje k správam o stave územného plánu obce a územného plánu zóny, odsúhlasuje  smernicu pre zmeny a doplnky územného plánu obce a územného plánu zóny, a vyjadruje sa k návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce a územného plánu zóny,

3. posudzuje zadanie a návrh územného plánu obce, územného plánu zóny a ich zmeny a doplnky a zadanie a návrh zastavovacieho plánu,

4. zabezpečuje vloženie registračných listov schválenej územnoplánovacej dokumentácii podľa § 5 odsek 3 písm. c) až e) do registrov územného plánovania,

5. poskytuje odbornú pomoc odborne spôsobilým osobám vo veciach obstarávania územnoplánovacích podkladov a  územnoplánovacej dokumentácie a vydáva stanoviská vzťahujúce sa  na územnoplánovaciu dokumentáciu obstarávanú obcami pre činnosť okresného úradu v sídle kraja.

- na úseku výstavby

- vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých na úseku výstavby  v správnom konaní rozhodol v prvom stupni stavebný úrad,

- riadi a kontroluje výkon štátnej správy stavebnými úradmi,

- určuje, ktorý zo stavebných úradov uskutoční konanie alebo opatrenie, ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť na území dvoch alebo viacerých stavebných úradov,

- určuje, ktorý iný stavebný úrad uskutoční konanie, ak je na konanie miestne príslušný stavebný úrad v obci, ktorá je zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby alebo žiadateľom o povolenie terénnych úprav,

- môže so súhlasom ministerstva rozhodnúť, že uskutoční konanie v prvom stupni, ak ide o zvlášť technicky alebo rozsahom komplikovanú stavbu s veľkým počtom účastníkov alebo z iného obdobného dôvodu,

- vedie v rozsahu svojich pôsobností registre výstavby.

- (2) Okresný úrad v sídle kraja

a) môže na základe návrhu mesta a po prerokovaní s okresným úradom preniesť pôsobnosť stavebného úradu z okresného úradu na mesto, ak mesto preukáže, že spĺňa odborné, organizačné, priestorové a technické požiadavky na výkon agendy stavebného úradu a

b) môže zrušiť prenesenie pôsobnosti, ak sa preukážu závažné nedostatky vo výkone prenesenej agendy.

§ 93

Vyšší územný celok

- Vyšší územný celok

- obstaráva územný plán regiónu podľa § 34 odseku 2 a jeho zmeny a doplnky,

- schvaľuje zadanie, návrh územného plánu regiónu smernicu pre zmeny a doplnky územného plánu regiónu a zmeny  a doplnky územného plánu regiónu,

- vypracúva a prerokúva raz za štyri roky správu o stave územného rozvoja na svojom území,

- obstaráva územnoplánovacie podklady,

- udržiava územnotechnické podklady  ich v aktuálnom stave,

- zabezpečuje súlad územného plánu regiónu s Koncepciou územného rozvoja Slovenska,

- oznamuje ministerstvu schválenie územnoplánovacej dokumentácie a jej aktualizáciu a poskytuje do registrov územného plánovania registračný list o obstaraných územnoplánovacích podkladoch a schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu a jej zmeny a doplnky,

- vyjadruje sa k návrhu zadania, konceptu a návrhu územného plánu obce z hľadiska súladu jeho obsahu so územným plánom regiónu,

- vydáva územnoplánovaciu informáciu.

§ 94

Obec

- Obec

- na úseku územného plánovania

1. obstaráva územný plán obce podľa § 34 odseku 2 a jeho zmeny a doplnky,

2. obstaráva územný plán zóny podľa § 34 odseku 2 a jeho zmeny a doplnky,

3. obstaráva a  zastavovací plán podľa § 34 odsek 3,

4. schvaľuje zadanie pre územný plán obce, návrh územného plánu obce, smernicu pre zmeny a doplnky územného plánu obce a zmeny a doplnky územného plánu obce, zadanie pre územný plán zóny, návrh územného plánu zóny, smernicu pre zmeny a doplnky územného plánu zóny a zmeny a doplnky územného plánu zóny , zadanie pre zastavovací plán a  návrh zastavovacieho plánu,

5. obstaráva územnoplánovacie podklady,

6. udržiava územnotechnické podklady  ich v aktuálnom stave,

7.zabezpečuje súlad územného plánu obce s územným plánom regiónu a súlad územného plánu zóny a zastavovacieho plánu s územným plánom obce,

8. vypracúva a prerokúva raz za štyri roky správu o stave územného plánu obce a o stave územného plánu zóny,

9. poskytuje ministerstvu prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja registračné listy o obstaraných územnoplánovacích podkladoch a o schválenej územnoplánovacej dokumentácii a jej zmenách a doplnkoch a poskytuje do registrov územného plánovania územnoplánovaciu dokumentáciu,

10. môže vyhlásiť všeobecne záväzným nariadením stavebnú uzáveru, na čas prípravy územného plánu obce,

11. vydáva územnoplánovacie informácie.

- na úseku výstavby

1. sleduje všetku stavebnú činnosť v obci a dbá o to, aby sa investičná výstavba rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania,

2. dozerá na stav stavieb v obci,

3. kontroluje, či stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú podľa tohto zákona, najmä na základe stavebného povolenia alebo stavebného súhlasu,

prejednávajú zistené nedostatky so stavebníkmi a s vlastníkmi stavieb a pozemkov,

sú oprávnené vyzvať stavebníka, vlastníka stavby a zhotoviteľa stavby zastaviť uskutočňovanie stavby a bezodkladne upovedomiť stavebný úrad.

4. vydáva záväzné stanoviská.

- Záväzné stanovisko obce je opatrením, proti ktorému možno použiť protest prokurátora.

§ 95

Stavebný úrad

- Stavebným úradom je

  - obec,

  - okresný úrad v sídle kraja pre umiestňovanie stavby diaľnice, stavby rýchlostnej cesty, stavby železničnej dráhy, stavby jadrového zariadenia a stavby súvisiacej s jadrovým zariadením a stavby významnej investície a pre povoľovanie stavby významnej investície.

(2) Činnosť obce ako stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.

- Pôsobnosť stavebného úradu podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva v stavebných obvodoch. Stavebným obvodom je územie jednej obce alebo územie niekoľkých obcí.

- Stavebný úrad v stavebnom obvode

- je správnym orgánom v konaniach podľa tohto zákona,

- zabezpečuje písomnú agendu stavebného úradu a vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí a stavebných súhlasov,

- zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti potrebné ako podklad rozhodovania podľa tohto zákona,

- uskutočňuje prostredníctvom poverených zamestnancov štátny stavebný dohľad v stavebnom obvode,

- spolupracuje s obecnou políciou pri vyhľadávaní nepovolených stavieb,

- prejednáva priestupky a ukladá pokuty za iné správne delikty podľa tohto zákona,

- vedie v rozsahu pôsobnosti stavebného úradu registre výstavby.

- Na čele stavebného úradu je prednosta, ktorého na základe výsledku výberového konania vymenúva do funkcie starosta obce, ktorá je sídlom stavebného obvodu. Prednosta stavebného úradu a ostatní zamestnanci obce v stavebnom úrade musia mať osobitnú odbornú spôsobilosť podľa § 99.

- Prednosta stavebného úradu

- organizuje, riadi a kontroluje činnosť stavebného úradu,

- zabezpečuje štátny stavebný dohľad v stavebnom obvode,

- zabezpečuje prípravu návrhov stavebných povolení a ostatných rozhodnutí vo veci a návrhov stavebných súhlasov podľa tohto zákona.

- Starosta obce, ktorá je sídlom stavebného obvodu, odvolá prednostu stavebného úradu z funkcie, ktorý opakovane alebo hrubým spôsobom zanedbáva povinnosti podľa odseku 6, najmä tým, že nečinnosťou alebo nesprávnym úradným postupom stavebného úradu

  - vznikajú prieťahy v konaniach,

  - nezabezpečuje sa dostatočne dôsledne a účinne štátny stavebný dohľad, alebo

  - nevyvodzujú sa dôsledne sankcie za zistené priestupky a iné správne delikty.

- Na postavenie a výkon práce zamestnancov obce v stavebnom úrade sa vzťahujú predpisy o výkone práce vo verejnom záujme.

§ 96

Špeciálne stavebné úrady

- Špeciálnymi stavebnými úradmi sú orgány štátnej správy, ktoré podľa osobitných predpisov vykonávajú pôsobnosť a právomoc stavebného úrad pri

- stavbách letísk a pozemných leteckých zariadení,

- stavbách pozemných komunikácií,

- vodných stavbách,

- stavbách dráh a stavbách v obvode dráh,

- stavbách v režime integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania životného prostredia,

- stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel a banských stavieb pod povrchom, najmä ťažných veží, jamových budov, strojovní ťažných strojov, ventilátorovní a skladov výbušnín,

- stavbách v povrchových lomoch, pieskovniach a štrkoviskách.

- Okrem orgánov štátnej správy podľa odseku 1 postavenie špeciálnych stavebných úradov majú aj

- ministerstvo obrany pre stavby na území vojenských obvodov a pre stavby na obranu štátu mimo vojenských obvodov,

- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre stavby pre bezpečnosť štátu,

- Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre stavby Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,

- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre stavby uránového priemyslu,

- Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky pre stavby jadrových zariadení a stavby súvisiace s jadrovým zariadením v areáli jadrového zariadenia.

- Ak osobitné zákony neustanovujú inak, špeciálne stavebné úrady postupujú vo veciach ohlasovania, povoľovania a kolaudácie stavieb, štátneho stavebného dohľadu, prejednávania priestupkov, ukladania pokút za správne delikty a kontroly užívania stavieb podľa tohto zákona a vedú v rozsahu svojej pôsobnosti registre výstavby.

- Ministerstvo obrany je na území vojenských obvodov správnym orgánom podľa tohto zákona aj vo veciach umiestňovania stavieb a zmeny využívania pozemkov. Na tieto konania sa nepoužije odsek 5.

- V konaniach na špeciálnych stavebných úradoch má stavebný úrad postavenie dotknutého orgánu.  Špeciálny stavebný úrad môže povoliť stavbu alebo jej zmenu len na základe

  - záväzného stanoviska stavebného úradu, ktorým overuje súlad projektovej dokumentácie stavby s územnoplánovacou dokumentáciou a so zastavovacími podmienkami, a

  - právoplatného rozhodnutia stavebného úradu o umiestnení stavby alebo o zmene využitia pozemkov, ak sú podľa tohto zákona potrebné.

- Stavbami na obranu štátu sú stavby zriaďované na pozemkoch vo vlastníctve štátu v správe ministerstva obrany alebo v správe organizácií a iných právnických osôb zriadených ministerstvom obrany, ako aj stavby zriaďované na iných pozemkoch, ku ktorým má ministerstvo obrany alebo ním zriadené organizácie a iné právnické osoby vecné právo zapísané v katastri nehnuteľností alebo právo vyplývajúce z nájmu alebo z iného právneho vzťahu.

- Stavbami pre bezpečnosť štátu sú stavby v správe, nájme alebo výpožičke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu užívané na služobné účely a stavby v správe, nájme alebo výpožičke rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, akciových spoločností a štátnych podnikov v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti týchto orgánov.

- Stavbami Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky sú stavby na služobnú činnosť tohto zboru a stavby v správe a užívaní jeho útvarov na služobné účely.

- Stavbami uránového priemyslu sú stavby postavené alebo slúžiace na účely ťažby, spracovania, prepravy a ukladania rádioaktívnych surovín na území vyhradenom na tento účel. Stavbami uránového priemyslu nie sú stavby jadrových zariadení ani stavby súvisiace s jadrovým zariadením.

- Stavbami v povrchových lomoch, pieskovniach a štrkoviskách sú stavby vnútri hraníc vymedzených čiarou skutočne uskutočnených ťažobných prác alebo skrývky a stavby v území vystavenom priamym účinkom ťažobných prác, najmä účinkom trhacích prác, ak pozemky po ťažobných prácach a skrývkach neboli rekultivované.

§ 97

Register odborne spôsobilých osôb

- Ministerstvo  zapíše do registra odborne spôsobilých osôb fyzickú osobu, ktorá

- je plne spôsobilá na právne úkony,

- je bezúhonná,

- má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe zameranom najmä na  územné plánovanie, architektúru, urbanizmus, krajinné plánovanie, prírodné vedy alebo sociológiu a najmenej tri roky praxe vo verejnej správe v činnostiach súvisiacich s obstarávaním územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, alebo päť rokov praxe, ak má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe uvedeného zamerania, a

- úspešne zložila skúšku odbornej spôsobilosti.

- Do registra odborne spôsobilých osôb sa zapisujú údaje v rozsahu meno a priezvisko s titulmi,  adresa trvalého pobytu, dátum skúšky, registračné číslo preukazu, dátum jeho vydania a platnosť preukazu.

- Dokladom o zapísaní do registra odborne spôsobilých osôb je preukaz, ktorý vydá ministerstvo.

- Bezúhonným na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ani za trestný čin spáchaný v súvislosti so zabezpečením obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

- Odborná spôsobilosť sa overuje každých 10 rokov skúškou odbornej spôsobilosti.

- Ministerstvo vyčiarkne z registra odborne spôsobilých osôb toho, kto

- písomne požiadal o vyčiarknutie,

- zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

- prestal byť plne spôsobilý na právne úkony,

- prestal byť bezúhonným,

- bol do registra zapísaný na základe údajov, ktoré sa ukázali ako nepravdivé alebo neúplné,

- opakovane napriek písomnému upozorneniu ministerstva porušuje pravidlá obstarávania územnoplánovacej dokumentácie podľa tohto zákona alebo určenú metodiku,

- nepodrobil sa overeniu úspešným zložením skúšky odbornej spôsobilosti.

- Údaje podľa odsekov 2 a 6 sú súčasťou informačného systému.

§ 98

Osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnancov v orgánoch územného plánovania

- Osobitný kvalifikačný predpoklad musia spĺňať zamestnanci orgánu územného plánovania, ktorí zabezpečujú

  - sledovanie, vyhodnocovanie a evidenciu údajov o území,

  - spracovanie zadania,

  - spracúvanie územnotechnických podkladov,

  - spracovanie správy o stave územnoplánovacej dokumentácie a  jej prerokovanie,

  - pripravujú územnoplánovacie informácie a

  - stanoviská pre konania o zmene využívania územia a o umiestnení stavby.

- Osobitným kvalifikačným predpokladom sa rozumejú kvalifikačné predpoklady vzdelania a odbornej praxe podľa odseku 3 a súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí tohto zákona a súvisiacich predpisov.

- Kvalifikačnými predpokladmi vzdelania a odbornej praxe je

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe zameranom na územné plánovania, urbanizmus, architektúru, krajinné plánovanie a najmenej dva roky praxe vo verejnej správe v oblasti územného plánovania alebo

- odborná spôsobilosť obstarávateľa.

- Odbornú prípravu zamestnancov orgánov územného plánovania zabezpečuje ministerstvo. Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca na odbornú prípravu najneskôr do troch mesiacov po zaradení zamestnanca na výkon práce v orgáne územného plánovania.

§ 99

Osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnancov verejnej správy vo výstavbe

- Zamestnanci verejnej správy vo výstavbe, ktorí pripravujú rozhodnutia vo veci a stavebné súhlasy a vykonávajú procesné úkony v konaniach podľa tohto zákona, a zamestnanci, ktorí vykonávajú štátny stavebný dohľad, musia spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad.

- Osobitným kvalifikačným predpokladom sa rozumejú kvalifikačné predpoklady vzdelania a súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností pri aplikácii tohto zákona a súvisiacich právnych predpisov a technických predpisov. Vedomosti a zručnosti sa overujú skúškou pred skúšobnou komisiou ministerstva.

- Kvalifikačným predpokladom vzdelania  je

- vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa technického zamerania  alebo právnické, alebo

- úplné stredoškolské odborné vzdelanie technického zamerania.

- Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca na odbornú prípravu a následné vykonanie skúšky. Pred zaradením na odbornú prípravu musí mať zamestnanec najmenej šesť mesiacov prax na stavebnom úrade.

- Dokladom o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu je osvedčenie, ktoré vydá ministerstvo do troch pracovných dní odo dňa úspešného zloženia skúšky.

- Vedomosti a zručnosti sa overujú každých 5 rokov zdokonaľovacou odbornou prípravou a skúškou.

- Ministerstvo môže rozhodnúť o mimoriadnej odbornej príprave zamestnancov, ak dôjde k podstatnej zmene v obsahu ich činnosti. Zamestnancom, ktorí sa zúčastnili mimoriadnej odbornej prípravy, lehota podľa odseku 6 začne plynúť nanovo odo dňa skončenia mimoriadnej odbornej prípravy.

- Ministerstvo môže rozhodnúť, že zamestnanca, ktorý sa pri výkone práce dopustil závažných nedostatkov odbornej povahy, preskúša pred skúšobnou komisiou ministerstva; na čas do úspešného zloženia skúšky zamestnanec nemôže vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú osobitný kvalifikačný predpoklad.

§ 100

Registre výstavby

- Registre výstavby obsahujú

- údaje o stavbách a o stavebných pozemkoch, najmä o ich druhu, funkčnom využívaní, o vlastníkoch a o zastavovacích podmienkach týchto pozemkov,

- údaje o rozhodnutiach stavebných úradov o umiestnení stavby, o zmene využitia pozemkov, o stavebných povoleniach, o zmene stavby, o odstránení stavby, o kolaudačných rozhodnutiach a o zrušení takýchto rozhodnutí s vyznačením údajov o ich právoplatnosti a údaje o stavebných súhlasoch,

- údaje o rozhodnutiach stavebných úradov a stavebnej inšpekcie o uložených sankciách s vyznačením ich právoplatnosti a vykonateľnosti a o zrušení takýchto rozhodnutí,

- údaje o rozhodnutiach vyvlastňovacieho orgánu s vyznačením ich právoplatnosti a vykonateľnosti a o zrušení takýchto rozhodnutí,

- identifikačné údaje o zhotoviteľoch jednotlivých stavieb.

- Podkladom na vklad údajov podľa odseku 1 do registrov výstavby sú rozhodnutia stavebných úradov, okresných úradov v sídle kraja, stavebnej inšpekcie, vyvlastňovacieho orgánu  a ministerstva. Projektová dokumentácia stavby v textovej časti a v grafickej časti, ktorá je prílohou stavebných povolení, rozhodnutí o zmene stavby a stavebných súhlasov je súčasťou registrov výstavby v elektronickej forme.

- V rozsahu svojich úloh sa na informačných činnostiach podieľajú stavebné úrady, okresné úrady v sídle kraja, stavebná inšpekcia a profesijné komory v oblasti výstavby.

- Údaje zo zoznamov a z registrov profesijných komôr v oblasti výstavby sú súčasťou informačného systému.

§ 101

Register záujmových združení vlastníkov reklamných stavieb

- Register záujmových združení vlastníkov reklamných stavieb je elektronickou evidenciou záujmových združení právnických osôb, ktoré majú v predmete činnosti presadzovanie spoločenskej zodpovednosti ako predmetu verejného záujmu, ktoré majú záujem byť účastníkom v konaní, v ktorom sa nariaďuje odstránenie nepovolenej reklamnej stavby; je súčasťou informačného systému. Registrácia je dobrovoľná.

- Do registra podľa odseku 1 sa na základe žiadosti zapíše každý žiadateľ, ktorý preukáže, že

- je združením právnických osôb registrovaným podľa § 20i Občianskeho zákonníka najmenej jeden rok a

- jeho členovia vlastnia najmenej 6 300 reklamných stavieb, z ktorých je najmenej

1. 300 ks reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2,

2. 4 500 ks reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je od 3 m2 do 20 m2,

3. 1 500 ks reklamných zariadení, na ktorých najväčšia informačná plocha má do 3 m2.

- Žiadosť o zapísanie do registra podľa odseku 1 musí byť písomná; obsahuje

- identifikačné údaje v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo IČO, telefonický a elektronický kontakt,

- identifikačné údaje o predsedovi v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,

- zoznam členov ku dňu podania žiadosti a ich identifikačné údaje v rozsahu písmena a),

- čestné vyhlásenie o údaji o počte reklamných stavieb, ktoré vlastnia členovia.

- Prílohou žiadosti je výpis z registra právnických osôb; to neplatí, ak je register právnických osôb prístupný na webovom sídle registračného orgánu.

- Ak žiadosť nie je úplná, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby ju doplnil a určí mu nato primeranú lehotu. Ministerstvo môže požiadať doplnenie žiadosti o preukázanie údaju o počte reklamných stavieb aj iným spôsobom ako čestným vyhlásením podľa odseku 3 písm. d). Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní žiadosť, k zapísaniu nedôjde a ministerstvo vráti žiadosť žiadateľovi.

- Zmenu zápisu v registri podľa odseku 1 uskutoční ministerstvo na žiadosť záujmového združenia vlastníkov reklamných stavieb o zmenu údajov v zápise, alebo z vlastného podnetu. Z vlastného podnetu  ministerstvo uskutoční zmenu zápisu v registri podľa odseku 1, ak zistí, že zapísané údaje nie sú pravdivé alebo nie sú úplné.

- Výmaz z registra podľa odseku 1 uskutoční ministerstvo na žiadosť záujmového združenia vlastníkov reklamných stavieb, alebo z vlastného podnetu. Z vlastného podnetu  ministerstvo uskutoční výmaz z registra podľa odseku 1, ak zistí, že záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb

a) bolo zapísané na základe nepravdivých údajov alebo  
b) zaniklo.

- Druhá hlava

Štátny stavebný dohľad

§ 102

Základné ustanovenia

(1) Štátnym stavebným dohľadom sa zabezpečuje ochrana verejných záujmov pri umiestňovaní, uskutočňovaní, užívaní a odstraňovaní stavieb a ich zmien, zariadení a terénnych úprav, najmä či sa

a) stavba a jej zmeny, stavebné úpravy, udržiavacie práce alebo terénne úpravy uskutočňujú podľa stavebného povolenia alebo iného rozhodnutia alebo podľa stavebného súhlasu,

b) pri uskutočňovaní dodržiavajú  podmienky vyplývajúce zo stavebného povolenia alebo iného rozhodnutia alebo zo stavebného súhlasu a podľa projektu stavby overeného stavebným úradom,

c) pri uskutočňovaní stavby dodržiavajú zastavovacie podmienky,

d) na stavbe nachádza stavebná dokumentácia,

e) pri uskutočňovaní stavby dodržiavajú bezpečnostné, hygienické a technické predpisy a technické normy vzťahujúce sa na stavebné práce a či ich vykonávajú fyzické osoby oprávnené na ich vykonávanie a v súlade s oprávnením,

f) pri uskutočňovaní stavby dodržiavajú základné podmienky na stavby a používajú stavebné výrobky vhodné na zamýšľané použitie,

g) pri uskutočňovaní stavby dodržiavajú všeobecné technické požiadavky na výstavbu, vrátane  požiadaviek na bezbariérový prístup,

h) stavba užíva v súlade s funkčným určením a spôsobom užívania určeným v kolaudačnom rozhodnutí,

i) stavba udržiava v dobrom stavebnotechnickom stave a či zodpovedá základným požiadavkám na stavby,

j) dodržiavajú podmienky nariadených stavebných úprav a neodkladných udržiavacích prác,

k) odstraňovaním stavby neohrozujú susedné pozemky a susedné stavby,

l) stavba odstránila podľa nariadenia stavebného úradu o odstránení stavby.

(2) Na obsah výkonu štátneho stavebného dohľadu a na oprávnenia zamestnancov poverených jeho výkonom sa nevzťahujú základné pravidlá kontrolnej činnosti v štátnej správe.

V ý k o n   š t á t n e h o  s t a v e b n é h o  d o h ľ a d u

§ 103

(1) Štátny stavebný dohľad vykonávajú poverení zamestnanci stavebného úradu, okresného úradu v sídle kraja a stavebnej inšpekcie. Oprávnenie na výkon štátneho stavebného dohľadu sa preukazuje preukazom vydaným prednostom stavebného úradu, prednostom okresného úradu v sídle kraja, prednostom stavebného inšpektorátu; ak ide o špeciálny stavebný úrad, vydaným oprávnenou osobou podľa vnútorných predpisov.

(2) Osoby podľa odseku 1 sú oprávnené s upovedomením vlastníka vstupovať na pozemok a s upovedomením stavbyvedúceho na stavbu a na stavenisko, ak plnia úlohy vyplývajúce z úloh štátneho stavebného dohľadu. V ich sprievode môžu vstupovať na pozemok, na stavbu a na stavenisko aj znalci a iné prizvané osoby nevyhnutné na plnenie úloh štátneho stavebného dohľadu.

(3) Na miestnu obhliadku môžu na pozemok a na stavbu vstupovať v prítomnosti vlastníka alebo stavbyvedúceho a v sprievode zamestnanca stavebného úradu aj predvolané osoby, najmä  ostatní účastníci konania, zúčastnené osoby, zástupcovia verejnosti a zamestnanci dotknutých orgánov. Tieto osoby preukazujú oprávnenie na vstup predvolaním.

(4) Vlastník stavby a stavbyvedúci sú povinní umožniť osobám uvedeným v odsekoch 1 až 3 vstupovať na pozemok, na stavbu a na stavenisko, nazerať do overeného projekt stavby a do vykonávacieho projektu a utvárať podmienky na splnenie účelu vstupu.

(5) Ak sú ohrozené životy alebo zdravie ľudí alebo zvierat alebo hrozí poškodenie životného prostredia, môžu osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 v nevyhnutnom rozsahu, na vlastnú zodpovednosť a na nevyhnutný čas vstúpiť na pozemok, na stavbu alebo na stavenisko aj bez upovedomenia vlastníka alebo stavbyvedúceho na záchranu ľudí alebo zvierat alebo na odstránenie hroziacej škody. O tom musia upovedomiť vlastníka a stavbyvedúceho dodatočne.

(6) Osoby oprávnené na vstup na pozemok, na stavbu alebo na stavenisko sú povinné počínať si tak, aby neohrozili svoj život a zdravie, ani životy a zdravie iných osôb a aby nespôsobili škodu na pozemku alebo na stavbe.

(7) Špeciálne stavebné úrady uskutočňujú štátny stavebný dohľad na stavbách, voči ktorým majú pôsobnosť stavebného úradu.

§ 104

(1) Ak sa pri výkone štátneho stavebného dohľadu zistí na stavbe závada, zamestnanec  poverený výkonom štátneho stavebného dohľadu vyzve podľa povahy veci vlastníka stavby, stavebníka, stavbyvedúceho, osobu oprávnenú na výkon stavebného dozoru alebo inú osobu, aby v určenej primeranej lehote urobili nápravu, alebo v nevyhnutnom rozsahu zastavili stavebné práce alebo upozorní iný správny orgán, aby vykonal potrebné opatrenia. Po uplynutí určenej lehoty skontroluje plnenie opatrenia uloženého vo výzve.

(2) Ak vyzvaná osoba nedbá na výzvu, stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát nariadi urobiť nápravu a ak je to nevyhnutné na ochranu života a zdravia alebo životného prostredia, rozhodne o zastavení ďalšieho uskutočňovania stavby alebo len niektorých stavebných prác a nariadi vykonanie opatrení na ochranu stavby a staveniska. Odvolaniu proti takémuto rozhodnutiu možno odňať odkladný účinok. Pokračovať v prerušených stavebných prácach alebo prerušenom uskutočňovaní stavby možno len so súhlasom stavebného úradu alebo stavebného inšpektorátu po kontrolnej prehliadke vykonanej nápravy.

(3) V rozhodnutí podľa odseku 2 môže stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uložiť aj povinnosť zdržať sa takej činnosti, ktorá nad prípustnú  mieru poškodzuje životné prostredie,  alebo povinnosť vykonať opatrenia, ktoré znížia nepriaznivé účinky na životné prostredie na prípustnú mieru.

(4) Ak sa pri výkone štátneho stavebného dohľadu zistí neodstrániteľná konštrukčná chyba na stavebnej konštrukcii, ktorá bráni pokračovať v stavebných prácach, stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát rozhodne zastaviť ďalšie uskutočňovanie stavby, určí opatrenia na ochranu stavby a staveniska a uloží vlastníkovi stavby, aby v určenej primeranej lehote podal návrh na zmenu nedokončenej stavby. Ak  pre neodstrániteľnú konštrukčnú chybu, že nemožno pokračovať v uskutočňovaní stavby ani nemožno povoliť zmenu nedokončenej stavby, stavebný úrad zruší stavebné povolenie a nariadi stavbu odstrániť.

(5) Ak vlastník stavby napriek vykonateľnosti rozhodnutia podľa odseku 4 nezastaví stavebné práce, stavebný úrad rozhodne na náklady vlastníka stavby o uzavretí staveniska a uzamknutí jeho vstupu a vjazdu, o zadržaní a uskladnení stavebných mechanizmov a ostatných zariadení nachádzajúcich sa na stavenisku a stavebného materiálu uloženého na stavenisku alebo na stavbe a o zabezpečení strážnej služby na zabránenie vstupu osôb, ktoré uskutočňujú stavebné práce, až do právoplatnosti rozhodnutia o zmene stavby alebo rozhodnutia o odstránení stavby.

(6) Ak sa pri výkone štátneho stavebného dohľadu zistí nepovolená stavba, stavebný úrad  alebo stavebný inšpektorát nariadi stavebníkovi bezodkladne zastaviť ďalšie uskutočňovanie nepovolenej stavby až do rozhodnutia stavebného úradu o nepovolenej stavbe. Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení ďalšieho uskutočňovania stavby nemá odkladný účinok.  Stavebný úrad oznámi rozhodnutie o uzavretí stavby stavebnému inšpektorátu, inšpekcii práce a živnostenskému úradu, v ktorého registri je zapísaný zhotoviteľ stavby.

(7) Ak stavebník alebo vlastník stavby napriek právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 6 pokračuje v uskutočňovaní nepovolenej stavby, stavebný úrad oznámi vec orgánu činnému v trestnom konaní.

(8) Ak je pri výkone štátneho stavebného dohľadu podozrenie z použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo z vykonania stavebných prác v rozpore s technickými predpismi, s návodmi výrobcov stavebných výrobkov alebo so zaužívanými technologickými postupmi,  stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát môže na náklad dodávateľa stavebných výrobkov alebo stavebných prác zabezpečiť odobratie vzorky na vykonanie kontrolnej skúšky alebo na vyhotovenie znaleckého posudku.

(9) Ak sa pri výkone štátneho stavebného dohľadu pri užívaní stavby zistí, že projektová dokumentácia nebola vôbec vyhotovená, alebo sa nezachovala alebo nie je v náležitom  stave, stavebný úrad môže vlastníkovi stavby nariadiť, aby v určenej primeranej lehote obstaral dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, alebo ak to nie  je nevyhnutné alebo ide o jednoduchú stavbu, aby obstaral  zjednodušenú dokumentáciu. Jedno vyhotovenie dokumentácie vlastník stavby odovzdá do registratúry stavebného úradu a druhé overené stavebným úradom uchováva.

- S a n k c i e

§ 105

Priestupky

- Priestupku sa dopustí ten, kto

- uskutočňuje bez stavebného súhlasu alebo v rozpore s ním stavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, na ktorých uskutočnenie je potrebný stavebný súhlas,

- začne stavebné práce pred právoplatnosťou rozhodnutia stavebného úradu, alebo pred doručením stavebného súhlasu,

  - uskutočňuje jednoduchú stavbu pre seba svojpomocou bez osoby oprávnenej na výkon stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby,

  - uskutočňuje bez povolenia stavebného úradu terénne úpravy, na ktoré je potrebné takéto povolenie,

  - predlžuje napriek výzve stavebného úradu a bez vážneho dôvodu dokončenie stavby v lehote určenej v stavebnom povolení alebo v stavebnom súhlase,

  - nezabezpečí, aby počas uskutočňovania stavby svojpomocou bola na stavbe stavebná dokumentácia,

  - neodstráni v určenej primeranej lehote nedostatky zistené pri štátnom stavebnom dohľade,

  - nezabezpečí stavenisko a jeho zariadenia podľa tohto zákona.

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto

- užíva alebo umožní užívať inému jednoduchú stavbu na iný účel než je uvedené v stavebnom súhlase,

- užíva stavbu alebo umožní inému užívať stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím,

- užíva alebo umožní užívať inému bez povolenia stavebného úradu stavbu pred jej kolaudáciou alebo pred právoplatnosťou kolaudačného rozhodnutia,

- odstráni jednoduchú stavbu bez ohlásenia,

- nepredloží v určenej lehote návrh na začatie konania o povolenie  nevyhnutných stavebných úprav, alebo nevykoná nariadené neodkladné stavebné úpravy nariadené stavebným úradom,

- neudržiava stavbu v riadnom stave napriek výzve stavebného úradu,

- neodstráni v určenej primeranej lehote jednoduchú stavbu, ktorej odstránenie nariadil stavebný úrad,

- nepredložil v určenej lehote energetický certifikát kolaudovanej nebytovej budovy,

- neuchováva overený projekt stavby alebo dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby alebo ju neodovzdá novému vlastníkovi,

- neobstará dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby alebo zjednodušenú   dokumentáciu, ak obstaranie nariadil stavebný úrad,

- bráni bez právneho dôvodu užívanie vlastníkovi drobnej stavby alebo zariadenia, ktoré je súčasťou stavby, je v stavbe alebo na stavbe na základe stavebného povolenia, stavebného súhlasu alebo oprávnenia na uskutočnenie stavby.

(3) Priestupku sa dopustí ten, kto

- nevykoná na stavbe stavebné úpravy alebo na pozemku opatrenie uložené pri štátnom stavebnom dohľade,

- nezabezpečí, aby zhotoviteľom stavby bola osoba s príslušným oprávnením,

- nerešpektuje nariadený zákaz pokračovať v uskutočňovaní stavby alebo v odstraňovaní stavby.

(4) Priestupku sa dopustí ten, kto

  - neudržiava stavbu napriek výzve stavebného úradu v súlade so základnými požiadavkami na stavby a jej stav ohrozuje zdravie jej užívateľov alebo návštevníkov a bezpečnosť a životné prostredie v okolí stavby,

  - uskutoční zmenu stavby alebo zmenu v užívaní stavby bez povolenia alebo v rozpore s povolením stavebného úradu,

  - nevykoná v určenej lehote zabezpečovacie práce na stavbe alebo vypratanie stavby nariadené stavebným úradom,

  - odstráni stavbu bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním.

(5) Priestupku sa dopustí stavebník, ktorý

  - uskutočňuje svojpomocou stavbu alebo zmenu stavby v chránenom území alebo v ochrannom pásme bez rozhodnutia stavebného úradu, alebo na pozemku, ktorý je vylúčený zo zastavania, alebo na pozemku, ktorý nie je stavebný pozemkom, najmä na poľnohospodárskej pôde alebo na lesnom pozemku,

  - nevykoná pri uskutočňovaní stavby alebo zmeny stavby svojpomocou neodkladné stavebné úpravy, statické zabezpečenie alebo iné zabezpečovacie opatrenie uložené pri štátnom stavebnom dohľade, ak stavba bez ich vykonania ohrozuje život alebo zdravie ľudí alebo zvierat, alebo poškodzuje životné prostredie,

  - nerešpektuje nariadený zákaz pokračovať v uskutočňovaní stavby.

(6) Priestupku sa dopustí ten, kto uskutočňuje, umiestňuje, pripevňuje alebo užíva

a) reklamnú stavbu bez označenia a v lehote určenej orgánom štátneho stavebného dohľadu nezabezpečí jej označenie,

b) reklamnú stavbu s najväčšou informačnou plochou viac ako 20 m2 bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,

c) reklamnú stavbu s najväčšou informačnou plochou od 3 m2 do 20 m2 bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,

d) reklamné zariadenie s najväčšou informačnou plochou od 1,2 m2 do 3 m2 bez stavebného súhlasu alebo v rozpore s ním.

(7) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 500 eur, za priestupok podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do 3 000 eur, za priestupok podľa odseku 3 možno uložiť pokutu do 10 000 eur, za priestupok podľa odseku 4 možno uložiť pokutu do 50 000 eur, za priestupok podľa odseku 5 pokutu do 150 000 eur.

- Za priestupok podľa odseku 6 písm. a) možno uložiť pokutu do 50 eur, za priestupok podľa odseku 6 písm. b) možno uložiť pokutu do 450 eur, za priestupok podľa odseku 6 písm. c) možno uložiť pokutu do 250 eur a za priestupok podľa odseku 6 písm. d) možno uložiť pokutu do 150 eur.

(9) Ak napriek právoplatne uloženej pokute páchateľ priestupku pokračuje v konaní, ktoré je priestupkom podľa odsekov 2 až 6, alebo neodstráni závadný stav alebo do troch rokov sa dopustí rovnakého priestupku, možno uložiť pokutu do dvojnásobku hornej hranice pokuty.

(10) Príslušným správnym orgánom je stavebný úrad a stavebný inšpektorát.

(11) V blokovom konaní môže pokutu za priestupky podľa odseku 1 uložiť aj obec, obecná polícia a orgán Policajného zboru. V blokovom konaní možno uložiť za priestupky podľa odseku 1 pokutu do 200 eur. Priestupky podľa odsekov 2 až 6 nemožno prejednávať v blokovom konaní. Na prejednávanie priestupkov sa nepoužije rozkazné konanie.

(12) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch).

§ 106

Poriadkové opatrenia

(1) Oprávnený zamestnanec je pri výkone štátneho stavebného dohľadu oprávnený uložiť poriadkovú pokutu do 500 eur stavebníkovi, ktorý uskutočňuje stavbu svojpomocou, a stavbyvedúcemu, ak sa stavba uskutočňuje dodávateľsky, ak

a) neumožní bez vážneho dôvodu vstup na stavebný pozemok, na stavbu alebo na stavenisko alebo ich neoprávnene vykáže,

b) neposkytne nevyhnutnú súčinnosť, najmä neposkytne

1. overený projekt stavby, stavebný denník alebo záznam o stavbe, stavebné povolenie alebo inú súčasť stavebnej dokumentácie, ktoré je povinný mať na stavbe alebo na stavenisku,

2. doklady o vhodnosti stavebných výrobkov na zamýšľané použitie a o ich nadobudnutí,

3. doklady o kvalifikácii alebo oprávnení osôb vykonávajúcich na stavbe stavebné práce alebo iné odborné činnosti, alebo stavebný dozor.

(2) Ak pokuta podľa odseku 1 neviedla k náprave a nedostatok pretrváva, možno uložiť pokutu aj opakovane.

(3) Ten, kto poriadkovú pokutu uložil, ju môže znížiť alebo odpustiť, ak došlo k okamžitej náprave alebo k inej poľahčujúcej okolnosti.

(4) Popri pokute možno zadržať a odovzdať stavebnému úradu alebo stavebnému inšpektorátu doklad o kvalifikácii alebo o oprávnení, ak je to nevyhnutné na zabránenie pokračovať v činnosti, ktorá ohrozuje bezpečnosť ľudí alebo riadne uskutočňovanie stavby. Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát bezodkladne upovedomí o zadržaní dokladu orgán, ktorý ho vydal, spolu s oznámením dôvodu zadržania.

§ 107

Správne delikty

(1) Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží pokutu do 5 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ak ako zhotoviteľ stavby alebo ako stavebník

- uskutoční drobnú stavbu alebo jednoduchú stavbu, stavebné úpravy, udržiavacie práce alebo terénne úpravy bez rozhodnutia stavebného úradu alebo bez stavebného súhlasu alebo v rozpore s nimi,

- umiestni alebo užíva zariadenie bez rozhodnutia stavebného úradu alebo stavebného súhlasu,

- nepredloží stavebnému úradu energetický certifikát nebytovej budovy v určenej lehote,

  - nezabezpečí na vedenie stavby stavbyvedúceho s oprávnením,

  - nezabezpečí geodetické činnosti na stavbe geodetom s oprávnením,

  - nezabezpečí osobné ochranné prostriedky zamestnancom na základe výzvy koordinátora bezpečnosti práce alebo orgánu štátneho stavebného dohľadu,

  - nesplní výzvu alebo neurobí opatrenie na stavbe nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru alebo odborného dozoru nad vyhradenými zariadeniami,

  - umožní vstup cudzej osoby na stavenisko alebo na stavbu, maloletým osobám a zvieratám, alebo takéto osoby a osoby pod vplyvom návykovej látky alebo liečivo bezodkladne nevykáže zo staveniska a zo stavby,

  - neudržiava na stavenisku poriadok a čistotu, najmä správne uloženie a uskladnenie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a odvoz alebo inú likvidáciu odpadu zo staveniska,

  - nerešpektuje pokyny stavbyvedúceho týkajúce sa organizácie, koordinácie a harmonogramu uskutočňovania stavebných prác,

  - nezabezpečí, aby na stavenisku bola po celý čas uskutočňovania stavby stavebná dokumentácia a aby bola kompletná,

  - neudržiava drobnú stavbu alebo jednoduchú stavbu alebo pozemok, najmä neuskutoční potrebné udržiavacie práce alebo základnú údržbu pozemku.

(2) Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží pokutu od 5 000 eur do 30 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ak ako zhotoviteľ stavby alebo ako stavebník

- uskutočňuje stavbu, jej zmenu, stavebné úpravy alebo terénne úpravy bez rozhodnutia stavebného úradu alebo v rozpore s ním,

- uskutočňuje stavbu bez oprávnenia alebo mimo rozsah svojho oprávnenia,

- neudržiava stavbu napriek výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozor alebo odborného dozoru nad vyhradenými zariadeniami v súlade so základnými požiadavkami na stavbu, s kolaudačným rozhodnutím alebo s určeným spôsobom využitia,

- odstráni stavbu bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním,

- neodstráni stavbu na základe nariadenia stavebného úradu alebo dočasnú stavbu po uplynutí času, na ktorú bola povolená alebo určená vrátane zariadenia staveniska,

- neoznámi alebo nezabezpečí oznámenie niektorej fázy uskutočňovania stavby stavebnému úradu podľa stavebného povolenia, alebo nevyčká na kontrolnú prehliadku a pokračuje v uskutočňovaní stavby,

- neuskutočňuje stavbu podľa vykonávacieho projektu, podmienok stavebného povolenia, technických predpisov a technologických postupov, ktoré sa vzťahujú na stavebné práce,

- použije stavebný výrobok, ktorý nie je vhodný na zamýšľané použitie, alebo zabuduje alebo inak použije stavebný výrobok v rozpore s návodom výrobcu, ak tým ohrozí niektorú základnú požiadavku na stavbu,

- umožní, aby stavebné práce alebo iné odborné činnosti vo výstavbe uskutočňovali osoby, ktoré nemajú potrebnú odbornú spôsobilosť, zdravotnú schopnosť alebo povolenie orgánu verejnej správy, ak to môže mať vplyv na bezpečnosť alebo  zdravie iných osôb alebo na niektorú základnú požiadavku na stavby,

- predlžuje lehotu výstavby podľa stavebného povolenia bez vážneho dôvodu, ak tým zhoršuje životné prostredie alebo ohrozuje, obťažuje alebo obmedzuje okolie stavby, najmä susedné stavby,

- neodstráni dočasné stavby zariadenia staveniska a stavebný odpad po skončení výstavby.

(3) Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží pokutu od 30 000 eur do 150 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ak ako zhotoviteľ stavby alebo ako stavebník

a) uskutočňuje stavbu, zmenu stavby alebo terénne úpravy bez rozhodnutia stavebného úradu alebo v rozpore s ním alebo na pozemku, ktorý nie je stavebným pozemkom,

b) neudržiava napriek výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu stavbu do takej miery, že stavba ohrozuje životy alebo zdravie ľudí zrútením stavebnej konštrukcie alebo emisiami z jej prevádzky,

c) užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním alebo umožní takéto užívanie inej osobe pred kolaudáciou,

d) neuskutoční bez vážneho dôvodu neodkladné zabezpečovacie práce nariadené stavebným úradom alebo nariadené vypratanie stavby alebo odstránenie stavby hroziacej zrútením.

- Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá uskutočňuje alebo užíva

  - reklamnú stavbu bez označenia a v lehote určenej orgánom štátneho stavebného dohľadu nezabezpečí označenie reklamnej stavby pokutu 50 eur,

b) reklamnú stavbu s najväčšou informačnou plochou viac ako 20 m2 bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním pokutu 450 eur,

c) reklamnú stavbu s najväčšou informačnou plochou od 3 m2 do 20 m2 bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním pokutu 250 eur,

d) reklamné zariadenie s najväčšou informačnou plochou od 1,2 m2 do 3 m2 bez stavebného súhlasu alebo v rozpore s ním pokutu 150 eur.

- Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží pokutu do 1 000 eur osobe oprávnenej na výkon stavebného dozoru, ktorá

  - pripustí, aby postup stavebných prác nebol v súlade s overeným projektom stavby alebo projektom ohlasovanej stavby a s podmienkami stavebného povolenia alebo stavebného súhlasu, s technickými predpismi alebo zaužívanými postupmi,

  - neskontroloval inštaláciu a prevádzku technických zariadení na stavbe, ak sa to negatívne prejavuje na prevádzke alebo na užívaní stavby na určený účel,

  - neskontroloval skutočný rozsah a kvalitu dodaných stavebných výrobkov a neosvedčil svojím podpisom správnosť ich dodania, ak tým došlo k zámene stavebných výrobkov, k použitiu nevhodných stavebných výrobkov alebo k početným alebo kvalitatívnym rozdielom,

  - nesleduje vedenie stavebného denníka alebo záznamu o stavbe, ak to spôsobí jeho stratu, poškodenie, falšovanie, nepravdivý zápis alebo zápis od osoby, ktorá nie je oprávnená na zápis,

  - neskontroloval vecnú správnosť a úplnosť dokladov, ktoré sú podkladom na fakturovanie stavebných prác a stavebných výrobkov a ich súlad s podmienkami zmlúv.

- Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží pokutu od 1 000 eur do 5 000 eur osobe oprávnenej na výkon stavebného dozoru, ktorá

  - neskontrolovala odborné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov na stavenisku a vhodnosť ich používania na uskutočňovanie stavby, ak tým vznikla škoda alebo úraz,

  - neskontrolovala, či je zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ak to malo za následok pracovný úraz,

  - neprerokovala bezodkladne zistené nezhody a iné nedostatky v uskutočňovaní stavby podľa ich druhu s projektantom alebo netrvala na ich odstránení podľa pokynu projektanta, ak tým vznikla škoda alebo stavebné práce navyše,

  - nenariadila okamžité prerušenie stavebných prác, ak zistí, že sa uskutočňujú v rozpore s podmienkami stavebného povolenia alebo stavebného súhlasu , s overeným projektom stavby alebo vykonávacím projektom, s bezpečnostnými alebo technickými predpismi,  s návodmi výrobcov stavebných výrobkov alebo s technologickými postupmi a bezprostredne hrozí vznik škody alebo je ohrozené zdravie ľudí, alebo zastavenie bezodkladne neoznámil stavebnému úradu alebo nezaznamenal v stavebnom denníku alebo v zázname o stavbe,

  - odsúhlasila zmeny na stavbe, ktoré zhoršujú parametre podstatných vlastností stavby, alebo zmeny, ktoré vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu alebo stavebný súhlas, alebo odsúhlasené zmeny nezaznamenal v stavebnom denníku alebo v zázname o stavbe.

- Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží pokutu do 1 000 eur osobe oprávnenej na výkon stavebno-technického dozoru, ktorá

  - neusledovala súlad postupu uskutočňovania stavby s overeným projektom stavby a vykonávacím projektom stavby a s podmienkami stavebného povolenia, so stavebnými predpismi a so slovenskými technickými normami,

  - neskontrolovala inštaláciu a prevádzku technických zariadení a prevádzkových zariadení na stavbe, ak to má za následok vznik škody, stavebných prác navyše, nefunkčnosť inštalovaných zariadení alebo ohrozenie bezpečnosti ľudí,

  - neskontrolovala odborné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov na stavbe, ak tým vznikla škoda alebo úraz,

  - nesledovala vedenie stavebného denníka, ak tým došlo k strate, k poškodeniu alebo k neoprávneným zápisom,

  - nezúčastnila sa bez vážneho dôvodu na kontrolnej prehliadke uskutočnenej na základe podmienok stavebného povolenia alebo zvolaných stavebným úradom v rámci výkonu štátneho stavebného dohľadu alebo sa nepodieľa na vyhotovení zápisnice pre stavebný úrad a pre stavebnú dokumentáciu.

- Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží pokutu od 1 000 eur do 5 000 eur osobe oprávnenej na výkon stavebno-technického dozoru, ktorá

  - neskontrolovala, či je zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, alebo nespolupracovala s koordinátorom bezpečnosti pri práci, ak tým došlo ku škode alebo k úrazu,

  - neprerokovala bezodkladne zistené nezhody a iné nedostatky v uskutočňovaní stavby podľa druhu  so stavbyvedúcim, generálnym projektantom alebo projektantom nosných konštrukcií alebo koordinátorom bezpečnosti práce alebo netrvala na ich odstránení, ak tým došlo ku škode, k pracovnému úrazu, k stavebným prácam navyše alebo k ohrozeniu bezpečnosti osôb,

  - nenariadila okamžité prerušenie stavebných prác, ak zistila, že sa uskutočňujú v rozpore s podmienkami stavebného povolenia, s overeným projektom stavby alebo s vykonávacím projektom, s bezpečnostnými, hygienickými alebo technickými predpismi, s návodmi výrobcov stavebných výrobkov alebo s technologickými postupmi a bezprostredne hrozí vznik škody alebo je ohrozené zdravie osôb, alebo prerušenie stavebných prác bezodkladne neoznámila stavebnému úradu alebo nezaznamenala v stavebnom denníku,

  - neskontrolovala, či všetky zmeny projektu stavby alebo vykonávacieho projektu navrhnutí zhotoviteľom stavby alebo stavebníkom, boli odsúhlasené projektantom ešte pred ich uskutočnením a ak ide o vyhradenú stavbu, posúdené kontrolným statikom, ak tým došlo k prácam navyše, ku škode, k úrazu, k znehodnoteniu nálezu, k prerušeniu alebo zastaveniu uskutočňovania stavby pri výkone štátneho stavebného dohľadu alebo k inej ujme stavebníka.

- Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží pokutu do 1 000 eur stavbyvedúcemu, ktorý

  - neurčil poradie stavebných prác a súvisiacich odborných činností na stavbe a neskoordinoval stavebné práce zhotoviteľa stavby a jeho zmluvných dodávateľov, ak tým vznikol chaos na stavbe, časové prestoje, nesúlad v nadväznosti stavebných prác alebo k nedodržiavaniu harmonogramu výstavby,

  - neurčil začatie a skončenie jednotlivých fáz uskutočňovania stavby alebo nedohodol so zhotoviteľom stavby a s osobou oprávnenou na výkon stavebnotechnického dozoru harmonogram uskutočňovania stavby, ak tým vzniká nesúlad nadväznosti stavebných prác a k omeškaniu výstavby,

  - nevydal pokyny týkajúce sa času a spôsobu uskutočňovania stavebných prác v závislosti od poveternostných podmienok, zásobovania stavebnými výrobkami a rozvrhom práce zamestnancov zhotoviteľa stavby a jeho zmluvných dodávateľov,

  - nekoordinoval dodávky stavebných výrobkov na stavenisko a odvoz odpadu zo stavby a zo staveniska,

  - nepreberá dodávky stavebných výrobkov alebo nekontroluje alebo neuchováva doklady o ich vhodnosti na zamýšľané použitie,

  - nevedie stavebný denník alebo ho vedie tak, že dôjde k jeho krádeži, poškodeniu, znehodnoteniu  alebo neoprávneným zápisom, alebo nevykonáva v ňom potrebné zápisy alebo neumožní zápis oprávneným osobám,

  - nevykázal zo staveniska alebo zo stavby osobu, ktorá nie je účastná na uskutočňovaní stavby, na výkone iných odborných činností vo výstavbe, štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru alebo odborného dozoru nad vyhradenými zariadeniami,

  - nevykázal zo staveniska alebo zo stavby osobu, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo liečiva.

- Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží pokutu od 1 000 eur do 5 000 eur stavbyvedúcemu, ktorý

  - neurčil miesto a spôsob uloženia stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov na stavenisku a umiestnenie a pripojenie zariadení staveniska na inžinierske siete,

  - neorganizuje pohyb osôb, stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov po stavenisku a príjazd k stavbe,

  - nenariadil okamžité prerušenie stavebných prác alebo iných činností, ak sa na stavenisku alebo na stavbe zistil nález munície alebo kostrové pozostatky alebo neoznámil nález polícii, alebo zistil archeologický nález a neoznámil ho stavebnému úradu, alebo nespravoval sa pokynmi polície, stavebného úradu alebo pamiatkového úradu,

  - nezabezpečil spojenie s integrovaným záchranným systémom na zabezpečenie zdravotnej záchrannej služby a hasičského zásahu.

- Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží pokutu do 3 000 eur tomu, kto uskutočňuje vyhradené činnosti vo výstavbe bez oprávnenia, s neplatným oprávnením,  alebo po tom, čo mu bolo oprávnenie odňaté orgánom verejnej správy, ktorý ho vydal, alebo zadržané orgánom štátneho stavebného dohľadu, inšpekciou práce alebo orgánom Policajného zboru.

- Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží pokutu od 1 000 eur do 5 000 eur vlastníkovi dopravnej infraštruktúry alebo vlastníkovi inžinierskej siete, ktorý nevedie dokumentáciu alebo nespolupracuje na územnoplánovacej činnosti alebo na projektovej činnosti podľa tohto zákona.

- V konaní o uloženie pokuty správny orgán prihliadne na závažnosť následkov porušenia povinnosti, na dĺžku protiprávneho stavu a na nápravu zisteného porušenia a odstránenia jeho následkov. Popri pokute je správny orgán oprávnený zadržať neplatné alebo neoprávnene použité osvedčenie, preukaz, pečiatku alebo iný doklad o oprávnení a zadržaný doklad je povinný bezodkladne odovzdať orgánu, ktorý ho vydal, spolu s oznámením dôvodu zadržania.

- Ak sa neodstránil protiprávny stav alebo ak nedošlo k náprave ani po právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, alebo ak došlo k opakovaniu, možno uložiť pokutu v dvojnásobnej výške rozpätia.

- Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa o ňom dozvedel príslušný správny orgán, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

- Ak ide o správny delikt na vyhradenej stavbe alebo na stavbe, ktorej povolenie si vyhradilo ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja, správnym orgánom príslušným na uloženie pokuty je tento orgán.

- Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

- Tretia hlava

Konania

§ 108

Základné ustanovenie

- Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecná úprava správneho konania), ak ďalej nie je ustanovené inak.

- Všeobecná úprava správneho konania sa nevzťahuje

- na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a ich zmien a doplnkov,

- na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, správ o stave územnoplánovacej dokumentácie a smerníc pre zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie,

- na ohlasovanie a vydávanie stavebného súhlasu,

- na vydávanie územnoplánovacej informácie,

- na poskytovanie údajov z dokumentácie vlastníkov dopravnej infraštruktúry a vlastníkov inžinierskych sietí,

- na rozhodovanie ministerstva a okresného úradu v sídle kraja o zmene príslušnosti stavebného úradu,

- na určovanie obcí na výkon pôsobnosti stavebného úradu,

- na vydávanie stanovísk v prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie,

- na vydávanie záväzných stanovísk v konaniach podľa tohto zákona,

- na rozhodovanie obce o návrhu na obstaranie návrhu zastavovacieho plánu.

- Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

- Miestna príslušnosť stavebného úradu ako správneho orgánu sa spravuje miestom stavby.

- V konaniach podľa tohto zákona nemožno podať ohlásenie, návrh na začatie konania a odvolanie ústne do zápisnice.

§ 109

Účastníci

(1) Účastníci majú v konaní procesné práva a povinnosti v rozsahu nevyhnutnom na uplatnenie svojich práv a zákonom chránených záujmov alebo na plnenie uložených povinností, ak môžu byť priamo dotknuté rozhodnutím vo veci.

(2) Projektant je účastníkom v konaní, v ktorom je prílohou návrhu na začatie konania projektová dokumentácia, a to len v tej časti konania, ktorá sa týka obsahu a náležitostí projektovej dokumentácie.

(3) Osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo kvalifikovaná osoba je účastníkom v konaní, v ktorom sa

a) povoľuje uskutočnenie stavby alebo zmena stavby svojpomocou,

b) kolauduje stavba alebo zmena stavby uskutočnenej svojpomocou,

c) nariaďuje vykonanie nevyhnutných úprav stavby alebo odstránenie stavby svojpomocou,

a to v časti konania, ktorá sa týka rozsahu a podmienok vykonávania stavebného dozoru.

(4) Zainteresovaná verejnosť je účastníkom alebo zúčastnenou osobou v rozsahu, v akom tak ustanovujú predpisy o životnom prostredí.

(5) Osoba oprávnená z vecného bremena je účastníkom v konaní, ktoré sa týka stavby alebo pozemku zaťažených vecným bremenom, ak jej práva, právom chránené záujmy alebo uložené  povinnosti môžu byť rozhodnutím vo veci priamo dotknuté.

- Účastníkmi v konaní týkajúcom sa budovy nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov, ak nie sú stavebníkom.

(7) Účastníkmi v konaní týkajúcom sa reklamnej stavby nie sú ich vlastníci a nájomcovia, ak nie sú stavebníkom.

(8) Na zastavenie konania z dôvodu späťvzatia návrhu navrhovateľom nie je potrebný súhlas účastníkov, ktorí nie sú spolunavrhovateľmi.

- Ak  navrhovateľ alebo iný účastník zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, v konaní sa pokračuje s dedičom alebo s právnym nástupcom; to neplatí v konaní o priestupku a v konaní o správnom delikte, ak sa týka fyzickej osoby-podnikateľa, ani ak ide o účastníkov podľa odsekov 2 až 4.

- Účastníci uvedení v odsekoch 2 a 3 môžu podať odvolanie proti rozhodnutiu stavebného úradu len so súhlasom navrhovateľa, alebo ak podal odvolanie aj navrhovateľ. Ak  navrhovateľ odvolal súhlas s podaním odvolania alebo vzal svoje odvolanie späť skôr, než odvolací orgán o ňom rozhodol, postupuje sa ďalej, ako keby účastník podľa odsekov 2 a 3 odvolanie nepodal.

§ 110

Zúčastnené osoby

(1) V konaniach týkajúcich sa umiestnenia, povolenia, zmeny alebo odstránenia vyhradenej stavby alebo inej stavby v zastavanom území, ktorá je predmetom záujmu verejnosti, je zúčastnenou osobou), ak nie je účastníkom,

a) občianske združenie zaoberajúce sa ochranou prírody a krajiny, občianskych práv, životného prostredia alebo iného predmetu verejného záujmu, ktoré je registrované ako občianske združenie najmenej jeden rok, ak sa písomne prihlási správnemu orgánu do siedmych pracovných dní odo dňa zverejnenia upovedomenia o začatí konania; v prihláške uvedie názov občianskeho združenia a meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a funkciu osoby, ktorá bude v konaní vystupovať za občianske združenie,

b) petičný výbor, ktorý zastupuje najmenej 30 % obyvateľov obce alebo časti obce zapísaných v zozname voličov, na ktorých môže mať umiestňovaná, povoľovaná alebo odstraňovaná stavba priamy vplyv alebo môže  ohroziť ich práva, právom chránené záujmy alebo plnenie uložených povinností, ak sa písomne prihlási správnemu orgánu do siedmych pracovných dní odo dňa zverejnenia oznámenia o začatí konania; v prihláške uvedie mená a priezviská, dátum a miesto narodenia členov petičného výboru a pripojí petíciu s podpismi.

(2) Správny orgán je povinný na úradnej tabuli a na webovom sídle do troch pracovných dní od začatia konania zverejniť výzvu s týmito údajmi: deň začatia konania, druh konania, predmet konania, spisové číslo, meno a priezvisko stavebníka a výzvu na prihlásenie sa ďalších účastníkov alebo ako zúčastnenej osoby a informáciu kde a kedy možno nahliadnuť do projektu stavby. Zverejnené údaje musia byť na úradnej tabuli a na webovom sídle najmenej 15 dní. Ak je návrh na začatie konania úplný už pri podaní alebo v lehote troch pracovných dní, možno zverejnenie výzvy spojiť s upovedomením o začatí konania.

(3) Vo zverejnenej výzve podľa odseku 2 sa uvedie aj dokedy a kam treba podať žiadosť o účasť zúčastnenej osoby v konaní; v tomto prípade sa musia zverejňované údaje zverejniť aj iným vhodným spôsobom obvyklým v obci alebo v časti obce, ktorej sa predmet konania týka.

§ 111

Dotknuté orgány

- Dotknutým orgánom v konaniach podľa tohto zákona je

- orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom v konaniach uvedených v odseku  2, ak toto konanie je súčasťou konania podľa tohto zákona, má naň nadväzovať alebo s ním priamo súvisí,

- príslušný útvar Policajného zboru, ktorý chráni požiadavky bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ak sa konanie týka územnoplánovacej dokumentácie a projektovej dokumentácie stavieb, ktoré majú vplyv na úpravu a riadenie cestnej premávky alebo na správanie sa účastníkov cestnej premávky; ak ide o diaľnicu alebo rýchlostnú cestu, dotknutým orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

- vlastník inžinierskej siete, na ktorú sa má pripojiť stavba, o ktorej sa rozhoduje, alebo ktorý je dotknutý umiestnením stavby alebo uskutočňovaním stavebných  prác v ochrannom pásme alebo v bezpečnostnom pásme,

- orgán posudzovania vplyvov, ak ide o stavby a zmeny využívania pozemkov, ktoré podliehajú hodnoteniu vplyvov,

- Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky v konaní o umiestnenie stavby jadrového zariadenia alebo stavby súvisiacej s jadrovým zariadením,

- obec v konaniach, v ktorých nie je stavebným úradom, ak sa v konaní rozhoduje o jej území alebo o stavbe na jej území,

- starosta obce v konaní o povolenie reklamnej stavby.

- Konaniami podľa odseku 1 písm. a) sú konania vo veciach ochrany zdravia, utvárania zdravých životných podmienok, vôd, štátnej ochrany prírody a krajiny, ochrany prírodných liečivých zdrojov, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesov a ochrany lesných pozemkov, ochrany ovzdušia, ochrany a využívania nerastného bohatstva, pamiatkového fondu,  požiarnej ochrany, zákazu biologických zbraní, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, odpadov, veterinárnej starostlivosti, vplyvov na životné prostredie, prevencie závažných priemyselných havárií, správy štátnych hraníc, pozemných komunikácií, dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva, vnútrozemskej plavby, energetiky a tepelnej energetiky, elektronických komunikácií, verejných vodovodov a kanalizácií, civilnej ochrany, inšpekcie práce, štátnej geologickej správy.

- Obec ako dotknutý orgán v konaniach uplatňuje obsah územnoplánovacej dokumentácie, najmä regulatívy a zastavovacie podmienky.

- Dotknutý orgán má právo byť upovedomený o začatí konania, nazerať do spisu, podávať záväzné stanoviská, zúčastňovať sa na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke a vykonávať so stavebným úradom spoločné úkony podľa tohto zákona.

§ 112

Záväzné stanovisko

- Dotknutý orgán je oprávnený v záväznom stanovisku uplatňovať požiadavky len v rozsahu svojej pôsobnosti podľa osobitného predpisu a na ochranu záujmov vyplývajúcich z týchto predpisov. V záväznom stanovisku je povinný uviesť ustanovenia právneho predpisu, na ktorého základe uplatňuje svoju pôsobnosť, a obsah záväzného stanoviska odôvodniť. Dotknutý orgán zodpovedá za obsah svojho záväzného stanoviska.

- Dotknutý orgán je viazaný vlastným záväzným stanoviskom; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého vydal záväzné stanovisko alebo sa podstatne zmenili okolnosti alebo podklady, na ktorých základe vydal záväzné stanovisko. Ak dotknutý orgán vydal neskoršie ďalšie záväzné stanovisko v tej istej veci, je povinný v novom záväznom stanovisku uviesť, či sa ním jeho predchádzajúce záväzné stanovisko potvrdzuje, dopĺňa, mení alebo nahrádza s uvedením dôvodu vydania nového záväzného stanoviska.

- Ak  osobitný predpis alebo výzva stavebného úradu neustanovuje inak, lehota na vydanie záväzného stanoviska je 15 dní odo dňa doručenia výzvy; ak ide o obec, 30 dní. Ak je to opodstatnené okolnosťami, stavebný úrad môže určiť primerane dlhšiu lehotu alebo na žiadosť dotknutého orgánu môže lehotu primerane predĺžiť.

- Ak dotknutý orgán nevydá záväzné stanovisko v lehote podľa odseku 3.má sa za to, že so stavbou  z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

- Stavebný úrad v konaniach je viazaný obsahom záväzného stanoviska; to neplatí, ak je obsah záväzného stanoviska mimo pôsobnosti dotknutého orgánu, ak záväzné stanovisko neobsahuje odôvodnenie,  alebo neskoršie ďalšie záväzné stanovisko nie je vydané podľa ods. 2.

- Záväzné stanovisko obce je opatrením, proti ktorému možno použiť protest prokurátora.

- Ak nie je ustanovené inak, ustanovenia o záväznom stanovisku sa vzťahujú aj na záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov.

§ 113

Odstraňovanie rozporov

- Ak sú v konaní záväzné stanoviská dotknutých orgánov vzájomne rozporné, stavebný úrad vedie dotknuté orgány k odstráneniu rozporu dohodou. Ak sa nepodarí odstrániť rozpor dohodou, stavebný úrad vyžiada stanoviská od ich nadriadených orgánov. Ak sa ani tak nedosiahne odstránenie rozporu alebo dotknutý orgán nemá nadriadený orgán, stavebný úrad požiada o vyriešenie rozporu ministerstvo.

- Ak vznikol rozpor so záväzným stanoviskom vlastníka stavby dopravnej infraštruktúry alebo vlastníka stavby inžinierskej siete, stavebný úrad požiada o vyriešenie rozporu ministerstvo, do ktorého odvetvovej pôsobnosti vlastník patrí.

- Ak námietka účastníka smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad preruší konanie a vyžiada záväzné stanovisko od orgánu, ktorý je nadriadený dotknutému orgánu.

- Ak odvolanie proti rozhodnutiu stavebného úradu smeruje proti tej časti rozhodnutia, ktorou sa prevzal obsah záväzného stanoviska, stavebný úrad vyžiada stanovisko k obsahu odvolania od dotknutého orgánu. Ak sa účastníkovi nepodarí vyhovieť v plnom rozsahu a napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť, stavebný úrad predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu orgánu aj s vyžiadaným stanoviskom dotknutého orgánu.

- Ak je právoplatné rozhodnutie podľa tohto zákona založené na záväznom stanovisku dotknutého orgánu, ktoré bolo neskôr zrušené alebo zmenené pre rozpor so zákonom, ide o dôvod na obnovu konania.

- Ak dôjde pri výkone štátneho stavebného dohľadu alebo pri výkone spoločných správnych úkonov stavebného úradu s dotknutými orgánmi k rozporom, ktoré nedokážu odstrániť dohodou, postúpia riešenie rozporu svojim nadriadeným orgánom. Ak sa rozpor nepodarí odstrániť ani nadriadeným orgánom, postúpia jeho riešenie ministerstvu, ktoré ho rieši s príslušným ústredným orgánom štátnej správy.

- Odseky 1 až 4 sa nevzťahujú na záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov.

§ 114

Občianskoprávne a iné námietky

- Ak sa v konaní začatom na návrh vyskytne námietka alebo spor medzi účastníkmi vyplývajúci z práv k pozemku alebo k stavbe, o ktorej stavebný úrad nie je oprávnený rozhodnúť, pokúsi sa vyriešiť námietku alebo spor dohodou účastníkov alebo uzavretím zmieru.

- Ak sa nepodarí vyriešiť námietku alebo spor dohodou účastníkov ani uzavrieť zmier, stavebný úrad konanie preruší a vyzve účastníkov, aby podali návrh na rozhodnutie o obsahu námietky alebo sporu príslušnému orgánu alebo súdu, a určí na to primeranú lehotu.

- Ak v určenej lehote účastníci nepodali dôkaz o podaní návrhu, stavebný úrad konanie zastaví.

- Ak ide o konanie z vlastného podnetu, stavebný úrad postupuje podľa odseku 1. Ak sa nepodarí vyriešiť námietku alebo spor dohodou ani zmierom, stavebný úrad je oprávnený urobiť si úsudok o námietke  sám ako o predbežnej otázke v konaní alebo ak je to možné, dá podnet na rozhodnutie príslušného orgánu.

§ 115

Upovedomenie o začatí konania

(1) Stavebný úrad upovedomí o začatí konania známych účastníkov a dotknuté orgány do siedmich pracovných dní odo dňa, keď je návrh na začatie konania úplný.

- V upovedomení o začatí konania uvedie podstatné údaje z návrhu na začatie konania alebo priloží fotokópiu návrhu na začatie konania, určí termín ústneho pojednávania a miestnej obhliadky a uvedie miesto, kde sa možno oboznámiť s projektovou dokumentáciou. Stavebný úrad v upovedomení o začatí konania upozorní účastníkov a dotknuté orgány, že svoje návrhy, pripomienky a námietky môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, pretože na neskôr podané návrhy, pripomienky a námietky nemusí prihliadnuť.

- Stavebný úrad zverejní podstatné údaje z návrhu na začatie konania alebo návrh na začatie konania na svojom webovom sídle najneskôr v deň oznámenia účastníkom a dotknutým orgánom; to neplatí, ak ide o umiestnenie jednoduchej stavby.

- Termín ústneho pojednávania a miestnej obhliadky musí stavebný úrad určiť tak, aby účastníci a dotknuté orgány na prípravu mali najmenej sedem pracovných dní.

- Upovedomenie o začatí konania stavebný úrad nedoručuje dotknutým orgánom, ktoré v stanovisku v procese posudzovania vplyvov uviedli, že ich stanoviskom sa nahrádza stanovisko k posudzovanému zámeru v konaní podľa tohto zákona.

- Ak účastník a dotknutý orgán neoznámi svoje stanovisko k návrhu na začatie konania a k stavebnému zámeru v určenej lehote, má sa za to, že voči umiestneniu stavby nemá pripomienky; to neplatí, ak stavebný úrad nedodržal lehotu podľa odseku 1.

§ 116

Doručovanie

- Ak sa v tomto zákone požaduje písomná forma podania, možno návrh podať aj elektronickými prostriedkami. Takéto podanie, ak je návrhom na začatie konania, opravným prostriedkom alebo späťvzatím podania, musí byť potvrdené do troch dní písomne alebo ústne do zápisnice na stavebnom úrade; to neplatí, ak bol návrh podaný prostredníctvom elektronickej schránky, zaručeným elektronickým podpisom alebo inou bezpečnou elektronickou podobou výkonu štátnej správy vo výstavbe (ďalej len “bezpečná elektronická komunikácia“).

- Stavebný úrad doručuje rozhodnutia, oznámenia o začatí konania  a predvolania adresované účastníkom, zúčastneným osobám a dotknutým orgánom písomne s doručením do vlastných rúk; to neplatí, ak ide o účastníka, zúčastnenú osobu alebo dotknutý orgán, ktorý má prístup k bezpečnej elektronickej komunikácii, ak sa mu týmto spôsobom doručuje,  alebo ak si písomnosť prevzal osobne.

- Ak je účastníkom zainteresovaná verejnosť, doručuje sa jej verejnou vyhláškou. Ak sa písomnosť doručuje verejnou vyhláškou, musí byť umiestnená na úradnej tabuli a zároveň na webovom sídle stavebného úradu.

- Ak má zainteresovaná verejnosť alebo skupina účastníkov, ktorá podala spoločné podanie, zvoleného zástupcu, stavebný úrad doručuje podľa odseku 2 aj zvolenému zástupcovi.

- Ak konaniu predchádzalo posudzovanie vplyvov a záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov je podkladom na konanie, stavebný úrad je povinný zverejňovať na úradnej tabuli a na webovom sídle v úplnom znení upovedomenie o začatí konania a rozhodnutie vo veci, vrátane rozhodnutia odvolacieho orgánu.

- V konaní s veľkým počtom účastníkov sa iným osobám ako v odseku 2 doručuje len verejnou vyhláškou. Veľkým počtom účastníkov sa rozumie počet presahujúci 50 účastníkov.

- Ak sa zverejňujú návrhy na začatie konania alebo iné podania účastníkov-fyzických osôb na úradnej tabuli a na webovom sídle, správny orgán je povinný nezverejniť chránené osobné údaje fyzických osôb, najmä rodné číslo, dátum narodenia a adresu bydliska.

§ 117

Predvedenie

Navrhovateľ nemôže byť predvedený v konaní, ktoré sa začalo na jeho návrh. Ak sa  navrhovateľ v konaní začatom na jeho návrh bez náležitého ospravedlnenia alebo bez závažného dôvodu ani na opätovné predvolanie nedostaví na ústne pojednávanie, na miestnu obhliadku alebo na vykonanie správneho úkonu, ktorý nemožno bez jeho osobnej účasti vykonať, správny orgán zastaví konanie.

§ 118

Dokazovanie

(1)  Na zistenie vlastníckych pomerov v území a existencie vecných práv k pozemku alebo k stavbe je rozhodujúci právny stav v čase rozhodovania. Ak  ide o stavby a práva k nim, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností vkladom, a správny orgán má elektronický prístup k aktuálnemu stavu katastra nehnuteľností, nevyžaduje od stavebníka predloženie výpisu z listu vlastníctva alebo kópie z katastrálnej mapy.

(2)  Obsah zverejneného informačného systému a obsah oznámení a iných písomností zverejnených v úradnej zbierke sa na účely konaní podľa tohto zákona považujú za všeobecne známe skutočnosti.

(3) Obsah vlastných rozhodnutí a záväzných stanovísk, údaje a informácie uvedené v informačnom systéme,  na  webovom sídle alebo na úradnej tabuli  správneho orgánu sa na účely konaní podľa tohto zákona považujú za skutočnosti známe správnemu orgánu z úradnej činnosti.

(4) Ak stavebník alebo projektant zabezpečili záväzné stanovisko dotknutého orgánu alebo stanovisko účastníka pred začatím konania a predložili ho v konaní alebo zohľadnili v projektovej dokumentácii, správny orgán sa obmedzí na prejednanie návrhu a jeho príloh s dotknutým orgánom alebo s účastníkom len v miere, v akej neboli zohľadnené návrhy, námietky a požiadavky, ktoré uplatnil.

(5) Správny orgán je povinný zaoberať sa všetkými podaniami, návrhmi, pripomienkami a stanoviskami uplatnenými v konaní. Nemusí prihliadnuť

a) na opätovne uplatnené návrhy, pripomienky a námietky účastníkov, zúčastnených osôb a dotknutých orgánov, o ktorých už bolo právoplatne rozhodnuté v predchádzajúcom konaní alebo v inom konaní, ktorého obsah je záväzný pre rozhodnutie; to neplatí, ak sa zásadne zmenili skutkové okolnosti alebo predmet rozhodovania, alebo ak bolo toto rozhodnutie zrušené alebo vecne podstatne zmenené,

b) na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov, zúčastnených osôb a dotknutých orgánov, ktorých vyhovením by došlo k rozporu so zákonom, s územnoplánovacou dokumentáciou, so zastavovacími podmienkami alebo so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov,

c) na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov, ktoré nemajú priamy vplyv na ich verejné subjektívne práva a právom chránené záujmy alebo na osobné plnenie uložených povinností,  ani

d) na námietky a oznámenia osoby, ktorá nie je účastníkom ani zúčastnenou osobou.

(6) Ak bolo predmetom dokazovania záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov a v priebehu konanie došlo k podstatnej zmene situácie v území alebo na navrhovanej stavbe, z ktorej vychádzalo, ktorá môže mať iný než predpokladaný vplyv stavby na životné prostredie, stavebný úrad konanie preruší a vyzve stavebníka, aby obstaral nové záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov, ktoré zohľadní vplyvy zmien na životné prostredie.

(7) Správny orgán v odvolacom konaní neprihliada na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mali a mohli byť bez zavinenia stavebného úradu.

§ 119

Lehota na rozhodnutie

(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, vo veciach, ktoré možno rozhodnúť na podklade predloženého návrhu stavebníka bez ústneho pojednávania alebo miestnej obhliadky, správny orgán je povinný rozhodnúť do 30 dní odo dňa začatia konania; v ostatných prípadoch do 60 dní odo dňa začatia konania.

(2)  Vo zvlášť zložitých prípadoch, najmä ak ide o vyhradenú stavbu, o líniovú stavbu alebo o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania alebo ak je nevyhnutné obstarať znalecký posudok, posudok z kontrolnej prehliadky stavby alebo vykonať štátnu expertízu, správny orgán rozhodne do troch mesiacov.

(3) Ak správny orgán nemôže rozhodnúť v lehote podľa odseku 1 alebo podľa odseku 2, je povinný o tom pred uplynutím lehoty upovedomiť stavebníka s uvedením dôvodu a dodatočnej lehoty.

- K o n a n i e  o  u m i e s t n e n i e  s t a v b y

§ 120

Základné ustanovenie

- Rozhodnutie stavebného úradu o umiestnení stavby sa nevyžaduje

- na stavby, ktorých zastavovacie podmienky sú podrobne určené v zastavovacom pláne,

- na stavby v uzavretých priestoroch a areáloch existujúcich stavieb s rovnakých spôsobom užívania,

- na drobné stavby a zariadenia, na ktoré sa vyžaduje stavebný súhlas,

- na reklamné stavby,

- na zmeny stavby okrem nadstavby a prístavby,

- na upevnenie zariadení elektronických komunikácií na strechách budov,

- na podzemné a nadzemné vedenia elektronických komunikačných sietí a ich oporných a vytyčovacích bodov,

- na povrchové stavby zariadení na zvod, rozvod alebo odvod vody na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch,

- na banské diela a banské stavby pod povrchom a stavby v povrchových lomoch, pieskovniach a štrkoviskách, na sklady výbušnín používaných na banskú činnosť, ktoré podliehajú dozoru alebo povoľovaniu štátnej banskej správy,

- na brány a rampy,

- na stavebné výrobky, ktoré plnia úlohu stavby,

- na dočasné konštrukcie a zariadenia na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov,

- na scénické stavby a kulisy,

- na cirkusové stany a prenosné dočasné haly pre najviac 200 divákov,

- na prenosné montované turistické budovy a stany a na sezónne prekrytia bazénov a otvorených športovísk, ktorých čas umiestnenia na pozemku alebo na stavbe nepresiahne 180 dní,

- na pomníky a pamätníky v areáloch cintorínov a pohrebísk,

- na udržiavacie práce.

(2) V pochybnostiach, či je potrebné na umiestnenie konkrétnej stavby rozhodnutie  o umiestnení stavby, stavebný úrad vydá na žiadosť záujemcu stanovisko do 15 dní odo dňa podania žiadosti.

§ 121

Návrh na začatie konania

(1) Návrh na začatie konania obsahuje

a) náležitostí podania podľa všeobecného predpisu o správnom konaní) (ďalej len „všeobecné náležitosti podania“),

b) identifikačné údaje o pozemku, na ktorom sa navrhuje umiestniť stavbu, alebo o stavbe, na ktorej sa navrhuje zmena stavby,

c) označenie susedných pozemkov a susedných stavieb,

d) údaje o oprávnení na uskutočnenie stavby,

e) zoznam známych účastníkov.

(2) Prílohou návrhu je

  - projektová dokumentácia umiestnenia stavby, z toho projekt umiestnenia stavby v dvoch vyhotoveniach,

  - zákres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením    umiestňovanej stavby; ak ide o líniovú stavbu so zakreslením na mapovom podklade,

  - doklady preukazujúce oprávnenie na uskutočnenie stavby,

  - záväzné stanoviská dotknutých orgánov zabezpečené navrhovateľom pred začatím konania.

(3) Ak ide o návrh na začatie konania, ktoré sa týka líniovej stavby, údaje podľa odseku 1 písm. b), c) a e) sa neuvádzajú.

(4) Ak navrhovateľ nemá oprávnenie na uskutočnenie stavby, možno uskutočniť konanie o umiestnenie stavby len, ak ide o pozemok, ktorý možno na navrhovaný účel vyvlastniť.

§ 122

Posudzovanie návrhu na začatie konania

(1) Podkladom na posudzovanie návrhu na začatie konania a projektovej dokumentácie na umiestnenie stavby je územný plán obce, územný plán zóny a zastavovací plán, najmä regulatívy a zastavovacie podmienky. Ak obec nemá vypracovaný územný plán, stavebný úrad použije územnotechnické podklady a zistenia z vlastného prieskumu alebo z miestnej obhliadky, alebo obstará územnoplánovaciu štúdiu a v nevyhnutnom rozsahu zabezpečí aj iné podklady.

(2) Stavebný úrad v konaní posudzuje  návrh na začatie konania a projektovú dokumentáciu na umiestnenie stavby, či

a) je v súlade s  určeným funkčným využitím územia podľa územnoplánovacej dokumentácie, s regulatívmi územného plánu obce alebo územného plánu zóny, so zastavovacími podmienkami a s predchádzajúcimi rozhodnutiami o území,

b) je v súlade s požiadavkami  na ochranu urbanistických a architektonických hodnôt v území, na ochranu  životného prostredia a obytného prostredia, na ochranu pamiatkového fondu a na ochranu zelene,

c) je v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na umiestňovanie stavieb,

d) stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov sú zohľadnené v projektovej dokumentácii na

umiestnenie stavby alebo sú prílohou návrhu na začatie konania,

e) navrhované umiestnenie stavby je v súlade s podmienkami na pripojenie na dopravnú infraštruktúru a na inžinierske siete,

f) je zabezpečená komplexnosť výstavby vrátane súvisiacich a podmieňujúcich investícií.

(3) Stavebný úrad preruší konanie a vyzve navrhovateľa, aby v určenej lehote návrh doplnil, ak pri posudzovaní podľa odseku 2 zistí, že

a) projektová dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie podľa odseku 2 a na rozhodnutie vo veci,

b)v projektovej dokumentácii sa nedodržali zastavovacie podmienky alebo podmienky

vyplývajúce z regulatívov územného plánu, z rozhodnutí a záväzných stanovísk dotknutých orgánov a zo záverečného stanoviska orgánu posudzovania vplyvov.

(4) Stavebný úrad preruší konanie, ak bolo vyhlásené miestne referendum v obci alebo jej časti, ktorého predmet sa týka umiestňovanej stavby a jeho výsledok môže ovplyvniť rozhodnutie vo veci, a to až do zistenia výsledku miestneho referenda.

- Stavebný úrad zastaví konanie a ďalej postupuje ako pri nepovolenej stavbe, ak zistí, že sa začalo s uskutočňovaním stavebných prác pred nadobudnutím právoplatnosti  rozhodnutia o umiestnení stavby.

§ 123

Rozhodnutie o umiestnení stavby

- Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje umiestnenie stavby na pozemku a spresňujú sa zastavovacie podmienky jej umiestnenia, určujú sa požiadavky na urbanistické začlenenie stavby do okolia a architektonické riešenie stavby vrátane jej pripojenia na dopravnú infraštruktúru a na inžinierske siete a určujú sa požiadavky na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby.

- Stavebný úrad v rozhodnutí o umiestnení stavby alebo súboru stavieb okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa všeobecnej úpravy správneho konania) (ďalej len „všeobecné náležitosti rozhodnutia“) určí

- stavebný pozemok a umiestnenie stavby na ňom, jej druh a účel využitia,

- podmienky na zabezpečenie súladu umiestnenia stavby s regulatívmi územného plánu a so zastavovacími podmienkami, najmä výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc susedných pozemkov a susedných stavieb, požiadavky na pôdorysné rozmery a výšku stavby a základný tvar strechy,

- podmienky na zabezpečenie súladu umiestňovanej stavby s požiadavkami na architektonické a urbanistické začlenenie stavby do územia a s požiadavkami na ochranu životného prostredia, obytného prostredia a iných záujmov, ktoré vyplynuli zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a z posúdenia vplyvov na životné prostredie,

- podmienky pripojenia stavby na dopravnú infraštruktúru a na inžinierske siete a podmienky riešenia všetkých nárokov a vplyvov stavby na územie,

- podiel zastavanej a nezastavanej plochy stavebného pozemku, ak to vyplýva z regulatívov územného plánu, a požiadavky na úpravu nezastavanej časti,

- požiadavky vyplývajúce zo záverečného stanoviska z hodnotenia vplyvov, ak ide o stavbu, ktorá bola hodnotená, a z vyjadrenia orgánu posudzovania vplyvov k podkladu rozhodnutia,

- vecný a časový súlad jednotlivých stavieb a iných opatrení v území,

- požiadavky na obsah projektovej dokumentácie stavby na stavebné konanie,

- dobu platnosti rozhodnutia.

- Prílohami rozhodnutia o umiestnení stavby sú

- overená grafická príloha, v ktorej je vyznačené v zastavovacom výkrese umiestnenie stavby na pozemku a v koordinačnom výkrese umiestnenie inžinierskych sietí, a

- projekt umiestnenia stavby overený stavebným úradom.

- Stavebný úrad zamietne návrh na umiestnenie stavby, ak stavba alebo jej umiestnenie

- nie je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s regulatívmi alebo so zastavovacími podmienkami,

- nevyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na navrhovanie stavieb,

- odporuje záverečnému stanovisku z posúdenia vplyvov alebo oprávneným požiadavkám zainteresovanej verejnosti,

- nie je v súlade so záväznými stanoviskami dotknutých orgánov,

- jej umiestnenie by ohrozilo dôležitý záujem ochrany životného prostredia, alebo

- ohrozuje dôležité práva alebo právom chránené záujmy vlastníkov susedných pozemkov a susedných stavieb.

- Ak stavebný úrad neurčil v rozhodnutí čas jeho platnosti, rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť; pri vyhradenej stavbe a pri líniovej stavbe tri roky.

- Lehota platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby je zachovaná, ak sa počas jej plynutia začalo stavebné konanie alebo iné konanie nadväzujúce na rozhodnutie o umiestnení stavby alebo ak sa začalo s uskutočňovaním stavby, ktorá nevyžaduje stavebné povolenie.

- Lehotu platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby môže stavebný úrad predĺžiť na návrh navrhovateľa podaným pred jej uplynutím, ak je na to vážny dôvod.

- Ak ide o jednoduchú stavbu alebo jej zmenu a podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné, stavebný úrad spojí konanie o umiestnenie stavby so stavebným konaním; zastavovacie podmienky sú súčasťou stavebného povolenia.

- Podmienky umiestnenia reklamnej stavby sa určujú až v stavebnom povolení alebo v stavebnom súhlase.

§ 124

Zmena a zrušenie rozhodnutia o umiestnení stavby

(1) Stavebný úrad môže na návrh navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu  zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby, ak sa zásadným spôsobom zmenili regulatívy alebo zastavovacie podmienky podľa územnoplánovacej dokumentácie alebo iný rozhodujúci podklad rozhodnutia, alebo sa podstatne zmenili podmienky v území; to neplatí, ak sa už začalo s uskutočňovaním umiestňovanej stavby. Konanie o zmene alebo zrušení rozhodnutia o umiestnení stavby sa uskutoční len v rozsahu návrhu na začatie konania.

(2) V konaní o zmene rozhodnutia stavebný úrad postupuje primerane podľa ustanovení o konaní o umiestnenie stavby. Novým rozhodnutím o umiestnení stavby sa pôvodné rozhodnutie doplní alebo nahradí novým rozhodnutím. Nové rozhodnutie je prvostupňovým rozhodnutím.

(3) Z vlastného podnetu môže stavebný úrad začať konanie o zmene alebo zrušenie rozhodnutia o umiestnení stavby z dôvodu podľa odseku 1, alebo ak bolo dosiahnuté v rozpore so zákonom alebo všeobecne záväzným nariadením a na zmene alebo zrušení je verejný záujem.

(4) Ak bude rozhodnutie o umiestnení stavby zrušené po nadobudnutí právoplatnosti  stavebného povolenia z dôvodu, že bolo vydané v rozpore so zákonom alebo všeobecne záväzným nariadením a so stavbou sa už začalo, nové rozhodnutie o umiestnení stavby sa už nevydá.

K o n a n i e   o  z m e n e   v y u ž í v a n i a  p o z e m k o v

§ 125

Základné ustanovenia

- Rozhodnutie o zmene využívania  pozemkov je potrebné

- na uskutočnenie terénnych úprav, ktorými sa v súvislosti s výstavbou podstatne mení územný systém ekologickej stability, vzhľad krajiny, využitie významných krajinných prvkov alebo odtokové pomery v území, najmä na výkopy, na násypy, na zasypanie priekop a na meliorácie,

- na zmenu druhu využívania pozemku nad 300 m2  celkovej výmery v súvislosti s krajinárskymi stavbami, najmä na zriadenie a zrušenie sadov, parkov, okrasných záhrad a inej verejnej zelene, ak sú spojené s terénnymi úpravami alebo so zemnými prácami, s odstraňovaním alebo umiestnením verejnej zelene, s vybavením chodníkmi  a inými spevnenými plochami, s umiestnením drobnej architektúry, s rozvodmi a prípojkami na inžinierske siete a technickým systémom na osvetlenie a na údržbu porastu,

- na zriadenie, zmenu a zrušenie kúpeľných území a ochranných pásiem inžinierskych stavieb a zdrojov podzemných vôd; to neplatí, ak sú určené rozhodnutím iného správneho orgánu alebo ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením obce,

- na zriadenie a zrušenie viníc, chmeľníc a lesov a na delenie a sceľovanie pozemkov, ak nie sú určené projektom pozemkových úprav alebo iným rozhodnutím alebo opatrením iného správneho orgánu,

- na zriadenie a zrušenie stavieb nezakrytých športovísk, kúpalísk, golfových ihrísk, lyžiarskych tratí, detských ihrísk, autokempingov a oddychových priestorov,

- na zriadenie a zrušenie stavieb verejných trhovísk a predajných, odstavných, manipulačných a skladovacích plôch nad 200 m2,

- na zriadenie a zrušenie stavieb cintorínov a pohrebísk,

- na zriadenie a zrušenie dobývacích ložísk nevyhradených nerastov,

- na určenie, zmenu a zrušenie dobývacieho priestoru,

- na ťažobné práce a im podobné a súvisiace práce; to neplatí,  ak ich povoľuje štátna banská správa.

(2) V pochybnostiach, či je potrebné rozhodnutie  o zmene využívania pozemkov, stavebný úrad vydá na žiadosť záujemcu stanovisko do 15 dní odo dňa podania žiadosti.

§ 126

Návrh na začatie konania

(1) Návrh na začatie konania obsahuje

a) všeobecné náležitostí podania,

b) identifikačné údaje o pozemkoch, ktorých využívanie sa navrhuje zmeniť,

c) identifikačné údaje o susedných pozemkoch a susedných stavbách,

d) údaje o oprávnení nakladať s pozemkom,

e) zoznam známych účastníkov.

(2) Prílohou návrhu je

a) dokumentácia územného zámeru, z toho projekt zmeny využívania pozemkov v dvoch vyhotoveniach,

b) výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy s vyznačením pozemkov, ktorých využívanie sa má zmeniť,

c) doklady preukazujúce oprávnenie nakladať s pozemkom, ktorého využívanie sa má zmeniť,

d)  záväzné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré zabezpečil navrhovateľ,

e) záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov, ak bola navrhovaná zmena predmetom hodnotenia vplyvu.

§ 127

Posudzovanie návrhu na začatie konania

(1)  Stavebný úrad v konaní posudzuje  návrh na začatie konania a územný zámer, či je v súlade

  - s územným plánom a s predchádzajúcimi rozhodnutiami o území,

  - s charakterom územia a s požiadavkami  na ochranu urbanistických a architektonických  hodnôt v území, na ochranu obytného prostredia a na ochranu verejnej zelene,

  - so stanoviskami a vyjadreniami dotknutých orgánov,

  - so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov, ak zmena užívania bola predmetom hodnotenia vplyvu.

(2) Stavebný úrad zastaví konanie, ak sa začalo s využívaním pozemkov pred vydaním rozhodnutia o zmene využívania pozemkov.

§ 128

Rozhodnutie o zmene využívania pozemkov

- Stavebný úrad v rozhodnutí o zmene využívania pozemkov okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia

- určí účel a spôsob nového využívania pozemkov,

- určí podmienky, ktorými zabezpečí súlad zmeny využívania pozemkov s regulatívmi územného plánu,

- určí spôsob, akým sa majú pozemky upraviť, usporiadať, vysadiť, zalesniť alebo odlesniť alebo odvodniť,

- určí rozsah a spôsob uskutočnenia terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný systém ekologickej stability, vzhľad krajiny alebo odtokové pomery v území,

- určí podmienky a rozsah delenia a sceľovania pozemkov, ak nevyplývajú z iného rozhodnutia alebo opatrenia,

- vymedzí územie a určí podmienky jeho využívania na zriadenie alebo zrušenie plôch a stavieb na šport a rekreáciu, napríklad na golfové ihrisko alebo lyžiarske trate,

- vymedzí územie a určí podmienky jeho využívania na ťažobné práce a s nimi súvisiace činnosti,

- určí podmienky, ktoré vyplývajú zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a zo záverečného stanoviska orgánu posudzovania vplyvov,

- určí vecný a časový súlad postupu uskutočňovania zmeny a iných opatrení v území,

- čas platnosti rozhodnutia.

(2) Prílohou rozhodnutia o zmene využívania pozemkov je vyhotovenie projektu zmeny využívania pozemkov overený stavebným úradom.

(3)  Stavebný úrad v podmienkach nového spôsobu využívania pozemkov určí najmä spôsob, akým sa majú pozemky upraviť, usporiadať, zalesniť alebo odlesniť, odvodniť, pripojiť na dopravnú infraštruktúru a na inžinierske siete, spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z blízkosti chráneného územia alebo ochranného pásma, zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a oprávnených stanovísk účastníkov konania a určenie požiadaviek na ochranu existujúcich stavieb, verejnej zelene, pamiatkového fondu, archeologických nálezísk a umeleckých diel umiestnených na pozemkoch. Ak ide o pozemky v zastavanom území, na ktoré sú určené zastavovacie podmienky, podmienky nového využívania pozemkov musia zodpovedať zastavovacím podmienkam.

(4) Stavebný úrad zamietne návrh na zmenu využívania pozemkov, ak navrhovaná zmena

- nie je v súlade s regulatívmi územného plánu alebo so zastavovacími podmienkami,

- odporuje záverečnému stanovisku z posúdenia vplyvov alebo oprávneným požiadavkám zainteresovanej verejnosti,

- nie je v súlade so záväznými stanoviskami dotknutých orgánov a zmena by ohrozila dôležitý záujem ochrany životného prostredia, alebo

- ohrozuje dôležité práva alebo právom chránené záujmy vlastníkov susedných pozemkov alebo susedných stavieb.

(5) Ak stavebný úrad neurčil v rozhodnutí čas jeho platnosti, rozhodnutie o zmene využívania pozemkov platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Lehotu platnosti rozhodnutia o zmene využívania pozemkov môže stavebný úrad primerane predĺžiť na návrh navrhovateľa podaný pred jej uplynutím, ak je na to vážny dôvod.

(6) Ak sa na pozemku, ktorého sa týka zmena využívania pozemkov, má umiestniť stavba, ktorá vyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebný úrad spojí rozhodovanie o zmene v užívaní pozemkov s rozhodovaním o umiestnenie stavby a vydá jedno rozhodnutie; to neplatí, ak o zmene využívania pozemkov alebo o umiestnení stavby rozhoduje iný správny orgán.

(7) Stavebný úrad môže v rozhodnutí o zmene využívania pozemkov určiť, že na uskutočnenie terénnych úprav sa nevyžaduje povolenie.

§ 129

Zmena a zrušenie rozhodnutia o zmene využívania pozemkov

(1) Stavebný úrad môže na návrh navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu alebo z vlastného podnetu zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie o zmene využívania pozemkov, ktoré je už právoplatné, ak sa podstatne zmenila územnoplánovacia dokumentácia, najmä regulatívy alebo zastavovacie podmienky alebo iný rozhodujúci podklad použitý na rozhodnutie, alebo sa podstatne zmenili podmienky v území; to neplatí, ak sa už začalo so zmenou využívania pozemku a návrat do predošlého stavu je nemožný.

(2) V konaní o zmene rozhodnutia stavebný úrad postupuje primerane podľa ustanovení o konaní o povolení zmeny. Novým rozhodnutím o zmene využívania pozemkov sa pôvodné rozhodnutie doplní alebo nahradí novým rozhodnutím. Nové rozhodnutie je prvostupňovým rozhodnutím.

# S t a v e b n é   k o n a n i e

§ 130

Príslušnosť

- Správnym orgánom je stavebný úrad, ak nie je príslušným špeciálny stavebný úrad.

- Účastníkom v stavebnom konaní nie je nájomca ani vlastník pozemku, ktorý je zo zákona zaťažený vecným bremenom v prospech existujúceho bytového domu alebo zaťažený právom stavby v prospech stavebníka.

- Účastníkom v stavebnom konaní o povolenie reklamnej stavby je stavebník, vlastník pozemku, na ktorom má byť umiestnená, a vlastník stavby alebo zariadenia, na ktorom má byť umiestnená alebo upevnená. Účastníkom nie je nájomca informačnej plochy alebo reklamnej stavby, ak nie je jej vlastníkom.

§ 131

# Žiadosť o stavebné povolenie

(1) Žiadosť o stavebné povolenie je návrhom na začatie stavebného konania; obsahuje

a) všeobecné náležitosti podania,

b) údaje o pozemku, na ktorom sa má uskutočniť stavba alebo zmena stavby,

c) údaje o stavbe, jej druh a účel využitia,

d) údaje o susedných pozemkoch a susedných stavbách,

e) zoznam známych účastníkov,

f) predpokladanú dĺžku výstavby,

g) predpokladané náklady na účel určenia správneho poplatku,

h) čas trvania a užívania stavby, ak ide o dočasnú stavbu,

i) spisové číslo rozhodnutia o umiestnení stavby, ak povoľovaná stavba podlieha takémuto rozhodovaniu.

- (2) Prílohou žiadosti o stavebné povolenie je

a) projektová dokumentácia stavby, z toho projekt stavby v dvoch vyhotoveniach,

b) doklad o oprávnení na uskutočnenie stavby; to neplatí, ak oprávnenie na uskutočnenie stavby vyplýva z katastra nehnuteľností a stavebný úrad má elektronický prístup do katastra nehnuteľností,

c) kópia z katastrálnej mapy, ak ide o novostavbu alebo o prístavbu; to neplatí, ak má stavebný úrad elektronický prístup do katastra nehnuteľností,

d) rozhodnutie o umiestnení stavby, ak stavba podlieha takémuto rozhodovaniu a ak príslušným správnym orgánom je špeciálny stavebný úrad,

e) záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov, ak povoľovaná stavba bola hodnotená,

f) rozhodnutia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov a údaje o splnení   podmienok určených dotknutými orgánmi,

g) kontrolné statické posúdenie, ak ide o vyhradenú stavbu alebo o stavbu, o ktorej tak rozhodol stavebný úrad.

(3) Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva

- na samostatnú stavbu alebo jej zmenu,

- na súbor stavieb vrátane zariadenia staveniska,

- na jednotlivé stavby súboru stavieb podľa písmena b), ktoré budú spôsobilé na samostatné užívanie,

- na podmieňujúce investície, najmä preložky líniových stavieb dopravnej infraštruktúry a inžinierskych sietí, ochranné stavby a stavby na ochranu biotopov a na umožnenie prirodzenej migrácie voľne žijúcich zvierat.

(4) Ak sa stavba skladá z prevádzkovo samostatných častí alebo zo súboru prevádzkovo samostatných stavieb, možno povoľovať všetky stavby spoločne, postupne po jednotlivých častiach súboru alebo po jednotlivých stavbách súboru.

- Ak sa stavba skladá zo súboru prevádzkovo súvisiacich stavieb, možno ju povoľovať spoločne alebo postupne po jednotlivých stavbách s prihliadnutím na prevádzkovú závislosť stavieb.

- Ak je v súbore prevádzkovo súvisiacich stavieb najmenej jedna, ktorú možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia, povoľuje sa celý súbor stavieb spoločne, keď sa majú uskutočniť súčasne alebo v bezprostrednej časovej nadväznosti.

- S povolením hlavnej stavby možno povoliť aj inú stavbu, ktorú je príslušný povoľovať špeciálny stavebný úrad, ak ide o stavbu, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, a ak s tým súhlasil špeciálny stavebný úrad v záväznom stanovisku.

§ 132

Prerušenie stavebného konania

(1) Stavebný úrad preruší stavebné konanie a vyzve stavebníka, aby doplnil v určenej lehote žiadosť, ak zistí, že

a) projektová dokumentácia nemá požadované náležitosti a neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie a rozhodnutie,

b) v projektovej dokumentácii neboli dodržané zastavovacie podmienky podľa zastavovacieho plánu alebo podľa rozhodnutia o umiestnení stavby,

c) v projektovej dokumentácii nie sú zohľadnené rozhodnutia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov, záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov alebo kontrolné statické posúdenie.

- Stavebný úrad preruší stavebné konanie do skončenia dedičského konania, ak pred skončením konania stavebník zomrie. Ak zanikne stavebník, ktorý je právnickou osobou, stavebný úrad preruší konanie do času, keď je známy právny nástupca.

- Stavebný úrad môže stavebné konanie prerušiť a určiť, že v stavebnom konaní bude pokračovať až po rozšírení žiadosti na ďalšie stavby súboru stavieb alebo na podmieňujúce investície alebo na celý súbor stavieb vrátane podmieňujúcich investícií.

(4) Ak to z dôležitého dôvodu navrhne stavebník, stavebný úrad môže stavebné konanie prerušiť najdlhšie na 30 dní; na toto prerušenie nie je potrebný súhlas iných účastníkov ani záväzné stanovisko dotknutých orgánov.

§ 133

Ústne pojednávanie

(1) Stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie spravidla spojené s miestnou obhliadkou stavebného pozemku alebo stavby. Od miestnej obhliadky stavebný úrad môže upustiť, ak

a) sú mu pomery staveniska, stavba a jej okolie známe a žiadosť o stavebné povolenie a projektová dokumentácia stavby poskytujú dostatočný podklad pre rozhodnutie,

b) miestna obhliadka už bola uskutočnená v konaní o umiestnenie stavby alebo pri posudzovaní územného zámeru,  alebo

c) to zhodne navrhnú účastníci.

(2) Stavebný úrad môže upustiť od ústneho pojednávania z dôvodu podľa odseku 1, ak jedinými účastníkmi sú stavebník a projektant, alebo ak stavebník  dodá stavebnému úradu súhlasné písomné stanoviská ostatných účastníkov. Ak stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania, písomne vyzve zúčastnené osoby a dotknuté orgány, aby uplatnili svoje prípadné návrhy, pripomienky a námietky v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, a upozorní ich, že na neskôr doručené návrhy, pripomienky a námietky nemusí prihliadnuť.

(3) Stavebný úrad na ústne pojednávanie predvolá stavebníka a všetkých ostatných účastníkov a zúčastnené osoby a podľa potreby aj zástupcov dotknutých orgánov a iné osoby, najmä tie, ktoré upovedomil o začatí konania.

(4) Predvolanie a výzvu podľa odseku 3 treba doručiť najmenej sedem pracovných dní pred ústnym pojednávaním. Vo výzve stavebný úrad uvedie, že námietky a požiadavky môžu vyzvané osoby uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní a že na neskôr uplatnené námietky a požiadavky nemusí prihliadnuť.

§ 134

Zastavenie konania

- Stavebný úrad konanie zastaví, ak zistí, že

- stavba nie je v súlade s regulatívmi územného plánu alebo so zastavovacími podmienkami,

- stavebník nemá oprávnenie na uskutočnenie stavby,

- na pozemok je určená stavebná uzávera,

- ide o pozemok, ktorý je vylúčený zo zastavania, a nejde o stavbu, ktorá je tam prípustná,

- nejde o stavbu,

- na uskutočnenie stavby nie je potrebné stavebné povolenie,

- stavba nebola predmetom posudzovania vplyvov, hoci mala byť, alebo

- so stavebnými prácami sa začalo skôr než sa stavebné povolenie stalo právoplatným.

§ 135

Podklad rozhodnutia

- Podkladom rozhodnutia stavebného úradu je

  - žiadosť o stavebné povolenie a jej prílohy,

  - rozhodnutie o umiestnení stavby alebo návrh zastavovacích podmienok, ak sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje,

  - záväzné stanoviská dotknutých orgánov a právoplatné rozhodnutia o predbežných otázkach,

  - záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov, ak ide o stavbu, ktorá bola hodnotená,

  - vyjadrenia ostatných účastníkov, zúčastnených osôb a zainteresovanej verejnosti, ak nie je účastníkom,

  - znalecké posudky a odborné posudky a dobrozdania osôb s oprávnením na vyhradené činnosti, ak boli v konaní vyžiadané alebo uplatnené,

  - zápisnica zo zhromaždenia obyvateľov obce alebo jej časti a výsledok miestneho referenda, ak sa uskutočnilo.

(2) Ak dotknuté orgány neoznámia stavebnému úradu svoje záväzné stanoviská a vyjadrenia v určenej lehote, predpokladá sa, že nemajú námietky k povoleniu stavby a stavebný úrad rozhodne na základe podkladu, ktorý má.

(3) Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúma podklad rozhodnutia z hľadiska, či

- stavebník má oprávnenie na uskutočnenie stavby,

- povoľovaná stavba je v súlade s regulatívmi územného plánu a so zastavovacími podmienkami,

- povoľovaná stavba je v súlade s obsahom záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov, ak  ide o stavbu podliehajúcu posudzovaniu vplyvov,

- projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a  požiadavky na bezbariérový prístup, ak je určená na užívanie takýmito  osobami alebo ide o stavbu, ktorú bude užívať verejnosť,

- projektová dokumentácia spĺňa základné požiadavky na stavby a či v nej boli zohľadnené rozhodnutia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov,

- projektovú dokumentáciu vypracoval projektant alebo kvalifikovaná osoba,

- je priložené kontrolné statické posúdenie, ak ide  o vyhradenú stavbu alebo o stavbu, o ktorej tak rozhodol stavebný úrad,

- projektová dokumentácia stavby obsahuje projektové energetické hodnotenie, ak ide o budovu, ktorá podlieha energetickej certifikácii,

- je v súlade s radónovým hodnotením.

(4) Stavebný úrad v stavebnom konaní zabezpečí vzájomný súlad podkladov rozhodnutia. Stavebný úrad pritom neprihliadne na návrh alebo inú požiadavku,

a)  ktorá už bola alebo mohla byť vybavená v konaní o umiestnenie stavby, pri posudzovaní územného zámeru alebo v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov,

b) o ktorej už rozhodol iný správny orgán alebo súd a rozhodnutie je právoplatné,

c) ktorá bola uplatnená až po uplynutí určenej lehoty, ak účastník konania a zúčastnená osoba boli vopred upozornení,

d) ktorá bola vybavená na ústnom pojednávaní alebo na miestnej obhliadke a je zaznamenaná v zápisnici,

e) ktorej vyhovením by sa porušil zákon, alebo

f) ktorá je v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s jej regulatívmi alebo so zastavovacími podmienkami, alebo so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov.

(5) Stavebný úrad stavbu povolí, ak podľa projektovej dokumentácie stavby

- jej umiestnenie na stavebnom pozemku je v súlade so zastavovacími podmienkami,

- je na stavbu prístup z miestnej komunikácie alebo z verejnej účelovej komunikácie, ktorý umožňuje bezpečný príchod a príjazd užívateľom a predpokladaným návštevníkom a príjazd hasičských vozidiel a vozidiel zdravotnej záchrannej služby k stavbe; to neplatí, ak ide o povolenie stavby elektronickej komunikačnej siete alebo zariadenia alebo stavby, ktoré nevyžadujú prístup z verejnej komunikácie,

- spĺňa základné požiadavky na stavby,

- sú zohľadnené oprávnené požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov,

- má bezbariérový prístup, ak ide o stavbu určenú na užívanie osobami so zdravotným postihnutím, bytovú budovu alebo o stavbu určenú, aby ju navštevovala verejnosť,

- je v súlade s obsahom záverečného stanoviska z posudzovania vplyvu, ak ide o stavbu, ktorá povinne podlieha hodnoteniu vplyvov, alebo ktorá bola hodnotená na základe rozhodnutia orgánu posudzovania vplyvov zo zisťovacieho konania,

- ju možno pripojiť na inžinierske siete v mieste stavby, najmä na verejný vodovod, na verejnú kanalizáciu a na rozvodnú sieť elektrickej energie; to neplatí, ak ide o zariadenie, vedenie alebo stavbu, ktorá na svoju prevádzku alebo užívanie nevyžaduje pripojenie na inžinierske siete.

§ 136

Stavebné povolenie

(1) Stavebné povolenie obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia

a)	identifikačné údaje stavebníka,

b)	identifikačné údaje ostatných účastníkov,

c)	druh a účel povoľovanej stavby alebo jej zmeny,

d)	parcelné čísla stavebných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa stavba povoľuje.

(2) Ak ide o stavebné povolenie líniovej stavby alebo stavby s veľkým počtom účastníkov, údaje podľa odseku 2 písm. b) sa v stavebnom povolení neuvádzajú.

(3) V stavebnom povolení stavebný úrad určí podmienky na uskutočnenie stavby a rozhodne o námietkach účastníkov. Podmienkami zabezpečí požiadavky uplatnené v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov, komplexnosť stavby, dodržanie základných požiadaviek na stavby, všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane osobitných technických požiadaviek na bezbariérový prístup.

(4) Stavebný úrad v stavebnom povolení  môže určiť

- povinnosť oznámiť určité štádiá uskutočňovania stavby na účel vykonania kontrolnej prehliadky,

- lehotu na dokončenie stavby,

- pozemky, ktoré budú tvoriť stavenisko,

- povinnosť vypracovať a predložiť vykonávací projekt ešte pred začatím stavebných prác, ak je potrebný na kontrolu dodržania podmienok určených na uskutočnenie stavby,

- povinnosť predložiť doklady, odborné expertízy a posudky, výsledky kontrolných meraní a statických posudkov podľa stanoviska dotknutého orgánu,

- požiadavky na označenie stavby,

- podrobnosti o povolených opatreniach na pozemku mimo staveniska alebo na stavbe,

- povinnosť oznámiť meno a priezvisko stavbyvedúceho alebo osoby oprávnenej na výkon stavebného dozoru alebo obchodné meno zhotoviteľa stavby, ak bude určený až vo výberovom konaní, do 15 dní od jeho ukončenia,

- zastavovacie podmienky, ak súčasťou stavebného konania je aj konanie o umiestnenie stavby a zastavovacie podmienky nevyplývajú zo zastavovacieho plánu.

(5) Prílohou stavebného povolenia je projekt stavby overený stavebným úradom.

§ 137

Predbežné stavebné povolenie

(1) Stavebný úrad  môže pred skončením stavebného konania na žiadosť stavebníka vydať predbežné stavebné povolenie, ktorým umožní uskutočniť niektoré stavebné práce potrebné na uskutočňovanie stavby v rozsahu, ktorý nie je sporný medzi účastníkmi a dotknutými orgánmi, ak podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby možno preveriť, že sú splnené zastavovacie podmienky alebo požiadavky právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby.

(2) Ak stavebný úrad nezrušil predbežné stavebné povolenie pred skončením konania, predbežné stavebné povolenie stráca platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

- (3) Stavebný úrad zruší predbežné stavebné povolenie

a) rozhodnutím o zastavení stavebného konania, ak nastal niektorý z dôvodov na zastavenie konania,

b) rozhodnutím o zastavení povolených stavebných prác, ak sa uskutočňujú v rozpore s predbežným stavebným povolením,

c) rozhodnutím, ktorým zamieta žiadosť o stavebné povolenie.

(4) Ak stavebný úrad rozhodol podľa odseku 3, určí stavebníkovi povinnosť uviesť pozemok do pôvodného stavu a ak to nie je možné, aké iné nápravné opatrenie má uskutočniť.

§ 138

Zamietnutie žiadosti o stavebné povolenie

Stavebný úrad zamietne žiadosť o stavebné povolenie, ak zistí, že stavbu nemožno povoliť z dôvodu, že

a) projektová dokumentácia stavby nezodpovedá základným požiadavkám na stavby alebo všeobecným požiadavkám na povoľovanie stavieb,

b) umiestnenie stavby alebo jej zastavovacie parametre nie sú v súlade s regulatívmi územného plánu alebo so zastavovacími podmienkami alebo so záverečným stanoviskom z posudzovania vplyvov,

c) projektovú dokumentáciu stavby nevypracoval projektant alebo kvalifikovaná osoba,

d) projekt stavby ani po jeho prepracovaní nie je v súlade so záväznými stanoviskami dotknutých orgánov a s prijatými stanoviskami a vyjadreniami účastníkov a zúčastnených osôb,

e) projektová dokumentácia stavby neumožňuje uskutočniť stavbu a jej nedostatky nemožno odstrániť v konaní ani v dodatočnej lehote určenej stavebným úradom.

§ 139

Lehota na rozhodnutie

(1) Lehota na rozhodnutie je 30 dní odo dňa uskutočnenia ústneho pojednávania a ak sa ústne pojednávanie neuskutočnilo, odo dňa uplynutia lehoty na podanie pripomienok a návrhov. Ak ide o stavbu, ktorá podlieha posúdeniu vplyvu stavby na životné prostredie, je lehota na rozhodnutie 60 dní.

(2) Do lehoty podľa odseku 1 sa nezapočítava čas vyvesenia oznámenia o začatí konania doručované verejnou vyhláškou a čas odo dňa zvolania zhromaždenia obyvateľov obce alebo vyhlásenia referenda do doručenia zápisnice o zhromaždení obyvateľov obce a o výsledku referenda.

§ 140

Doručenie stavebného povolenia

(1) Stavebný úrad doručuje stavebné povolenie spolu s overeným  projektom stavby   stavebníkovi.  Vlastníkovi stavby, ak nie je stavebníkom, a účastníkom a dotknutým orgánom sa doručuje stavebné povolenie bez prílohy. Jedno vyhotovenie projektu stavby sa uloží na stavebnom úrade ako súčasť jeho registratúry.

(2) Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sa oznamuje verejnou vyhláškou, ak sa týmto spôsobom oznamovalo začatie stavebného konania.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na stavby na obranu štátu a na projekt stavby  v častiach, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti.

§  141

Platnosť stavebného povolenia

- Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad v rozhodnutí neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Stavebné povolenie nestráca platnosť, ak sa v tejto lehote začalo so stavebnými prácami v súlade s podmienkami stavebného povolenia.

- Stavebné povolenie reklamnej stavby platí jeden rok odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil dlhší čas platnosti.

- Lehotu platnosti stavebného povolenia môže stavebný úrad  predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím. Odo dňa podania žiadosti do právoplatnosti rozhodnutia o nej lehota neplynie.

- V konaní o predĺženie platnosti stavebného povolenia a stavebného súhlasu podľa odseku 5 nie je potrebné záväzné stanovisko obce.

§ 142

Konanie o povolenie terénnych úprav

Na konanie o povolení terénnych úprav sa primerane vzťahujú ustanovenia o žiadosti o stavebné povolenie, o stavebnom konaní a o stavebnom povolení.

§ 143

Konanie o povolenie zmeny nedokončenej stavby

- Ak ďalej nie je ustanovené inak, na konanie o povolenie zmeny nedokončenej stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia o  žiadosti o stavebné povolenie, o stavebnom konaní a o stavebnom povolení.

- Príslušným správnym orgánom je stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie.

- Účastníkmi sú osoby, ktoré boli účastníkmi v stavebnom konaní a ich právni nástupcovia; to neplatí, ak sa navrhovaná zmena stavby priamo netýka ich práv a oprávnených záujmov.

- Žiadosť stavebníka o povolenie zmeny stavby obsahuje náležitosti v rozsahu, v akom sú potrebné na povolenie zmeny, a v prílohe kópiu overeného projektu stavby s vyznačenou  zmenou.

- Stavebný úrad preskúma žiadosť len v rozsahu, v akom sa navrhuje zmena. Stavebný úrad môže povoliť zmenu nedokončenej stavby, ak  je navrhovaná  zmena stavby v súlade so zastavovacími podmienkami.

- Stavebný úrad zmenu povolí, ak nezistil dôvod na zamietnutie žiadosti alebo na zastavenie konania.

- Zmenu nedokončenej stavby, ktorá je v súlade so zastavovacími podmienkami i s podmienkami dotknutých orgánov uvedených v stavebnom povolení a ktorá nezasahuje do práv a oprávnených záujmov účastníkov, môže stavebný úrad schváliť na základe žiadosti po kontrolnej prehliadke na stavbe bez rozhodnutia o povolení uskutočnenia zmeny stavby len zápisom do stavebného denníka alebo zápisom do záznamu o stavbe, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou,  a overí kópiu projektu stavby s vyznačenou zmenou podľa odseku 4.

- Rozhodnutím o zmene nedokončenej stavby sa pôvodné stavebné povolenie mení v časti, ktorá je predmetom konania  o zmene nedokončenej stavby.

§ 144

Ohlasovanie stavieb

- Ohlásenie stavby obsahuje základné údaje

  - o stavebníkovi, o pozemku, o ohlasovanej stavbe, jej zmene alebo zariadení, najmä o rozsahu a účele,

  - o spôsobe a čase uskutočnenia stavby,

  - o osobe, ktorá bude vykonávať stavebný dozor, ak sa stavba, jej zmena alebo zariadenie bude uskutočňovať svojpomocou,

  - o oprávnení na uskutočnenie stavby.

- Prílohou ohlásenia stavby je projektová dokumentácia ohlasovanej stavby alebo jej zmeny, z toho projekt ohlasovanej stavby alebo zmeny stavby v dvoch vyhotoveniach.  Prílohou ohlásenia zariadenia je situácia umiestnenia zariadenia na pozemku, na stavbe alebo na inom zariadení v dvoch vyhotoveniach.

- Ak sa na umiestnenie alebo prevádzku ohlasovanej stavby, jej zmeny alebo zariadenia vzťahuje príslušnosť dotknutých orgánov, ich záväzné stanoviská musia byť zohľadnené v projektovej dokumentácii alebo v situácii umiestnenia zariadenia a pripojené k ohláseniu.

- Ak sa má ohlasovaná stavba alebo zariadenie umiestniť na streche budovy, upevniť na obalovej konštrukcii na mieste viditeľnom z verejnej komunikácie alebo na priestranstve pred priečelím budovy, ktorá je architektonickým dielom chráneným autorským právom, ohlasovateľ musí preukázať aj súhlas autora architektonického diela) s ohlasovaným spôsobom umiestnenia alebo upevnenia; to neplatí, ak autor nežije alebo nie je známy, uplynul  čas autorskej ochrany diela, alebo ide o zariadenie a vedenia elektronickej komunikačnej siete, o anténu a zvody z nej alebo o bleskozvod.

- Ak ohlásenie nie je úplné alebo má iný nedostatok, pre ktorý nemožno posúdiť vhodnosť ohlasovanej stavby, stavebnej úpravy alebo zariadenia, stavebný úrad vyzve ohlasovateľa na doplnenie ohlásenia a určí mu primeranú lehotu. Márnym uplynutím lehoty sa ohlasovanie skončilo a stavebný úrad vráti ohlasovateľovi ohlásenie so všetkými prílohami.

- Ak má ohlásenie všetky potrebné náležitosti a ohlasovaná stavba alebo zmena je v súlade so zastavovacími podmienkami a súhlasmi podľa odsekov 4 a 5 a nie je v rozpore ani so záväznými stanoviskami dotknutých orgánov, stavebný úrad vydá stavebný súhlas do 15 dní odo dňa, keď je ohlásenie úplné. Prílohou stavebného súhlasu je overený projekt ohlasovanej stavby alebo jej zmeny alebo situácia umiestnenia zariadenia.

- Ak stavebný úrad neurčil dlhší čas platnosti stavebného súhlasu, stavebný súhlas platí dva roky odo dňa jeho doručenia ohlasovateľovi; stavebný súhlas na uskutočnenie reklamnej stavby, na osadenie stavebného výrobku, ktorý plní funkciu stavby, a na upevnenie reklamného zariadenia platí jeden rok.

- Ak ďalej nie je ustanovené inak, počas uskutočňovania stavby, na ktorú bol vydaný stavebný súhlas, možno uskutočniť zmenu nedokončenej stavby len na základe stavebného súhlasu so zmenou nedokončenej stavby.  Zmenu nedokončenej stavby treba ohlásiť rovnakým spôsobom a s dokumentmi, ktoré sa vzťahujú na zmenu nedokončenej stavby.

- Ak stavebný úrad zistí, že ohlasovanú stavbu alebo jej zmenu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia, vyzve ohlasovateľa, aby ohlásenie doplnil o náležitosti žiadosti o stavebné povolenie. Dňom doplnenia ohlásenia o náležitosti žiadosti o stavebné povolenie sa začalo stavebné konanie.

K o l a u d a č n é   k o n a n i e

§ 145

Účastníci

- Účastníkmi v kolaudačnom konaní sú stavebník, ako aj vlastník pozemku a vlastník kolaudovanej stavby, ak nie je stavebníkom.  Účastníkmi v kolaudačnom konaní, ktoré sa uskutočňuje po zmene dokončenej stavby alebo po stavebnej úprave, sú iba stavebník a vlastník dokončenej stavby, na ktorej bola vykonaná zmena stavby alebo stavebná úprava.

- Stavebný úrad na kolaudačné konanie prizve projektanta a zhotoviteľa stavby a ak stavebník uskutočňoval stavbu svojpomocou, aj osobu, ktorá vykonávala stavebný dozor.

- Stavebný úrad môže na kolaudačné konanie prizvať aj iné osoby, ak je to potrebné na zistenie skutočného technického a prevádzkového stavu stavby, na overenie vhodnosti stavebných výrobkov na zamýšľané použitie alebo na preskúmanie dokladov o spôsobe nadobudnutia stavebných výrobkov a zabezpečenia stavebných prác.

- Stavebný úrad môže s kolaudačným konaním spojiť konanie o zmene stavby pred dokončením, ak sa stavba podstatne neodchyľuje od overeného projektu stavby, podmienok stavebného povolenia a vykonávacieho projektu. Ak stavebný úrad spojí kolaudačné konanie s konaním o zmene stavby pred dokončením, účastníkmi konania sú aj tí účastníci stavebného konania, ktorých práva, právom chránené záujmy a plnenie uloženej povinnosti môžu byť zmenou stavby priamo dotknuté.

- Príslušným správnym orgánom je stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie.

§ 146

Návrh na začatie kolaudačného konania

(1) Návrh na začatie kolaudačného konania obsahuje

a) všeobecné náležitosti podania,

b) označenie stavby a miesta stavby,

c) predpokladaný termín úplného dokončenia stavby vrátane vypratania a zrušenia staveniska, odvozu odpadu a dokončenia úprav okolia stavby,

d) údaj o tom, či sa uskutočnila alebo sa má uskutočniť skúšobná prevádzka a čas jej trvania,

e) označenie stavebného povolenia, rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením, alebo rozhodnutia o umiestnení stavby, ak sa na stavbu nevyžadovalo stavebné povolenie.

- (2) Prílohou návrhu je

a) geodetická dokumentácia týkajúca sa vytýčenia priestorovej polohy stavby, protokol o kontrolnom meraní priestorovej polohy stavby a geometrický plán na aktualizáciu katastrálneho operátu,

b) protokol z prevádzkovej skúšky počas skúšobnej prevádzky, alebo vyhodnotenie komplexného preskúšania, ak sa uskutočnilo,

c) stavebná dokumentácia, energetický certifikát, ak ide o bytovú budovu podliehajúcu energetickej certifikácii,

d) doklady o vykonaných skúškach vzoriek stavebných výrobkov odobratých na stavbe,

e) výsledky uskutočnených meraniach a revízií vyhradených technických zariadení a doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,

f) geodetická časť dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.

§ 147

Kolaudačná obhliadka stavby

(1) Ak je návrh na začatie kolaudačného konania úplný, stavebný úrad upovedomí o začatí kolaudačného konania účastníkov a dotknuté orgány zo stavebného konania a prizvané osoby. Zároveň nariadi ústne pojednávanie spojené s kolaudačnou obhliadkou stavby tak, aby mali najmenej sedem pracovných dní na prípravu.

(2) V upovedomení o začatí kolaudačného konania stavebný úrad upozorní účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr  na ústnom pojednávaní spojenom s kolaudačnou obhliadkou stavby, inak na ne nemusí prihliadať.

- (3)  Stavebný úrad v rámci kolaudačnej obhliadky stavby zisťuje, či

- stavba  je  stavebne  dokončená a spôsobilá na užívanie v súlade s účelom, na ktorý je určená,

- stavba je uskutočnená podľa podmienok stavebného povolenia, overeného projektu stavby a vykonávacieho projektu, ak bol použitý na uskutočňovanie stavby,

- boli odstránené nedostatky zistené pri kontrolných prehliadkach počas uskutočňovania stavby,

- je zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, požiarna bezpečnosť a ochrana životného prostredia,

- sú funkčné technické systémy a iné technické a prevádzkové zariadenia stavby,

- stavba je pripojená na verejný vodovod a na verejnú elektrickú rozvodnú sieť a ak je v obci verejná kanalizácia, či je stavba na ňu pripojená,

- je zabezpečený prístup k stavbe z verejnej komunikácie,

- stavba vyhovuje požiadavkám na bezbariérový prístup, ak je určená na užívanie osobami so zdravotným postihnutím alebo ak ide o budovu, ktorú bude navštevovať verejnosť,

- je zabezpečená plynulá a bezpečná prevádzka vyhradených technických zariadení,

- sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych vplyvov stavby  a jej prevádzky na životné prostredie, alebo ich obmedzenie na prípustnú mieru.

(4) Ak stavebný úrad zistí, že stavba nie je spôsobilá na užívanie na určený účel z dôvodu, že je stavebne nedokončená, že má vážne kolaudačné nedostatky alebo že nevyhovuje požiadavkám podľa odseku 3, konanie preruší a vyzve navrhovateľa, aby v určenej primeranej lehote stavbu dokončil a odstránil kolaudačné nedostatky.

(5) Stavebný úrad preruší kolaudačné konanie, ak je potrebné uskutočniť skúšku stavebného výrobku z hľadiska jeho vhodnosti na zamýšľané použitie, uskutočniť skúšobnú prevádzku alebo preskúmať doklady o nadobudnutí stavebných výrobkov a zabezpečenia stavebných prác.

###### § 148

###### Kolaudačné rozhodnutie

(1) Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel a určujú sa podmienky užívania stavby.

(2) V podmienkach užívania stavby stavebný úrad  podľa druhu a účelu  stavby môže uložiť podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, odstránenie drobných nedostatkov skutočného zhotovenia stavby zistených pri kolaudačnej obhliadke, odstránenie odpadu a úpravu okolia stavby a určiť primeranú lehotu na ich odstránenie a na úpravu okolia stavby.

(3) Ak sa má stavba užívať ako prevádzkareň, kolaudačné rozhodnutie je zároveň osvedčením, že prevádzkareň je podľa dokladov o vykonaní predpísaných skúšok, meraní a revízií vyhradených technických zariadení a dokladov o technickej spôsobilosti prevádzkových zariadení spôsobilá na plynulú a bezpečnú prevádzku.

(4) Ak ide o nebytovú budovu, stavebný úrad určí v podmienkach podľa odseku 2 lehotu, do ktorej je stavebník povinný dodať stavebnému úradu energetický certifikát kolaudovanej budovy; táto lehota nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov.

§ 149

Predčasné užívanie stavby

(1)  Stavebný úrad môže v začatom kolaudačnom konaní na žiadosť stavebníka povoliť predčasné užívanie stavby ešte pred jej úplným dokončením, ak to neohrozí  dokončenie stavby a stavba vyhovuje základným požiadavkám na stavby, všeobecným  technickým požiadavkám na výstavbu vrátane požiadaviek na bezbariérový prístup.

(2) Stavebník pripojí ku žiadosti o povolenie podľa odseku 1 súhlas zhotoviteľa stavby s dohodnutými podmienkami predčasného užívania stavby.  Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou podmienky predčasného užívania stavby uvedie stavebník v žiadosti.

(3) Podmienky predčasného užívania stavebný úrad určí po prerokovaní s dotknutými orgánmi.

(4) Predčasné užívanie môže stavebný úrad povoliť najdlhšie na šesť mesiacov. Ak je to potrebné z prevádzkových dôvodov, stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka predčasné užívanie stavby primerane predĺžiť.

(5) Platnosť rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby zaniká uplynutím času, na ktoré bolo povolené, alebo rozhodnutím o zrušení predčasného užívania.

(6) Po skončení predčasného užívania stavby a vyhodnotení jeho vplyvu na spôsobilosť stavby na trvalé užívanie, stavebný úrad dokončí kolaudačné konanie.

- K o n a n i e  o  z m e n e  v  u ž í v a n í  s t a v b y

§ 150

Návrh na začatie konania

- Navrhovateľom je vlastník stavby.

- Návrh na začatie konania obsahuje

- všeobecné náležitosti podania,

- údaj o doterajšom spôsobe užívania stavby a navrhovanú zmenu v užívaní stavby,

- označenie kolaudačného rozhodnutia,

- údaj, či sa navrhovaná zmena v užívaní stavby priamo týka aj iných osôb; to neplatí, ak ide o nájomcov bytov a nebytových priestorov,

- údaj o tom, či zmena v užívaní stavby vyžaduje stavebné úpravy alebo výmenu technických zariadení.

- Prílohou návrhu na začatie konania sú

- záväzné stanoviská dotknutých orgánov,

- projektová dokumentácia stavebných úprav, z toho projekt zmeny stavby v dvoch vyhotoveniach, ak so zmenou v užívaní sú spojené aj stavebné úpravy,

- záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov, ak zmena v užívaní stavby podlieha hodnoteniu vplyvu.

§ 151

Povolenie zmeny v užívaní stavby

- Stavebný úrad upovedomí o začatí konania o zmenu v užívaní stavby vlastníkov susedných stavieb a dotknuté orgány do siedmich dní odo dňa, keď je návrh na začatie konania úplný, a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou.

- Stavebný úrad zmenu v užívaní povolí, ak nie je v rozpore so základnými požiadavkami na stavby, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu a netýka sa iných osôb, alebo vplyv zmeny v užívaní nemá priamy účinok na ich práva alebo právom chránené povinnosti. Prílohou rozhodnutia o povolení zmeny v užívaní stavby je vyhotovenie projektu zmeny stavby overený stavebným úradom, ak súčasťou zmeny v užívaní boli potrebné aj stavebné úpravy.

- Ak so zmenou v užívaní stavby je potrebné uskutočniť aj zmenu stavby, stavebný úrad môže rozhodnúť o oboch zmenách jedným rozhodnutím.

- Stavebný úrad nemôže povoliť zmenu v užívaní stavby, ak je zmena v nesúlade s regulatívmi územnoplánovacej dokumentácie alebo nová prevádzka ohrozuje okolie stavby.

- K o n a n i e  o  o d s t r á n e n i e  s t a v b y

§ 152

Návrh na začatie konania

- Navrhovateľom je vlastník stavby.

- Návrh na začatie konania obsahuje

- všeobecné náležitosti podania,

- údaje o stavbe a mieste stavby,

- dôvod odstránenia stavby,

- údaje o možnom ohrození okolia stavby, najmä susedných stavieb,

- údaj o osobách, ktorých sa odstránenie stavby môže priamo dotknúť na ich právach alebo právom chránených záujmoch alebo znemožniť plniť uloženú povinnosť; to neplatí, ak ide o nájomcov bytov, nebytových priestorov a pozemkov,

- údaj o čase a spôsobe odstránenia stavby a o naložení so stavebným odpadom,

- údaj o tom, či sa stavba bude odstraňovať dodávateľsky alebo svojpomocou,

- údaj o osobe, ktorá bude vykonávať stavebný dozor, ak sa stavba bude odstraňovať svojpomocou.

- Ustanovenia odseku 2 sa primerane vzťahujú aj na návrh na odstránenie zariadenia.

§ 153

Priebeh konania

- Stavebný úrad upovedomí o návrhu na začatie konania do siedmich dní odo dňa, keď je návrh na začatie konania úplný,

- osoby, ktorých práva môžu byť odstránením stavby priamo dotknuté, a

- dotknuté orgány.

- Stavebný úrad zverejní návrh na začatie konania na úradnej tabuli a na webovom sídle najmenej na 15 dní. Ak je to vhodné, upovedomí o návrhu na začatie konania aj verejnosť v blízkosti stavby, ktorá sa má odstrániť, spolu s výzvou na podanie návrhov, pripomienok a námietok a s uvedením miesta a lehoty na ich uplatnenie.

- Po uplynutí lehoty na uplatnenie pripomienok a návrhov stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou.

- Stavebný úrad povolí odstrániť stavbu

a) na návrh vlastníka stavby rozhodnutím, ak ide o stavbu, na ktorej uskutočnenie sa vyžaduje stavebné povolenie,

b) na základe ohlásenia vlastníka stavby alebo zariadenia stavebným súhlasom, ak ide o stavbu,  na ktorej uskutočnenie postačuje stavebný súhlas.

- Ak sa má na mieste odstraňovanej stavby nadväzne uskutočniť novostavba,  ktorá vyžaduje stavebné povolenie, možno povolenie alebo súhlas na odstránenie stavby zahrnúť do stavebného povolenia. Ak sa má na mieste odstraňovanej stavby nadväzne uskutočniť novostavba, na ktorú postačuje stavebný súhlas,  možno ohlásenie odstránenia stavby spojiť s ohlásením novej stavby a vydať jeden stavebný súhlas.

- Ak sa v konaní preukáže, že odstránenie stavby nemá priamy vplyv na práva iných osôb, ani na životné prostredie a miesto stavby po odstránení stavby vyhovuje regulatívom územnoplánovacej dokumentácie, stavebný úrad povolí odstránenie stavby. V rozhodnutí o povolení odstrániť stavbu určí podmienky odstránenia stavby, zabezpečenia susedných stavieb, naloženie so stavebným odpadom a spôsob úpravy miesta stavby po jej odstránení.

- Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa vzťahuje aj na konanie o odstránenie zariadenia. Ústne pojednávanie sa uskutoční len s osobami, ktoré môžu byť odstránením zariadenia priamo dotknuté. V ostatných prípadoch stavebný úrad rozhodne len na základe návrhu na začatie konania.

K o n a n i e   o   n e p o v o l e n e j   s t a v b e

§ 154

Začatie konania

(1) Konanie o nepovolenej stavbe sa začína z vlastného podnetu stavebného úradu bezodkladne po oznámení vykonaného štátneho stavebného dohľadu, ktorým sa zistilo, že uskutočňovaná stavba, zmena stavby alebo umiestňovanie zariadenia je nepovolenou stavbou podľa § 70 ods. 1 až 3.

- Účastníkom je

- stavebník nepovolenej stavby,

- vlastník pozemku alebo stavby, na ktorom  je nepovolená stavba, ak sám nie je stavebníkom.

- Ak stavebník nepovolenej stavby nie je známy, stavebný úrad mu ustanoví opatrovníka. Za opatrovníka ustanoví vlastníka pozemku alebo stavby, na ktorom je nepovolená stavba. Ak taká osoba nie je známa alebo ustanovenie za opatrovníka odmietne, stavebný úrad ustanoví opatrovníkom zamestnanca obce. Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka stavebný úrad oznámi verejnou vyhláškou a opatrovníkovi do vlastných rúk.

- Ak ide o konanie o odstránenie nepovolenej reklamnej stavby v zastavanom území, ktorá je predmetom záujmu verejnosti, je účastníkom aj záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb zapísané v registri podľa § 101, ak podalo ohlásenie odstránenia reklamnej stavby podľa § 156 ods. 2 alebo ak sa prihlásilo do konania v lehote sedem pracovných dní odo dňa upovedomenia o začatí konania podľa § 115.

§ 155

Priebeh konania

- Ak ide o nepovolenú stavbu podľa § 70 ods. 1 a 2, stavebný úrad je povinný bezodkladne nariadiť stavebníkovi odstránenie nepovolenej stavby alebo jej časti. V rozhodnutí stavebný úrad určí okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia

- primeranú lehotu na odstránenie stavby,

- podmienky, ktoré je potrebné dodržať pri odstraňovaní stavby, najmä vzhľadom na okolité stavby a verejný priestor, odvoz odpadu z odstraňovanej stavby a uvedenie miesta stavby do pôvodného stavu,

- výšku kaucie pre prípad neodstránenia stavby v určenej lehote na finančné zabezpečenie náhradného výkonu.

- Stavebník je povinný bezodkladne stavbu odstrániť na vlastné náklady a do odstránenia nepovolenej stavby alebo jej časti uzavrieť stavenisko a zabezpečiť stráženie stavby a staveniska pred vstupom cudzích osôb.

- Ak stavebník v určenej lehote neodstráni nepovolenú stavbu alebo jej časť, stavebný úrad uskutoční výkon rozhodnutia alebo podá návrh na uskutočnenie exekúcie exekútorom.

- Na účely odstránenia nepovolenej stavby majú prístup na pozemok a na nepovolenú stavbu

- zamestnanec orgánu uskutočňujúceho výkon rozhodnutia a exekútor pri súdnej exekúcii,

- osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru,

- kontrolný statik,

- osoby vykonávajúce práce a výkony odstraňovania nepovolenej stavby a odstraňovania odpadu z nej.

- Ak ide o nepovolenú stavbu podľa § 70 ods. 3, stavebný úrad je povinný bezodkladne nariadiť zastavenie stavebných prác a vyzvať stavebníka, aby preukázal dôvody, prečo začal s uskutočňovaním stavby pred nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia. Ak  dôvodom nie je ohrozenie spôsobené prírodnými vplyvmi, omeškaním súvisiacej alebo nadväzujúcej stavby alebo znehodnotenie nedokončenej stavby poveternostnými vplyvmi a uskutočnené práce sú v súlade so stavebným povolením, stavebný úrad môže rozhodnúť o uložení sankcie za predčasné uskutočnenie stavby a povoliť pokračovať v stavebných prácach; to neplatí, ak predčasným uskutočňovaním stavby došlo k podstatnému nesúladu stavby alebo jej časti s podmienkami stavebného povolenia. Ak sa predčasne uskutočnenými stavebnými prácami dostala stavba alebo jej časť do podstatného rozporu so stavebným povolením, stavebný úrad postupuje v rozsahu odchýlky podľa odsekov 1 až 4.  Podstatným rozporom sa rozumie taká zmena stavby, ktorá vyžaduje stavebné povolenie alebo stavebný súhlas.

- Ak ide o nepovolenú zmenu dokončenej stavby podľa § 15 ods. 3 písm. c) a zmenu nemožno zo stavebnotechnických dôvodov odstrániť, stavebný úrad nariadi bezodkladné zastavenie stavebných prác, uloží sankciu a vyzve stavebníka, aby v určenej lehote návrh na začatie konania o povolenie zmeny stavby, a to aj vtedy,  ak ide o zmenu alebo stavebné práce, na ktoré postačuje stavebný súhlas; náležitosťou  návrhu  je doklad o uhradení pokuty.

- Na zabezpečenie zastavenia stavebných prác  môže stavebný úrad zhotoviteľovi stavby, ktorý aj po právoplatnosti rozhodnutia o zastavení stavebných prác pokračuje v stavebných prácach, zakázať prístup na stavbu, môže dať na náklady zhotoviteľa stavby uzavrieť, uzamknúť a strážiť strážnou službou stavebné výrobky uložené na stavenisku, zadržať a uschovať alebo uskladniť stavebné mechanizmy na stavenisku, a môže dať podnet živnostenskému úradu na odňatie oprávnenia na živnostenské podnikanie.

- Rozhodnutie o nariadení odstránenia nepovolenej stavby alebo jej časti sa oznamuje účastníkom doručením do vlastných rúk a zároveň sa zverejní na úradnej tabuli a na webovom sídle stavebného úradu.

§ 156

Odstraňovanie nepovolenej reklamnej stavby

(1) Ak stavebník neodstránil nepovolenú reklamnú stavbu v lehote určenej stavebným úradom na odstránenie nepovolenej reklamnej stavby, stavebný úrad nariadi záujmovému združeniu, aby ju na náklady stavebníka odstránilo, ak je účastníkom konania podľa § 154 ods. 3.

(2) Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie reklamnej stavby, ktorá je  postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez stavebného súhlasu alebo v rozpore s ním, ak ohlásenie odstránenia stavby podal

a)  jej vlastník,

b) vlastník pozemku, na ktorom je umiestnená,

c) vlastník stavby, na ktorej je umiestnená alebo upevnená,

d) ten, v koho prospech viazne na pozemku alebo stavbe vecné bremeno, alebo

e) záujmové združenie.

- Ak vlastník reklamnej stavby nie je známy, stavebný úrad vydá osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia stavby podľa odseku 3 súhlas s odstránením reklamnej stavby do 30 dní odo dňa podania ohlásenia.

- Ak vlastník reklamnej stavby je známy, stavebný úrad ho vyzve, aby do 15 dní odo dňa doručenia výzvy preukázal, že mal oprávnenie na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku alebo na stavbe, kde je umiestnená, a že je zhotovená v súlade s podmienkami podľa tohto zákona. Ak vlastník reklamnej stavby v určenej lehote nepreukázal, že mal oprávnenie na uskutočnenie reklamnej stavby, stavebný úrad do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty vydá súhlas s odstránením reklamnej stavby osobe podľa odseku 3 písm. b) až e), ktorá ohlásila odstránenie reklamnej stavby. Osoba, ktorej bol vydaný súhlas, je oprávnená po jeho doručení reklamnú stavbu odstrániť na náklady vlastníka reklamnej stavby.

- Povolenie stavebného úradu ani súhlas s odstránením reklamnej stavby sa nevyžaduje na odstránenie dočasnej reklamnej stavby, ktorej čas trvania uplynul.

K o n a n i e  o  o p a t r e n i a ch  v o   v e r e j n o m  z á u j m e

§ 157

Začatie konania

- Konanie o opatreniach nariadených z dôvodu ochrany verejného záujmu sa začína z vlastného podnetu stavebného úradu bezodkladne po oznámení výsledku vykonaného štátneho stavebného dohľadu.

- Účastníkom je vlastník stavby, ak obsahom nariadenia je povinnosť

- uskutočniť na práce na stavbe,

- obstarať kontrolnú statickú prehliadku nosných konštrukcií stavby, pri ktorej je podozrenie na statickú nestabilitu  alebo je viditeľné opotrebenie nosných konštrukcií stavby,

- vypratať stavbu,

- odstrániť stavbu.

- Účastníkom je vlastník pozemku, ak obsahom nariadenia je povinnosť uskutočniť na vlastné náklady neodkladné úpravy na pozemku, najmä odvoz stavebného odpadu, terénne úpravy na zabezpečenie odtoku vôd, alebo odstránenie stavby.

- Ak obsahom nariadenia je odstránenie stavby, účastníkmi sú stavebník a zhotoviteľ stavby.

§ 158

Priebeh konania

- Stavebný úrad predvolá účastníka na ústne pojednávanie, spravidla spojené s miestnou obhliadkou, aby s ním prejednal výsledky štátneho stavebného dohľadu, vypočul jeho stanovisko a preveril vecné, finančné a technické možnosti uskutočnenia opatrení vo verejnom záujme. Na ústne pojednávanie môže predvolať aj iné osoby, ak je to potrebné na uskutočnenie opatrení vo verejnom záujme.

- Podkladom na rozhodnutie sú získané poznatky a zistenia zo štátneho stavebného dohľadu, stanovisko účastníka a stanoviská iných osôb, ktoré stavebný úrad prizval do konania alebo ktoré podali stanovisko mimo ústneho pojednávania.

- Stavebný úrad v rozhodnutí okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia určí rozsah požadovaných úprav, spôsob ich odstránenia a lehotu na ich uskutočnenie. Lehota musí byť primeraná závažnosti nedostatkov, ktoré treba nariadením odstrániť.

- Ak sa na uskutočnenie nevyhnutnej úpravy vyžaduje projektová dokumentácia alebo iné podklady, stavebný úrad uloží vlastníkovi stavby alebo stavebného pozemku ich predloženie v určenom rozsahu a lehote. Ak  vlastník stavby nesplnení uloženú povinnosť, môže stavebný úrad obstarať potrebnú dokumentáciu alebo podklady na náklady povinného. Po ich zabezpečení stavebný úrad nariadi náhradné vykonanie nevyhnutných úprav a určí podmienky a lehotu na ich uskutočnenie. Na uskutočnenie náhradného plnenia obstará projektanta s oprávnením.

- Ak sa na uskutočnenie nevyhnutnej úpravy nevyžaduje projektová dokumentácia ani iné podklady, uloží stavebný úrad vlastníkovi stavby alebo stavebného pozemku povinnosť uskutočniť úpravy a určí rozsah, spôsob, podmienky a primeranú lehotu na ich uskutočnenie.

- Rozhodnutie o nariadení vypratať stavbu možno pri bezprostrednom ohrození zrútenia stavby oznámiť ústne; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia sa musí bezodkladne doručiť.

- Stavbu alebo jej časť, na ktorej boli nariadené nevyhnutné stavebné úpravy, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia; to neplatí, ak stavebný úrad od kolaudácie upustil.

- Odvolanie proti rozhodnutiu o nariadení zabezpečovacích a proti rozhodnutiu o nariadení vypratať stavbu prác nemá odkladný účinok.

- Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane použijú, ak sa zabezpečovacie práce nariaďujú  na terénne úpravy.

- PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 159

Splnomocňovacie ustanovenie

(1) Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti

- o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti,

- o registroch územného plánovania a  o spôsobe vedenia registrov územného plánovania v informačnom systéme, o prístupových právach a o spôsobe a rozsahu sprístupňovania údajov,

- o obsahu územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a postupe ich obstarávania a schvaľovania,

- o obsahu územnotechnických požiadaviek na využitie územia vrátane bezbariérového využitia územia,

- o obsahu základných požiadaviek na stavby,

- o náležitostiach jednotlivých druhov podaní účastníkov konaní a rozhodnutí stavebného úradu,

- o obsahu a forme projektovej dokumentácie,

- o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a  požiadavkách na bezbariérový prístup,

- o obsahu a forme zabezpečenia odbornej spôsobilosti na výkon práce v stavebnom úrade,

- o organizácii činnosti stavebného úradu a kvalifikačných požiadavkách na prácu v stavebnom úrade,

- o obsahu stavebných úprav a udržiavacích prác,

- o forme a obsahu označenia stavby na stavenisku,

- o obsahu a forme stavebného denníka a záznamu o stavbe, vrátane možnosti ich  elektronického vedenia.

- Vláda ustanoví nariadením

a) zoznam stavebných obvodov, sídiel stavebných úradov a obcí patriacich do stavebných obvodov,

b) zoznam obcí, na ktorých území je urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov.

- Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o geodetických prácach vo výstavbe a o geodetickej dokumentácii.

- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví druhy a formy umeleckých diel v stavbe a akú časť investičných prostriedkov z verejného rozpočtu je stavebník povinný vyčleniť na obstaranie a umiestnenie umeleckého diela v stavbe.

§ 160

Oprávnenie na uskutočnenie stavby

- Oprávnením na uskutočnenie stavby sa na účely tohto zákona rozumie

- vlastnícke právo,

- oprávnenie vyplývajúce z vecného bremena podľa § 151o Občianskeho zákonníka,

- oprávnenie zo záväzkového vzťahu s vlastníkom pozemku alebo stavby.

- Oprávnenia podľa odseku 1 písm. a) a b), okrem vecných bremien, ktoré vznikli zo zákona,  sa v konaní podľa tohto zákona preukazujú výpisom z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností; to neplatí, ak má správny orgán elektronický prístup do portálu katastra nehnuteľností.

- Oprávnenie vyplývajúce zo záväzkového vzťahu stavebník v konaní podľa tohto zákona preukazuje zmluvou s vlastníkom pozemku alebo stavby, v ktorej je uvedený súhlas s uskutočnením stavby, zmeny stavby alebo stavebnej úpravy. Vlastník potvrdí pravosť zmluvy ústne do zápisnice správneho orgánu alebo osvedčením podpisu na zmluve; to neplatí, ak zmluvu vyhotovil notár alebo advokát.

§ 161

Verejné obstarávanie

Pri výbere koncesionára alebo zhotoviteľa stavby financovanej z verejného rozpočtu a na výber osôb na vyhradené činnosti sa postupuje podľa všeobecných predpisov o verejnom obstarávaní.

§ 162

Overovanie

- Stavebný úrad overí projekt vyznačením spisového čísla povoľovacieho konania, podpisom oprávnenej osoby a odtlačkom úradnej pečiatky na vyhotovení projektu, ktoré je prílohou rozhodnutia alebo stavebného súhlasu pre stavebníka.

- Projektant stavebnej časti alebo generálny projektant, ak bol ustanovený, overí projektovú dokumentáciu  uvedením svojho obchodného mena a odtlačkom pečiatky vydanej komorou. Projektant čiastkového projektu overí len časť projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil, svojím obchodným menom a odtlačkom pečiatky vydanej komorou.

- Ak ide o kvalifikovanú osobu alebo o osobu s osvedčením Slovenskej komory stavebných inžinierov o odbornej spôsobilosti na projektovanie, preukazuje sa dokladom o kvalifikácii alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti.

- P r e ch o d n é  u s t a n o v e n i a

§ 163

- Právne vzťahy a z nich vyplývajúce práva a povinnosti osôb založené podľa doterajších predpisov zostávajú zachované.

- Lehoty, ktorých plynutie začalo podľa doterajších predpisov, plynú naďalej až do ich uplynutia.

- Konania začaté podľa doterajších predpisov, ktoré neboli skončené rozhodnutím vo veci, ktoré sa stalo právoplatným do 31. decembra 2014,

- sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak už bolo vydané a oznámené prvostupňové rozhodnutie, ostatné začaté konania sa dokončia podľa tohto zákona,

- stavebný úrad zastaví, ak ide konanie o chránenej časti krajiny a konanie o stavebnej uzávere.

- Stavebný úrad môže pozemok učiť za stavebný pozemok rozhodnutím o umiestnení stavby alebo rozhodnutím o využití územia v obciach

  - podľa odseku 9 do 31. decembra 2021,

  - podľa odseku 10 do 31.decembra 2024,

  - podľa odseku 11 do 31.decembra 2031.

(5) Územnoplánovacia dokumentácia schválená do 30. júna 2015 je územnoplánovacou dokumentáciou podľa tohto zákona. Obstarávatelia sú povinní jej obsah zosúladiť s týmto zákonom do 31. decembra 2019; inak stráca záväznosť od 1. januára 2020.

- Územnoplánovacia dokumentácia obstaraná, ale neschválená do 30. júna 2015 sa upraví a schváli podľa tohto zákona. Rozpracovaná etapa obstarávania územnoplánovacej dokumentácie sa dokončí podľa predpisu platného v čase začatia etapy.

- Odborne spôsobilé osoby zapísané do registra odborne spôsobilých osôb do 30. júna 2015 sa považujú za odborne spôsobilé osoby podľa tohto zákona, ak od skúšky neuplynulo 10 rokov.

- Osobitný kvalifikačný predpoklad získaný do 30. júna 2015 sa považuje za osobitný kvalifikačný predpoklad podľa tohto zákona. Ak od skúšky do 1. júla 2015 uplynulo viac ako osem rokov, osobitný kvalifikačný predpoklad treba obnoviť doplňujúcou odbornou prípravou a skúškou do 30. júna 2017.

- Obce s počtom obyvateľov nad 1 000, ktoré nemajú územný plán, a obce, na ktorých území v zastavanej časti je urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov sú povinné obstarať a schváliť územný plán obce do 31. decembra 2021. Dôvod na vyvlastnenie podľa § 48 ods. 2 možno použiť do štyroch rokov po roku, v ktorom bol schválený územný plán obce, najneskôr do 31. decembra 2025.

- Obce s počtom obyvateľov menej ako 1 000 a viac ako 500 sú povinné obstarať a schváliť územný plán obce do 31. decembra 2028. Obce s počtom obyvateľov menším ako 500 sú povinné obstarať a schváliť územný plán obce do 31. decembra 2035. Počet obyvateľov obce vyplýva z údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho roku.

- Obce s počtom obyvateľov nad 1 000 a obce, na ktorých území sa nachádza urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov, sú povinné obstarať územnotechnické podklady podľa tohto zákona do 31. decembra 2017 a vyššie územné celky do 31. decembra 2018.

- Obce s počtom obyvateľov menej ako 1 000 a viac ako 500, ktoré nemajú územný plán obce, sú povinné obstarať územnotechnické podklady podľa tohto zákona do 31. decembra 2024; obce s počtom obyvateľov menej ako 500, ktoré nemajú územný plán obce, sú povinné obstarať územnotechnické podklady podľa tohto zákona do 31.decembra  2031.

- Zadanie urbanistickej štúdie, územného generelu a územnej prognózy rozpracované pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za zadanie územnoplánovacej štúdie. Územnoplánovacie podklady obstarané  a rozpracované pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za územnoplánovaciu štúdiu podľa tohto zákona.

- Dotknutý orgán štátnej správy, vlastník stavby dopravnej infraštruktúry a vlastník stavby inžinierskej siete poskytnú obciam s počtom obyvateľov nad 1 000 a obciam, na ktorých území sa nachádza urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov, údaje o území na účely územnotechnických podkladov do 30. júna 2016.

- Dotknutý orgán štátnej správy, vlastník stavby dopravnej infraštruktúry a vlastník stavby inžinierskej siete poskytnú obciam s počtom obyvateľov  menej ako 1 000 a viac ako 500 údaje o území na účely územnotechnických podkladov do 30. júna 2022 a obciam s počtom obyvateľov menším ako 500 do 30. júna 2030. Ak obec obstaráva územnotechnické podklady skôr, poskytnú jej údaje do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.

- Do začatia prevádzkovania informačného systému podľa tohto zákona sa prevádzkujú informačné systémy a sústavy informácií podľa doterajších predpisov.

- Podnikateľské oprávnenia zhotoviteľov stavieb podľa doterajších predpisov platia do 31. decembra 2016. Od 1. januára 2017 môže byť zhotoviteľom stavby podľa tohto zákona len osoba, ktorá má podnikateľské oprávnenie na základe viazanej živnosti.

- Osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon stavebného dozoru sú oprávnené vykonávať stavebný dozor na vyhradených stavbách do 31. decembra 2015. Osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho sú oprávnené vykonávať činnosť stavbyvedúceho aj na vyhradených stavbách do 31. decembra 2015.

- Slovenská stavebná inšpekcia zriadená podľa doterajších predpisov je Slovenskou stavebnou inšpekciou podľa tohto zákona.

§ 164

(1) Ak sa v osobitných predpisoch používajú slová „územné konanie“, rozumie sa tým podľa predmetu konania konanie o umiestnenie stavby, alebo konanie o zmene využívania pozemkov.

(2) Ak sa v osobitných predpisoch používajú slová „územné rozhodnutie“, rozumie sa tým podľa obsahu rozhodnutia rozhodnutie o umiestnení stavby, alebo rozhodnutie o zmene využívania pozemkov.

§ 165

- Stavebník nepovolenej stavby, ktorá sa začala uskutočňovať alebo bola zhotovená pred 1. júlom 2015, môže do 30. júna 2016 podať žiadosť o dodatočné povolenie nepovolenej stavby. Ak ide o obec, na ktorej území v zastavanom území sa nachádza urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov, lehota podľa prvej vety začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol schválený územný plán obce.

- Ak ďalej nie je uvedené inak, na konanie o dodatočnom povolení nepovolenej stavby sa vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní, a to aj vtedy, ak ide o stavbu alebo stavebnú úpravu, na ktorú podľa tohto zákona postačuje stavebný súhlas.

- Ak ide o nedokončenú stavbu, počas konania o dodatočnom povolení nepovolenej stavby zostávajú stavebné práce prerušené, ak stavebný úrad neurčil inak. Stavebný úrad môže umožniť len dokončenie rozrobenej časti nepovolenej stavby, ktorých nedokončenie by spôsobilo neprimeranú škodu, znemožnilo budúce dokončenie stavby alebo ohrozilo bezpečnosť voči okoliu stavby.

- Nepovolenú stavbu a nepovolenú zmenu stavby môže stavebný úrad povoliť len vtedy, ak stavebník preukáže, že

- je na pozemku, ktorý je stavebným pozemkom,

- je na pozemku, ku ktorému má oprávnenie na uskutočnenie stavby,

- stavebné úpravy sú na stavbe, ku ktorej má oprávnenie na uskutočnenie stavby,

- stavba nie je v rozpore so zastavovacími podmienkami ani s regulatívmi územnoplánovacej dokumentácie,

- stavba je podľa projektu stavby v súlade so základnými požiadavkami na stavby a so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu,

- stavbu možno pripojiť na verejnú komunikáciu a na inžinierske siete s dostatočnou kapacitou bez ohrozenia odberu iných užívateľov; to neplatí, ak ide o stavbu elektronickej komunikačnej siete alebo o stavbu, ktorej užívanie nevyžaduje prístup z verejnej komunikácie,

- stavba je v súlade s osobitnými požiadavkami na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ak ide o stavbu aspoň sčasti určenú pre takéto osoby alebo o stavbu prístupnú verejnosti,

- záväzné stanoviská dotknutých orgánov nevylučujú dodatočné povolenie,

- stavba je podľa záverečného stanoviska orgánu posudzovania vplyvov prípustná,

- stavba na základe vyhodnotenia stanovísk iných účastníkov priamo neznemožňuje, podstatne nesťažuje ani nad rozumnú mieru neobmedzuje ich verejné subjektívne práva, právom chránené záujmy a plnenie uložených povinností.

- Vlastníci stavieb inžinierskych sietí môžu obnoviť dodávku vody a energií na stavbu až odo dňa právoplatnosti dodatočného stavebného povolenia. Kópia výrokovej časti a určených podmienok dodatočného stavebného povolenia s vyznačenou právoplatnosťou je súčasťou zmluvy o dodávke vody a energii na stavbu.

- Ak v konaní o dodatočnom povolení stavby nebolo možné dodatočne povoliť nepovolenú stavbu a stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietol, postupuje sa podľa ustanovení o odstraňovaní nepovolenej stavby.

- Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj vtedy, keď stavebník v určenej lehote nesplnil podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.

§ 166

- Informačné, reklamné a propagačné zariadenia umiestnené podľa doterajších predpisov sú reklamnými stavbami podľa tohto zákona. Vlastník takéhoto zariadenia je povinný označiť ho ako reklamnú stavbu podľa § 78 ods. 3 písm. a) do 31. decembra 2016.

- Vlastník veci, ktorá je podľa tohto zákona reklamnou stavbou, ale sa na ňu nevzťahuje odsek 1, je povinný ohlásiť umiestnenú reklamnú stavbu stavebnému úradu do 31. decembra 2016.

- Ak vlastník reklamnej stavby v ohlásení podľa odseku 2 preukáže, že umiestnená reklamná stavba nie je v rozpore s verejným záujmom, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, na ktorej je umiestnená, alebo že má oprávnenie na uskutočnenie stavby, stavebný úrad vydá stavebný súhlas.

- Ak vlastník veci neoznačí zariadenia podľa odseku 1, neohlási umiestnenú reklamnú stavbu podľa odseku 2 alebo v ohlásení nepreukáže splnenie požiadaviek podľa odseku 3, ide o nepovolenú reklamnú stavbu. Na jej odstránenie sa vzťahuje § 154.

§ 167

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z., zákona  229/1997 Z.z., zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 417/2003 Z.z. , zákona č. 608/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 290/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 540/2008 Z.z., zákona č. 66/2009 Z.z., zákona 513/2009 Z.z., zákona č. 118/2010 Z.z., zákona č. 145/2010 Z.z., zákona č. 547/2010 Z.z., zákona č. 408/2011 Z.z., zákona č. 300/2012 Z.z., zákona č. 345/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z. a zákona č. 219/2013 Z.z.

- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj, v znení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2001 Z.z.

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 188/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj,

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 436/2000 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti, v znení vyhlášky č. 600/2002 Z.z.

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

- Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z.z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu pre zabezpečenie činnosti stavebného úradu.

- Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z.z., zákona č. 58/1997 Z.z., zákona č.395/1998 Z.z., zákona č. 343/1999 Z.z., zákona č.388/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 439/2001 Z.z., zákona č. 524/2003 Z.z., zákona č. 534/2003 Z.z., zákona č. 639/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 25/2007 Z.z., zákona č. 275/2007 Z.z., zákona č. 664/2007 Z.z., zákona č. 86/2008 Z.z., zákona č. 8/2009 Z.z., zákona č. 70/2009 Z.z., zákona č. 60/2010 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 249/2011 Z.z., zákona č. 317/2012 Z.z., zákona č. 345/2012, zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 368/2013 Z.z. a zákona č. 388/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2

Plánovanie, príprava a  výstavba pozemných komunikácií

(1) Plánovanie, príprava a výstavba pozemných komunikácií sa uskutočňuje v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, s hlavnými smermi a zásadami dopravnej politiky, s koncepciou rozvoja cestnej siete a dopravno-inžinierskou dokumentáciou, pričom musí byť preukázaná ekonomická efektívnosť1) plánovanej výstavby ciest a uplatnené princípy zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ochrany životného prostredia. Dopravno-inžinierska dokumentácia je odvetvová dokumentácia, ktorá obsahuje územný a priestorový dosah zámerov v oblasti dopravnej infraštruktúry a je podkladom pre územné plánovanie1a).

(2) Navrhovanie, príprava a výstavba pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov, slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre pozemné komunikácie.

(3) Plánovanie, príprava a výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy sa uskutočňuje v súlade s odsekmi 1 a 2 na základe programov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy schválených vládou Slovenskej republiky. Programy diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy zabezpečuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Na schvaľovanie podľa tohto odseku sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní1b).

(4) Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest II. a III. triedy vo vlastníctve samosprávneho kraja zabezpečuje samosprávny kraj v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva. Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve obcí a miestnych komunikácií zabezpečujú obce; pri účelových komunikáciách ich zabezpečujú vlastníci a iné oprávnené osoby po prerokovaní s obcou. Plánovanie, prípravu a výstavbu prejazdných úsekov pozemných komunikácií cez colný priechod zabezpečujú orgány finančnej správy v rámci svojej pôsobnosti v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a ministerstvom. Na schvaľovanie podľa tohto odseku sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

(5) Plánovanie, príprava a výstavba pozemných komunikácií cez štátne hranice sa uskutočňuje na základe uzavretia medzinárodnej zmluvy s dotknutým štátom.

(6) Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je uvedený v prílohe č. 2.

(7) Podrobnosti o obsahu dopravno-inžinierskej dokumentácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 1b znejú:

1) § 10 ods. 7 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z..

a) §  23 ods. 4 zákona č. ...../2014 Z.z.. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon).

1b) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

2. V § 3a sa za odsek 4 vkladá odsek 5, ktorý znie:

„(5) Príslušným vzdelaním zamestnanca špeciálneho stavebného úradu je vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa právnické, stavebného alebo iného technického zamerania a najmenej dva roky praxe vo verejnej správe v oblasti výstavby.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

3. V § 3b odsek 4 znie:

„(4) Na povolenie cestného správneho orgánu podľa odseku 1 a na vydanie záväzného stanoviska podľa odseku 3 je potrebný predchádzajúci súhlas vlastníka alebo správcu dotknutých pozemných komunikácií a zároveň na povolenie cestného správneho orgánu podľa odseku 1 je potrebný predchádzajúci súhlas dopravného inšpektorátu; ak ide o diaľnice a rýchlostné cesty, predchádzajúci súhlas Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“.

4. V § 3c sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:

„(3) Na výkon štátneho odborného dozoru môžu byť na požiadanie orgánu štátneho odborného dozoru prizvaní zamestnanci iných právnických osôb alebo iné fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou predmetu štátneho odborného dozoru. Prizvané osoby vykonávajú štátny odborný dozor pod vedením zamestnanca povereného výkonom štátneho odborného dozoru. Na prizvané osoby sa vzťahujú oprávnenia a povinnosti zamestnanca povereného výkonom štátneho odborného dozoru rovnako.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

5. V § 3d ods. 7 sa slová „a iné zariadenia (napr. reklamné, informačné, propagačné zariadenia a telekomunikačné zariadenia)“ nahrádzajú slovami „reklamné stavby a iné zariadenia“.

6. V § 8 ods. 1 prvej vete sa za slovo „orgánu“ vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 6, 7 a 8 vydané so súhlasom dopravného inšpektorátu.1b)“.“

7. V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak konanie podľa odseku 1 je súčasťou konania podľa stavebných predpisov6a) , má cestný správny orgán postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej komunikácie záväzným stanoviskom.“.“

Doterajšie odseky 2 až 15 sa označujú ako odseky 3 až 16.

8. V § 8 sa vypúšťa odsek 11.

Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 11 až 14.

9. V § 8 odsek 12 znie:

„(12) Skládky materiálov, reklamné stavby a iné zariadenia, ktoré neslúžia na správu pozemnej komunikácie, na riadenie cestnej premávky ani na prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať v križovatke tak, aby bránili v rozhľadovom poli vodiča na križovatke.“.

- V § 9 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

- V § 10 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5 ktoré znejú:

„(4) Mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce je v území 100 m od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice, rýchlostnej cesty a cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom okrem odpočívadiel, zakázané umiestňovať reklamné stavby; to sa nevzťahuje na označenia stavby a označenia súvisiace s výstavbou alebo prevádzkou diaľnice, rýchlostnej cesty alebo cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom.

„(5) Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií a na stĺpoch trolejového vedenia sa môžu umiestňovať iba dopravné smerové tabule a značky.“.

- V § 11 sa vypúšťa odsek 7.

- § 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16

Konanie o umiestnenie stavby

(1) Ak budúca stavba pozemnej komunikácie a jej ochranné pásmo, okrem budúcej stavby účelovej komunikácie  nie je vyznačená v Koncepcii územného rozvoja Slovenska, v územnom pláne regiónu alebo v územnom pláne obce, vyznačí sa v územnom pláne obce na základe jej technického riešenia  v príslušnej mierke  podľa stavu aktuálneho v čase spracúvania územného plánu. Technické riešenie obstará na vlastné náklady stavebník pozemnej komunikácie a bezodplatne ho odovzdá obci.

(2) Ak ku dňu začatia konania o umiestnenie stavby nie je schválený územný plán obce, podkladom na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sú okrem podkladov podľa osobitného zákona aj koncepcia rozvoja cestnej siete a programy diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy podľa § 2 ods. 3.

(3) Návrh na začatie konania o umiestnenie stavby okrem všeobecných náležitostí podania a náležitostí podľa stavebných predpisov obsahuje

a) dopravno-inžiniersku dokumentáciu,

b) zmluvu o budúcej zmluve o odovzdaní a prevzatí vyvolaných úprav, zmluvu o budúcej zmluve o prevode vyvolaných úprav, zmluvu o odovzdaní a prevzatí vyvolaných úprav alebo zmluvu o prevode vyvolaných úprav, ktoré je stavebník povinný pri výstavbe pozemnej komunikácie alebo jej zmene uskutočniť, a nie je podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov ich vlastníkom alebo po dokončení výstavby pozemnej komunikácie  sa nestáva ich vlastníkom.

(4) Ak ide o stavbu diaľnice a cesty, stavebný úrad nariadi ústne  pojednávanie alebo miestnu obhliadku, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno odstrániť inak.

(5) Ak stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestnu obhliadku, oznámi konanie ústneho pojednávania alebo miestnej obhliadky účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy najmenej sedem dní pred konaním ústneho pojednávania alebo miestnej obhliadky; ak sa zverejňuje výzva na podávanie námietok a pripomienok verejnou vyhláškou, lehota na podanie námietok nesmie byť kratšia ako sedem dní.

(6) Pri etapovitej výstavbe  pozemnej komunikácie v polovičnom profile sa rozhodnutie o umiestnení stavby vydáva na jej celý profil.“.

14. Za § 16 sa vkladajú § 16a až 16d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 16a

Povoľovanie stavieb

- Ak ďalej nie je ustanovené inak, na uskutočnenie stavby diaľnice, cesty a miestnej komunikácie a na ich zmeny je potrebné stavebné povolenie.

- Stavebné povolenie nie je potrebné na uskutočnenie stavby, na ktorú postačuje oznámenie stavebného úradu, že k ohláseniu nemá námietky a súhlasí s uskutočnením ohlasovanej stavby (ďalej len „stavebný súhlas“)

- Stavebné povolenie, ani stavebný súhlas nie sú potrebné na udržiavacie práce

- ktorých vykonávanie nemôže ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad, ani životné prostredie v okolí pozemnej komunikácie,

- ktorými nedochádza k zmene šírkového usporiadania pozemnej komunikácie, ani k zmene jej smerového alebo výškového priebehu trasy,

- ktoré nevyžadujú uzávierku pozemnej komunikácie,

- ktorými sa nezasahuje do práv vyplývajúcich zo styku pozemnej komunikácie s dráhou alebo s inou komunikáciou, s vedeniami každého druhu alebo s vodnou stavbou, alebo z pripojení na cestu, miestnu komunikáciu alebo účelovú komunikáciu a z vjazdu na susedné pozemky a stavby a z výjazdu z nich.

- Súčasťou povoľovania stavby pozemnej komunikácie podľa odseku 1 sú aj jej súčasti a vyvolané úpravy.

- V pochybnostiach o tom, či je potrebné stavebné povolenie, alebo postačuje stavebný súhlas, špeciálny stavebný úrad vydá na žiadosť záujemcu záväzné stanovisko do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Lehota začína plynúť odo dňa, keď je žiadosť úplná na posúdenie stavby.

§ 16b

Ohlasovanie stavieb

- Stavebný súhlas postačuje na

- stavebné úpravy cestného telesa a súčastí pozemnej komunikácie, ktorými sa nezasahuje do ich nosnej konštrukcie, nezvyšuje sa ich stále zaťaženie, nemení sa vzhľad, ani spôsob užívania,

- udržiavacie práce na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie v okolí pozemnej komunikácie,

- udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

- drobné stavby chodníkov pre chodcov na teréne do 25 m2, ktoré nevyžadujú oporné múry ani zabezpečenie zábradlím a nie je potrebné ich umiestniť rozhodnutím o umiestnení stavby,

- oplotenie pozemnej komunikácie,

- portálové konštrukcie dopravných značiek.

- Ohlásenie obsahuje základné údaje

- o stavebníkovi,

- o pozemku,

- o ohlasovanej stavbe, stavebnej úprave alebo udržiavacích prácach, najmä o rozsahu a účele,

- o spôsobe a čase uskutočňovania,

- o osobe, ktorá bude vykonávať stavebný dozor,

- o oprávnení na uskutočnenie stavby.

- Prílohou ohlásenia je projektová dokumentácia ohlasovanej stavebnej úpravy v dvoch vyhotoveniach.

- Ak sú predmetom ohlásenia stavebné úpravy alebo udržiavacie práce na existujúcej pozemnej komunikácii, nie je potrebné špeciálnemu stavebnému úradu preukazovať oprávnenie na uskutočnenie stavby.

- Ak sa na ohlasované stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vzťahuje príslušnosť dotknutých orgánov, ich záväzné stanoviská musia byť zohľadnené v projekte stavebných úprav a pripojené ako dokladová časť projektovej dokumentácie.

- Ak ohlásenie nie je úplné alebo má iný nedostatok, pre ktorý nemožno posúdiť vhodnosť ohlasovanej stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác, špeciálny stavebný úrad vyzve ohlasovateľa na doplnenie ohlásenia a určí mu primeranú lehotu. Márnym uplynutím určenej lehoty sa ohlasovanie skončilo a špeciálny stavebný úrad vráti ohlasovateľovi ohlásenie so všetkými prílohami.

- Ak je ohlásenie úplné a ohlasovaná stavba, stavebná úprava alebo udržiavacie práce nie sú v rozpore so záväznými stanoviskami dotknutých orgánov, špeciálny stavebný úrad vydá do 15 dní odo dňa, keď je ohlásenie úplné, stavebný súhlas; jeho prílohou je overený projekt stavebných úprav.

- Ak je počas uskutočňovania stavieb, stavebných úprav alebo udržiavacích prác potrebná zmena stavebného súhlasu, je potrebné nové ohlásenie.

- Na ohlasovanie a vydávanie stavebných súhlasov sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

§ 16c

Stavebné konanie

- Ak ďalej nie je ustanovené inak, na stavebné konanie a stavebné povolenie sa vzťahujú stavebné predpisy6aa).

- Súčasťou stavebného konania sú všetky konania, ktoré sú potrebné na povolenie stavby diaľnice, cesty a miestnej komunikácie alebo ich zmien. Správne orgány príslušné na tieto konania majú v stavebnom konaní postavenie dotknutého orgánu, ktorý uplatňuje svoju pôsobnosť záväznými stanoviskami.

- Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje

- náležitosti podania podľa všeobecného predpisu o správnom konaní6b),

- zoznam pozemkov, na ktorých sa má uskutočniť stavba pozemnej komunikácie s uvedením katastrálnych území a parcelných čísiel pozemkov a druhu pozemkov,

- údaje o stavbe, jej druh a účel využitia,

- zoznam stavieb na pozemkoch podľa písmena b) s uvedením druhu stavby a súpisného čísla,

- predpokladanú lehotu výstavby,

- predpokladané stavebné náklady na účel vyrubenia správneho poplatku,

- čas trvania a užívania stavby, ak ide o dočasnú stavbu.

- Prílohou žiadosti o stavebné povolenie je

- projektová dokumentácia stavby, z toho projekt stavby v dvoch vyhotoveniach,

- doklad o oprávnení na uskutočnenie stavby,

- kópia katastrálnej mapy vydaná alebo osvedčená  okresným úradom alebo predbežný geometrický plán,

- rozhodnutie o umiestnení stavby, ak stavba podlieha takémuto rozhodovaniu,

- záväzné stanovisko stavebného úradu k projektovej dokumentácii, ktorým overí plnenie podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby,

- stanovisko orgánu posudzovania vplyvov stavieb na životné prostredie,

- rozhodnutia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov a údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi v projektovej dokumentácii.

- kontrolné statické posúdenie vyhradených stavieb na stavbe pozemnej komunikácie.

(5) Ak v konaní o umiestnenie stavby neboli známe všetky potrebné vyvolané úpravy, prílohou návrhu na začatie stavebného konania je aj zmluva o odovzdaní a prevzatí vyvolaných úprav alebo zmluva o prevode vyvolaných úprav, ktoré je stavebník povinný pri výstavbe pozemnej komunikácie alebo jej zmene vykonať, a nie je podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov ich vlastníkom alebo po dokončení výstavby pozemnej komunikácie  sa nestáva ich vlastníkom.

(6) Oprávnenie na uskutočnenie stavby podľa odseku 4 písm. b) sa preukazuje výpisom z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností. Výpis nemožno nahradiť elektronickým výpisom z portálu katastra nehnuteľností.

(7) Na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie stavby, ktoré vyplýva zo záväzku budúcej zmluvy s vlastníkom pozemku alebo stavby, v ktorej je uvedený predbežný súhlas s uskutočnením stavby, zmeny stavby alebo stavebnej úpravy alebo s prevodom pozemku alebo stavby, sa nevyžaduje potvrdenie vlastníka pozemku alebo stavby ústne do zápisnice na špeciálnom stavebnom úrade, ani osvedčením jeho podpisu na zmluve.

(8) Podrobnosti o obsahu a forme projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou žiadosti o stavebné povolenie ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá  ministerstvo.

(9) Upovedomenie o začatí stavebného konania na stavbu diaľnice a cesty, špeciálny stavebný úrad doručuje verejnou vyhláškou a na svojom webovom sídle a  zabezpečí, aby bolo zverejnené  aj na úradných tabuliach a webových sídlach všetkých dotknutých obcí. Vlastníkom budov, ktoré majú byť uskutočnením stavby pozemnej komunikácie asanované, doručí upovedomenie o začatí stavebného konania do vlastných rúk.

(10) Ak ide o stavbu diaľnice a cesty, špeciálny stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie a miestnu obhliadku, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť. Správny orgán môže v stavebnom konaní upustiť od ústneho pojednávania a miestnej obhliadky, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť o stavebné povolenie poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

- Ak pri stavbe diaľnice a cesty, špeciálny stavebný úrad nenariadi ústne pojednávanie alebo miestnu obhliadku, vyzve jednotlivo dotknuté orgány a verejnou vyhláškou účastníkov a verejnosť, aby svoje námietky a pripomienky k žiadosti o stavebné povolenie a k projektovej dokumentácii uplatnili v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. Vo výzve uvedie, kde možno nahliadnuť do projektovej dokumentácie.

- V stavebnom konaní o stavbe pozemnej komunikácie nemožno vydať predbežné stavebné povolenie.

- Súčasťou stavebného povolenia sú všetky súvisiace rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu, najmä povolenie na odstránenie stavieb v trase budúcej pozemnej komunikácie, ktoré je nevyhnutné asanovať, povolenie na uskutočnenie súčastí pozemnej komunikácie a povolenie na vyvolané úpravy.

- Stavebné povolenie platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak špeciálny stavebný úrad neurčil na začatie stavebných prác dlhšiu lehotu. Stavebné povolenie nestráca platnosť, ak sa v tejto lehote začalo so stavebnými prácami v súlade s podmienkami stavebného povolenia.

- Zmenu stavby pozemnej komunikácie pred dokončením, ktorá je v súlade s podmienkami dotknutých orgánov uvedených v stavebnom povolení a ktorá nezasahuje do práv a oprávnených záujmov účastníkov, môže špeciálny stavebný úrad schváliť na základe žiadosti stavebníka. Za zmenu stavby pred dokončením sa považuje aj zmena termínu dokončenia výstavby pozemnej komunikácie.

§ 16d

Kolaudačné konanie

- Ak ďalej nie je ustanovené inak, na kolaudačné konanie sa vzťahujú stavebné predpisy6c).

- V začatom kolaudačnom konaní, v ktorom sa na žiadosť stavebníka rozhoduje o povolení časovo obmedzeného predčasného užívania časti stavby pozemnej komunikácie je účastníkom konania stavebník a zhotoviteľ stavby.

- Špeciálny stavebný úrad nemôže s kolaudačným konaním spojiť konanie o zmene stavby pred dokončením.

- Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania sú okrem príloh podľa stavebných predpisov aj

- záznam zo zaťažkávacej skúšky mosta a záznam z prvej prehliadky mosta, ak ide o stavbu mosta,

- údaje o zmene technických predpisov a technických špecifikácií, ku ktorým došlo od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia,

- statické posúdenie dokončenej stavby pozemnej komunikácie z hľadiska mechanickej odolnosti a stability nosnej konštrukcie a bezpečnosti pri užívaní.

- Špeciálny stavebný úrad nepreruší kolaudačné konanie z dôvodu uskutočnenia skúšky vzorky stavebného výrobku v autorizovanom laboratóriu z hľadiska jeho vhodnosti na zamýšľané použitie alebo z dôvodu potreby preskúmať doklady o nadobudnutí stavebných výrobkov a zabezpečenia stavebných prác.

- Ak nie sú splnené podmienky na skolaudovanie stavby pozemnej komunikácie, špeciálny stavebný úrad môže povoliť jej časovo obmedzené predčasné užívanie, a určiť podmienky predčasného užívania z dôvodu, ktorý nebráni bezpečnej prevádzke pozemnej komunikácie, ani bezpečnej a plynulej cestnej premávke na nej ani neohrozí dokončenie stavby. Povoliť predčasné užívanie môže, ak stavba vyhovuje základným požiadavkám na stavby, všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu vrátane osobitných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

- Špeciálny stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka povoliť časovo obmedzené predčasné užívanie častí stavby pozemnej komunikácie, ktoré zabezpečia presmerovanie dopravy počas výstavby.

- Špeciálny stavebný úrad určí na predčasné užívanie pozemnej komunikácie lehotu primeranú dôvodu, pre ktorý sa povolilo. Lehotu možno z dôležitého dôvodu opakovane predĺžiť.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c znejú:

6a) § 105 až 115 a § 128 až 142 zákona č. .../2014 Z.z.

6b) § 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

6c) § 105 až 115 a § 143 až 147 zákona č. .../2014 Z.z.

15. V § 22 odsek 2 sa slová „platí ustanovenie § 16“ nahrádzajú slovami „platia ustanovenia § 16 až § 16d okrem doručovania a nariadenia ústneho pojednávania a miestnej obhliadky.“

16. V § 22a písmeno ch) znie:

„ch) umiestni v križovatke tak, že bráni v rozhľadovom poli vodiča na križovatke, skládku materiálu, reklamnú stavbu alebo iné zariadenie, ktoré neslúži na správu pozemnej komunikácie, na riadenie cestnej premávky, ani na prevádzku dopravy,“.

17. § 22a sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) umiestni reklamnú stavbu v rozpore s § 10 ods. 3 až 5.“.

18. V § 22b odsek 2 znie:

„(2) Konanie o uložení pokuty možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď orgán príslušný na prejednanie správneho deliktu zistil porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.“.

19. V § 22c ods. 1 písmeno h) znie:

„h) umiestni v križovatke tak, že bráni v rozhľadovom poli vodiča na križovatke, skládku materiálu, reklamnú stavbu alebo iné zariadenie, ktoré neslúži na správu pozemnej komunikácie, na riadenie cestnej premávky, ani na prevádzku dopravy,“.

20. V § 22c sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) umiestni reklamnú stavbu v rozpore s § 10 ods. 3 až 5.“.

21. V § 22c ods. 2 sa za slová písm. h) vkladajú slová „a j)“.

22. V § 24 ods. 2 sa vypúšťa písmeno n).

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno n).

23. Za § 24e sa vkladá § 24f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24f

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015

- Reklamné zariadenia, informačné zariadenie a propagačné zariadenia umiestnené pred 1. júlom 2015, ktoré nie sú v súlade s § 10 ods. 4 sú vlastníci týchto zariadení povinní odstrániť do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

- Po uplynutí lehoty podľa odseku 1 je osoba oprávnená podľa stavebných predpisov ohlásiť odstránenie reklamnej stavby.“.

- Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady  č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady  č. 11/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 225/1998 Z.z., zákona č.  233/1998 Z.z., zákona č.  185/1999 Z.z., zákona č.  389/1999 Z.z., zákona č.  6/2001 Z.z., zákona č.  453/2001 Z.z., zákona č.  205/2002 Z.z., zákona č.  515/2003 Z.z., zákona č.  369/2004 Z.z., zákona č.  535/2004 Z.z., zákona č.  583/2004 Z.z., zákona č.  615/2004 Z.z., zákona č.  757/2004 Z.z., zákona č.  171/2005 Z.z., zákona č.  628/2005 Z.z., zákona č.  267/2006 Z.z., zákona č.  616/2006 Z.z., zákona č.  330/2007 Z.z., zákona č. 334/2007 Z.z., zákona č.  335/2007 Z.z., zákona č.  205/2008 Z.z., zákona č.  384/2008 Z.z., zákona č.  445/2008 Z.z., zákona č.  511/2009 Z.z., zákona č.  102/2010 Z.z. a zákona č. 204/2011 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 3 písm. d) sa slová „k investičnej činnosti v obci“ nahrádzajú slovami „ako dotknutý orgán v konaniach podľa stavebných predpisov5ba)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5ba) znie:

„§ 111 ods. 1 písm. f) zákona č. ...../2014 Z.z. o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon).“

2. V § 5 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová „a z dôvodu náhrady priznanej súdom za nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup obce“.

3. V § 6 ods. 8 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje územnoplánovacia dokumentácia, nadobúda účinnosť dňom uloženia registračného listu v informačnom systéme územného plánovania a výstavby.“.

4. V § 13 ods. 4 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) vydáva záväzné stanovisko5b) v konaní o povolenie reklamnej stavby; záväzné stanovisko, v ktorom nebude súhlasiť s umiestnením reklamnej stavby, vydá starosta obce, ak by jej povolenie bolo v rozpore so všestranným rozvojom obce, najmä ak by umiestnenie reklamnej stavby výrazne negatívne zasiahlo do prostredia počtom reklamných stavieb alebo iným využitím územia,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b) znie:

„5b) § 112 ods. 3 a 4 zákona č. ..../2014 Z.z.

- Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

5. V § 13 ods. 5 sa na konci druhej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „rozhodovaním vo veciach stavebného úradu môže poveriť len prednostu stavebného úradu“.

6. § 20a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Odseky 3 a 4 sa nevzťahujú na zriadenie stavebného úradu v stavebnom obvode.“.

- V § 24 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Mestské zastupiteľstvo v meste v sídle kraja zriaďuje útvar hlavného architekta. Mestské zastupiteľstvá v ostatných mestách môžu zriadiť útvar hlavného architekta.

(3) Útvar hlavného architekta zabezpečuje činnosti orgánu územného plánovania podľa predpisov o územnom plánovaní. Ak mesto zamestnáva v útvare hlavného architekta osobu s odbornou spôsobilosťou na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach, môže zabezpečovať aj spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 4 a 5.

- Za § 30d sa vkladá § 30e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015

Mesto, ktoré je sídlom kraja,  upraví organizačný poriadok v súlade s § 24 ods. 2 a 3 do 31. decembra 2015.“.

- Príloha B sa vypúšťa.

- Čl. IV

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z.,  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 288/1997 Z.z., zákona č. 379/1997 Z.z., zákona č. 70/1998 Z.z., zákona č. 76/1998 Z.z., zákona č. 126/1998 Z.z., zákona č. 129/1998 Z.z., zákona č. 140/1998 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., zákona č. 144/1998 Z.z., zákona č. 161/1998 Z.z., zákona č. 178/1998 Z.z., zákona č. 179/1998 Z.z., zákona č. 194/1998 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 264/1999 Z.z., zákona č. 119/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 236/2000 Z.z., zákona č. 238/2000  Z.z., zákona č. 268/2000 Z.z., zákona č. 338/2000 Z.z., zákona č.223/2001 Z.z., zákona č. 279/2001 Z.z., zákona č. 488/2001 Z.z., zákona č. 554/2001 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 284/2002 Z.z., zákona č. 506/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 219/2003 Z.z., zákona č. 245/2003  Z.z., zákona č. 423/2003 Z.z., zákona č.515/2003 Z.z., zákona č.586/2003 Z.z., zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č.420/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 544/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 624/2004 Z.z., zákona č. 650/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č.351/2005 Z.z., zákona č.470/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č.491/2005 Z.z., zákona č.555/2005 Z.z., zákona č.567/2005 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z., zákona č. 17/2007 Z.z., zákona č.99/2007 Z.z., zákona č.193/2007 Z.z., zákona č.218/2007 Z.z., zákona č.358/2007 Z.z., zákona č.577/2007 Z.z., zákona č. 112/2008 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 448/2008 Z.z., zákona č. 186/2009 Z.z., zákona č. 492/2009 Z.z., zákona č. 568/2009 Z.z., zákona č. 129/2010 Z.z., zákona č.136/2010 Z.z., zákona č. č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 218/2013 Z.z., zákona č. 1/20014 Z.z., zákona č. 35/2014 Z.z. a zákona č. 58/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

- V § 3 ods. 1 písm. d) ôsmom bode sa slová „architektov a autorizovaných stavebných inžinierov“ nahrádzajú slovami „architektov, autorizovaných stavebných inžinierov a autorizovaných územných plánovačov“.

- V prílohe č. 2 skupine 213 – Stavebníctvo položka 10 znie:

V stĺpci Živnosť:

Vypracovanie projektovej dokumentácie jednoduchej stavby, jej zmeny a stavebných úprav, okrem budovy na bývanie so zastavanou plochou viac ako 120 m2  a stavby s rozponom zvislých nosných konštrukcií väčším ako 6 m a vypracovanie projektu uskutočnenia terénnych úprav malého rozsahu,

V stĺpci Preukaz spôsobilosti:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa architektonické alebo stavebného zamerania podľa druhu stavby a dva roky praxe v projektovej činnosti

V stĺpci Poznámka:

§ 54 ods. 2 písm. a) a odseky 3 a 4 zákona č. ..../2014 Z.z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)

- V prílohe č. 2 skupine 213 – Stavebníctvo sa za položku 10 vkladá položka 10a, ktorá znie:

V stĺpci Živnosť:

Vypracovanie projektu drobnej stavby, jej zmeny, stavebných úprav a umiestnenia reklamného zariadenia do 3 m2 najväčšej informačnej  plochy.

- V stĺpci Preukaz spôsobilosti:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa architektonické alebo stavebného zamerania podľa druhu stavby.

V stĺpci Poznámka:

§ 54 ods. 2 písm. b) a odseky 3 a 5 zákona č. .../2014 Z.z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon).

- V prílohe č. 2 skupine 213 – Stavebníctvo v položke 11 stĺpec Poznámka znie: „§ 97 ods. 1 zákona č. .../2014 Z.z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon).“.

- V prílohe č. 2 skupine 213 – Stavebníctvo položka 13 znie:

V stĺpci Živnosť:

Vedenie drobnej stavby a stavebných úprav na nej.

V stĺpci Preukaz spôsobilosti:

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa architektonického alebo stavebného zamerania podľa druhu stavby a dva roky praxe vo výstavbe alebo stredné odborné vzdelanie stavebného zamerania a päť rokov praxe.

V stĺpci Poznámka:

§ 54 ods. 2 písm. d) a odsek 7 zákona č. .../2014 Z.z. o územnom plánovaní s výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon).

- V prílohe č. 2 skupine 213 – Stavebníctvo sa za položku 13 vkladá položka 13a, ktorá znie:

V stĺpci Živnosť:

Zhotovovanie stavieb.

V stĺpci Preukaz pôsobnosti:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa architektonického alebo stavebného zamerania podľa druhu stavieb a tri roky praxe vo výstavbe alebo úplné stredné vzdelanie stavebného zamerania a päť rokov praxe vo výstavbe.

V stĺpci Poznámka:

§ 52 ods. 2 zákona č. .../2014 Z.z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon).

- V prílohe č. 2 skupine 213 – Stavebníctvo položke 17 sa v stĺpci Živnosť na konci dopĺňajú slová „okrem činností vyhradených autorizovaným krajinným architektom“ a stĺpec Poznámka znie: „§ 4b zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. ...../2014 Z.z.“.

- Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z., zákona 
č. 554/2001 Z.z., zákona č. 533/2003 Z.z., zákona č. 624/2004 Z.z., zákona č. 555/2005 Z.z., zákona č. 459/2007 Z.z., zákona č. 298/2008 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z. a zákona 
č. 339/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1.  V § 5 ods. 1 písm. b) sa na koniec pripájajú piaty bod až siedmy bod, ktoré znejú:

- „5. inžinier pre stavebnotechnický dozor,

6. inžinier pre investičnú prípravu stavieb,

7. inžinier pre výkon činnosti hlavného stavbyvedúceho“.

2.  V § 5 ods. 4 sa na koniec pripája nové písmeno e), ktoré znie:

„e) vypracúvanie kontrolných statických posúdení4b) po splnení požiadaviek určených na výkon činnosti kontrolného statika.“.

3. V § 5 sa za odsek 5 vkladajú odseky 6 až 8, ktoré znejú:

„(6) Inžinier pre stavebnotechnický dozor je oprávnený na výkon vyhradenej činnosti stavebnotechnický dozor4c).

(7) Inžinier pre investičnú prípravu stavieb je oprávnený na výkon vyhradenej činnosti investičnej prípravy stavieb4d).

(8) Inžinier pre výkon činnosti hlavného stavbyvedúceho je oprávnený na výkon vyhradenej činnosti stavbyvedúceho a hlavného stavbyvedúceho4e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b až 4e znejú:

„4b) § 57 zákona č. ..../2014 Z.z. o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon).

4c) § 59 zákona č. .../2014 Z.z.

4d) § 62 zákona č. .../2014 Z.z.

4e) § 52 ods. 6 a § 60 zákona č. .../2014 Z.z.“.

4. Za § 43da sa vkladajú § 43db a 43dc, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafmi znejú:

- „Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2015

§ 43db

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané podľa § 43c zostávajú v platnosti.

§ 43dc

- Slovenská komora stavebných inžinierov na základe žiadosti inžiniera, ktorý je k 1. júlu 2015 zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov pre kategóriu inžinier pre statiku stavieb, vyznačí podkategóriu kontrolný statik, ak je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov najmenej 10 rokov a preukáže autorizačnej komisii znalosť stavebných predpisov a harmonizovaných technických noriem týkajúcich sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb a že počas najmenej piatich rokov pred podaním žiadosti vyhotovil projektovú dokumentáciu nosných konštrukcií stavieb a overoval projekty z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb, ktoré sú podľa stavebných predpisov vyhradenými stavbami. Vyznačenie podkategórie sa uvedie aj v autorizačnom osvedčení a v pečiatke.

(2) Slovenská komora stavebných inžinierov na základe žiadosti inžiniera, ktorý je k 1. júlu 2015 zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov, vyznačí kategóriu

- inžinier pre stavebnotechnický dozor podľa § 5 ods. 6, ak preukáže autorizačnej komisii, že vykonával stavebný dozor najmenej tri roky pred podaním žiadosti najmenej na dvoch stavbách, ktoré sú podľa stavebných predpisov vyhradenými stavbami,

- inžinier pre investičnú prípravu stavieb podľa § 5 ods. 7, ak preukáže autorizačnej komisii, že vykonával odborné činnosti v rozsahu vyhradenej činnosti najmenej dva roky pred podaním žiadosti,

- inžinier pre výkon činnosti hlavného stavby vedúceho podľa § 5 ods. 8, ak preukáže autorizačnej komisii, že vykonával najmenej tri roky pred podaním žiadosti odborné činnosti stavbyvedúceho najmenej na dvoch stavbách, ktoré sú podľa stavebných predpisov vyhradenými stavbami

(3)  Slovenská komora stavebných inžinierov  na základe žiadosti zapíše osobu, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pre kategóriu

  - inžinier pre stavebnotechnický dozor podľa § 5 ods. 6, ak je k 1. júlu 2015 držiteľom oprávnenia na výkon činnosti stavebného dozoru podľa § 31 ods. 2 písm. j) a preukáže autorizačnej komisii, že vykonávala stavebný dozor najmenej tri roky pred podaním žiadosti najmenej na dvoch stavbách, ktoré sú podľa stavebných predpisov vyhradenými stavbami,

  - inžinier pre výkon činnosti hlavného stavby vedúceho podľa § 5 ods. 8, ak je k 1. júlu 2015 držiteľom oprávnenia na výkon činnosti stavbyvedúceho podľa § 31 ods. 2 písm. j) a preukáže autorizačnej komisii, že vykonávala činnosť stavbyvedúceho tri roky pred podaním žiadosti najmenej na dvoch stavbách, ktoré sú podľa stavebných predpisov vyhradenými stavbami.

(4) Žiadosti podľa odsekov 1 až 3 možno podať do 31. decembra 2015 a Slovenská komora stavebných inžinierov je povinná o nich rozhodnúť do 31. mája 2016.

(5) Ak je pochybnosť o rozsahu vykonaných činností  podľa odsekov 1 až 3 alebo o odbornosti žiadateľov na požadovanú kategóriu, autorizačná komisia zapíše oprávnenie s obmedzením alebo nariadi verejnú rozpravu spojenú s obhajobou pred skúšobným senátom podľa § 21 ods. 2.“.

- Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.  145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákon č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č.577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z.,  zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009, Z. z. zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z.,  zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. , zákona č. , zákona č. , zákona č. , zákona č. zákona č. , zákona č. , zákona č. , zákona č. , zákona č. , zákona č., zákona č. , zákona č., zákona č. 8/2013 Z.z., zákona č. 39/2013 Z.z., zákona č. 40/2013 Z.z., zákona č. 72/2013 Z.z., zákona č. 75/2013 Z.z., zákona č. 94/2013 Z.z., zákona č. 96/2013 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z., zákona č. 154/2013 Z.z., zákona č. 213/2013 Z.z., zákona č. 319/2013 Z.z., zákona č. 347/2013 Z.z., zákona č. 387/2013Z.z., zákona č. 388/2013 Z.z., zákona č. 474/2013 Z.z., zákona č. 506/2013 Z.z., zákona č. 35/2014 Z.z., zákona č. 84/2014 Z.z. a zákona č. 58/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

  - V sadzobníku správnych poplatkov piata časť znie:

- „V. ČASŤ

STAVEBNÁ SPRÁVA

- Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia alebo zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby alebo  rozhodnutia o zmene využívania pozemkov

- 1. pre fyzickú osobu............................................................................................... 40 eur

2. pre fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu........................................... 100 eur

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o  umiestnení stavby

alebo rozhodnutia o zmene využívania pozemkov                                                    20 eur

- Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb,

ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených

osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie,

divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné

inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

- Poznámky

Poplatok sa nevyberie, ak je konanie o umiestnenie stavby zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

- Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie a povolenie zmeny stavby, okrem stavebných úprav, za každú samostatnú stavbu

a) bytové budovy

1. na stavbu rodinného domu                                                                                  50 eur

2. na stavbu bytového domu                                                                                  200 eur

b) nebytové budovy

- stavby na individuálnu rekreáciu                                                                            50 eur

- stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k bytovým a nebytovým budovám,

napr. letné kuchyne, sklady, prístrešky, garáže s jedným

alebo dvoma státiami                                                                                              30 eur

c) inžinierske stavby

- prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť                                                         20 eur

- stavby, ktoré sú súčasťou alebo  príslušenstvom k budovám,

napr. spevnené plochy a parkoviská, studne, vsaky nad 5 m 2,

malé čistiarne odpadových vôd                                                                               30 eur

d) reklamné stavby s najväčšou informačnou plochou

do 20 m2  vrátane                                                                                                     60 eur

nad   20 m2                                                                                                             150 eur

e) ostatné neuvedené bytové budovy, nebytové budovy a inžinierske stavby pri      predpokladanom  rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane                                                                                            100 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane                                                                 200 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane                                                               400 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane                                                            600 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane                                                       800 eur

nad 10 000 000 eur                                                                                         1 000 eur

f)  na dočasnú stavbu zariadenia staveniska, ak sa vydáva

samostatné stavebné povolenie                                                                                50 eur

g) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

1.  rodinných domov a  stavieb  na individuálnu rekreáciu                                    35 eur

2.  bytov  v bytových budovách                                                                              35 eur

3. bytových domov                                                                                                100 eur

4. stavieb, ktoré plnia doplnkovú funkciu k budovám a inžinierskym stavbám     20 eur

5. ostatných neuvedených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur  vrátane                                                                                       100 eur

nad  50 000 eur                                                                                                  200 eur

- Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena c)  štvrtého bodu tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a Železnice Slovenskej republiky.

- Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný   poplatok za všetky objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok na inžinierske siete  (písmeno c) druhého bodu)

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová budova.

3. Garáže s viac ako dvoma státiami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady podľa zákona č. xxx/2014 Z. z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)

- Položka 61

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia                                                50 eur

b) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác

1. pre fyzickú osobu                                                                                                  10 eur

2. pre fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu                                                30 eur

c)   Žiadosť o overenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, ak sa nezachoval projekt stavby overený stavebným úradom                                              10 eur

d)  Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe                          30 eur

e) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby                                                      10 eur

- Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

- Poznámky

Poplatok sa nevyberie, ak je stavebné konanie zlúčené s konaním o odstránenie stavby a vydáva sa jedno rozhodnutie.

- Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

- 1.  na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené

pre fyzickú osobu                                                                                                        20 eur

pre fyzickú osobu-podnikateľa a pre právnickú osobu                                               50 eur

2. terénnych úprav

pre fyzickú osobu                                                                                                        20 eur                pre fyzickú osobu-podnikateľa a pre právnickú osobu                                                   100 eur

b)  Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti                                                                          100 eur

c)  Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia                                                        20 eur

- Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku platí ako pri položke 59.

2. Od poplatku podľa písmena b) je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

- Položka 62a

- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na novostavby alebo zmeny dokončených stavieb

a) budovy  na bývanie

- rodinný dom                                                                                                            35 eur

- bytový dom                                                                                                           120 eur

b) nebytové budovy

- na stavbu na individuálnu  rekreáciu                                                                      35 eur

- stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu k budove                                                     20 eur

c)  inžinierske stavby

- na reklamnú stavbu s najvyššou informačnou  plochou nad 20 m2                        50 eur

- na prípojku na existujúcu  inžiniersku sieť                                                            20 eur

- na stavbu, ktorá je súčasťou alebo  príslušenstvom k budove, napr. spevnená plocha, parkovisko, studňa, vsak nad 5 m2, malá čistiareň odpadových vôd                     20 eur

d)  na zmenu užívania stavby, ak nie je spojená

so stavebným konaním podľa položky 60                                                                20 eur

e)  na stavebné úpravy, ktoré vyžadovali stavebné povolenie podľa položky 60 písm. e)

1.  rodinných domov a  stavieb  na individuálnu rekreáciu                                    25 eur

2.  bytov  v bytových budovách                                                                              25 eur

3. bytových domov                                                                                                  50 eur

4. stavieb, ktoré plnia doplnkovú funkciu k budovám a inžinierskym stavbám    20 eur

5. ostatných neuvedených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur  vrátane                                                                                         20 eur

nad  50 000 eur                                                                                                    30 eur

d)  ostatné neuvedené budovy a inžinierske stavby s rozpočtový nákladom

do 50 000 eur vrátane                                                                                              60 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane                                                                 120 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane                                                               250 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane                                                            400 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane                                                       530 eur

nad 10 000 000 eur                                                                                                660 eur

- Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia zmien dokončených stavieb na bývanie podľa písmen a) a  e) sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku platí ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena c) štvrtého bodu je  oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a Železničná spoločnosť Slovenskej republiky.

- Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa  súhrnný poplatok za všetky objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok na inžinierske siete (písmeno c) druhého bodu).

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová budova.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady podľa zákona č. xxx/2014 Z. z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon).“.

2. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položka 85 znie:

- „Položka 85

b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej

komunikácie na umiestnenie

- 1.reklamného zariadenia s najväčšou informačnou plochou od 1,2 m2 do 3 m²

30 eur

- 2. reklamné stavby s najväčšou informačnou plochou

od 3 m² do 20 m² vrátane                                                                                    60 eur

nad 20  m²                                                                                                          150 eur

- Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a) alebo c) zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok.“.

- Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z. a zákona č. 368/2013 Z.z. sa mení takto:

§ 2 sa vypúšťa.

- Čl. VIII

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č.136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č.241/2011 Z. z., zákona č.404/2011 Z. z. a zákona č. 402/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 27 vrátane nadpisu znie:

„§ 27

Zriadenie, zmena alebo zrušenie letiska a leteckého pozemného zariadenia

(1) Zriadiť civilné letisko, vykonať jeho zmenu alebo zrušiť civilné letisko možno len so súhlasom ministerstva. Ak ministerstvo udelí súhlas so zriadením civilného letiska, toto rozhodnutie je záväzným stanoviskom3b) v konaní o umiestnenie stavby3c). Ak ministerstvo udelí súhlas so zmenou civilného letiska, toto rozhodnutie je záväzným stanoviskom3b) v konaní o zmene užívania stavby3d).

(2) Ministerstvo môže udeliť súhlas so zrušením letiska

a) na žiadosť vlastníka letiska, prevádzkovateľa letiska3e) alebo vlastníka pozemku, na ktorom sa letisko nachádza,

b) z podnetu Dopravného úradu, ak letisko nespĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku3f) a

1. nemá viac ako päť rokov prevádzkovateľa, alebo

2. nie je známy vlastník letiska.

(3) Zriadiť letecké pozemné zariadenie, vykonať jeho zmenu alebo zrušiť letecké pozemné zariadenie možno len so súhlasom Dopravného úradu. Dopravný úrad v rozhodnutí o udelení súhlasu určí podmienky a obmedzenia na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky. Ak Dopravný úrad udelí súhlas so zriadením leteckého pozemného zariadenia, toto rozhodnutie je záväzným stanoviskom3b) v konaní o umiestnenie stavby3c). Ak Dopravný úrad udelí súhlas so zmenou leteckého pozemného zariadenia, toto rozhodnutie je záväzným stanoviskom3b) v konaní o zmene užívania stavby3d).

(4) Rozhodnutie o udelení súhlasu podľa odsekov 1 a 3 platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť; nestráca však platnosť, ak bolo v tejto lehote začaté konanie, na účely ktorého bolo vydané.

(5) Zmenou letiska alebo leteckého pozemného zariadenia sa rozumie každá zmena, najmä zmena prevádzkovotechnických parametrov3g), zmena spôsobu alebo účelu využitia letiska alebo leteckého pozemného zariadenia alebo zmena podľa osobitného predpisu3h).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b až 3h znejú:

„3b) § 121 zákona č. .../2014 Z. z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon).

3c) § 129 až 133 zákona č. .../2014 Z. z.

3d) § 158 a 159 zákona č. .../2014 Z. z.

3e) Článok 3 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/760/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19. 03. 2008) v platnom znení.“.

3f) Napríklad Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie č. 196/1995 Z. z.), článok 8a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení.

3g) Napríklad Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie č. 196/1995 Z. z.).

3h) Zákon č. .../2014 Z. z.“.

- Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

2. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27a

Dotknutý orgán

(1) Dopravný úrad je dotknutým orgánom3i) štátnej správy a záujmy civilného letectva uplatňuje formou záväzného stanoviska3b)

a) v konaní o umiestnenie stavby3c) pri stavbách letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení,

b) v konaní o umiestnenie stavby3c) pri stavbách v ochranných pásmach letísk a v ochranných pásmach leteckých pozemných zariadení3h), pri umiestňovaní stavieb3c) v ochranných pásmach a územiach podľa osobitného predpisu3j),

c) v konaní o umiestnenie stavby3c)  pri stavbách uvedených v § 303h),

d) pri povoľovaní stavieb alebo činností v ochranných pásmach letísk a v ochranných pásmach leteckých pozemných zariadení3h),

e) pri povoľovaní stavieb alebo činností uvedených v § 303h),

f) v prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, jej zmien a doplnkov3k).

(2) Dopravný úrad je dotknutým orgánom štátnej správy a záujmy civilného letectva uplatňuje formou záväzného stanoviska pri povoľovaní stavieb, zariadení alebo činností podľa osobitných predpisov3l), ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3i až 3l znejú:

„3i) § 115 zákona č. .../2014 Z. z.

3j) Napríklad § 29 ods. 3 písm. c) zákona č. .../2014 Z. z.

3k) § 34 zákona č. .../2014 Z. z.

3l) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, zákon č. .../2014 Z. z.“.

3. § 28 a 29 vrátane nadpisov znejú:

„§ 28

Špeciálny stavebný úrad

(1) Špeciálnym stavebným úradom3m) pre stavby letísk a stavby leteckých pozemných zariadení je Dopravný úrad.

(2) Dopravný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie3n) pre letisko alebo letecké pozemné zariadenie na základe posúdenia prevádzkovej spôsobilosti letiska alebo leteckého pozemného zariadenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti leteckej prevádzky a po vydaní povolenia na prevádzkovanie letiska alebo leteckého pozemného zariadenia podľa § 32.

(3) Príslušným vzdelaním zamestnanca špeciálneho stavebného úradu na účely splnenia osobitného kvalifikačného predpokladu3o) je vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa architektonické, právnické alebo stavebného alebo iného technického zamerania a najmenej dva roky praxe vo verejnej správe v oblasti výstavby.

(4) Zamestnanec špeciálneho stavebného úradu preukazuje oprávnenie na výkon štátneho stavebného dohľadu3p) preukazom vydaným predsedom Dopravného úradu.

§ 29

Ochranné pásma

(1) Bezpečnosť leteckej prevádzky na letiskách a spoľahlivú činnosť určených leteckých pozemných zariadení, ako aj vytvorenie podmienok na ich ďalší rozvoj zabezpečujú ochranné pásma podľa osobitných predpisov3q).

(2) Ochranné pásma podľa § 29a až 29d určuje, mení a zrušuje rozhodnutím Dopravný úrad. Určenie ochranných pásiem je podmienkou na vydanie a zachovanie platnosti povolenia na prevádzku verejného letiska alebo leteckého pozemného zariadenia podľa § 32 ods. 1.

(3) Na umiestnenie stavieb a zariadení nestavebnej povahy a na vykonávanie činnosti v ochranných pásmach, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, je potrebný súhlas Dopravného úradu. Dopravný úrad v rozhodnutí o udelení súhlasu určí podmienky umiestnenia týchto stavieb a zariadení nestavebnej povahy a vykonávania činnosti. Ak Dopravný úrad udelí súhlas podľa tohto odseku, toto rozhodnutie je záväzným stanoviskom3b) v konaní o umiestnení stavby3c).“.

(4) Letecké pozemné zariadenia, pre ktoré sa určujú ochranné pásma, druhy ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení, ich tvary a rozmery, náležitosti návrhu na určenie, zmenu a zrušenie ochranného pásma, náležitosti žiadosti o udelenie výnimky z ochranného pásma vrátane obsahu letecko-prevádzkového posúdenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3m až 3q znejú:

„3m) § 99 zákona č. .../2014 Z. z.

3n) § 156 zákona č. .../2014 Z. z.

3o) § 100 zákona č. .../2014 Z. z.

3p) § 112 zákona č. .../2014 Z. z.

3q) Článok 8a nariadenia č. 216/2008 v platnom znení.

Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

republiky č. 258/2008 Z. z.

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

- Poznámky pod čiarou k odkazom 6, 6a, 6b a 7 sa vypúšťajú.

4. Za § 29 sa vkladajú § 29a až 29d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

- „Konanie o určenie, zmenu a zrušenie ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení

§ 29a

Konanie o určenie ochranných pásiem

(1) Konanie sa začína na písomný návrh vlastníka pozemkov pod navrhovaným letiskom, stavebníka letiska, vlastníka pozemkov pod navrhovaným leteckým pozemným zariadením alebo stavebníka leteckého pozemného zariadenia. Náklady na vypracovanie dokumentácie ochranných pásiem uhrádza navrhovateľ.

(2) Účastníkmi konania sú aj vlastníci pozemkov v plošnom rozsahu ochranných pásiem a obec, do ktorej katastrálneho územia ochranné pásma zasahujú. Obec v konaní uplatňuje obsah územnoplánovacej dokumentácie.

(3) Ak navrhovateľ vzal svoj návrh na začatie konania späť, Dopravný úrad konanie zastaví; súhlas ostatných účastníkov konania sa nevyžaduje.

(4) Dopravný úrad upovedomí o začatí konania účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy a určí lehotu, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť návrhy, pripomienky alebo námietky a upozorní ich, že na neskôr podané návrhy, pripomienky alebo námietky neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní.

(5) Dopravný úrad upovedomí dotknuté orgány štátnej správy vždy jednotlivo. Tieto orgány oznámia svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje návrhy, pripomienky alebo námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov štátnej správy potrebuje na posúdenie návrhu ochranného pásma dlhší čas, Dopravný úrad na jeho žiadosť predĺži lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán štátnej správy v lehote neuplatní svoje návrhy, pripomienky alebo námietky k návrhu ochranného pásma, predpokladá sa, že s návrhom ochranného pásma z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

(6) V konaní s veľkým počtom účastníkov konania možno na doručenie upovedomenia o začatí konania použiť verejnú vyhlášku. Veľkým počtom účastníkov konania sa rozumie počet prevyšujúci 50 účastníkov konania.

(7) Dopravný úrad v rozhodnutí o určení ochranných pásiem určí druhy a rozmery ochranných pásiem a zakáže alebo obmedzí v ochranných pásmach umiestňovať stavby alebo zariadenia nestavebnej povahy, vysádzať a pestovať porasty alebo ich nechať rásť nad určenú mieru a vykonávať iné činnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky a uloží povinnosť oznamovať umiestnenie, zmenu a odstránenie stavieb a ak došlo k umiestneniu alebo k zmene stavby, aj jej polohové a výškové údaje.

(8) Rozhodnutie o určení ochranných pásiem sa navrhovateľovi a obci oznamuje doručením písomného vyhotovenia. Na oznámenie rozhodnutia vlastníkom pozemkov možno použiť doručenie verejnou vyhláškou.

§ 29b

Konanie o zmenu ochranných pásiem

(1) Dopravný úrad môže na návrh vlastníka pozemkov pod letiskom, vlastníka letiska, prevádzkovateľa letiska, vlastníka pozemkov pod leteckým pozemným zariadením, vlastníka leteckého pozemného zariadenia alebo prevádzkovateľa leteckého pozemného zariadenia zmeniť právoplatné rozhodnutie o určení ochranných pásiem. Účastníkmi konania sú aj vlastníci pozemkov v plošnom rozsahu ochranných pásiem.

(2) Novým rozhodnutím o určení ochranných pásiem sa pôvodné rozhodnutie doplní alebo nahradí novým rozhodnutím. Nové rozhodnutie je prvostupňovým rozhodnutím.

(3) Pre konanie o zmenu ochranných pásiem sa primerane použije ustanovenie § 29a.

§ 29c

Konanie o zrušenie ochranných pásiem

(1) Dopravný úrad v konaní začatom z vlastného podnetu zruší

a) ochranné pásma letiska na základe právoplatného rozhodnutia o udelení súhlasu so zrušením letiska podľa § 27 ods. 1, alebo

b) ochranné pásma leteckého pozemného zariadenia na základe právoplatného rozhodnutia o udelení súhlasu so zrušením leteckého pozemného zariadenia podľa § 27 ods. 4.

(2) Dopravný úrad môže v konaní začatom z vlastného podnetu rozhodnúť o zrušení ochranných pásiem letiska alebo leteckého pozemného zariadenia, ak

a) zanikne účel, na ktorý bolo vydané rozhodnutie o určení ochranných pásiem letiska alebo leteckého pozemného zariadenia, alebo

b) letisko alebo letecké pozemné zariadenie nemá viac ako päť rokov platné povolenie na prevádzkovanie letiska alebo leteckého pozemného zariadenia.

(3) Dopravný úrad môže na návrh vlastníka pozemkov pod letiskom, vlastníka letiska, prevádzkovateľa letiska, vlastníka pozemkov pod leteckým pozemným zariadením, vlastníka leteckého pozemného zariadenia alebo prevádzkovateľa leteckého pozemného zariadenia rozhodnúť o zrušení ochranných pásiem letiska alebo leteckého pozemného zariadenia. Účastníkmi konania sú aj vlastníci pozemkov v plošnom rozsahu ochranných pásiem.

(4)  Pre konanie o zrušenie ochranných pásiem sa primerane použije ustanovenie § 29a. V rozhodnutí o zrušení ochranných pásiem Dopravný úrad zruší právoplatné rozhodnutie o určení ochranných pásiem.

§ 29d

Konanie o udelenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia v ochrannom pásme

(1) Dopravný úrad môže udeliť výnimku zo zákazu alebo obmedzenia v ochrannom pásme po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa letiska alebo leteckého pozemného zariadenia, ak letecko-prevádzkové posúdenie preukáže, že výnimka nebude mať negatívny vplyv na bezpečnosť a plynulosť leteckej prevádzky, rozvoj letiska, činnosť a prevádzkový priestor leteckých pozemných zariadení. V rozhodnutí o udelení výnimky letecký úrad určí podmienky pre zachovanie bezpečnosti leteckej prevádzky. Rozhodnutie o udelení výnimky zo zákazu alebo obmedzenia podľa prvej vety je na účely konaní podľa § 27a ods. 1 písm. b) a d) a podľa § 27a ods. 2 záväzným stanoviskom.

(2) Dopravný úrad môže rozhodnutie o udelení výnimky zo zákazu alebo obmedzenia v ochranných pásmach zmeniť alebo zrušiť, ak zistí, že držiteľ výnimky nedodržiava podmienky udelenej výnimky.“.

5. § 30 vrátane nadpisu znie:

„§ 30

Stavby, zariadenia a činnosti mimo ochranných pásiem

(1) Na umiestnenie stavieb alebo zariadení nestavebnej povahy alebo na vykonávanie činností mimo ochranných pásiem, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, je potrebný súhlas Dopravného úradu, ak ide o

a) stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom,

b) stavby  alebo zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu,

c) stavby alebo zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, veterné turbíny, energetické zariadenia, vysielacie stanice,

d) stavby alebo zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje, veterné turbíny a vedenia veľmi vysokého napätia 22 kV a viac vedúce ponad údolia  alebo v blízkosti diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest prvej triedy alebo

e) činnosti, ktoré by mohli zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov v okolí letísk a príletových a odletových tratí letísk a ktoré môžu lietadlám využívajúcim letiská spôsobovať neprijateľné riziká.

(2) Rozhodnutie o súhlase Dopravného úradu je na účely konaní podľa § 27a ods. 1 písm. d) a e) a podľa § 27a ods. 2 záväzným stanoviskom.“.

6. V § 31 odsek 1 sa vypúšťa slovo „verejných“.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 8 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z. a zákona č. 229/1997 Z. z., § 128 Občianskeho zákonníka.“ nahrádza citáciou „Zákon č. .../2014 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

8. § 31 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) V záujme zaistenia bezpečnosti leteckej prevádzky sú stavebníci a vlastníci stavieb alebo zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach alebo mimo ochranných pásiem podľa § 30 povinní na vlastné náklady umiestniť a udržiavať na týchto stavbách a zariadeniach funkčné letecké prekážkové značenie a bezodkladne oznámiť Dopravnému úradu zmenu jeho prevádzkyschopnosti. Ak došlo k určeniu nového ochranného pásma alebo k zmene ochranného pásma už prevádzkovaného letiska alebo leteckého pozemného zariadenia, náklady na dodatočné umiestnenie a údržbu leteckého prekážkového značenia uhrádza prevádzkovateľ letiska alebo leteckého pozemného zariadenia.

(4) Druh, rozsah a prevádzkové podmienky leteckého prekážkového značenia podľa odseku 3 určuje Dopravný úrad

a) v rozhodnutí o určení ochranného pásma podľa § 29a až 29c,

b) v rozhodnutí o udelení výnimky podľa § 29d,

c) v rozhodnutí o súhlase podľa § 30 alebo

d) v inom rozhodnutí v konaní začatom z vlastného podnetu, ak si to vyžaduje bezpečnosť leteckej prevádzky.“.

9. V § 48 odsek1 písmeno a) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2. funkciu dotknutého orgánu (§ 27a),“.

- Doterajší druhý až šiesty bod sa označujú ako tretí až siedmy bod.

10. V § 48 odsek 1 písmeno h) štvrtý bod sa slová „§ 27 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 3“.

11. V § 48 odsek 1 písmeno h) piaty bod znie:

„5. na umiestnenie stavieb a zariadení nestavebnej povahy a na vykonávanie činností v ochranných pásmach, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky (§ 29 ods. 3),“.

12. V § 48 odsek 1 písmeno h) sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:

„6. na umiestnenie stavieb a zariadení nestavebnej povahy a na vykonávanie činnosti  mimo ochranných pásiem, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky (§30),“.

- Doterajší šiesty bod sa označuje ako siedmy bod.

13. V § 48 odsek 1 písmeno p) znie:

„p) určuje, mení a zrušuje ochranné pásma letísk a leteckých pozemných zariadení a udeľuje, mení a zrušuje výnimky zo zákazov a obmedzení v ochranných pásmach (§ 29 až § 29d),“.

14. V § 48 odsek 1 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno q), ktoré znie

„q) určuje a mení letecké prekážkové značenie (§ 31 ods. 3 a 4),“.

15. V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) zriadi, vykoná zmenu alebo zruší letisko bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami v ňom určenými podľa § 27 ods. 1.“.

16. V § 51 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „zriadi alebo“.

17. V § 51 odsek 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) zriadi letecké pozemné zariadenie, uskutoční jeho zmenu alebo ho zruší bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami alebo obmedzeniami v ňom určenými podľa § 27 ods. 3,“.

- Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako f) až i).

18. V § 51 odsek 3 písmená e) a f) znejú:

„e) umiestni stavbu alebo zariadenie nestavebnej povahy alebo uskutoční činnosť v ochrannom pásme, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami v ňom určenými podľa § 29 ods. 3,

f) ako stavebník alebo vlastník stavby alebo zariadenia nestavebnej povahy podľa § 31 ods. 3 neumiestni alebo neudržiava na stavbe alebo na zariadení letecké prekážkové značenie vo funkčnom stave alebo ho umiestni alebo udržiava v rozpore s podmienkami určenými Dopravným úradom,“.

19. V § 51 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

- „h) nedodrží zákaz alebo obmedzenie vzťahujúce sa na ochranné pásmo,

i) umiestni stavbu alebo zariadenie nestavebnej povahy alebo uskutočňuje činnosť podľa § 30 ods. 1 mimo ochranného pásma bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami v ňom určenými podľa § 30 ods. 1.“.

20. V § 53 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „zriadi alebo“.

21. V § 53 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:

„e) zriadi, uskutoční zmenu alebo zruší letisko bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami v ňom určenými podľa § 27 ods. 1,

f) zriadi letecké pozemné zariadenie, uskutoční jeho podstatnú zmenu alebo ho zruší bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami alebo obmedzeniami v ňom určenými podľa § 27 ods. 3,“.

Doterajšie písmená e) až n) sa označujú ako písmená g) až p).

22. V § 53 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) až t), ktoré znejú:

„q) umiestni stavbu alebo zariadenie nestavebnej povahy alebo vykoná činnosť v ochrannom pásme, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami v ňom určenými podľa § 29 ods. 3,

r) ako stavebník alebo vlastník stavby alebo zariadenia nestavebnej povahy podľa § 31 ods. 3 neumiestni alebo neudržiava na stavbe alebo na zariadení letecké prekážkové značenie vo funkčnom stave alebo ho umiestni alebo udržiava v rozpore s podmienkami určenými Dopravným úradom,“.

s) nedodrží zákaz alebo obmedzenie vzťahujúce sa na ochranné pásma,

t) umiestni stavbu alebo zariadenie nestavebnej povahy alebo uskutočňuje činnosť podľa § 30 ods. 1 mimo ochranného pásma bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami v ňom určenými podľa § 30 ods. 1.“.

23. § 55 sa dopĺňa o odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak je v konaní podľa § 27 ods. 1 veľký počet účastníkov konania, ministerstvo môže použiť na oznámenie upovedomenia o začatí konania alebo na oznámenie rozhodnutia verejnú vyhlášku.“.

24. Za § 57d sa vkladá nový § 57e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 57e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015

- Konania začaté a neskončené do 1. júla 2015 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.

- Čl. IX

Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 271/2008 Z.z., zákona č. 382/2008 Z.z., zákona č. 265/2009 Z.z. a zákona č. 345/2012 Z.z.  sa mení a dopĺňa takto:

  - §1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„§ 1

Orgány štátnej správy pre bývanie a vyvlastňovanie pozemkov a stavieb

Štátnu správu na úseku bývania a vyvlastňovanie pozemkov a stavieb (ďalej len „vyvlastňovanie“) vykonávajú

- Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

- okresný úrad v sídle kraja a

- obec (§ 5).

§ 2

Ministerstvo

- Ministerstvo

a) na úseku bývania pri tvorbe a uskutočňovaní bytovej politiky

1. navrhuje základné ciele štátnej bytovej politiky s nevyhnutnými väzbami na sociálnu politiku a finančnú politiku,

- 2. spracúva koncepcie v oblasti bývania a navrhuje opatrenia na ich implementáciu,

3. koordinuje a metodicky usmerňuje orgány miestnej štátnej správy v oblasti programov rozvoja bývania a miestnych bytových politík,

4. vykonáva dohľad a kontrolu nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti štátnej podpory rozvoja bývania,

- 5. vykonáva správu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len "fond"),

6. zabezpečuje výkon činností súvisiacich s vynakladaním verejných finančných zdrojov na rozvoj bývania,

- 7. kontroluje plnenie podmienok poskytovania podpory na rozvoj bývania,

8. navrhuje, organizuje a zabezpečuje databázu o kvalitatívnom a kvantitatívnom stave bytového fondu,

9. vypracúva analýzy úrovne bývania a ekonomických podmienok na rozvoj bývania,

10. navrhuje formy štátnej podpory bývania a poskytuje vybrané druhy podpôr pre rozvoj bývania,

11. spolupracuje s inými ústrednými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania,

- 12. zabezpečuje tvorbu odporúčaní pre užívateľov bytov,

13. navrhuje riešenia v oblasti nájomného a poplatkov za služby spojené s užívaním bytov,

14. je oprávnené spracúvať osobné údaje o fyzických osobách, ktoré užívajú byty v nájomnom vzťahu, na ktorý sa vzťahuje cenová regulácia nájomného podľa osobitného predpisu6a), ako aj o fyzických osobách žijúcich s nimi spoločne v domácnosti, a to v rozsahu meno, priezvisko a titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, celková podlahovú plochu bytu a nájomné,

b) na úseku vyvlastňovania

- koordinuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy a okresných úradov v sídle kraja,

- riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku vyvlastňovania,

- organizuje vzdelávanie zamestnancov okresných úradov v sídle kraja,

- vyjadruje sa, či sú pri prevode majetku štátu splnené podmienky na vyvlastnenie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách.“.

2.  Poznámky pod čiarou k odkazom  1 až 6 sa vypúšťajú.

- Nadpis § 4 znie: „Okresný úrad v sídle kraja“.

- V § 4 uvádzacej vete a v odseku 2 sa slovo „Obvodný“ nahrádza slovom „Okresný“.

- V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno a).

- V § 4 sa odsek 1  dopĺňa  písmenom b), ktoré znie:

„b) je správnym orgánom príslušným na vyvlastňovacie konanie6b).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:

„6b) § 10 zákona č. .../2014 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

- V § 4 ods. 2 sa slová „v odseku 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. a)“.

- § 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5

Obec

- Obec ako prenesený výkon štátnej správy zabezpečuje

  - overovanie úplnosti náležitostí žiadosti o podporu rozvoja bývania z fondu,

  - podanie overenej žiadosti na fond,

  - kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a kontrolu čerpania podpory podľa osobitného predpisu6c).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

„6c) § 17 ods. 3 písm. a) zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.“.

- Čl. X

Zákon č. 300/2005 Z.z., Trestný zákon, v znení zákona č. 605/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákona č. 317/2009 Z.z., zákona č. 492/2009 Z.z., zákona č. 576/2009 Z.z., zákona č. 224/2010 Z.z., zákona č. 547/2010 Z.z., zákona č. 33/2011 Z.z., zákona č. 262/2011 Z.z., zákona č. 313/2011 Z.z., zákona č. 246/2012 Z.z., zákona č. 334/2012 Z.z., zákona č. 428/2012 Z.z., zákona č. 334/2012 Z.z., zákona č. 189/2013 Z.z., zákona č. 204/2013 Z.z. a zákona č. 1/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

  - V § 86 sa na konci pripája nové písmeno g), ktoré znie:

„g) marenie výkonu rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. k), ak trestný čin nemal neodstrániteľné následky  alebo trvalo nepriaznivý vplyv na životné prostredie alebo na okolie stavby a páchateľ dodatočne najneskôr do 60 dní od vykonateľnosti rozhodnutia zastavil zakázané práce, úpravy a uskutočňovanie stavby alebo jej zmeny a začal odstraňovať následky trestného činu podľa podmienok určených stavebným úradom.“.

  - Za § 438b sa vkladá nový § 438c, ktorý vrátane nadpisu znie:

- Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2015

„§ 438c

Ustanovenie § 86 písm. g) sa použije vtedy, ak páchateľ prejavil účinnú ľútosť do 60 dní od 1. júla 2015 a rozhodnutie stavebného úradu sa stalo vykonateľným najneskôr 1. júla  2012.“.

- Čl. XI

Zákon č. 669/2007 Z. z. o  jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z.z., zákona č. 540/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky  č. 235/2011 Z. z.,   zákona 70/2012 Z. z.  a zákona č. 368/2013 Z.z. sa mení takto:

1. V § 3 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

2. § 4 a 5 sa vypúšťajú.

- Čl. XII

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z.z., zákona č. 402/2013 Z.z. a zákona č. 432/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1.Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:

„1) § 56 a 57 zákona č. .../2014 Z.z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon).

2) § 58 až 82 zákona č. ..../2014 Z.z.

3) § 116 ods. 1 písm. b) a § 128 ods. 2 písm. b) zákona č. ..../2014 Z.z.“.

2. § 8 sa  dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Súčasťou povoľovania stavby dráhy a jej súčastí a stavby v ochrannom pásme dráhy podľa odseku 1 sú aj vyvolané úpravy podľa § 15 ods. 2.

(7) Súčasťou konania podľa odseku 1 sú všetky konania, ktoré sú podľa osobitných predpisov potrebné na povolenie stavby podľa odseku 6.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.

- Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:

„4) § 70 a 71 zákona č. .../2014 Z.z.

5) Zákon č. ....2014 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

- Poznámky pod čiarou k odkazom 32 a 33 znejú:

„32) § 102 zákona č. .../2014 Z.z.

33) § 104 zákona č. .../2014 Z.z.“.

- Čl. XIII

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012, zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č.290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z. a zákona č. 474/2013 Z.z.sa dopĺňa takto:

  - Za § 140 sa vkladá § 140a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 140a

Dotknutý orgán

Ak sa konanie podľa osobitného predpisu71b) týka stavieb, ktoré majú vplyv na úpravu a riadenie cestnej premávky alebo na správanie sa účastníkov cestnej premávky, je dotknutým orgánom orgán Policajného zboru, a ak ide o diaľnicu alebo rýchlostnú cestu ministerstvo vnútra.

Poznámka pod čiarou k odkazu 71b znie:

„71b) zákona č. .../2014 Z. z. “.

2. V § 141 sa odsek 5 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) vydanie záväzného stanoviska podľa § 140a.“.“.

- Čl. XIV

Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 241/2012 Z.z., zákona č. 352/2013 Z.z. a zákona č. 402/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1.Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) § 160 ods. 2 zákona č. xxxx/2014 Z.z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)“.

2. V § 66 ods. 6 sa slová „územné konanie a stavebné konanie“ nahrádzajú slovami  „konanie o umiestnenie stavby, konanie o zmene využívania pozemkov, stavebné konanie a konanie o zmene užívania stavby“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.

3. V § 66 ods. 9 sa slová „územných rozhodnutí na umiestnenie vedení alebo stavebných povolení“ nahrádzajú slovami „rozhodnutí o umiestnení vedení a stavebných povolení a stavebných súhlasov“.

4. V § 68 ods. 4 druhej vete sa slová „stavby alebo dňom doručenia ohlásenia drobnej stavby“ nahrádzajú slovami „stavby, stavebného povolenia, rozhodnutia o zmene v užívaní stavby a dňom doručenia stavebného súhlasu“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 52 sa vypúšťa.

- Čl. XV

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015

) Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú.v. EÚ L88, 4.4.2011).

) § 4a ods. 2 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z.z.

) § 18 ods. 2 a 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 287/2009 Z.z..

) Zákon č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

) Zákon č...../2014 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

) § 4, 4b a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. .../2014 Z.z..

§ 6 písm. d) až j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

) § 4 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z.z. v znení zákona č. 300/2012 Z.z.

) § 4 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z.z. v znení zákona č. 300/2012 Z.z.

) § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

) § 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z.z.

) § 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

) § 47 zákona č. 71/1967 Zb.

) § 20 ods. 6 zákona č. 618/2003 Z.z o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).